Государственное унитарное предприятие

Белгородской области

«Архитектурно-планировочное бюро»

____________________________________________________________

г.Белгород, ул. Кн.Трубецкого, 40                                тел.27-35-02

Е-mail:  arhpla№byro@mail.ru

Договор № 4-21Д от 13.01.2021г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК РОВЕНЬКИ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Городского поселения «Поселок Ровеньки»

Муниципального района «Ровеньский район»

Директор……………….…………………….……....   Ершов Е.Г.

ГАП ………………………………………………....   Тимонов Н.А

Белгород – 2021 г.

Содержание

Состав проектных материалов	2

ВВЕДЕНИЕ:	3

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 настоящего Кодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	9

2.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского поселения на основе анализа использования территории городского поселения, возможных направлений развития этой территории и прогнозируемых ограничений ее использования	10

2.1 Анализ использования территории городского поселения	10

2.1.1. Административно – территориальное устройство территории	10

2.1.2Население.	11

2.1.3 Характеристика социальной  инфраструктуры	13

2.1.4  Производство.	16

2.2 Характеристика  существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования	18

2.3 Анализ состояния объектов транспортной инфраструктуры	24

2.4  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие этих территорий	7

4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях городского поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	7

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	8

6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав городского поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	12

7. Сведения об утвержденных предметах охраны на территории городского поселения	17

Состав проектных материалов

| №пп | Наименование | Приме-чание |
| --- | --- | --- |
| Генеральный план городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| Том I | Положение о территориальном планировании |  |
| Графические материалы |  |  |
| 1.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения (М 1:25 000) |  |
| 1.2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского поселения (М 1:25 000) |  |
| 1.3 | Карта функциональных зон городского поселения (М 1:25 000) |  |
| 1.4 | Фрагмент карты функциональных зон (М 1:10 000) |  |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район» |  |
| Графические материалы |  |  |
| 2.1 | Карта существующих и строящихся объектов местного значения городского поселения (М 1:25 000) |  |
| 2.2 | Карта зон с особыми условиями использования территории (М 1:25 000) |  |
| 2.3 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1:25 000) |  |

# ВВЕДЕНИЕ:

Генеральный план - документ территориального планирования, который может являться пространственным отображением программ (стратегий) социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, программных документов развития городских поселений и муниципальных районов и определять стратегию градостроительного развития городского поселения. Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий городского поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе городского поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проект генерального плана городского поселения выполнен на основании распоряжения администрации городского поселения «Поселок Ровеньки» муниципального района «Ровеньский район» № 9 от 03.02.2021 г «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области».  Проект разработан на основе ранее выполненной градостроительной документации, утвержденной органами местного самоуправления в установленном порядке.

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Ровеньки» муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области

Исполнитель: ГУП «Архитектурно-планировочное бюро»

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план осуществлена в соответствии с требованиями статей 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021),  Земельного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план городского поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом  территориального планирования  муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план разработан в границах территории  городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район», которые соответствуют существующим административным границам городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район»  Белгородской области.

Генеральный план городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район»  разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При подготовке генерального плана городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район»  учтена ранее разработанная градостроительная документация:

Генеральный план городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район», утвержденный Распоряжением правительством Белгородской области №385-рп от 15.07.2019г.;

Муниципальные программы: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории городского поселения «Поселок Ровеньки» на 2015-2025 годы» , «Комплексное развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Поселок Ровеньки» муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области на 2017 - 2029 годы», «Комплексное развития социальной инфраструктуры Городского поселения «Поселок Ровеньки» муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области на 2017 - 2029 годы».

В генеральном плане городского поселения «Поселок Ровеньки» муниципального района «Ровеньский район»  учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходный год разработки генерального плана городского поселения – 2021 г.,

Расчетный срок генерального плана  – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана  городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район»   - 2040 год;

Площадь городского поселения в существующих границах составляет – 29 009 га., Городское поселение "Поселок Ровеньки", в его состав входят село Ивановка, хутора Двуреченка, Зубков, Клиновый, Лихолобов, Озерный, Стенки, Шевцов, Шияны.

На территории городского поселения на 01.01.2017г. проживают 11374 чел. в т.ч городское население -10792чел.,сельское население – 582чел.

Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят прогноз численности постоянного населения на 2040г –12,410 чел.

Данным проектом генерального плана предусматривается разработка документации по территориальному планированию Городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район» в полном объеме в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Состав текстовой и графической части Генерального плана разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Границы городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район» и границы населенных пунктов откорректированы в соответствии с данными кадастрового учета.

Границы функциональных зон приведены в соответствие с границами кадастровых участков и их существующему использованию, с целью исключения принадлежности одного кадастрового участка двум и более функциональным зонам;

На карте  планируемого размещения объектов местного значения отражены планируемые для размещения объекты в области:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги;

в) физическая культура и массовый спорт; образование; здравоохранение; обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского поселения:  особо охраняемые природные территории местного значения;
объекты производственного и хозяйственно-складского назначения местного значения; объекты сельскохозяйственного назначения местного значения;
места захоронения.

Графические материалы выполнены в масштабе 1:25 000 с применением компьютерной геоинформационной системы. В качестве картографической подосновы принята цифровая топографическая съемка М1:10000

Электронная версия картографических материалов выполнена в виде цифрового векторного плана в формате GIS «MapI№fo» в местной системе координат (МСК-31, 2 зона).

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что проект внесения изменений в генеральный план должен осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

1. Законы Российской Федерации и Белгородской области:

Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004, (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021);

Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191-ФЗ от 29.12.2004) (ред. от 29 июля 2017 г.);

Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001, ред. от 01.07.2017);

Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006, ред. от 01.07.2017);

Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006, ред. от 26.07.2017);

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№73-ФЗ от 25.06.2002, ред. от 07.03.2017);

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003, ред. от 29.07.2017 № 279-ФЗ,);

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№257-ФЗ от 18.10.2007, ред. от 07.02.2017 );

Закон Белгородской области «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области»; (от 10.07.2007 № 133 ред. от 08.11.2016 № 110)

Постановление Правительства Белгородской области от 9.12.2008 № 293-пп  с изм. от 04.04.2016 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области»;

Закон Белгородской области от 15.12.2008 № 248 «Об административно-территориальном устройстве Белгородской области»;

Закон Белгородской области от 20.12.2004 г № 159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделением их статусом городского, сельского поселения, городского поселения, муниципального района Белгородской области» (ред. от 19.04.2018 № 257)

2. Строительные нормы и правила:

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820);

СП 22.13330.2011. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 823) (ред. от 01.11.2011);

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11);

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14);

СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Госстроя России от 25.12.2012 № 108/ГС);

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266);

СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178) (ред. от 09.12.2010);

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.;

Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

3. Санитарные правила и нормы (СанПиН):

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; ред. от 25.04.2014

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы» и др.

# 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 настоящего Кодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского поселения "Поселок Ровеньки" муниципального района «Ровеньский район»  на 2015-2025г.г»  утверждена 29 декабря 2017года №67

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения "Поселок Ровеньки" на 2017-2029годы» утверждена 29.12.2017г №338.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения "Поселок Ровеньки" на 2017-2029годы» утверждена 29 декабря 2017г. №339.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения, программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения, программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения разрабатываются органами местного самоуправления городского поселения и подлежат утверждению органами местного самоуправления городского поселения в шестимесячный срок с даты утверждения генерального плана соответствующего городского поселения.

# 2.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского поселения на основе анализа использования территории городского поселения, возможных направлений развития этой территории и прогнозируемых ограничений ее использования

## 2.1 Анализ использования территории городского поселения

### 2.1.1. Административно – территориальное устройство территории

Датой основания поселка Ровеньки принято считать 1650 год. Границы муниципального образования городского поселения «Поселок Ровеньки» установлены 09 декабря 2004 года.

Ровеньки́ — посёлок городского типа в Белгородской области России, административный центр Ровеньского района и городского поселения «Посёлок Ровеньки». Расположен на крайнем юго-востоке области, на реке Айдар, притоке Северского Донца, в 280 км от Белгорода и в 65 км от железнодорожной станции Россошь. Городское поселение «Ровеньки» граничит: на западе граничит с Лознянским сельским поселением, на севере с Айдарским и Наголенским сельскими поселениями, на востоке с Лозовским сельским поселением, на юге с Верхнесеребрянским сельским поселением и Харьковской областью Украины.

Земель сельскохозяйственного назначения – 25605 га, земель населенных пунктов – 3598,25 га, земли промышленности, транспорта и иного назначения 96,15га, площадь лесных угодий -1376га.

В границах городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район»  находятся: 1поселок Ровеньки, 1село Ивановкаи 8 хуторов (х. Шияны, х.Клиновый, х.Озерный, х.Лихолобово, х.Шевцов, х.Двуреченка, х.Зубков).

Большинство населения городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район»  (95%) проживает в п. Ровеньки, имеющий численность населения 10 458 чел.

Большинство населения городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район»  проживает в п. Ровеньки. Населенные пункты городского поселения представлены в основном хуторами, численность населения которых не дотягивает 200 чел, 3 хутора имеют население менее  10 чел.

Рельеф городского поселения представляет довольно высокую сильно расчлененную равнину. Водораздельные пространства изрезаны густой сетью крупных балок, придающих им волнистый характер.

Река Айдар делит землепользование городского поселения на левобережье и правобережье, которые разнятся между собой как по геологическому так и в геоморфологическом отношении.

Балки, овраги, изрезавшие территории, делят ее на водоразделы, вершины которых представлены небольшими плато, слегка выпуклыми.

Наиболее распространенной почвообразующей породой на рассматриваемой территории являются лессовидные глины и суглинки, встречающиеся повсеместно на плато и склонах различной крутизны и экспозиции. Лессовидные породы имеют палево-бурую окраску, слабо уплотнены, тонкопористые; обладают хорошей водо- и воздухопроницаемостью, значительной влагостойкостью.

На территории городского поселения  протекает 1 река – Айдар. Всего под водой занято 454,4га.

Обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования составляет 6,0 кв. м. на 1-го человека. Однако, имеющиеся зеленые насаждения вдоль балок и оврагов, на пойменных и прибрежных территориях, вдоль тротуаров, значительно повышают это значение.

Городское поселение «Поселок Ровеньки» представляет собой территорию с развитой экономикой, социальной сферой и богатыми культурными традициями.

### 2.1.2Население.

В 9 населенных пунктах на 01.01.2017г. проживают 11374 человека. Из них 10792 - в городе и 582 - в сельской местности.

Численность жителей трудоспособного возраста составляет 7,36 тыс.  чел. (64,0 % от общего числа населения).

###### Численность населения по населенным пунктам

Таблица 1

| Наименование населенных пунктов | Численность, чел | % |
| --- | --- | --- |
| пгт. Ровеньки | 10792 | 95 |
| х Шияны | 141 | 1 |
| х. Клиновый | 132 | 1 |
| х. Озерный | 19 | 0,17 |
| х. Ивановка | 185 | 2 |
| х. Лихолобово | 94 | 1 |
| х. Шевцов | 2 | 0,02 |
| х. Двуречка | 6 | 0,05 |
| х. Зубков | 3 | 0,03 |
| Всего | 11374 | 100 |

###### Факторы движения населения

Таблица 2

|  | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | человек | 11917 | 11932 | 11965 | 11070 | 11195 | 11347 | 11374 |
| Рождаемость | человек | 198 | 178 | 212 | 181 | 193 | 192 | 170 |
| Коэффициент рождаемости | промилле | 16,6 | 17,7 | 17,7 | 16,4 | 17,2 | 16,9 | 14,9 |
| Смертность | человек | 147 | 147 | 140 | 134 | 127 | 139 | 139 |
| Коэффициент смертности | промилле | 12,34 | 12,32 | 11,70 | 12,10 | 11,34 | 12,25 | 12,22 |
| Естественный прирост | человек |  | 31 | 72 | 47 | 66 | 53 | 31 |
| Коэффициент естественного прироста | промилле |  | 2,60 | 6,02 | 4,25 | 5,90 | 4,67 | 2,73 |
| Искусственный прирост | человек |  | -16 | -39 | -942 | 59 | 99 | -4 |

Численность населения имеет тенденцию к увеличению,  по причине превышения рождаемости над смертностью.

Для достижения стратегической цели  - увеличению рождаемости в городском поселении « Поселок Ровеньки» реализуются мероприятия:

-  Концепции демографической политики на период до 2025 года,

- постановления Правительства Белгородской области от 16.12.2013 г.         № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 – 2020 годы».

###### Занятость населения

Таблица 3

| Показатели | 2013 |
| --- | --- |
| Среднесписочная численность работников организаций, человек |  |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 3419 |
| Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 816 |
| Раздел D Обрабатывающие производства | 312 |
| Раздел E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 206 |
| Раздел F Строительство | 165 |
| Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 10 |
| Раздел Н Гостиницы и рестораны | 30 |
| Раздел J Финансовая деятельность | 20 |
| Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 103 |
| Раздел L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 436 |
| Раздел M Образование | 514 |
| Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 559 |
| Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 241 |

### 2.1.3 Характеристика социальной  инфраструктуры

##### Образование

В городском поселении  «Поселок Борисовка» функционируют 4 образовательных организаций, в том числе:

- 2 средние общеобразовательные школы, 1 из них с углубленным изучением отдельных предметов, 1 основная и 1 начальная (с. Ивановка);

- 1 учреждение дополнительного образования детей (МБУДО «Ровеньская детская школа искусств»);

- 4 детских сада.

Школы рассчитаны на 1795 мест. Посещают школы на 27 декабря  2017 года 1167 учеников. Школы работают в одну смену, для учеников из отдаленных населенных пунктов действует система «Школьный автобус».

В качестве приоритетных задач функционирования и развития системы дошкольного и школьного образования определены следующие задачи:

Оптимизация сети дошкольных и школьных образовательных учреждений и создание условий для обеспечения доступности дошкольного и школьного образования;

Обновление содержания дошкольного и школьного образования;

Укрепление материально-технической базы.

В целях реализации данных задач должны быть использованы следующие механизмы:

Реорганизация сети дошкольных и школьных образовательных учреждений.

Продолжение процесса передачи дошкольных учреждений из ведомственного подчинения на муниципальный уровень.

Развитие вариативных форм дошкольного образования на основе групп кратковременного пребывания детей в ДОУ.

Создание условий для организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста, с целью выравнивания стартовых возможностей при поступлении в школу.

Оказание адресной поддержки социально незащищённым категориям семей, имеющим детей дошкольного и школьного возраста.

Поддержание социально приемлемого уровня родительской платы.

В п. Ровеньки  наблюдается дефицит мест в детских садах. В связи с увеличением строительства ИЖС и ростом числа населения, остро стоит проблема строительства новых детских садов.

На территории городского поселения  «Поселок Ровеньки» действует  1 центральная районная библиотека и 1 детская центральная библиотека.

##### Культура и спорт

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из методов организации общественной жизни, а также является  важнейшим элементом в оздоровлении нации.

На территории городского поселения функционируют 4 объекта культуры:

МБУК «Ровеньский ЦКР»

филиал Родинский дом культуры МБУК «Ровеньский ЦКР»

филиал Димитровский дом культуры МБУК «Ровеньский ЦКР»

филиал Ивановский сельский клуб МБУК «Ровеньский ЦКР»

На территории городского поселения «Поселок Ровеньки» объекты физической культуры и спорта представлены 29 спортивными сооружениями.

Динамика организации отдыха, развлечений и культуры

Таблица 4

| Показатели | Ед. измерения | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 29 |
| стадионы с трибунами | единица | 1 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 19 |
| спортивные залы | единица | 7 |
| плавательные бассейны | единица | 2 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 29 |
| стадионы с трибунами | единица | 1 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 19 |
| спортивные залы | единица | 7 |
| плавательные бассейны | единица | 2 |
| Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) | единица | 1 |
| Число самостоятельных детско-юношеских спортивных школ | единица | 1 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | 405 |

В настоящее время ведется строительство ледовой арены. Из таблицы видно, что в городском поселении «Поселок Ровеньки» достаточное количество спортивных сооружений для занятий физкультурой и спортом.

##### Здравоохранение

Охрана здоровья населения является одним из приоритетных направлений социальной политики муниципального образования. Медицинскую помощь населению муниципального района оказывает шесть  лечебно-профилактических организаций.

1 районная больница на 117 коек и 300 посещений в смену самостоятельных отделений в составе больничных организаций и других ЛПО.

-самостоятельные больничные организации и больничные отделения в составе ЛПО - 1 шт.,

- поликлинические отделения для взрослых в составе больничных организаций и других ЛПО – 1 шт.;

- поликлинические акушерско-гинекологические отделения (кабинеты), женские консультации в составе больничных организаций и других ЛПО – 1шт.,

- поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных организаций и других ЛПО - 1 шт.,

- отделения скорой помощи в составе больничных организаций,

- бригады скорой помощи – 1 шт.

- фельдшерско-акушерские пункты – 5 шт.

Важным элементом социальной инфраструктуры является медицинское обеспечение населения.

Численность врачей и среднего медицинского персонала

(человек)

Таблица 5

|  | Численность врачей всех специальностей (без зубных) в учреждениях здравоохранения | Численность врачей всех специальностей (без зубных) в муниципальных учреждениях здравоохранения | Численность среднего медицинского персонала организации здравоохранения | Численность среднего медицинского персонала негосударственные лечебно-профилактические организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| городское поселение «Поселок Ровеньки» | 38 | 38 | 117 | 24 |

##### Предприятия торговли и общественного питания

По состоянию на 1 января  2017 года розничная сеть городского поселения представлена 47 объектами.

##### Жилищное строительство

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

Жилищная сфера является одной из наиболее важных в системе экономического развития городского поселения «Поселок Ровеньки».

Жилищный фонд

Таблица 6

|  | Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования | Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м. общей площади |
| --- | --- | --- |
| городское поселение «Поселок Ровеньки» | 10020,86 | 10020,86 |

Сведения о выданных разрешениях на строительство

Таблица 7

| Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество выданных разрешений на строительство |  |  | 63 | 69 | 66 | 70 | 50 |
| Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |  |  | 31 | 18 | 12 | 9 | 10 |

Основными источниками, формирующими информационное обеспечение о состоянии жилищного фонда городского поселения «Поселок Ровеньки», должны являться материалы сплошного обследования всего жилищного фонда. Обследование должно проводиться по единой методике, что обеспечит единство диагностики и системы показателей.

В результате проведенной оценки жилищного фонда можно сделать следующие выводы:

1. Средняя обеспеченность населения городского поселения «Поселок Ровеньки» общей площадью соответствует социальным нормативам на человека.

2. Темпы строительства нового жилищного фонда по населенному пункту п. Ровеньки, выше чем по городскому поселению «Поселок Ровеньки» в целом.

3. Обеспеченность жилья сетями инженерной инфраструктуры находится на среднем уровне.

### 2.1.4  Производство.

Основу производственного потенциала городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район»  составляют промышленные предприятия: ОАО «Содружество», ООО «Хлеб», ООО «Ритм», ГУП «Ровеньская типография», ООО «Правоторово», АООТ «Сельхозтехника», АООТ «Автомобилист», АО «Агропромхимия», ОАО «Ровенькиагроснаб», ПМП «Ровенькиагропромэнерго», ОАО «Монтажник». вносящих основной вклад в формирование местного бюджета.

Основную долю вложений в экономику района по промышленным видам

деятельности обеспечивает предприятие ООО «Ровеньки-маслосырзавод».

Предприятие специализируется на выпуске молочной продукции. За 2015 год

отгружено товаров и услуг на сумму 1214,7 млн. рублей, или 156,2 % к уровню 2014года. Продукция предприятия составляет 96,3 % от общего объема отгруженной продукции по виду деятельности «Обрабатывающие производства».

Основными видами выпускаемой продукции являются: масло животное, выпуск которого в 2015 году составил 1465,5 тонн; сыр жирный – 1301,7 тонн, это в

2,6 раза больше, чем в 2014 году. Отгружено цельномолочной продукции 2575,9

тонн (131,7 % к 2014 году); СОМ – 193,9 тонн; сухой сыворотки – 613,3 тонн (125,9 % к 2014 г.). Среднесписочная численность работающих на предприятии за 2015 год составила 328 чел, среднемесячная заработная плата увеличилась на 25,1% к уровню 2014 года.

Запуск нового производства в эксплуатацию на площадке ООО «Ровеньки-маслосырзавод» планируется в конце 2020 года.

Проект предусматривает производство различных видов сыров на импортной высокотехнологичной производственной линии. Мощность нового цеха составит 36 тонн готовой продукции в сутки, при максимальной загрузке до 48 тонн. Это будет единственная на сегодня в нашей стране полностью автоматизированная высокотехнологичная линия для производства сыров с натуральным созреванием.

К имеющейся линейке продукции предприятия добавятся твердые сорта с длительным сроком созревания – пармезан, грювер, маасдам и другие. Работа над объектом находится на стадии проектирования и подготовки строительной площадки. Проект финансируется в рамках одной из программ Министерства сельского хозяйства России с привлечением кредитных средств, выделенных банком ВТБ.

ООО «Хлеб» относится к хлебопекарной промышленности и является основным предприятием, обеспечивающим население района хлебобулочной и безалкогольной продукцией. За 2015 год произведено хлебобулочных изделий 914,2 тонн. Выручка от реализации продукции, производимой на предприятии за 12 месяцев 2015 года составила 47,2 млн. рублей. Среднесписочная численность работников в 2015 году составила 54 человека, среднемесячная заработная плата осталась на уровне 2014 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств

Таблица 8

| Показатели | Отгружено товаров, млн.руб. |  | Численность работающих, на 01.01.2016, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 |  |
| ООО «Ровенькимаслосырзавод» | 777,6 | 1214,7 | 328 |
| ООО «Хлеб» | 42,0 | 47,2 | 54 |

##### Развитие сельского хозяйства

Основными направлениями в сельском хозяйстве являются мясо-молочное производство, птицеводств, производство сельскохозяйственных культур зерна, сахарной свеклы, подсолнечника картофеля и др..

Сельское хозяйство является важнейшим видом экономической деятельности в районе. Агропромышленный комплекс Ровеньского района представлен сельскохозяйственными предприятиями, КФХ и ИП, дополняют АПК  личных подсобных хозяйства.

Для производства сельскохозяйственной продукции в городском поселении имеется  25605  гектаров сельскохозяйственных угодий.

На сельхозпредприятиях  занято  816 тыс. человек.

Выросли доходы работников занятых в сельскохозяйственном производстве. Среднемесячная заработная плата в 2015 году составила 22,2 тыс. рублей, это на 13,3 % выше, чем в 2014 году. В ближайшие годы перед сельскохозяйственными производителями стоит задача модернизировать технологические процессы производства, работать над качеством производимой продукции, уделять внимание социальным вопросам на предприятиях агропромышленного комплекса.

Хозяйства городского поселения активно работают по технологии прямого сева,  ежегодно увеличивая  посевные площади по методу прямого сева.

В реестре инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов на территории городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район»  23 инвестиционных проекта, в том числе 5 проектов реализуются в рамках проектного управления.

ООО «Магнус-Ровеньки» запланирован проект «Закладка сада интенсивного типа в Ровеньском районе». В результате реализации проекта будет создано предприятие по производству 1 тонны слив и 540 тонн ягод. Реализация проекта позволит в ближайшей перспективе создать 20 новых рабочих мест.

Кроме этого будут реализованы 2 проекта по закладке садов интенсивного типа на базе ИП глав КФХ. Результатом реализации проектов станет производство 400 тонн яблок, создание 6 новых рабочих мест.

Реализация проекта «Производство молока в Ровеньском районе на основе интеграции крупного и малого бизнеса», где интегратором выступает ООО «Ровеньки-маслосырзавод» предусматривает увеличение производства молока на 260 тонн после выхода на проектную мощность.

Кроме этого в дальнейшем планируются к реализации проекты по строительству двух молочных комплексов общей численностью дойного стада до 1000 голов, это позволит получать дополнительно до 6 тыс. тонн молока в год.

В настоящее время реализуется проект «Обеспечение населения Ровеньского района сельскохозяйственной продукцией на основе создания кооперативов». В рамках проекта создан СССПоК «Удача» по производству и заготовке плодоовощной продукции. Результатом реализации проекта будет производство 275 тонн овощей открытого грунта.

В промышленном производстве планируется активизация работы по подбору потенциальных инвесторов на площадки Ровеньского района, привлечение инвестиций на создание новых производственных мощностей и модернизацию действующих.  Информация об инвестиционной привлекательности городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район»  размещена на официальном сайте администрации Городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район» .

Администрацией городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район»  совместно с Правительством области проводится комплекс мероприятий по вовлечению депрессивных площадок городского поселения в хозяйственную деятельность.

### 2.2 Характеристика  существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования

#### 2.2.1  Теплоснабжение

С планомерным развитием газовых сетей основным видом топлива для котельных стал природный газ.

Поставщиком тепловой энергии на территории городского поселения является МУП « Ровеньские тепловые сети» Ровеньского района Белгородской  области.

Отоплением социальных объектов (СОШ, детских садов, ФОК, плавательный бассейн, ЦРБ) и административных объектов осуществляется от индивидуальных котельных, и центральной котельной. Теплоэнергетическое хозяйство городского поселения включает в себя  7 газовых котельных. Из которых 7 котельных  работает на природном газе. Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 10,13 п.км. (в однотрубном исчислении), средний физический износ тепловых сетей 63,4%.

Тепломагистрали пролегают подземно . В качестве теплоносителя для систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения производственных и жилищно-коммунальных потребителей является подогретая вода с параметрами 105-70оС.

В рамках реализации Закона Белгородской области от 12.07.2012 N 120 (ред. от 31.01.2013) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Белгородской области"  (принят Белгородской областной Думой 05.07.2012),  в городском поселении обследовано 7 объектов и установлено 2 прибора учета тепловой энергии, до конца 2014 года планируется установка еще 5  узлов на  5 объектах.

Таблица 9

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Количество котельных | шт. | 7 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | - |
| Газовые котельные | -//- | 7 |
| Протяжённость тепловой сети в однотрубном исчислении | п.м. | 11,8 |

Теплоснабжение посёлка обеспечивается на 38,1%  центральной водогрейной котельной, введённой в эксплуатацию в 1982 году. Её теплом обслуживается 82 потребителя, в том числе 23 многоквартирных жилых  дома. Котельная в настоящее время находится в  удовлетворительном техническом состоянии. Установленная производительность котельной составляет 16,6 тыс. Гкал/год. (2 котла ТВГ-8М). Если учесть, что за прошедший 2007 год было отпущено поселению всего 7,5 тыс. Гкал, то очевиден запас мощности существующей котельной.

Кроме центральной котельной в посёлке эксплуатируется с 1982 года и находится в удовлетворительном состоянии котельная ЦРБ (центральная районная больница). В ней установлен 1 котёл ТВГ-1.5 и 2 котла У-5, т. е. общая производительность – 2,5 Гкал/час.   Средняя школа №2 и Детский сад №2 так же имеют свои котельные производительностью 3,44 Гкал/час, введённую в эксплуатацию в 1995 году и 0,9 Гкал/час в 1984 г. соответственно.

Обобщенная характеристика систем теплоснабжения

Таблица 5

| Наименование | Месторасположение | Установленная мощность, Гкал/час | Подключённая нагрузка, Гкал/час | Износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная РСШ№2 | П. Ровеньки ул. Островского | 1,72 | 0,462 | 56 |
| Котельная Д/С №4 | П. Ровеньки ул. М. Горького | 1,26 | 0,367 | 91 |
| Котельная ПБ «Дельфин» | П. Ровеньки ул. М. Горького | 1,08 | - | 0 |
| Котельная ЦРБ | П. Ровеньки ул. М. Горького | 1,72 | 0,774 | 3,1 |
| Котельная центральная | П. Ровеньки ул. Степана Разина | 16,6 | 4,115 | 86,7 |
| Котельная ФОК | П. Ровеньки ул. Ленина | 1,08 | - | 10 |
| Котельная ПУ-19 | П. Ровеньки ул. М. Горького 29а | 1,03 | - | 10 |

Котельные  городского поселения «Поселок Ровеньки» имеют резервные мощности по выработке тепловой энергии.

Котельные в количестве 2, характеризуются высоким физическим износом, поэтому необходима реконструкция данных объектов, а также повышение энергоэффективности существующих котельных путем перехода на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД и, соответственно, с меньшими затратами топлива, а также применение мероприятий по энергосбережению в теплоснабжении

#### 2.2.2  Водоснабжение

Для обеспечения потребителей  населенных пунктов городского поселения «Поселок Ровеньки» услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих  хозяйствующих субъектов источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения  протяженность которых составляет  91,2 км. и подземных источников водоснабжения водозаборных скважин в поселке Ровеньки в количестве 16 шт. и водонапорных башен в количестве 4шт. Потребление воды всеми потребителями составляет 406,9 тыс. м3 в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса. Имеется наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников -4шт.Обеспечено системами водоснабжения  6 населенных пунктов.

Техническое состояние водопроводных сетей (Федеральная собственность)

Таблица 6

| Наименование объекта | Адрес объекта | Длина, км. | Материал | Техническое состояние | Пож. Гидрант | Баланса держатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводная сеть (требуется замена) | пгт. Ровеньки | 24 | Чугун п/этил. асбест. | Удовлетв. | 2 | МУП «Коммунальщик» |
| Водопроводная сеть ( требуется замена) | пгт. Ровеньки | 34,4 | Асбест/ цемент | Удовлетв. |  | МУП «Коммунальщик» |

Действующая система водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 40 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по городскому поселению «Посёлок Ровеньки» составляет 64%. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Состояние водопроводных сетей муниципальных образований

(километров)

Таблица 12

|  | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, м | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене,м | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- |
| городское поселение «Поселок Ровеньки» | 97055 | 51000 | 1000 |

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», из-за отсутствия очистных сооружений и систем водоподготовки на водозаборах.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по строительству и реконструкции объектов местного значения городского поселения: в области водоснабжения населения

-строительство и реконструкция сетей водоснабжения в населенных пунктах

- строительство и реконструкция водозаборов, скважины

- строительство и реконструкция водонапорных башен

- строительство станций обезжелезивания

- установка приборов учета холодной воды на водозаборах, УФ-обеззараживающих устройств на водозаборах

#### 2.2.3   Водоотведение

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в городском поселении имеется. На территории городского поселения проложены канализационные сети протяженностью 9,8 км., остальные же стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами на очистные сооружения.

#### 2.2.4   Газоснабжение

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в городском поселении осуществляет ОАО «Газпром газораспределение Белгород», природным газом  пользуется население всех населённых пунктов. Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом составляет  4121, что составляет уровень газификации  100 %;

Источниками газопотребления являются: население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные котельные и бытовые печи, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Существующая схема газоснабжения является трехступенчатой и состоит из следующих элементов:

сети низкого давления (до 0,005 Мпа); среднего давления (0,005-0,3 Мпа включительно); высокого давления (1кат. 0,6 -1,2 Мпа, 2кат. 0,3 – 0,6 Мпа;

головных газораспределительных пунктов;

газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории городского поселения «Поселок Ровеньки».

Протяженность существующего подземного газопровода по данным программы комплексного развития ЖКХ Ровеньки на 2015-2025годы составляет 143,814 км, из них:

газопровод высокого давления  48,159 км;

газопровод среднего давления 5,181 км;

газопровод низкого давления  89,391 км.

Протяженность существующего надземного газопровода низкого давления составляет -4,458 км. (если есть)

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В системе газоснабжения  городского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства;

обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений  к газораспределительным сетям.

#### 2.2.5   Электроснабжение

Электроснабжение потребителей городского поселения осуществляется от электроподстанции, обслуживаемой  ПАО «МРСК-Центра» «Белгородэнерго». Организация эксплуатирующая электросети – Ровеньский РЭС филиала ПАО «МРСК-Центра» «Белгородэнерго». Электроснабжение осуществляется  от четырех ПС-110,35кВ-ой Ровеньки. ПС- 35 кВ Ровеньки, ПС 110кВ Айдар. ПС 35 кВ Всесвятка опорных подстанции, .

Общая протяженность линий электропередач  составляет 347,203 км, в том числе по уровням напряжения:  ВЛ 0,4 кВ – 178,103 км, ВЛ 10 кВ – 169,1 км, ВЛ 110 кВ – нет км. Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные линии.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

#### 2.2.6 Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО, предусматривающий контейнерную систему сбора и вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту;

- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных  и бытовых отходов.

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляется МУП «Коммунальщик».

. На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по контейнерной системе 70%, 30% бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 2,5 куб.м. в год на человека, в частном секторе и 1,87 куб.м. в год в МКД.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Полигон твердых бытовых отходов расположен в 1,5 км. от  окраины пгт. Ровеньки и в 2,5 км от жилой застройки, что соответствует  требованиям  СанНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 (размер санитарно-защитной зоны для полигонов ТБО – 1000 м).

Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.

Необходимо усовершенствовать процесс утилизации мусора. В этих целях предполагается строительство мусороперегрузочной станции

### 2.3 Анализ состояния объектов транспортной инфраструктуры

Транспортная сеть городского поселения состоит из  двух видов современного транспорта: автомобильный и трубопроводный.

На территории городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район»  сложилась достаточно разветвлённая  транспортная сеть. Через городское  поселение проходят автомобильные магистрали межгосударственного значения, соединяющие Москву с южными районами России и Украиной. По ним осуществляются как местные, так и межрегиональные и международные транспортные перевозки.

#### 2.3.1   Транспортная инфраструктура

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для городского поселения «Поселок Ровеньки». Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования городского поселения «Поселок Ровеньки» составляет 87,19 км.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2029 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2029 году также увеличится на 15 процентов.

Трубопроводный транспорт представлен магистральным газопроводом.

#### 2.3.2 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная инфраструктура городского поселения «Поселок Ровеньки» представлена автомобильной дорогой регионального значения «Ровеньки-Валуйки-Белгород»	 районного значения, соединяющей п. Ровеньки и п. Вейделевка и местными дорогами, находящимися на балансе городского поселения «Поселок Ровеньки» Ровеньского района.

Внешние транспортно-экономические  связи  городского поселения «Поселок Ровеньки» с другими регионами осуществляются одним видом транспорта-автомобильным.

Железнодорожный, воздушный и водный транспорт в поселении отсутствуют.

#### 2.3.3 Характеристика сети дорог городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район» ,  параметры дорожного движения

Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы..

Перечень основных автомобильных дорог общего пользования

Таблица 13

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bcero | по муниципальному образованию: |
| Дороги регионального значения |  |  |  |  |
| 1 | 14.ОП.РЗ.К-22 | Россошь- Старобельск | 42,9 | 15,1 |
| 2 | 14.ОП.РЗ.К-8 | Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки | 22,4 | 2,4 |
| Дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |
| 1 | 14.ОП.МЗ.Н-631 | Ровеньки-Лозовое | 18,2 | 15,4 |
| 2 | 14.ОП.МЗ.Н-637 | Ровеньки-Шияны- граница Украины | 7,6 | 7,6 |
| 3 | 14.ОП.МЗ.Н-644 | Ровеньки-Шияны- граница Украины- Двуречка | 2,8 | 2,8 |
| 4 | 14.ОП.МЗ.Н-650 | «Россошь- Старобельск»-Лихолобов | 11,3 | 11,3 |
| 5 | 14.ОП.МЗ.Н-499 | «Россошь- Старобельск» -Лозная | 15,2 | 10,3 |
| 6 | 14.ОП.МЗ.Н-649 | «Россошь- Старобельск-Лозная»-Клиновый | 0,5 | 0,5 |
| 7 | 14.ОП.МЗ.Н-648 | «Россошь- Старобельск»- Ивановка | 0,7 | 0,7 |

Улично-дорожная сеть поселения входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения..

На сегодняшний день основные улицы и дороги поселения имеет твердое асфальтовое покрытие, часть которых находится в неудовлетворительном состоянии. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенных пунктов городского поселения «Поселок Ровеньки» сведены в таблице

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Характеристика | Протяжен-ность, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ул. Гагарина | асфальт | 3 |
| 2 | ул. М.Горького | асфальт | 0,5 |
| 3 | ул. Красная площадь | асфальт | 0,7 |
| 4 | ул. Ленина | асфальт | 2,4 |
| 5 | ул. Московская | асфальт | 2,5 |
| 6 | ул. Октябрьская | асфальт | 2 |
| 7 | ул. Победы | асфальт | 0,4 |
| 8 | ул. Первомайская | асфальт | 2,8 |
| 9 | ул. Мл. л-та Горбенко | асфальт | 0,95 |
| 10 | ул. Шевченко | асфальт | 0,4 |
| 11 | ул. Мира | асфальт | 0,5 |
| 12 | ул. Микрорайон СХТ | асфальт | 1,5 |
| 13 | ул. Айдарская | асфальт | 1,2 |
| 14 | ул. Белокриничкая | асфальт | 3,99 |
| 15 | ул. Б.Хмельницкого | асфальт | 1 |
| 16 | ул. Дорожная | асфальт | 0,66 |
| 17 | пер. Вишневый | асфальт | 0,6 |
| 18 | ул. Димитрова | асфальт | 1,3 |
| 19 | ул. Данцева | асфальт | 0,45 |
| 20 | ул. Дзержинского | асфальт | 1,6 |
| 21 | ул. Заречная | асфальт | 0,15 |
| 22 | ул. Зеленый Клин | асфальт | 0,58 |
| 23 | ул. Кирова | асфальт | 1,2 |
| 24 | ул. Калинина | асфальт | 0,76 |
| 25 | ул. Кравцова | асфальт | 1,05 |
| 26 | ул. Коллективная | асфальт | 0,9 |
| 27 | ул. Красная | асфальт | 0,94 |
| 28 | ул. Круглая | асфальт | 0,7 |
| 29 | ул. Комсомольская | асфальт | 1,3 |
| 30 | ул. Кушнарева | асфальт | 0,5 |
| 31 | ул. Кандыбина | асфальт |  |
| 32 | ул. Молодежная | асфальт | 0,9 |
| 33 | Пер. Красный | асфальт | 0,4 |
| 34 | Пер. Комсомольский | асфальт | 0,5 |
| 35 | ул. Луговая | асфальт | 0,4 |
| 36 | ул. Мягкого | асфальт | 0,84 |
| 37 | ул. Пер. Мирный | асфальт | 0,3 |
| 38 | ул. Новая | асфальт | 0,42 |
| 39 | ул. Набережная | асфальт | 1,1 |
| 40 | пер. Набережный | асфальт | 0,42 |
| 41 | ул. Островского | асфальт | 1,79 |
| 42 | ул. Озерная | асфальт | 0,76 |
| 43 | Пер. Октябрьский | асфальт | 0,42 |
| 44 | ул. Партизанская | асфальт | 1,87 |
| 45 | ул. Павлова | асфальт | 0,7 |
| 46 | ул. Пархомы | асфальт | 1,5 |
| 47 | ул. Пугачева | асфальт | 1,22 |
| 48 | ул. Пионерская | асфальт | 1 |
| 49 | ул. Полевая | асфальт | 2,5 |
| 50 | Пер. Полевой | асфальт | 0,17 |
| 51 | ул. Пролетарская | асфальт | 1 |
| 52 | ул. Плякина | асфальт | 1,68 |
| 53 | ул. Речная | асфальт | 0,6 |
| 54 | ул. Садовая | асфальт | 0,8 |
| 55 | ул. Строительная | асфальт | 0,75 |
| 56 | ул. Сосновая | асфальт | 0,4 |
| 57 | Пер. Советский | асфальт | 0,25 |
| 58 | Пер. Садовый | асфальт | 0,22 |
| 59 | Пер. Урожайный | асфальт | 0,79 |
| 60 | ул. Харьковская | асфальт | 0,8 |
| 61 | ул. Чапаева | асфальт | 0,6 |
| 62 | ул. 60 лет СССР | асфальт | 0,4 |
| 63 | с. Ивановка | асфальт | 2,5 |
| 64 | х. Озерный | асфальт | 1,2 |
| 65 | х. Шияны | асфальт | 15 |
| 66 | х. Двуреченка | асфальт | 1,7 |
| 67 | х. Клиновый | асфальт | 0,7 |
| 68 | х. Лихолобов | асфальт | 2 |
| 69 | х. Зубков | асфальт | 2,4 |
|  | Всего |  | 87,19 |

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения городского поселения «Поселок Ровеньки» относятся к V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 3 до 6 м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам V категории.

Основными улицами движения автомобильного транспорта в поселке Ровеньки являются: ул. Ленина, ул. М.Горького, ул. Ст. Разна, ул. Шевченко. На данных участках дорог интенсивность движения потоков транспортных средств составляет свыше 200 ед./сут.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 60-40 км/час.

Улично-дорожная сеть городского поселения «Поселок Ровеньки» не перегружена автотранспортом, отсутствуют  заторы.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах поселения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении «Поселок Ровеньки» составляет 87,19 км.

Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью  проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

Сооружения улично-дорожной сети  находятся в муниципальной собственности.

#### 2.3.4 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации городского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк городского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории городского поселения.

Хранение автотранспорта в сельских населенных пунктах осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей. В районах многоквартирной жилой застройки размещены боксовые  гаражи и организованы открытые автостоянки для личного транспорта.

Организованы парковочные места возле большинства объектов социальной инфраструктуры и административных зданий хозяйствующих организаций.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле общественных зданий.

#### 2.3.5 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов городского поселения осуществляется с использованием личного и общественного транспорта, либо в пешем порядке.

Наибольшая доля в перевозках пассажиров приходится на автобусное сообщение, учитывая сеть автомобильных дорог. Пассажирский автомобильный транспорт, являясь наиболее массовым и самым доступным видом транспорта, связывает населённые пункты городского поселения между собой, являясь для большинства из них единственным видом транспорта.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус.

жители поселения могут перемещаться по любым автотранспортным маршрутам (областной центр – г. Белгород, а также г. Шебекино) по автомобильной дороге регионального значения «Ровеньки-Валуйки-Белгород».

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

#### 2.3.6  Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

Пешеходное и велосипедное движение происходит по пешеходным дорожкам (тротуарам), которые проложены вдоль дорог поселения.

Тротуары вдоль проезжей части на дорогах местного значения присутствуют частично, что может привести к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах населенных пунктов.

#### 2.3.7 Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития Городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район» .

К приоритетным задачам социального и экономического развития городского поселения в среднесрочной и долгосрочной перспективе относятся задачи по сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения.

## 2.4  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие этих территорий

Обоснование выбранного варианта планируемого размещения объектов местного значения, выполнено с соблюдением проведения следующих обязательных этапов:

- анализ состояния и использования территории;

- определение возможных направлений развития территории;

- ограничения использования территории.

| № п/п | Рекомендованное место расположения объекта местного значения | Вид и наименование объекта местного значения | Наименование установленной функциональной зоны | Оценка условий создания объекта местного значения |  |  |  |  | Оценка влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Современное состояние и использование территории | Оценка соответствия параметрам функциональной зоны | Наличие ограничений по использованию территории | Благоприятность по инженерно- строительным условиям | Обеспеченность транспортно- инженерной инфраструктурой |  |
| Объекты коммунальной инфраструктуры местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | п. Ровеньки, ул. Островского | Реконструкция котельной, а также замена насосного оборудования и ХВО котельной | Зона инженерной инфраструктуры | Существующие объекты коммунальной инфраструктуры | соответствует | отсутствуют | благоприятные | не требуется | Повышение уровня услуг в области теплоснабжения |
| 1.2 | п. Ровеньки, ул. Ст. Разина | Реконструкция котельной, а также замена насосного оборудования и ХВО котельной | Зона инженерной инфраструктуры | Существующие объекты коммунальной инфраструктуры | соответствует | отсутствуют | благоприятные | не требуется | Повышение уровня услуг в области теплоснабжения |
| 2 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | п. Ровеньки, ул. Гагарина | Строительство станции обезжелезивания | Зона инженерной инфраструктуры | Существующие объекты коммунальной инфраструктуры | соответствует | отсутствуют | благоприятные | не требуется | Повышение уровня услуг в области водоснабжения |
| 2.2 | п. Ровеньки, ул. Белокриничная | Строительство станции обезжелезивания | Зона инженерной инфраструктуры | Существующие объекты коммунальной инфраструктуры | соответствует | отсутствуют | благоприятные | не требуется | Повышение уровня услуг в области водоснабжения |
| 2.3 | С. Ивановка | Строительство сети водоснабжения | Зона инженерной инфраструктуры | Существующие объекты коммунальной инфраструктуры | соответствует | отсутствуют | благоприятные | не требуется | Повышение уровня услуг в области водоснабжения |
| 3 | Автомобильные дороги и транспортные развязки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | П. Ровеньки, ул. Бутова | Автомобильная дорога, протяженностью 5км. | Не требуется | Жилая застройка | соответствует | отсутствуют | благоприятные | требуется | Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети |
| 3.2 | П. Ровеньки, ул. Шолохова | Автомобильная дорога, протяженностью 0,73км. | Не требуется | Жилая застройка | соответствует | отсутствуют | благоприятные | требуется |  |
| 3.3 | П. Ровеньки, ул. Кандыбина | Автомобильная дорога, протяженностью 0,3км. | Не требуется | Жилая застройка | соответствует | отсутствуют | благоприятные | требуется | Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети |
| 3.4 | П. Ровеньки, ул. Быченко | Автомобильная дорога, протяженностью 0,35км. | Не требуется | Жилая застройка | соответствует | отсутствуют | благоприятные | требуется |  |
| 3.5 | х. Лихолобов , ул. Садовая | Автомобильная дорога, протяженностью 1.1км. | Не требуется | Жилая застройка | соответствует | отсутствуют | благоприятные | требуется |  |
| 3.6 | х. Зубков , ул. Пшеничная | Автомобильная дорога, протяженностью 3,7км. | Не требуется | Жилая застройка | соответствует | отсутствуют | благоприятные | требуется |  |
| 3.7 | х. Двуреченка , ул. Лесная | Автомобильная дорога, протяженностью 3,5км. | Не требуется | Частично застроенная территория | соответствует | отсутствуют | благоприятные | требуется |  |
| 3.8 | х. Шияны , ул. Подгорная | Автомобильная дорога, протяженностью 0,52км. | Не требуется | Жилая застройка | соответствует | отсутствуют | благоприятные | требуется |  |
| 3.9 | х. Шияны , ул. Песчаная | Автомобильная дорога, протяженностью 0,7км. | Не требуется | Частично застроенная территория | соответствует | отсутствуют | благоприятные | требуется | Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети |
| 3.10 | х. Зубков , ул. Пшеничная | Автомобильная дорога, протяженностью 0,7км. | Не требуется | Жилая застройка | соответствует | отсутствуют | благоприятные | требуется |  |
| 4 | Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | П. Ровеньки, ул. Кушнарева | Строительство детского сада на 100 мест | Зона специализированной общественной застройки | Свободная от застройки территория | соответствует | отсутствуют | благоприятные | требуется | Повышение качества жизни населения, создание условий для работы и отдыха жителей поселения |
| 4.2 | П. Ровеньки, ул. Шолохова | Строительство детского сада на 100 мест | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | Свободная от застройки территория | соответствует | отсутствуют | благоприятные | требуется | Повышение качества жизни населения, создание условий для работы и отдыха жителей поселения |
| 5 | Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | П. Ровеньки, кадастровый участок 31:24:0908002:53 | Строительство мусороперегрузочной станции мощностью оборудования до 20 тыс.тонн/год | Зона складирования и захоронения отходов | Существующий объект складирования и захоронения отходов | соответствует | отсутствуют | благоприятные | Не требуется | Повышение качества жизни населения, сокращение площади существующего полигона |

# 4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях городского поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Размещение объектов федерального значения на территории городского поселения «Поселок Ровеньки» Ровеньского района Белгородской области Федеральными документами территориального планирования не запланировано.

Региональными документами территориального планирования на территории городского поселения «Поселок Ровеньки» Ровеньского района Белгородской области запланировано размещение 2-х объектов регионального значения:

- Строительство автодороги регионального значения– «обход п.Ровеньки» протяженностью 5км.  Категория дороги – III. Период строительства объекта - 2035 г.

- Строительство автодороги регионального значения «Лихолобов-Зубков». Протяженность – 2,4 км, период строительства объекта -  2029 г

# 5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район» возможны чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера локального характера

Основные факторы риска природного характера :

- Опасные геологические явления и процессы

- Опасные гидрологические явления и процессы

- Опасные метеорологические явления и процессы

- Природные пожары

Опасные геологические явления и процессы

Опасные геологические явления и процессы на территории городского поселения «Поселок Ровеньки» Муниципального района «Ровеньский район» - эрозия почв плоскостная и овражная

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасные гидрологические явления на данной территории: наводнение, половодье, паводок представляют опасность, т.к. по территории городского поселения  протекает крупная река Айдар.

Опасные метеорологические явления и процессы

На данной территории возможны опасные метеорологические явления: ураганы, смерчи, грозы, засуха.

| № п/п | Источник природной ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сильный ветер (шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток, ветровая нагрузка, аэродинамическое давление, вибрация |
| 2. | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 3. | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка, снеговые заносы |
| 4. | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка, снеговые заносы, ветровая нагрузка |
| 5. | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 6. | Град | Динамический | Удар |
| 7. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости |
| 8. | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 9. | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 10. | Суховей | Аэродинамический, тепловой | Иссушение почвы |
| 11. | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |

Природные пожары

На территории возможны: ландшафтный пожар, лесной пожар, степной пожар.

| № п/п | Источник природной ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Пожар | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, помутнение воздуха, опасные дымы |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

При разработке документации на строительство зданий и сооружений должны быть учтены результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

Краткая характеристика техногенных опасностей

На территории городского поселения техногенные риски обусловлены прежде всего наличием объектов техносферы.

Техническая система, неблагоприятные воздействия которой на персонал и окружающую среду в процессе эксплуатации полностью определены, считается вредной. Поэтому по механизму причинения ущерба объекты техносферы могут быть:

- вредными для здоровья в процессе нормальной эксплуатации. Проявлениями их опасности обычно являются уровни вредных факторов, сопровождающих эксплуатацию объекта, площади и степень загрязнения прилегающих к объекту территорий в результате выбросов и сбросов. В зависимости от назначения предприятия и его мощности назначается один из пяти классов вредности, в зависимости от которого устанавливается ширина санитарно-защитной зоны от 1000 м (I класс) до 50 м (V класс);

Перечень потенциально опасных объектов и объектов систем жизнеобеспечения населения I-V класса опасности городского поселения «Поселок ровеньки»

| № п/п | Наименование предприятия, организации и ведомственная принадлежность | Наименование и количество хранимых, транспортируемых, перерабатываемых опасных веществ (тонн) | Условия хранения опасных веществ | Вид опасности с указанием вида производства | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взрывопожароопасные объекты |  |  |  |  |  |
|  | - Магистральный газопровод «Ставрополь-Москва» участок ООО «Газпром трансгаз Москва» Филиал Острогожское ЛПУМГ (участок) | давление 55 атм | газ метан | взрывопожароопасный | 4 |

Проявлениями их опасности являются уровни поражающих факторов, формирующихся в случае аварий, площади и степень загрязнения прилегающих к объекту территорий в случае аварий.

Совокупность объектов техносферы на рассматриваемой территории приводит к её загрязнению и формированию негативных условий для жизнедеятельности. Главными источниками загрязнения на территории поселка являются:

для атмосферы – транспорт, производственные объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения.

для водных объектов - сточные воды (хозяйственно-бытовые; промышленные, агропромышленные стоки; поверхностный сток предприятий и населенных пунктов; сельскохозяйственные воды).

По природе основных опасных факторов, образующихся в результате аварии, выделяют ядерно- и радиационно-, химически-, биологически-, пожаровзрыво-, гидродинамически- опасные объекты и объекты жизнеобеспечения.

Наиболее пожаро – взрывоопасными объектами (3 - 5 класса опасности, согласно перечню потенциально опасных объектов, утверждённых постановлением правительства Белгородской области от 14.12.2004 г. № 191-пп «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения») являются автозаправочные станции.

К опасным техногенным явлениям относятся:

-	транспортные аварии (катастрофы);

-	пожары, взрывы в зданиях, на коммуникациях, в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения;

-	внезапное обрушение зданий, сооружений различного назначения,

-	аварии на электроэнергетических системах;

-	аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, в частности возникновения пожаров необходимо при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий выполнять все требования норм пожарной безопасности:

- противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями принимать в соответствии с главой 15 "Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности" раздела II "Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских поселений" Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

- При проектировании проездов и пешеходных путей должна быть обеспечена возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

- Расстояние от края проезда до стены здания, принимать 5 - 8 м. В этой зоне не допускается размещение ограждений, воздушных линий электропередачи, осуществление рядовой посадки деревьев.

- Территории жилых районов в пределах противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, а также участки, прилегающие к жилым домам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водозаборам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Перечень факторов риска возникновения ЧС биолого-социального характера:

- инфекционные заболевания, острые респираторные заболевания, заболевания гриппом, клещевым энцефалитом (носящие очаговый характер без признаков эпидемии);

- случаи заболевания животных бешенством. Переносчиками болезни являются дикие животные;

- случаи заболевания сельскохозяйственных животных и растений.

- В соответствии с требованиями по статистическому учету чрезвычайных ситуаций, утвержденных приказом МЧС России от 08.07.2004 года №329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях» на территории Белгородской области в 2017, 2018 годах биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, связанных с инфекционными, паразитарными болезнями и отравлениями людей не зарегистрировано.

На территории городского поселения «Поселок Ровеньки» имеется скотомогильник, который является потенциальным источниками инфекционной заболеваемости людей и животных.

В настоящее время в рамках постановления Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области», Плана проектной деятельности департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области и курируемых органов исполнительной власти области на 2017 год, управлением ветеринарии реализуется проект «Оптимизация содержания скотомогильников, биотермических ям на территории Белгородской области». План проекта предусматривает приведение указанных скотомогильников (биотермических ям) в соответствие с ветеринарно-санитарными требованиями и ликвидацию неиспользуемых не сибиреязвенных объектов.

| Местоположение | Наименование захоронения (сибиреязвенный скотомогильник, скотомогильник или яма Беккари) | Наименование ближайшего населённого пункта | Расстояние до населённого пункта, м | Площадь скотомоги льника, кв. м. | Количество биотерми ческих ям | Год первого/ последнего захоронения | Несанкцио нированный сброс биоотходо в | Период от даты последнего захоронения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ровеньский район, городское поселение «Поселок Ровеньки» | сибиреязвенный скотомогильник | п. Ровеньки | 500 | 2000 | 1951 | 1964 г. | Законсерви-рован | нет |

# 6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав городского поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Границы населенных пунктов городского поселения «Поселок Ровеньки» установлены в соответствии с данными кадастрового учета на ноябрь 2020г.

В соответствии с п.7ч.7ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в составе материалов по обоснованию генерального плана в текстовой форме приводится перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Таблица

## 6.1 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов

| № п/п |  | Кадастровый номер земельного участка/квартала | Площадь, кв.м | Разрешенное использование подокументу | Категория земель существующая | Цель планируемого Использования (в соответствии с функциональным зонированием генерального плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ровеньки Ровеньского района Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
|  | 31:24:0910002:256 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:255 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:246 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:269 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:279 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:277 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:257 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:271 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:270 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:276 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:267 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:266 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:244 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:231 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:240 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:241 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:265 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:268 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:264 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:228 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:229 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:233 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:230 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:232 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:227 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:226 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:278 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:273 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:275 |  | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:248 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:272 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:234 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:245 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:261 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:249 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:274 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:263 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:242 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:236 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:235 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:247 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:253 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:250 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:262 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:225 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:254 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:238 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:237 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:280 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:281 |  | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли населённых пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0910002:282 |  | 326 | Для размещения объектов транспорта | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 31:24:0000000:1339 |  | 72 000 | Для индивидуальной жилой застройки | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Всего: |  |  | 147326 |  |  |  |

Таким образом, площадь территории населенного пункта «Поселок Ракитное» составит 2614,7га (существующая площадь – 2600,0га).

В настоящее время 50 земельных участков относятся к землям населенных пунктов, 2 земельных участка относятся к землям сельскохозяйственного назначения. В пределах границ земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, проектом установлена функциональная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами.

## 6.2 Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов

| № п/п | Графическая схема | Кадастровый номер земельного участка/квартала | Площадь, кв.м | Вид использования | Категория земель (планируемая) | Цель планируемого использования (в соответствии с функциональным зонированием генерального плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Ровеньки |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | - | 158,9 | в соответствии с материалами лесоустройства относится к землям лесного фонда | Земли лесного фонда | Зона лесов ОКУ «Ровеньское лесничество». Квартал 28 выдел 1 (ч.), 15(ч.) |
| 6.2.2 |  | - | 603,6 | в соответствии с материалами лесоустройства относится к землям лесного фонда | Земли лесного фонда | Зона лесов ОКУ «Ровеньское лесничество». Квартал 51 выдел 19 (ч.) |
| Всего: |  |  | 762,5 |  |  |  |
| с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 |  | - | 492 | в соответствии с материалами лесоустройства относится к землям лесного фонда | Земли лесного фонда | Зона лесов ОКУ «Ровеньское лесничество». Квартал 33 выдел 4 (ч.) |
| Всего: |  |  | 492 |  |  |  |

# Сведения об утвержденных предметах охраны на территории городского поселения

ООПТ. Согласно Постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территории регионального значения Белгородской области» от 15 августа 2016года №299-пп, на территории городского поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения:

Особо охраняемая природная территория регионального значения природный парк «Сосновые культуры», п. Ровеньки и Верхнесеребрянское с/п, кварталы N 48, 51 - 57, 68 - 69.

Особо охраняемая природная территория регионального значения природный парк «Ровеньский», в границах Наголенского, Верхнесеребрянского сельских поселений и поселка Ровеньки.

Особо охраняемая природная территория регионального значения природный природный заказаник «Участок луговой степи», Ровеньский район.

Особо охраняемая природная территория регионального значения – памятник природы- родник «Белая криница», п. Ровеньки, ул. Белокриничная.

Режим особой охраны ООПТ

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими документами: Положение Минприроды России от 16.05.2003г, №434, постановление правительства Белгородской области от 10.07.2017  №269-пп,

Режим особой охраны  памятника природы

На всей территории памятника природы запрещается:

Сброс хозяйственно-бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных сточных, промышленных вод, в том числе от снегосплавных пунктов на прилегающей территории;

Организованное отведение ливневых и дренажных сточных вод на прилегающей территории;

Применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на прилегающей территории и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального значения;

Захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, являющихся источниками химического, биологического или радиоционного загрязнения в области питания и разгрузки подземных вод, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам.

На территории памятника природы разрешено:

Использование воды  из родника в пищевых и бытовых нуждах;

Осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим функционирование существующих объектов.

ООПТ памятник природы-родник «Белая криница»

Нормативная  основа  функционирования ООПТ:

Постановление главы администрации Белгородской области «О расширении сети особо охраняемых природных территорий области»  № 628 от 31.10.1995

Постановление Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года № 299-пп «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области 10.07.2017 269-пп «Об утверждении Положений о памятниках природы и дендрологических парках регионального значения Белгородской области»

Паспорт особо охраняемой природной территории регионального значения памятник природы-родник «Белая криница»

Режим особой охраны ООПТ - памятника природы

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими документами: постановление губернатора Белгородской области от 28.12.2018г  №143.

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

На территории памятника природы запрещается:

Выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей, ванн;

Сброс сточных, в том числе дренажных вод;

Движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердые покрытия;

выброс мусора в границах памятника природы;

строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций;

уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности; изыскательские,  взрывные и буровые работы;

разработка полезных ископаемых;

устройство свалок, применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений на территории памятника природы и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо  охраняемых природных территорий  регионального значения;

распашка территории, выжигание растительности на территории памятника природы; проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог, не связанного с функционированием

памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения, а также деятельность,  противоречащая  санитарным правилам и нормам.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

На  территории памятника природы разрешено:

проведение учебно-познавательных экскурсий;

осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Сплошные санитарные рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,  оздоровительные и иные полезные функции;

осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим функционирование  существующих объектов.

Историко-культурное наследие городского поселения «Поселок Ровеньки» Белгородской области и мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются, в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок.

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия;

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов, места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места.

На территории городского поселения «Поселок Ровеньки» Белгородской области расположены:

Объекты археологического наследия – нет;

Памятники истории – 2;

Памятники искусства – нет;

Памятники архитектуры – 2.

| № п/п | Наименование | Адрес нахождения | Дата основания | Категория ист.-культ. значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники архитектуры |  |  |  |  |
| 1. | Троицкая церковь | Ровеньский р-н, п. Ровеньки | 1883г. | регионального значения |
| 2. | Петропавловская церковь | Белгородская область, Ровеньский р-н , с. Ивановка, ул. Центральная, д.2 | первая половина XIX в.. | регионального значения |
| Памятники истории |  |  |  |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 72 человека, установлены имена 19 человек | Белгородская область, Ровеньский р-н, п. Ровеньки, сквер поселка | 1943 г. | регионального значения |
|  | Могила неизвестного советского солдата, погибшего в боях с фашистскими захватчиками в 1943г. Мемориальная плита | Белгородская область, Ровеньский р-н, п. Ровеньки, в парке | 1957 г. | регионального значения |

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельных участков, в границах которых располагаются объекты археологического наследия

В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Федеральный закон), земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории необходимо установить зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

До разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия устанавливается защитная зона объекта культурного наследия в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и соблюдения требований Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо согласовывать с региональным органом охраны объектов культурного наследия:

1) проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов;

2) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объектов культурного наследия;

3) проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия».

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в ст. 36 Федерального закона.