##### Департамент строительства, ЖКХ и транспорта Белгородской области

Государственное унитарное предприятие Белгородской области

«Белгородоблпроект»

308800,  г. Белгород, Белгородский пр., д. 85-А,

тел. 32-17-76, тел./факс 35-61-78

«Утверждаю»

Директор ГУП

«Белгородоблпроект»

____________А.В.Дроздов

«      »                        2008 г.

О т ч е т

«по проекту схемы территориального планирования Муниципального района «Ровеньской район» Белгородской области»,

выполненный по Муниципальному контракту № 2007-155 от 30 августа 2007г.

Муниципальный заказчик – Администрация Ровеньского района

Третий этап.

«Составление положений о территориальном планировании Муниципального района «Ровеньской район» Белгородской области»

Том III

Главный инженер ГУП «Белгородоблпроект»	Шишкин А.Ю.

Главный архитектор проекта	Никифоров В.Г.

Главный инженер проекта	Сергеев А.Ф.

Белгород 2008 г.

Содержание тома III

«Составление положений»

Общие положения	3

1. Цели, задачи и принципы решения задач территориального планирования Ровеньского района.	3

1.1. Основные цели разработки СТП.	3

1.2. Основные задачи муниципального уровня:. 	3

1.3. Основные задачи областного уровня:	4

1.4. Принципы решения задач территориального планирования района.	4

2. Стратегия территориального планирования Ровеньского района.	5

2.1. Общие положения.	5

2.2. Центры пространственного каркаса и районирование территории.	6

2.3. Оси пространственного каркаса.	6

2.4. Зонирование территории.	6

3. Мероприятия территориального планирования.	8

3.1. Мероприятия по социально-экономическому развитию.	8

3.2. Мероприятия по сохранению природной среды и поддержанию экологического  равновесия.	43

3.3. Развитие транспортной инфраструктуры.	58

3.4. Инженерное обустройство территории.	61

3.5. Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия.	67

3.6. Система градостроительных ограничений.	70

Приложения:

- Приложение  «Схема транспортной инфраструктуры» М 1:25000

- Приложение  «Стратегия инженерного обустройства территории»

М 1:25000

- Приложение «Предложение по охране и использованию объектов историко-культурного наследия» М 1:25000

- Приложение «Градостроительные ограничения»

- Приложение «Стратегия развития территории»

(Проектный план) М 1:25000

- Общие положения

Представляемые материалы являются отчетом по результатам выполнения третьего этапа работ - «Составление положений о территориальном планировании Муниципального района «Ровеньской район» Белгородской области» на основании муниципального контракта № 2007-155 от 30 августа 2007г с Администрацией Ровеньского района Белгородской области. Отчет сформирован в составе Тома 3 (с приложениями).

Настоящий проект выполнялся авторским коллективом в составе:

- В.Г. Никифоров 	– 	главный архитектор проекта

- М.М. Исламов 	– 	ведущий архитектор

- А.Ф. Сергеев  	–	главный инженер проекта

- И.В. Никифорова    –        архитектор

- М.М. Мухсиева       –        архитектор

- 1. Цели, задачи и принципы решения задач территориального планирования Ровеньского района.

  - Основные цели разработки СТП.

Основной целью разработки схемы развития территории района является создание градостроительными средствами предпосылок:

- развития пространственного каркаса, интенсивности и устойчивости внешних связей района и его частей, способствующих повышению эффективности использования его территории;

- развития экономики района за счет совершенствования территориальной структуры его агропромышленного комплекса;

- повышения устойчивости развития экономики и социальной среды и качества жизни жителей района за счет рациональной пространственной организации обустройства его территории.

- 1.2. Основные задачи муниципального уровня:

К муниципальным целям относятся:

- повышение качества среды обитания, поддержание благоприятной экологической ситуации;

- формирование групповых форм расселения с развитыми системами социальных и экономических связей, транспортного обслуживания и инженерного обустройства территории;

- повышение уровня и качества  жизни жителей района;

- решение проблем трудоустройства трудоспособного населения;

- сохранение и воспроизводство ценного природного потенциала;

- восстановление и сохранение историко-культурного наследия.

- 1.3. Основные задачи областного уровня:

- интенсификации развития агропромышленного комплекса района.

  - Принципы решения задач территориального планирования района.

Для решения поставленных задач в Ровеньском районе потребуется:

- создание в планировочных подрайонах системы социальных кластеров, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в социальных, образовательных, культурных и прочих бытовых услугах в соответствии с социальными нормативами;

- создание единого для района экологического каркаса, включающего базовые резерваты, ключевые природные территории, защитные (буферные объекты), экологические коридоры, и закрепление его правового положения;

- создание оптимальной структуры агроландшафта, системы лесозащитных полос;

- обеспечение кратчайших связей автодорогами с твердым покрытием всех поселений планировочных подрайонов с центром подрайона;

- организация дополнительных местных автодорожных связей с территориями соседних районов;

- создание рекреационной зоны, лесопарков и природных парков;

- создание зон охраны памятников истории, культуры, археологии и закрепление их правового положения;

- внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ;

- обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем;

- создание современной телекоммуникационной и информационной инфраструктуры района на базе многофункциональной мультимедийной транспортной сети;

- мониторинг реализации практических решений и своевременное внесение изменений, дополнений для  повышения их эффективности;

- административно-правовая и финансовая поддержка малого и среднего бизнеса.

Основными принципами достижения поставленных целей являются:

- учет социально-экономической ситуации, складывающейся в области и районе;

- мониторинг поставленных задач и своевременное внесение необходимых изменений, дополнений для повышения эффективности их решения.

- Стратегия территориального планирования

- Ровеньского района.

2.1. Общие положения

Перспективное градостроительное развитие территории района на первую очередь – до 2010 года и расчетный срок – до 2026 года должно базироваться на развитии существующих поселений района. Отсутствие роста населения и отсутствие предпосылок размещения на территории района крупных промышленных предприятий с большим притоком рабочей силы не дают основания предполагать размещения на территории района новых поселений.

Стратегия градостроительного развития должна соответствовать характеру создания структурообразующего планировочного каркаса территории, а так же характеру его функционального и средового зонирования, с учетом образуемых градостроительных ограничений по использованию территорий.

Место района в Белгородской области.

В соответствии с предложениями по организации системы расселения, разработанными в составе Схемы территориального планирования Белгородской  области, Ровеньской Муниципальный район является частью Старооскольского планировочного района и Валуйского подрайона, в который входят: Волоконовский Муниципальный район, Вейделевский район, Валуйский Муниципальный район.

Роль планировочного центра выполняет ПГТ Ровеньки (с подцентром Ровеньки), село Айдар, село Новоалександровка.

Транспортная магистраль 1Р187, выполняет функцию главной планировочной оси Ровеньского района, которая обеспечивает внутриобластные связи с Вейделевским, Алексеевским, Волоконовским, Валуйским, Новооскольским районами

Развитие планировочных подрайонов осуществляется путем совершенствования транспортной и инженерной инфраструктуры, создания природоохранных зон, зон памятников истории и культуры, рекреационных зон.

- 2.2. Центры пространственного каркаса и районирование территории.

Структурообразующий планировочный каркас  района представлен ПГТ Ровеньки, сетью сел, поселков и хуторов, осуществляющих функции центров систем и подсистем расселения, и сетью межселенных коммуникаций, обеспечивающих их внешние связи на межрегиональном, региональном и внутрирайонном уровнях.

Планировочный каркас усиливается, его структура усложняется. В первую очередь это касается  Ладомировского узла, улучшаются условия связей с Алексеевским, Вейделевским районами. Существенно он усиливается в северной, западной и северо-западной части района.

- ПГТ Ровеньки – районные центр, центр первого ранга, центр Ровеньского  планировочного подрайона, в составе которого Верхнесеребрянское, Лознянское, Лозовское , Наголенское сельские поселения.

- Айдар-центр второго ранга, центр Айдарского сельского поселения, в составе которого Свистовское, Ржевское, Нагорьевское сельские поселения.

- Новоалександровка – межселенный центр, центр второго ранга, центр Новоалександровского  подрайона, в составу которого Харбковское и Ладомировское сельские поселения.

- 2.3. Оси пространственного каркаса.

Главными планировочными осями являются:

- Ось областного значения образованная транспортными магистралями (1Р187) – Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки; Старобельск-Ровеньки-Нагольное-Россошь; Старобельск-Ровеньки-Айдар-Новоалександровка-Жабское-Ладомировка;

- Оси местного значения: Вейделевка-Лозная -Ровеньки; Александровка-Ровеньки; Ровеньки-Ивановка-Лозовое; Ровеньки-Нагольное-Нагорье-Ржевка-Копанки-Степное; Ровеньки-Айдар-Новоалександровка-Харьковское-Масловка; Вейделевка-Айдар-Нагорье-Россошь.

- 2.4. Зонирование территории.

### Основные планировочные функциональные зоны:

Планируемое функциональное зонирование территории района является отображением  пространственной основы требований к его планируемому использованию по его основным видам. При этом предполагается наиболее эффективное использование территории, исходя из ее природно-экологического состояния, состояния земельных ресурсов, наличия и возможности использования недр, социально-экономического состояния. Соответственно выделены зоны:

сосредоточения населения и производства, социально-культурной, кредитно-финансовой, административно-управленческой деятельности;

производственные;

влияния коммуникаций регионального и муниципального значения;

рекреационной деятельности и ведения лесного хозяйства;

охраны природной и историко-культурной среды

специальных объектов и земель.

### Основные планировочные средовые зоны:

Планируемое зонирование территории края по типам среды  является отображением  пространственной основы реализации планируемого использования, виды которого определены в принятом варианте функционального зонирования, наряду с развитием пространственного транспортно-планировочного каркаса и планировочным районированием.

На этой основе планируется создание инфраструктуры:

для объектов индивидуального строительства и социально-культурного назначения;

для развития агропромышленного кластера в птицеводстве;

для обеспечения развития туристско-рекреационных зон.

При этом предполагается:

обеспечение доступного   разнообразия   мест   приложения   труда,   доступного качественного социально-культурного обслуживания, решаемое на уровне планировочного районирования определением  иерархии обслуживающих центров;

повышение уровня инженерного обустройства территорий;

улучшение экологической ситуации с обеспечением  доступного  разнообразия  мест отдыха и реабилитации здоровья населения;

сохранение   и воспроизводство  ценного  природного и  историко-культурного потенциала   и вовлечение его, по возможности, в хозяйственное использование.

Транспортно-планировочный каркас, с его осями, узлами и центрами дополнен элементами природно-экологического каркаса; ядрами – природными комплексами.

В качестве планировочных единиц, наряду с внутрирайонными планировочными подрайонами выделены зоны урбанизации, местные формы расселения с выделенными основными планировочными центрами:

малая форма расселения, получающая развитие (Ровеньки - в  границах городского и сельских поселений с относительно высокой плотностью сети снп);

межселенные формы расселения, получающая развитие (Айдарское, Новоалександровское - в  границах сельских поселений с относительно высокой плотностью сети снп).

Выделены типы среды городских и сельских поселений – от относительно развитой городской среды преимущественно усадебной малоэтажной застройкой с сохранением исторической планировки и застройки (Ровеньки), с инфраструктурой обслуживания районного уровня – до среды с преимущественно сельской застройкой, объектами и инфраструктурой обслуживания межселенного уровня.

Выделены исторические населенные места (Ровеньки, Нагоренское, Ладомировское), а также памятники архитектуры, требующие установления режима охраны историко-культурного наследия.

Выделены памятники археологии, которые присутствуют на территории района.

Выделены зоны представляющие преимущественные природные компоненты среды:

водотоки и крупные водоемы (реки, озера, пруды);

межселенные территории открытых пространств (пахотные земли, луга, болота и заболоченные территории);

территории, преимущественно покрытые лесами;

комплексы и объекты историко-культурного наследия.

- Выделены получающие развитие рекреационные территории района

- Мероприятия территориального планирования.

- 3.1. Мероприятия по социально-экономическому развитию.

## 3.1.1. Прогноз численности населения.

Численность населения Ровеньского МР на 01.01.2006г. составила 23,8 тыс. жит. По данным прогноза стратегии социально-экономического развития Муниципального района Ровеньской район к 2010 г. численность населения сократится до 23,419 тыс. чел., к 2025 г. – увеличится до 24,074 тыс. жит.

| Индикаторы реализации | 2006 год отчет | 2007 год оценка | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2015 год | 2020 год | 2025 год |
| 1.Среднегодовая численность населения, (тыс.человек) | 23905 | 23706 | 23566 | 23479 | 23419 | 23199 | 23476 | 24074 |

Таким образом, прогнозируется дальнейшее развитие существующих демографических процессов, характеризующихся тенденциями дальнейшего опережающего роста центральных крупных городов России за счет пополнения населения из менее крупных более отдаленных населенных пунктов.

Из приведенных в Таблице данных видно, что прогнозируется некоторое увеличение населения РМР за счет предполагаемых положительных тенденций в естественном и миграционном приростах населения.

| Индикаторы реализации | 2006 год отчет | 2007 год оценка | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2015 год | 2020 год | 2025 год |
| 2. Уровень рождаемости, (чел. на 1 тыс. населения) | 10,6 | 10,8 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 13,1 | 13,6 | 13,7 |
| 3. Уровень смертности, (чел. на 1 тыс. населения) | 17,4 | 17,5 | 17,2 | 17,0 | 16,7 | 15,9 | 14,9 | 14,3 |
| 4. Уровень младенческой смертности, (чел. на 1 тыс. родившихся) | 12,2 | 5,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - |
| 5. Уровень миграционного прироста (+), убыли (-), (чел. на 1 тыс. населения) | -2,3 | -0,8 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 4,3 | 6,2 |

На сегодняшний день разработано множество демографических прогнозов, в  которых  вывод  один  -  демографическая  ситуация  в  целом  по России и в ЦФО не изменится, сокращение населения продолжится. Так   в  ближайшие  15  лет  ожидается сокращение населения  России  на 13-14  млн. чел., что  составит    примерно  9%  от  уровня  населения  2000  года.  Это  влечет  за  собой  неизбежное  старение  населения  со  всеми  вытекающими   из   этого   последствиями.  По   оценкам  «Центра  демографии  и  экологии человека»  пик   абсолютной   убыли    трудоспособного  населения  по  РФ  и  ЦФО  ожидается   на  2015-2016г.г.  Так,  в 2015 - 2016г.г.   численность    населения    в    трудоспособном   возрасте   по отношению к 2005 году составит по ЦФО 90% при условии сохранения современных объемов миграции.

Таким образом, наиболее многочисленными группами являются группы населения в возрасте от 70 лет и старше (10,1 %), 45-49 лет (8,5 %), 40-44 года     (8,1 %). Относительно малочисленны группы населения детородного возраста, а также 0-4 года и 5-9 лет.

Во всех возрастных группах до 54 лет преобладает мужское население. В группах старше 55 лет доля женщин увеличивается и становится выше доли мужчин.

Средняя продолжительность жизни в МО «Ровеньский район» в 2006 году составила 68,1 лет, (в городе - 67,6 лет,  в селе - 68,3) что ниже аналогичного показателя в области (69,3; 69,8; 67,9 лет соответственно). Средняя продолжительность жизни женщин в районе составила 74,96 лет (в области – 75,12), мужчин – 61,63 лет (в области – 63,51).

В структуре населения района наибольший удельный вес 58,9 % приходится на трудоспособное население. Однако этот показатель на 5 % ниже, чем в среднем по области. Население старше трудоспособного возраста превышает население моложе трудоспособного возраста в 1,3 раза. На 100 человек трудоспособного возраста приходится 70 человек в возрасте моложе и старше трудоспособного возраста. В области на 100 человек трудоспособного возраста приходится 61 человек.

На рост миграционного оттока также значительное влияние оказывает близость  активно развивающихся Белгородского, Валуйского и Новооскольского районов, где больше мест приложения труда и можно найти сравнительно более высоко оплачиваемую работу.

- 3.1.2. Развитие экономики.

Обеспечение эффективного и сбалансированного функционирования экономики района, его социальной сферы базируется на производственной деятельности предприятий района. Основой экономики района являются сельскохозяйственные предприятия, на селе проживает 59,2 % населения района, поэтому на долю сельскохозяйственной отрасли приходится основной объем произведенной и отгруженной продукции. Кроме сельскохозяйственного производства из всех отраслей промышленности на сегодняшний день основное развитие получила пищевая промышленность.

В структуре оборота организаций наибольший удельный вес занимают сельское хозяйство (53,3 %), обрабатывающее производство (27,2 %), строительство (12,4 %).

| Индикаторы реализации | 2006 год отчет |  | 2007 год оцен-ка | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 год |  | 2009 год |  |  | 2010 год | 2015 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  | 2025 год |
| Поддержка благоприятного климата для привлечения инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 267,1 |  | 246,5 | 1427,3 |  | 1473,2 |  |  | 1376,6 | 694,2 |  |  |  |  | 803,2 |  |  | 413,1 |
| 2. Формирование нормативно-правовой базы для обеспечения инвестиционной привлекательности района и подержание ее в актуальном состоянии (+,-) | - |  | + | + |  | + |  |  | + | + |  |  |  |  | + |  |  | + |
| 3. Выделение новых целевых площадок под инвестпроекты, ед. | - |  | 1 | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | - |
| 4. Наличие на сайте муниципального образования в сети Интернет раздела для инвесторов (+,-) | - |  | - | + |  | + |  |  | + | + |  |  |  |  | + |  |  | + |
| Создание и развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество сельскохозяйственных предприятий, ед. | 18 |  | 19 | 19 |  | 19 |  |  | 19 | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 |
| 2. Выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах, млн. руб. | 1005,7 |  | 1007 | 1253 |  | 2027 |  |  | 2542 | 2903 |  |  |  |  | 3590 |  |  | 4377 |
| 3.Доля налогов сельхозпредприятий в собственных доходах бюджета муниципального образования, % | 32,8 |  | 34 | 35 |  | 40 |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  | 46 |
| 4. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб. | 195,4 |  | 173,6 | 1305,9 |  | 1349,5 |  |  | 1281,1 | 89,2 |  |  |  |  | 98,2 |  |  | 103,1 |
| 5. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. | 3863,2 |  | 4800 | 6000 |  | 7300 |  |  | 9000 | 13500 |  |  |  |  | 17200 |  |  | 23000 |
| 6. Среднесписочная численность работников, чел. | 3004 |  | 3004 | 3170 |  | 3370 |  |  | 3480 | 3500 |  |  |  |  | 3550 |  |  | 3580 |
| 7. Площадь пашни, га | 83506 |  | 83506 | 83506 |  | 83506 |  |  | 83506 | 83506 |  |  |  |  | 83506 |  |  | 83506 |
| в т.ч. сельскохозяйственных предприятий | 75096 |  | 75096 | 75096 |  | 75096 |  |  | 75096 | 75096 |  |  |  |  | 75096 |  |  | 75096 |
| 8. Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зерно в весе после доработки, тыс. тонн | 48 |  | 58 | 72 |  | 78 |  |  | 81 | 83 |  |  |  |  | 85 |  |  | 87 |
| сахарная свекла в зачетном весе, тыс.тонн | 150,3 |  | 115,2 | 112,5 |  | 117 |  |  | 122 | 128 |  |  |  |  | 134 |  |  | 141 |
| молоко, тыс.тонн | 35,1 |  | 35,3 | 43,4 |  | 45,8 |  |  | 47,5 | 50 |  |  |  |  | 52,4 |  |  | 55 |
| скот и птица в живом весе, тыс.тонн | 4,2 |  | 3,1 | 3,2 |  | 3,2 |  |  | 3,3 | 3,4 |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,6 |
| племенное бройлерное яйцо, млн. шт. | - |  | - | - |  | 80 |  |  | 120 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  | 120 |
| Создание и развитие перспективных промышленных производств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество промышленных предприятий, ед. | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 7 |
| 2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах каждого года, млн. руб. | 261,2 | 276,5 |  |  | 292,8 |  | 307,9 |  | 321,7 |  |  | 471 |  | 559,7 |  |  |  | 701,5 |
| 3. Доля налогов промышленных предприятий в объеме собственных доходов местного бюджета, % | 39,8 | 39 |  |  | 38 |  | 36 |  | 35 |  |  | 37 |  | 39 |  |  |  | 41 |
| 4. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 3 | 0,9 |  |  | 15,4 |  | 10,7 |  | 8,5 |  |  | 505 |  | 405 |  |  |  | 10 |
| 5. Среднемесячная заработная плата, руб. | 5996,3 | 7500 |  |  | 9200 |  | 11000 |  | 13500 |  |  | 18000 |  | 23000 |  |  |  | 28000 |
| 6. Среднесписочная численность работников, чел. | 420 | 420 |  |  | 425 |  | 445 |  | 445 |  |  | 450 |  | 470 |  |  |  | 490 |
| Поддержка развития малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество субъектов малого бизнеса по состоянию на конец соответствующего года – всего, ед., в том числе: | 584 | 605 |  | 626 |  | 648 |  | 665 |  |  | 676 |  | 688 |  |  | 700 |  |  |
| малые предприятия - юридические лица, ед. | 59 | 60 |  | 61 |  | 63 |  | 65 |  |  | 66 |  | 68 |  |  | 70 |  |  |
| индивидуальные предприниматели, ед. | 525 | 545 |  | 565 |  | 585 |  | 600 |  |  | 610 |  | 620 |  |  | 630 |  |  |
| 2. Среднесписочная численность работающих в малом бизнесе– всего, чел., в том числе: | 1725 | 1750 |  | 1780 |  | 1880 |  | 1970 |  |  | 2000 |  | 2030 |  |  | 2050 |  |  |
| малые предприятия - юридические лица, чел. | 838 | 840 |  | 850 |  | 900 |  | 950 |  |  | 970 |  | 990 |  |  | 1000 |  |  |
| индивидуальные предприниматели и их работники, чел. | 887 | 910 |  | 930 |  | 980 |  | 1020 |  |  | 1030 |  | 1040 |  |  | 1050 |  |  |
| 3. Среднемесячная заработная плата в малом бизнесе (малые предприятия и работники ИП), руб. | 2900 | 3600 |  | 4500 |  | 5600 |  | 7000 |  |  | 11000 |  | 14500 |  |  | 18000 |  |  |
| 4. Доля занятых в малом бизнесе, в общей численности занятых, % | 16,3 | 16,5 |  | 16,4 |  | 16,8 |  | 17,3 |  |  | 17,6 |  | 17,8 |  |  | 17,9 |  |  |
| 5. Оборот предприятий по малому бизнесу, млн. руб. | 183,6 | 200 |  | 220 |  | 250 |  | 280 |  |  | 370 |  | 450 |  |  | 540 |  |  |
| 6. Доля налогов малого бизнеса в объеме собственных доходов местного бюджета, % | 8,5 | 8,5 |  | 8,6 |  | 8,7 |  | 8,9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  |
| Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Налоговые и неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет муниципального образования в соответствии с действующим законодательством, млн. руб. | 57,6 | 61,7 |  | 77 |  | 82,9 |  | 88,4 |  |  | 117,9 |  | 150,8 |  |  |  | 190 |  |
| 2. Налоговые и неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет муниципального образования в соответствии с действующим законодательством, в расчете на душу населения, тыс. руб. | 2,4 | 2,6 |  | 3,3 |  | 3,5 |  | 3,8 |  |  | 5,1 |  | 6,4 |  |  |  | 7,9 |  |
| 3. Безвозмездные и безвозвратные перечисления, млн.руб. | 264,2 | 305,1 |  | 312 |  | 320 |  | 329 |  |  | 410 |  | 492 |  |  |  | 581 |  |
| 4. Удельный вес безвозмездных и безвозвратных перечислений в общем объеме доходов бюджета, % | 82,1 | 83,2 |  | 80,2 |  | 79,4 |  | 78,8 |  |  | 77,7 |  | 76,5 |  |  |  | 75,4 |  |
| 5. Расходы бюджета, млн.руб. | 317,5 | 366,8 |  | 389 |  | 402,9 |  | 417,4 |  |  | 527,9 |  | 642,8 |  |  |  | 771 |  |
| 6. Дефицит (профицит) бюджета, % | 4,3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |

| Создание и развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства с учетом реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поддержка действующих сельскохозяйственных предприятий и развитие новых производств | Реализация областного проекта по развитию молочного животноводства, в том числе: | 2007-2010 |
|  | 1.Строительство молочного комплекса на 1000 голов в с. Нагорье | 2008 |
|  | 2. Реконструкция молочно-товарной фермы на 500 голов, с. Лозная | 2007-2008 |
|  | 3. Реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов, с. Свистовка | 2007-2010 |
|  | 4. Реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов, с. Верхняя Серебрянка | 2007-2010 |
|  | 5. Реконструкция молочно-товарной фермы на 250 голов, с. Новоалександровка | 2007-2008 |
|  | 6. Реконструкция молочно-товарной фермы на 440 голов, с. Ладомировка | 2007-2008 |
|  | 7. Реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов, с. Лозовое | 2007-2009 |
|  | 8. Реконструкция молочно-товарной фермы на 250 голов, с. Нижняя Серебрянка | 2007-2008 |
| Развитие действующих производств | 9. Реконструкция молочно-товарных ферм на 650 голов, с. Копанки, с.Мартынцы, с.Ржевка | 2007 |
|  | 10. Реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов, с. Еремовка | 2007-2010 |
|  | 11. Покупка нетелей и приобретение сельхозтехники для молочного комплекса на 900 голов, с. Айдар | 2008 |
|  | 12. Реконструкция молочно-товарной фермы на 1000 голов, с. Харьковское | 2010 |
|  | Расширение и модернизация МУП инкубаторно-птицеводческая станция «Ровеньская» | 2007-2010 |
|  | Реализация областной программы развития птицеводства, в том числе: | 2008-2009 |
|  | Строительство репродуктора 2 порядка мощностью 120 млн. штук в год с площадками в х.Шевцов, п. Ровеньки, с.Айдар | 2007-2010 |
|  | Реконструкция, модернизация, расширение производства действующих предприятий, в том числе: |  |
|  | Реконструкция, расширение производства молочной продукции ОАО «Содружество», в том числе: | 2007 |
|  | 1. Организация производства сыра российского | 2007 |
|  | 1.1. Сооружение дополнительных рассольных бассейнов для посолки сыра | 2007 |
|  | 1.2.Реконструкция отделения приготовления рассола | 2007 |
|  | 1.3.Реконструкция камеры хранения сыра | 2007 |
|  | 1.4.Приобретение и установка дополнительных прессов для сыра | 2007 |
|  | 1.5.Монтаж линии выработки российского сыра | 2008-2009 |
|  | 2. Увеличение мощностей по производству сыров жирных | 2008 |
| Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства Увеличение доходов и совершенствование формирования местного бюджета | 2.1.Реконструкция сыродельного цеха с установкой 2 дополнительных сыродельных ванн | 2008 |
|  | 2.2. Приобретение и установка туннельных прессов | 2008 |
|  | 2.3. Приобретение и установка вакуумупаковочной машины | 2008 |
|  | 2.4. Монтаж линии очистки холодного молока с приобретением сепаратора | 2008 |
|  | 2.5. Строительство модуля для хранения и отгрузки сыра с установкой холодильного оборудования | 2008 |
|  | 2.6. Замена фильтров натрий-катионитовых | 2009 |
|  | 3. Реконструкция цеха цельномолочной продукции | 2009 |
|  | 4. Замена автомата фасовки масла в брикеты | 2010 |
|  | 5. Реконструкция цеха сухого обезжиренного молока |  |
|  | Расширение и модернизация производства растительного масла ООО «Правоторово», в том числе: | 2007 |
|  | 1. Модернизация оборудования маслоцеха | 2008 |
|  | 2. Открытие фасовочного цеха растительного масла | 2009 |
|  | 3. Реконструкция бункера для фасовки жмыха | 2010 |
|  | 4. Строительство складского помещения для готовой продукции |  |
|  | Расширение и модернизация хлебопекарного производства ООО «Хлеб», в том числе: | 2008-2009 |
|  | 1. Капитальный ремонт хлебной печи ФТЛ-2 №1 | 2009-2010 |
|  | 2. Текущий ремонт с заменой хлебных конвейеров печей №2,3 | 2008-2010 |
|  | 3. Приобретение разливочно-укупорочных агрегатов для безалкогольного цеха | 2008 |
|  | 4. Приобретение охладителя воды для безалкогольного цеха | 2009-2010 |
|  | 5. Реконструкция и ремонт гаражей с приобретением технологического оборудования для диагностики и ремонта | 2007-2010 |
|  | 6.Приобретение технологического оборудования для производственного цеха | 2008-2009 |
|  | Расширение производства строительных материалов ООО «Теплостен», в том числе: | 2008-2009 |
|  | 1.Расширение цеха по производству стеновых блоков | 2008 |
|  | 2.Открытие цеха по производству пенополистирола | 2010 |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению разработки градостроительной документации на территории муниципального образования «Ровеньский район», в том числе: | 2007-2008 |
|  | 1. Разработка схемы территориального планирования муниципального района | 2007-2008 |
|  | 2. Разработка генерального плана городского поселения "Поселок Ровеньки" | 2009 |
|  | 3. Разработка правил землепользования и застройки с картой градостроительного зонирования городского поселения «Поселок Ровеньки» | 2007-2010 |
|  | Создание условий для увеличения на территории района объемов вводимого индивидуального жилья в соответствии со Стратегией развития жилищного строительства на территории Белгородской области и обеспечения доступности приобретения и строительства жилья населением района (обеспечение земельными участками и коммуникациями, финансовая поддержка за счёт внедрения ипотечного кредитования и жилищных накопительных кооперативов) | 2007-2008 |
|  | Реализация на территории района мероприятий федеральных и областных целевых программ по строительству и обеспечению жильём, в том числе: | 2007-2010 |
|  | 1. Обеспечение жильём молодых семей | 2007-2010 |
|  | 2. Строительство (приобретение) жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2007-2010 |
|  | 3. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | 2007-2010 |
| Повышение качества услуг и улучшение материально - технического состояния ЖКХ Повышение надежности функционирования предприятий района на основе развития тепло-, электро- и газоснабжения | Содействие развитию паевого инвестиционного кооператива "Свой дом" | 2007-2010 |
|  | Разработка и реализация муниципальной программы энергосбережения и внедрения новых энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве | 2008-2010 |
|  | Приобретение оборудования для вывоза твердых бытовых отходов | 2007-2010 |
|  | Реализация муниципальной программы обустройства родников и истоков малых рек района | 2007-2010 |
|  | Внедрение системы по информированию населения о целевом использовании платежей за услуги ЖКХ | 2007-2010 |
|  | Реализация муниципальной программы ремонта муниципального жилищного фонда | 2007-2010 |
|  | Повышение квалификации специалистов коммунальных предприятий и привлечение молодых кадров | 2007-2010 |
|  | Реализация мероприятий областной целевой программы «Оказание государственной поддержки развития теплоэнергетики», в том числе: | 2007-2010 |
|  | 1.Модернизация оборудования автономных теплоисточников | 2007-2010 |
|  | 2.Реконструкция тепловых сетей | 2008-2010 |
|  | 3.Обеспечение резервного электроснабжения автономных теплоисточников | 2007-2010 |
|  | 4.Внедрение газовых микротурбинных генераторов на автономных котельных | 2007-2010 |
|  | 5.Диспечеризация автономных теплоисточников с переводом в автоматический режим работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала | 2007-2010 |
|  | Выполнение мероприятий по улучшению работы системы электроснабжения на территории района, в том числе: | 2007-2010 |
|  | 1.Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования | 2007-2010 |
|  | 2.Строительство и реконструкция электрических сетей и оборудования | 2007-2010 |
|  | Выполнение мероприятий по улучшению работы системы газоснабжения на территории района, в том числе: | 2007-2010 |
|  | 1.Капитальный ремонт газопроводных сетей и оборудования | 2007-2010 |
|  | 2.Строительство и реконструкция газопроводных сетей и оборудования |  |
| Создание и развитие перспективных промышленных производств |  |  |
| Развитие действующих производств | Реконструкция, модернизация, расширение производства действующих предприятий, в том числе: | 2007-2010 |
|  | Реконструкция, расширение производства молочной продукции ОАО «Содружество», в том числе: |  |
|  | 1. Организация производства сыра российского | 2007 |
|  | 1.1. Сооружение дополнительных рассольных бассейнов для посолки сыра | 2007 |
|  | 1.2.Реконструкция отделения приготовления рассола | 2007 |
|  | 1.3.Реконструкция камеры хранения сыра | 2007 |
|  | 1.4.Приобретение и установка дополнительных прессов для сыра | 2007 |
|  | 1.5.Монтаж линии выработки российского сыра | 2007 |
|  | 2. Увеличение мощностей по производству сыров жирных | 2008-2009 |
|  | 2.1.Реконструкция сыродельного цеха с установкой 2 дополнительных сыродельных ванн | 2008 |
|  | 2.2. Приобретение и установка туннельных прессов | 2008 |
|  | 2.3. Приобретение и установка вакуумупаковочной машины | 2008 |
|  | 2.4. Монтаж линии очистки холодного молока с приобретением сепаратора | 2008 |
|  | 2.5. Строительство модуля для хранения и отгрузки сыра с установкой холодильного оборудования | 2008 |
|  | 2.6. Замена фильтров натрий-катионитовых | 2008 |
|  | 3. Реконструкция цеха цельномолочной продукции | 2009 |
|  | 4. Замена автомата фасовки масла в брикеты | 2009 |
|  | 5. Реконструкция цеха сухого обезжиренного молока | 2010 |
|  | Расширение и модернизация производства растительного масла ООО «Правоторово», в том числе: |  |
|  | 1. Модернизация оборудования маслоцеха | 2007 |
|  | 2. Открытие фасовочного цеха растительного масла | 2008 |
|  | 3. Реконструкция бункера для фасовки жмыха | 2009 |
|  | 4. Строительство складского помещения для готовой продукции | 2010 |
|  | Расширение и модернизация хлебопекарного производства ООО «Хлеб», в том числе: |  |
|  | 1. Капитальный ремонт хлебной печи ФТЛ-2 №1 | 2008-2009 |
|  | 2. Текущий ремонт с заменой хлебных конвейеров печей №2,3 | 2009-2010 |
|  | 3. Приобретение разливочно-укупорочных агрегатов для безалкогольного цеха | 2008-2010 |
|  | 4. Приобретение охладителя воды для безалкогольного цеха | 2008 |
|  | 5. Реконструкция и ремонт гаражей с приобретением технологического оборудования для диагностики и ремонта | 2009-2010 |
|  | 6.Приобретение технологического оборудования для производственного цеха | 2007-2010 |
|  | Расширение производства строительных материалов ООО «Теплостен», в том числе: | 2008-2009 |
|  | 1.Расширение цеха по производству стеновых блоков | 2008-2009 |
|  | 2.Открытие цеха по производству пенополистирола | 2008 |
|  | Расширение производства ГУП «Ровеньская типография», в том числе: | 2010 |
|  | 1. Приобретение ризографа | 2010 |

Планируемые объемы инвестиций в основной капитал Ровеньского МР за счет всех источников финансирования на 2008-2025 годы (млн. рублей)

|  | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2020 | 2025 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | 702,5 | 1241 | 1333,5 | 1413 |  |  |

Прогноз объемов произведенной продукции промышленными предприятиями Ровеньского МР на 2008 – 2010 годы (млн. руб.)

| Наименование предприятий | 2007 | Прогноз |  |  | 2010 к 2007, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| ООО «Правоторово» | 11 | 11,8 | 13 | 14,3 | 130 |
| ООО «Хлеб» | 17 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 121 |
| ОАО «Содружество» | 269 | 290 | 305 | 330 | 123 |
| ОАО «Ровеньская типография» | 0,22 | 0,23 | 0,235 | 0,237 | 108 |
| ООО «Факел» | 195 | 75 | 80 | 100 | 51,3 |
| ЗАО «Ровеньской дорожник» | 108 | 113 | 119 | 125 | 116 |
| ООО «Ремстрой» | 5 | 5 | 5,3 | 5,5 | 110 |
| ООО «Ровеньская ПМК» | 31 | 37 | 42 | 47 | 152 |
| Итого | 636,22 | 550,53 | 584,04 | 642,54 | 911 |

## 3.1.3. Развитие социальной сферы.

Основными социально-экономическими приоритетами развития Ровеньского МР являются создание для его жителей достойного качества жизни и его постоянное улучшение в долгосрочной перспективе на основе развития реального сектора экономики в соответствии с Программой улучшения качества жизни населения Белгородской области, а также ОЦП «Социальное развитие села до 2010 года», отраслевыми стратегиями, концепциями и районными целевыми программами.

Развитие социальной сферы Ровеньского МР на 2010год

| Показатели | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования: |  |  |  |  |  |
| жилых домов | м2 шт. | 12300 132 | 11568 133 |  |  |
| из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | м2 м2 | 3590,3 8709,7 |  |  |  |
| общеобразовательных учреждений | учащ-ся | 132 |  |  |  |
| дошкольных образовательных учреждений | - | - |  |  |  |
| других учреждений образования (указать конкретно) | - | - |  |  |  |
| больничных учреждений | - | - |  |  |  |
| амбулаторно-поликлинических учреждений | - | - |  |  |  |
| дошкольных учреждений | - | - |  |  |  |
| учреждений культуры | - | - |  |  |  |
| автомобильных дорог общего пользования | м м2 | 172 426 |  |  |  |
| объектов коммунального хозяйства: |  |  |  |  |  |
| из них: водопроводных сетей | км | 5,7 | - | 3,0 | 10,0 |
| канализационных сетей | км | - | - | 0,7 | 0,7 |
| тепловых сетей | км | - | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| газовых сетей | км |  |  |  |  |

В муниципальном районе проводится модернизация социальной сферы, реализуются мероприятия приоритетных национальных проектов в здравоохранении, образовании, снижается уровень бедности и повышается благосостояние населения, стимулируется рождаемость. В целях формирования рынка доступного и комфортного жилья реализуется Стратегия развития жилищного строительства на территории Белгородской области до 2010 года, соответствующая приоритетному национальному проекту «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и предусматривающая новые подходы в жилищном строительстве, создание более комфортных условий для проживания людей, увеличение ввода жилья, в первую очередь, индивидуального.

| Индикаторы реализации |  |  |  | 2006 год отчет |  | 2007 год оцен-ка |  |  | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 год |  |  |  |  | 2009 год |  |  | 2010 год |  | 2015 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |
| Обеспечение населения жильём |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 |  |  |  | 600,5 |  | 611,1 |  |  | 622,1 |  |  |  | 634,1 |  |  | 647,1 |  |  |  |  | 714,1 |  | 785,1 |  |  |  | 862,1 |  |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение населения жильем, м2/чел. |  |  |  | 25,2 |  | 25,8 |  |  | 26,4 |  |  |  | 27,0 |  |  | 27,7 |  |  |  |  | 30,8 |  | 33,4 |  |  |  | 35,8 |  |  |  |  |  |
| 3. Ввод жилья на 1 жителя, м2 |  |  |  | 0,59 |  | 0,44 |  |  | 0,46 |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.Число разработанных генеральных планов городских и сельских поселений (нарастающим итогом), ед. |  |  |  | - |  | - |  |  | 1 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уровень благоустройства жилищного фонда - жилищный фонд, оборудованный (нарастающим итогом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водопроводом, % |  |  |  | 50 |  | 51,2 |  |  | 53,1 |  |  |  | 55,1 |  |  | 57,4 |  |  |  |  | 71,2 |  | 92,4 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
| - водоотведением, % |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 20 |  | 40 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| - отоплением, % |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| - газом, % |  |  |  | 99,8 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. Удельный вес вывоза твердых бытовых отходов спецтранспортом, % |  |  |  | 21 |  | 22 |  |  | 30 |  |  |  | 33 |  |  | 50 |  |  |  |  | 82 |  | 91 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 3. Наличие высокотехнологических установок по переработке ТБО (+,-) |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Развитие инфраструктуры района для обеспечения устойчивого функционирования экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный электрических сетей, км (ежегодно) |  |  |  | 25 |  | 34 |  | 36 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  | 35 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 44 |  |  |  |
| 2. Наличие аэродрома для малой авиации (+,-) |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 3. Наличие железнодорожной ветки (+,-) |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Улучшение демографической ситуации и совершенствование системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Среднегодовая численность населения, чел. |  |  |  | 23905 |  | 23706 |  |  | 23566 |  |  |  |  | 23479 |  |  | 23419 |  |  |  | 23199 |  |  |  | 23476 |  |  |  | 24074 |  |  |
|  | 2. Уровень рождаемости, чел. на 1 тыс. населения |  |  |  | 10,6 |  | 10,8 |  |  | 11,2 |  |  |  |  | 11,7 |  |  | 12,2 |  |  |  | 13,1 |  |  |  | 13,6 |  |  |  | 13,7 |  |  |
|  | 3. Уровень смертности, чел. на 1 тыс. населения |  |  |  | 17,4 |  | 17,5 |  |  | 17,2 |  |  |  |  | 17,0 |  |  | 16,7 |  |  |  | 15,9 |  |  |  | 14,9 |  |  |  | 14,3 |  |  |
|  | 4. Уровень младенческой смертности, чел. на 1 тыс. родившихся |  |  |  | 12,2 |  | 5,6 |  |  | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | 5. Уровень миграционного прироста (+), убыли (-), чел. на 1 тыс. населения |  |  |  | -2,3 |  | -0,8 |  |  | 1,7 |  |  |  |  | 2,1 |  |  | 2,6 |  |  |  | 2,6 |  |  |  | 4,3 |  |  |  | 6,2 |  |  |
|  | 6. Обеспеченность на 10 тыс. жителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - врачами |  |  |  | 19,3 |  | 19,4 |  |  | 227 |  |  |  |  | 248 |  |  | 269 |  |  |  | 281 |  |  |  | 30,2 |  |  |  | 31,9 |  |  |
|  | - средним медицинским персоналом |  |  |  | 114,3 |  | 114,3 |  |  | 114,9 |  |  |  |  | 114,9 |  |  | 115,3 |  |  |  | 116,1 |  |  |  | 116,1 |  |  |  | 116,1 |  |  |
|  | 7 Заболеваемость населения (с впервые установленным диагнозом), чел. на 1 тыс. населения |  |  |  | 713,9 |  | 790 |  |  | 780 |  |  |  |  | 750 |  |  | 710 |  |  |  | 690 |  |  |  | 650 |  |  |  | 510 |  |  |
|  | 8.Число фельдшерско-акушерских пунктов, ед. |  |  |  | 26 |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |
|  |  |  | Комплексное развитие сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Комплексное развитие сельских территорий, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - количество культовых сооружений (нарастающим итогом), ед. |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  |  | 12 |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  | - количество учреждений культуры и искусства, включая филиалы, ед. |  | 37 |  | 37 |  |  |  | 39 |  |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 44 |  |  |
|  |  |  | - количество бань (нарастающим итогом), ед. |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  | 9 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  |  | - доля благоустроенных кладбищ, % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  | - число врачей общей практики |  | - |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 2.Строительство автодорог с твердым покрытием в населенных пунктах (ежегодно), км |  | 21,0 |  | 22,0 |  |  |  | 27,0 |  |  |  | 40,2 |  |  | 52,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  | 3. Протяженность автодорог с твердым покрытием, км |  | 263,8 |  | 285,8 |  |  |  | 312,8 |  |  |  | 353,0 |  |  | 405,0 |  |  |  | 415,0 |  |  |  | 430,0 |  |  |  | 450,0 |  |  |
|  |  |  | 4. Строительство водопроводных сетей, км |  | - |  | 5,4 |  |  |  | 9,0 |  |  |  | 9,6 |  |  | 11,0 |  |  |  | 32,0 |  |  |  | 45,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  | 5. Число общедоступных библиотек, ед. |  | 24 |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  |  | в том числе подключенных к сети Интернет |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  |  | 6. Количество модельных клубов и домов ремесел, ед. |  | - |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 13 |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  | 7. Количество детей, обучающихся в детских школах искусств, чел. |  | 229 |  | 233 |  |  |  | 250 |  |  |  | 260 |  |  | 270 |  |  |  | 270 |  |  |  | 300 |  |  |  | 350 |  |  |
|  |  | Повышение уровня занятости и социальной защищенности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Численность населения трудоспособного возраста, чел. |  |  | 13998 |  | 14000 |  |  | 14000 |  |  |  |  | 14000 |  |  | 14000 |  |  |  | 13800 |  |  |  | 13600 |  |  |  | 13500 |  |  |
|  |  | 2.Численность, занятых в экономике, чел., из них: |  |  | 10592 |  | 10617 |  |  | 10843 |  |  |  |  | 11183 |  |  | 11393 |  |  |  | 11395 |  |  |  | 11405 |  |  |  | 11425 |  |  |
|  |  | - среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, в том числе работников бюджетной сферы, чел. |  |  | 6767 |  | 6767 |  |  | 6933 |  |  |  |  | 7133 |  |  | 7243 |  |  |  | 7265 |  |  |  | 7315 |  |  |  | 7345 |  |  |
|  |  | - среднесписочная численность, занятых в малом бизнесе, включая К(Ф)Х, чел. |  |  | 1725 |  | 1750 |  |  | 1780 |  |  |  |  | 1880 |  |  | 1970 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2050 |  |  |
|  |  | - среднесписочная численность, занятых в ЛПХ и семейных фермах, чел. |  |  | 600 |  | 600 |  |  | 650 |  |  |  |  | 720 |  |  | 780 |  |  |  | 830 |  |  |  | 860 |  |  |  | 880 |  |  |
|  |  | - среднесписочная численность работников филиалов и представительств, зарегистрированных на территории района, чел. |  |  | 800 |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |
|  |  | - численность трудоспособного населения, работающего за пределами муниципального образования, чел. |  |  | 700 |  | 700 |  |  | 680 |  |  |  |  | 650 |  |  | 600 |  |  |  | 500 |  |  |  | 400 |  |  |  | 350 |  |  |
|  |  | 3.Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника, руб. |  |  | 4526 |  | 5700 |  |  | 7000 |  |  |  |  | 8500 |  |  | 10200 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 25000 |  |  |
|  |  | 4.Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, руб. |  |  | 2745 |  | 3000 |  |  | 3250 |  |  |  |  | 3500 |  |  | 3800 |  |  |  | 4900 |  |  |  | 5900 |  |  |  | 6800 |  |  |
|  |  | 5.Объем социальных выплат, млн. руб. |  |  | 19,6 |  | 21,5 |  |  | 25,4 |  |  |  |  | 28,7 |  |  | 33,4 |  |  |  | 59,7 |  |  |  | 89,9 |  |  |  | 149,9 |  |  |

В рамках областного проекта  «Социальное обустройство сельских территорий Белгородской области»  разработана концепция развития социальной инфраструктуры  сел на основе кластерного подхода.  В соответствии с ней  планируется создание многокомпонентного сельского социального кластера в 287 сельских поселениях области.. Этот процесс  включает благоустройство территорий, развитие медицинской и образовательной сфер, модернизацию транспортной и телекоммуникационной сетей, улучшение торгового  и бытового обслуживания жителей области.

В соответствии с Концепцией областного проекта «Социальное обустройство  сельских территорий Белгородской области»,  сельский социальный кластер – это группа объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения, обеспечивающих в полном объеме удовлетворение минимальных потребностей населения в социальных, образовательных, культурных и прочих бытовых услугах. Перечень объектов, входящих в сельский социальный кластер, определяется социальными нормативами, исходя из численности сельского населения.

Социальный норматив – величина минимально необходимой обеспеченности населения важнейшими социально-культурными, жилищно-коммунальными, медицинскими, образовательными и другими бытовыми услугами в натуральном выражении, определяемый на основе постановлений и распоряжений Правительства РФ и Белгородской области.

| 1. Досуговые учреждения: | Норматив на 1000 жителей |
| --- | --- |
| Клуб | 250 мест |
| Библиотека | 5 читательских мест |
| игровые помещения | 80 кв.м |
| 2. Образовательные учреждения: | Норматив на 1000 жителей |
| дошкольные учреждения | 50 чел. |
| Школа | 110 чел. |
| спортивный зал | 270 кв. м. |
| 3.Учреждения здравоохранения | Норматив на 1000 жителей |
| амбулатории с аптекой | 60 кв. м |
| помещение для врача | 18 кв. м |
| 4. Учреждения охраны и порядка | 24 кв. м на 1000 жителей |
| 5. учреждения административно-коммунального назначения: | Норматив на 1000 жителей |
| помещение администрации | 40 кв.м |
| коммунально-технический центр | 45 кв.м |
| Баня | 7 мест |
| пожарное депо | 1 (определяется МЧС РФ) |
| 6. Культовые сооружения (храмы) | 7,5 чел. |
| 7. Благоустроенное кладбище | 0,24 га |

Данные, характеризующие планируемое состояние системы образования, здравоохранения и культуры Ровеньского района

| Наименование поселений | Население (чел.) | Школы | Дет. сады | Здравоохранение | Библиотеки | Дома культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение пгт Ровеньки | 9764 | 2 средние 2 основные | 5 | ЦРБ (реконст.) | 4 | 3 |
| х. Двуреченка | 6 | - | - | - | - | - |
| х. Зубков | 4 |  |  | - | - | - |
| с. Ивановка | 202 | 1 основная | - | ФАП | - | 1 |
| х. Клиновый | 141 | - | - | ФАП | - | - |
| х. Лихолобов | 86 | - | - | ФАП | - | - |
| х. Озерный | 24 | - | - | - | - | - |
| х. Стенки | 0 | - | - | - | - | - |
| х. Шевцов | 6 | - | - | - | - | - |
| х. Шияны | 159 | - | - | ФАП | - | - |
| Итого | 10392 | 2 средние 3 основные | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Айдарское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| с. Айдар | 184 | 1 средняя | 1 | ВОП | 1 | 1 |
| х. Новая Ивановка | 19 | - | - | - | - | - |
| х. Новая Райгородка | 24 | - | - | - | - | - |
| с. Пристень | 593 | 1 средняя | 1 | ФАП | 1 | 1 |
| х. Саловка | 6 | - | - | - | - | - |
| х. Старая Ивановка | 0 | - | - | - | - | - |
| х. Старая Райгородка | 44 | - | - | - | - | - |
| х. Фомина | 12 | - | - | - | - | - |
| Итого | 882 | 2 средние | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Верхнесеребрянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| с. Верхняя Серебрянка | 910 | 1 средняя | 1 | ФАП | 1 | 1 |
| с. Нижняя Серебрянка | 447 | 1 средняя | 1 | - | 1 | 1 |
| х. Ямки | 2 | - | - | - | - | - |
| Итого | 1359 | 2 средние | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ладомировское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| с. Ладомировка | 820 | 1 средняя | 1 | ФАП | 1 | 1 |
| с. Жабское | 503 | 1 средняя | 1 | ФАП | 1 | 1 |
| х. Лимарев | 1 | - | - | - | - | - |
| х. Сидоров | 2 | - | - | - | - | - |
| х. Чуфинов | 0 | - | - | - | - | - |
| Итого | 1326 | 2 средние | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Лознянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| с. Лозная | 1070 | 1 средняя | 1 | ФАП | 1 | 1 |
| Итого | 1070 | 1 средняя | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лозовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| с. Лозовое | 520 | 1 средняя | 1 | ФАП | 1 | 1 |
| х. Широконь | 9 | - | - | - | - | - |
| Итого | 529 | 1 средняя | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наголенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| с. Нагольное | 1085 | 1 средняя | 1 | ФАП | 1 | 1 |
| х. Бережный | 20 | - | - | - | - | - |
| с. Клименково | 622 | 1 средняя | - | ФАП | 1 | 1 |
| Итого | 1727 | 2 средние | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Нагорьевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| с. Нагорье | 950 | 1 средняя | 1 | ФАП | 1 | 1 |
| с. Барсучье | 260 | 1 основная | - | ФАП | 1 | 1 |
| с. Всесвятка | 326 | - | - | ФАП | 1 | 1 |
| с. Еремовка | 179 | 1 основная | - | ФАП | 1 | 1 |
| х. Солонцы | 31 | - | - | - | 1 | - |
| х. Крутой | 2 | - | - | - | - | - |
| х. Вишняки | 73 | - | - | - | - | - |
| Итого | 1821 | 1 средняя 2 основные | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Новоалександровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| с. Новоалександровка | 1100 | 1 средняя | 1 | ФАП | 1 | 1 |
| с. Калиниченково | 283 | 1 основная | - | ФАП | - | 1 |
| Итого | 1383 | 1 средняя 1 основная | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ржевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| с. Ржевка | 625 | 1 средняя | 1 | ВОП | 1 | 1 |
| с. Копанки | 104 | 1 начальная | - | ФАП | - | 1 |
| с. Мартынцы | 252 | 1 основная | - | ФАП | 1 | 1 |
| х. Никитин | 22 | - | - | - | - | - |
| Итого | 1003 | 1 средняя 1 основная 1 начальная | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Свистовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| с. Свистовка | 610 | 1 средняя | 1 | ФАП | 1 | 1 |
| х. Кучугуры | 25 | - | - | - | - | - |
| с. Ясены | 250 | - | - | ФАП | - | - |
| Итого | 885 | 1 средняя | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Харьковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| с. Харьковское | 616 | 1 средняя | 1 | ВОП | 1 | 1 |
| с. Масловка | 362 | 1 средняя | - | ФАП | 1 | 1 |
| х. Максименково | 0 | - | - | - | - | - |
| Итого | 978 | 2 средние | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Всего | 23355 | 18 средних 7 основных 1 начальная | 19 | 27 | 24 | 26 |

В соответствии с планируемым территориальным зонирование, предложенным в данной  работе, на перспективу выделены 2 подрайона с межселенными центрами обслуживания: Ровеньки, Айдар, Новоалександровка.  В состав  межселенных центров обслуживания должны входить следующие учреждения:

- базовая школа (базовая школа - ресурсный центр или социокультурный образовательный комплекс);

-   участковая больница с койками сестринского ухода;

- отдел социального обслуживания населения с центром дневного/недельного, месячного пребывания пенсионеров;

-   молодежно-культурный центр с тренировочными залами, площадками  и бассейном;

-   торгово-развлекательный центр и  центр бытового обслуживания;

-   храм;

-   парк;

-   пожарное депо;

-   отделение милиции.

Значительный социальный эффект дает реализация мероприятий Стратегии развития сельского хозяйства Белгородской области до 2010 года, областных целевых программ развития животноводства и приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», которые способствуют повышению конкурентоспособности местных сельхозтоваропроизводителей и устойчивости сельских территорий, привлечению в аграрный сектор молодых специалистов.

В Ровеньском МР уделяется особое внимание строительству жилья, объектов социально-культурной сферы, благоустройству населенных пунктов, развитию инженерной инфраструктуры районов массовой и индивидуальной застройки жилых домов.

В Ровеньском муниципальном районе сохранена система потребительской кооперации, которая  расширяет формы деятельности, совершенствует  торговые процессы, оказывает социальную поддержку сельским жителям. В системе потребительской кооперации заметно  улучшилась структура товарооборота, увеличилась продажа товаров длительного пользования, мебели, бытовой техники, строительных материалов, дальнейшее развитие получила продажа товаров в кредит. Ежегодно каждое пятое предприятие торговли и общественного питания обновляется и модернизируется. Все больше кооперативных магазинов превращаются в торгово-бытовые и культурно - досуговые предприятия с высокой культурой обслуживания.

В Ровеньском МР, как и в области,  проводится политика поддержки отечественных, в том числе местных производителей. Совместная работа производителей и субъектов торговли на выставках и ярмарках стимулирует выпуск отечественной продукции необходимого ассортимента и высокого качества.

Планируются мероприятия по улучшению благоустройства сельских населенных пунктов  и  ПГТ Ровеньки. В соответствии с районной программой «500 парков Белогорья» на 2008-2012 годы на территории Ровеньского района планируется создание новых парков.

Перечень парков, создаваемых по районной программе «500 парков Белогорья» на 2008-2012 годы

| № п\п | Месторасположение и название парков | Год закладки | Площадь парков, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Ровеньки, ул. Первомайская, сквер «Первомайский» | 2008 | 0,75 |
| 2 | п. Ровеньки, ул. Ленина, парк культуры и отдыха «Прибрежный» | 2008 | 1,0 |
| 3 | с. Ерёмовка, сельский парк «Покровский» | 2008 | 0,93 |
| 4 | с. Ладомировка, парк культуры и отдыха «Надежда» | 2008 | 1,0 |
| 5 | с. Айдар, парк культуры и отдыха «Андреевский» | 2009 | 4,4 |
| 6 | с. Нагольное, парк культуры и отдыха «Великой Победы» | 2009 | 1,18 |
| 7 | п. Ровеньки, пер. Советский, мемориальный сквер «Памяти защитников Отечества» | 2009 | 1,05 |
| 8 | с. Верхняя Серебрянка, парк культуры и отдыха «Центральный» | 2009 | 1,28 |
| 9 | с. Лозная, сельский сквер «Молодежный» | 2010 | 0,89 |
| 10 | п. Ровеньки, ул. Гагарина, городской сквер «Имени Ю.А. Гагарина» | 2010 | 1,5 |
| 11 | с. Пристень, сельский сквер «Фантазия» | 2010 | 0,66 |
| 12 | с. Новоалександровка, парк «Юности» | 2011 | 1,51 |
| 13 | с. Нагорье, парк культуры и отдыха «Лесная сказка» | 2011 | 1,0 |
| 14 | с. Харьковское, парк культуры и отдыха «Родные истоки» | 2011 | 1,54 |
| 15 | с. Лозовое, сельский сквер «Школьный» | 2012 | 1,1 |
| 16 | с. Ржевка, парк культуры и отдыха «Искра» | 2012 | 1,34 |
| 17 | с. Свистовка, парк культуры и отдыха «Рябинушка» | 2012 | 1,1 |
| 18 | п. Ровеньки, пер. Советский, парк аттракционов | 2012 | 1,5 |
|  | Итого |  | 23,73 |

## 3.1.4. Жилищное строительство.

В соответствии с  областной жилищной программой в РМР  планируется возводить недорогое жилье индивидуального типа, которое позволяет снизить зависимость  от роста стоимости коммунальных услуг и, что  не менее важно, обеспечивает  относительно высокую безопасность проживания населения.

Для развития индивидуального строительства в Белгородской области был образован фонд его поддержки и разработана схема кредитования граждан, в соответствии с которой гражданин получает земельный участок (практически вся земля вокруг городов и поселков Белгородчины была выкуплена в свое время в госсобственность) в аренду на 49 лет, причем к его участку уже подведены газ, вода, канализация. Хозяин будущего дома вносит 30% от стоимости возводимого жилья сразу (до 200 тыс. рублей за него может внести бюджет Белгородской области) а на оставшуюся сумму выдается кредит в одном из банков, по которому расплачиваются в рассрочку.

Стоимость 1  квадратного метра для такого застройщика устанавливается в размере 15 500 рублей, а если он «бюджетник» или живет в Белгородской области свыше 10 лет, то цена для него снижается. Спустя 8 лет аренды земли, когда дом уже будет построен, земельный участок переходит в собственность хозяина. Успешно реализуются программы через областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

В рамках этой программы развивается одно из направлений национального проекта «Обеспечение доступным жильём молодых специалистов и молодых семей на селе».

В соответствии с приоритетным национальным проектом «Доступное жилье – гражданам России»», в Белгородской области планируется осуществлять комплексное жилищное строительство,   проектировать жилищные локально-территориальные единицы, в состав которых  входят  малоэтажные и индивидуальные дома  и объекты социальной инфраструктуры. Примером может служить жилищная локально-территориальная единица, в состав которой  включены   малоэтажные и индивидуальные дома на 500 семей, из которых 200 семей  живут в квартирах, 300 – в коттеджах и социальный кластер из 8-10  объектов (соединить экологию пригорода и многофункциональность бытовых услуг в  центре).

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории области, увеличения объемов жилищного строительства и обеспечения его доступности для большинства населения, правительством Белгородской области принято постановление №261-пп от19.11.2007 года «О строительстве социального арендного жилья», согласно которому планируется возвести 25,0 тыс. кв.метров социального арендного жилья в 2008-2009 годах.

## 3.1.5. Территориальные аспекты планируемой организации

## системы образования.

В рамках реализации национального проекта «Образование»  в Белгородской области разработан Комплексный проект модернизации организационной структуры образовательных учреждений внутри каждого муниципального района, в основе которого лежит формирование системы опорных (базовых) школ. В Положении о базовой школе и моделей общеобразовательных учреждений (приказ № 1495 от  28.06.2007г. Управления образования и науки Белгородской области во исполнение Постановления правительства области «Об основных направлениях комплексной модернизации системы общего образования Белгородской области на 2007-2009 годы» (№79-пп от 09.04. 2007г.) предусмотрены следующие рекомендуемые  модели общеобразовательных учреждений:

1. Базовая (опорная) школа является одной из моделей современной школы, обладающей современной учебно-материальной базой и возможностью ведения профильного обучения. Является опорной для группы (куста) общеобразовательных учреждений, что особенно важно для сельской местности, в условиях которой эффективный способ обеспечения профильного обучения  - организация базовой школы с сетью филиалов, охватывающих всю территорию, закрепленную за базовой школой.

При этом ранее существовавшие на территории базовой школы детские дошкольные учреждения, начальные школы и основные школы не закрываются, но пересматривается содержание и структура их деятельности, и они преобразуются в филиалы базовых школ. Базовая школа с сетью филиалов образует территориальный школьный округ, функцию управления которым  она осуществляет. Границы школьного округа определяются постановлением главы местного самоуправления. Создание базовой школы с сетью филиалов предполагает реорганизацию входящих в школьный округ малокомплектных сельских школ путем их присоединения к базовой школе в качестве ее филиала.

Такая система позволяет 	обеспечить  высокое качество образования за счет единства требований, методик и педагогических технологий, единой системы повышения квалификации и профессионализма кадров, обеспечиваемой школой, у которой появились филиалы.

Количество базовых школ Вейделевского МР определяется управлением образования и науки Белгородской области на основе предложений муниципальных органов управления образованием в зависимости от контингента обучающихся, количества общеобразовательных учреждений муниципального района и их территориального расположения.

Проектная мощность базовой школы должна обеспечить:

● наличие на старшей ступени не менее 3-х классов в параллели в сельской школе (с наполняемостью 15 человек) и 4-х классов в параллели в городской школе (с наполняемостью 25 человек);

● наличие всех видов благоустройства;

● наличие транспортных средств для подвоза обучающихся;

● наличие дорог с твердым (асфальтовым) покрытием при организации подвоза школьников в базовую школу (расстояние подвоза – до 20 км, время в пути – не более 30 минут);

● соответствие оборудования рекомендуемому Министерством образования и науки РФ «Перечню учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 01.04.2005г №03-417);

● наличие условий для перехода к современному уровню образования на основе информационно-коммуникационных технологий;

● наличие условий для получения образования в дистанционной форме;

● доведение нагрузки на 1 ПК до 10 человек (наличие 2-х кабинетов информатики с количеством рабочих мест в каждом не менее 11 мест);

● наличие высокоскоростного доступа в сеть  Интернет;

● укомплектованность квалифицированными  педагогическими кадрами по каждому из предметов базисного учебного плана;

● укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими высшую, первую и вторую квалификационную категории;

● наличие у педагогических работников старшей профильной школы специальной подготовки, подтвержденной документом о повышении квалификации;

● укомплектованность педагогическими кадрами, владеющими и использующими в учебном процессе ИКТ;

● наличие инновационного и научно-методического потенциала общеобразовательного учреждения и признание его вклада в развитие муниципальной и региональной системы образования;

● обеспечение запросов обучающихся и их родителей на получение качественного профильного образования через реализацию индивидуальных учебных планов;

● наличие финансовой самостоятельности;

● наличие зарегистрированного в Уставе общеобразовательного учреждения органа государственно-общественного управления (Управляющий совет), обладающего комплексом управленческих полномочий, в том числе, по распределению средств стимулирующей части фонда оплаты труда и др.

Отношения между базовой школой и группой общеобразовательных учреждений (куста) определяются договором, заключенным между ними. В базовой школе в соответствии с моделью управления функционирует Совет, который координирует деятельность школы и группы общеобразовательных учреждений (куста) по проблемам обучения и воспитания учащихся

2. Модель школы ступеней обучения - создание автономных, по отдельным ступеням обучения, общеобразовательных школьных учреждений, представленная в Вейделевском МР следующими вариантами:

- детский сад - начальная школа;

- начальная школа - основная школа;

- основная школа - старшая школа;

- начальная школа;

- старшая школа.

Школа - детский сад представляет собой интеграцию дошкольного образовательного и общеобразовательного учреждений, кроме стандартных имеет ставки музыкального руководителя, учителя иностранного языка, педагога – психолога, социального педагога, медицинской сестры. В такой школе дошкольные группы формируются из детей по возрастам, начиная с 3 летнего возраста. Количество детей в дошкольных группах варьируется от 50 до 100  детей в зависимости их наличия. Школа – детский сад в условиях небольшого сельского поселения, для которого характерен 	 малочисленный состав детей дошкольного и школьного возраста, представляет собой оптимальный вариант организации обучения и воспитания детей, создания полноценного воспитательного пространства жизнедеятельности ребенка.

Такая форма  организации позволяет грамотно эксплуатировать пустующие в настоящее время из-за нехватки учащихся в сравнении с проектной мощностью школ помещения.

3. Базовая школа - ресурсный центр   является оптимальной для организации профильного и предпрофильного обучения в образовательных учреждениях, удаленных от районного центра, при этом применяется дистанционное обучение, которое является одним из направлений деятельности ресурсного центра.

Преимущества - эффективное решение проблемы нехватки высококвалифицированных специалистов, ускорение передачи передового опыта, широкое его распространение и внедрение в образовательный процесс, а также позволяет выстраивать индивидуальную траекторию обучения школьника.

Актуальность - в недостаточности ресурсов одного образовательного учреждения для реализации качественных образовательных услуг и, как следствие, необходимость в поиске партнеров  среди других образовательных учреждений для обеспечения права учащегося   на    доступность    качественной     образовательной     услуги.   Взаимная заинтересованность различных образовательных учреждений.

4. Социокультурный образовательный комплекс - интеграция общеобразовательной школы и учреждений дополнительного образования, реализующая программы дошкольного и общего образования, программы дополнительного образования, и обладающая разветвленной сетью внеклассных занятий в системе дополнительного образования (музыкальное, художественное, спортивное, иное), а также материальной базой, позволяющей использовать в процессе образования и воспитания современные технологии. Возможно включение в комплекс учреждений профессионального образования, культуры, спорта на основе договора о совместной деятельности. Может аккумулировать ресурсы необходимые для организации профильного обучения.

Преимущества - возможность организовать образовательный процесс в населенном пункте, достаточно удаленном с точки зрения возможного подвоза учащихся, расширение возможностей использования ресурсов местного сообщества в организации образовательного процесса.

## 3.1.6. Территориальные аспекты организации перспективной

## системы здравоохранения.

Согласно Схеме территориального планирования Белгородской области межрайонный центр 1 ранга ПГТ Ровеньки должен иметь следующие учреждения здравоохранения:

- филиал консультационно-диагностического центра с высокотехнологичным  оборудованием;

- городские и районные больницы, поликлиники и диспансеры;

- базовые медицинские центры, обеспечивающие выездное обслуживание населения отдаленных поселений.

Существующая система учреждений здравоохранения областного значения, обслуживающая население Ровеньского МР, приведена ниже:

● Клинические(3):

ГУЗ «Белгородская областная клиническая больница святителя Иоасафа»

Белгородская обл. клиническая психоневрологическая больница

Белгородская областная инфекционная клиническая больница им. Е. Н. Павловского

●  Детские (2):

Белгородская детская областная больница

Белгородский областной специализированный дом ребенка

● Восстановительные (6):

Белгородский областной центр восстановительной медицины и реабилитации

Обл. центр восстановительной медицины и реабилитации ветеранов войн в Шебекинском МР

Ново-Таволжанская областная больница восстановительного лечения в Шебекинском МР

Центр восстановительной медицины и реабилитации «Красиво» в Борисовском МР

Областной центр восстановительной медицины и реабилитации ветеранов войн

Ново-Таволжанская областная больница восстановительного лечения

● Туберкулезные (6):

Белгородский областной противотуберкулезный диспансер

Шебекинский областной противотуберкулезный диспансер

Старооскольская областная туберкулезная больница

Старооскольская областная туберкулезная больница

Губкинский областной противотуберкулезный диспансер

Шебекинский областной противотуберкулезный диспансер

● Психиатрические (4):

Мандровская областная психиатрическая больница в Валуйском МР

Ливенская областная психиатрическая больница в Красногвардейском МР

Боброводворская областная психиатрическая больница в Губкинском МР

Грайворонская областная психиатрическая больница

● Профилактические (2):

Белгородский областной центр медицинской профилактики

Белгородский обл. центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекц. заболеваниями

● Кожно-венерологические (1):

Белгородский областной кожно-венерологический диспансер

● Наркологические (1):

Белгородский областной наркологический диспансер

● Онкологические (1):

Белгородский областной онкологический диспансер

● Переливания крови (4):

ГУЗ «Белгородская областная станция переливания крови»

ОГУЗ «Новооскольская станция переливания крови»

ОГУЗ «Станция переливания крови г. Старый Оскол

ОГУЗ «Станция переливания крови г. Губкин»

● Судебно-медицинская экспертиза (3):

ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы по Белгородской области»

Белгородское межрайонное отделение судебно-медицинской экспертизы трупов

Белгородское областное паталогоанатомическое бюро

● Госпиталь:

Белгородский областной госпиталь для ветеранов войн

● Санатории (6):

Грайворовский обласной детский санаторий

Белгородский областной детский санаторий

Санаторий «Красиво» в Борисовском МР

Областной детский противотуберкулезный санаторий в Ивнянском МР

Санаторий «Дубравушка» в Корочанском МР

ООО Санаторий «Первое мая» в Шебекинском МР.

Особое внимание в муниципальном районе «Ровеньской район»  уделяется развитию такой важнейшей отрасли социальной сферы как здравоохранение, вошедшей в приоритетный  национальный проект «Здоровье».

Здравоохранение жителей Ровеньского района осуществляют одна центральная и две участковых больницы (Харьковская и Айдарская), 26 фельдшерско-акушерских пунктов.

В сравнении со средне областными данными по Белгородской области ситуация в Ровеньском районе на протяжении 2002-2006 годов складывалась следующим образом:

Основные показатели здравоохранения

в муниципальном районе «Ровеньской район»

| Показатели | 2002 год |  | 2003 год |  | 2004 год |  | 2005 год |  | 2006 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО | область | МО | область | МО | область | МО | область | МО | область | Коэффициент сравнения (МО/область) |
| Заболеваемость населения с диагнозом, установленном впервые в жизни (на 1000 человек населения) | 681,2 | 781,3 | 676,5 | 822,1 | 678,0 | 806,0 | 668,4 | 781,3 | 713,9 | 783,5* | 91.1 |
| Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет с диагнозом, установленном впервые в жизни (на 1000 человек населения) | 1029,7 | 1564,3 | 972,0 | 1623,5 | 1190,2 | 1643,6 | 1060,2 | 1623,2 | 1163,9 | 1564,5* | 74.4 |
| Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений | 3 | 203 | 3 | 211 | 3 | 215 | 3 | 218 | 3 | 16 | 3..221 |
| Число фельдшерско-акушерских пунктов | 23 | 587 | 23 | 589 | 23 | 593 | 23 | 592 | 26 | 591 | 4.4 |
| Обеспеченность на 10 тыс. населения**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - врачами | 18,4 | 38,8 | 18,7 | 38,9 | 20,2 | 39,2 | 18,3 | 39,6 | 19,3 | 40,7 | 47,4 |
| - средним медицинским персоналом | 115,6 | 118,4 | 130,6 | 119,1 | 130,1 | 118,8 | 130,1 | 117,8 | 114,3 | 118,7 | 96,3 |
| - койками | 108 | 119,3 | 109,8 | 118,1 | 107 | 117,7 | 93,8 | 111,5 | 90,3 | 110 | 82,1 |

* По данным управления здравоохранения

** По данным Белгородстата

Уровень заболеваемости населения в районе в анализируемом периоде изменялся разнопланово, но всегда не превышал среднеобластной показатель. В 2006 году по сравнению с 2002 годом заболеваемость населения района в целом возросла на 4,8 %, детская заболеваемость – на 13,0 %. Район отстает от областных показателей по обеспеченности на 10 тыс. населения врачами                       (в 2006 году на 52,6 %), медицинским персоналом (в 2006 году на 3,7 %), койками (в 2006 году на 17,9%).

Кадровый потенциал медицинских учреждений муниципального района «Ровеньской район»

| Показатели | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество врачей | 37 | 41 | 42 | 41 | 43 |
| Количество врачей общей практики | - | - | - | - | - |
| Количество средних медработников | 244 | 240 | 242 | 245 | 251 |
| Укомплектованность врачами, % | 94,0 | 98,5 | 100 | 98,5 | 98,6 |
| Укомплектованность средним медперсоналом, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Из таблицы видно, что в районе на протяжении всего анализируемого периода стоит проблема нехватки врачей. При стопроцентной обеспеченности  средним медицинским персоналом, укомплектованность врачами составляет  98 %. Общий дефицит врачебных кадров в Ровеньском районе составляет  33 человека. Кроме того, 35 % врачей – пенсионного возраста. В тоже время существует избыток кадров среднего медицинского персонала – более 10 человек могли бы работать медицинскими сестрами, акушерками, фельдшерами.

С 2006 года  выполняется работа по оснащению учреждений здравоохранения современным оборудованием и информационными технологиями. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2006 и 2007 годах приобретено ультразвуковое, электрокардиологическое, эндоскопическое, лабораторно-диагностическое оборудование и санитарный автомобиль «Соболь» на общую сумму             3015347 рублей.

## 3.1.7.Территориальные аспекты планируемой организации  системы социального обслуживания населения.

Социальные объекты Ровеньского района представлены жилищным фондом, коммунальной инфраструктурой, учреждениями образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения.

В муниципальном образовании «Ровеньский район» в целях социальной защиты граждан осуществляются мероприятия социально-бытовой, экономической помощи малообеспеченным гражданам и гражданам льготных категорий, а также контроль за предоставлением установленных льгот.

В районе реализуется Программа социальной поддержки малообеспеченного (малоимущего) населения района на 2006 – 2008 гг., в соответствии с которой производится адресная социальная помощь особо нуждающимся гражданам, постановление главы Ровеньского района «О мерах по улучшению демографической ситуации в районе и формировании здорового образа жизни», решение сессии районного Совета депутатов «О доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления, муниципальной службы Ровеньского района».

Основным видом социальной работы остается социальное обслуживание на дому. Надомное обслуживание около 500 пенсионеров и инвалидов осуществляют 8 отделений социальной помощи. 28 % нуждающихся получают бесплатную помощь, 42 % - на условиях частичной оплаты. Обслуживание остальных 32% осуществляется на платной основе, сумма обслуживания не превышает 217 рублей в месяц.

В 2007 году на территории района функционирует 1 муниципальное учреждение стационарного социального обслуживания. В нем проживает 50 пенсионеров и инвалидов.

Для улучшения демографической ситуации в районе проводится большая работа по поддержке семей с детьми, направленная на их материальную поддержку, повышение статуса семьи, увеличение рождаемости: выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка, производятся выплаты ежемесячного пособия женщинам, имеющим ребенка в возрасте до полутора лет, организовано бесплатное питание учащихся из многодетных семей, многодетным семьям предоставляется 50-ти процентная  льгота по оплате коммунальных услуг.

Кроме того, в 2006 г. ряд частных предприятий района выплачивали дополнительную ежемесячную материальную помощь 12 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. В некоторых предприятиях размер пособия достигал 1630 руб. Эта практика получила свое продолжение в 2007 году.

Ежегодно проводятся такие благотворительные мероприятия как День семьи, День защиты детей, День пожилых людей, День матери, День инвалидов, конкурс творческих работ детей-инвалидов «Я – Автор», районный этап областной акции «Крепка семья – крепка Россия».

Социальное обеспечение и социальная помощь

в муниципальном районе «Ровеньской район»

| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем социальных выплат, тыс. рублей | 4997,5 | 4827,3 | 5147,6 | 6197,8 | 19558,8 |
| Темп роста к предыдущему году, % | х | 96 | 106 | 120 | 316 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Пенсии (тыс. рублей) | 208,5 | 176,4 | 529,5 | 1084,5 | 1404,8 |
| Пособия (тыс. рублей) | 4789,0 | 4650,9 | 4618,1 | 5113,3 | 18154,0 |
| Количество семей, получивших субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, ед. | Х | Х | 736 | 628 | 567 |
| Темп роста к предыдущему году, % | х | Х | Х | 85 | 90 |
| Доля населения, получившего субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, % | Х | Х | 7,2 | 6,2 | 5,7 |
| Кол-во детей инвалидов | 110 | 112 | 112 | 110 | 110 |
| Численность пенсионеров, чел. | 8154 | 8124 | 8041 | 7954 | 7986 |
| Темп роста к предыдущему году, % | Х | 99,6 | 99,0 | 98,9 | 100,4 |
| Доля пенсионеров в общей численности населения, % | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| Средний размер пенсий, рублей | 1381 | 1643 | 1645 | 1874 | 2348 |
| Темп роста к предыдущему году, % | х | 119 | 100,1 | 114 | 125 |
| Справочно: Средний размер пенсий по области | 1383,6 | 1646,6 | 1890,0 | 2374,5 | 2650,9 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 127,4 | 119,0 | 114,8 | 125,6 | 111,6 |
| Покупательная способность пенсий в МО | 1,48 | 1,26 | 1,09 | 1,08 | 1,1 |
| Справочно: Покупательная способность пенсий в области | 1,19 | 1,26 | 1,28 | 1,33 | 1,26 |

В 2006 году в сравнении с 2002 годом общий объем социальных выплат возрос в 3,9 раза.

В 2006 году 93 % социальных выплат приходится на пособия. За анализируемый период средняя пенсия по району увеличилась в 1,7 раза.

Средний размер пенсии в районе в 2006 году составил 2348 рублей, что на 11,4 % меньше средней пенсии по области. Необходимо отметить неуклонное снижение покупательной способности пенсий с 1,48 в 2002 году до 1,1 в           2006 году. Доля пенсионеров в анализируемом периоде остается на прежнем уровне в пределах    34 % от общего числа жителей района.

Количество семей, получивших субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, и их доля в общей численности населения района постоянно колеблется в связи с изменением законодательства в этой сфере.

## 3.1.8. Мероприятия.

| Повышение уровня занятости и социальной защищенности населения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Защита малообеспеченных категорий населения и снижение доли населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума | Реализация на территории района программы содействия занятости населения, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации населения в Ровеньском районе, в том числе: | 2007-2010 |
|  | - мероприятия по содействию трудоустройству населения | 2007-2010 |
|  | - профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация | 2007-2010 |
|  | - социальная поддержка безработных граждан | 2007-2010 |
|  | - содействие занятости инвалидов | 2007-2010 |
|  | Реализация среднесрочной муниципальной программы социальной поддержки малообеспеченного (малоимущего) населения Ровеньского района, в том числе: | 2007-20010 |
|  | - оказание адресной социальной помощи, предоставление льгот, услуг, материальной помощи отдельным категориям граждан | 2007-2010 |
|  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной защиты, в том числе: | 2008-2010 |
|  | 1. Реконструкция здания соцзащиты под реабилитационный центр для пожилых граждан, п. Ровеньки | 2008-2009 |
|  | 2. Строительство здания управления соцзащиты населения, п. Ровеньки | 2009-2010 |
| Развитие системы образования и воспитание молодого поколения с учетом приоритетного национального проекта «Образование» |  |  |
| Создание условий для обеспечения доступного и качественного образования | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, в том числе: | 2007-2010 |
|  | 1. Строительство общежития ПУ № 19, п. Ровеньки | 2007 |
|  | 2. Капитальный ремонт Ровеньской средней школы с углубленным изучением отдельных предметов | 2009-2010 |
|  | 3. Строительство детского сада, п. Ровеньки | 2009-2010 |
|  | - создание «модельных» домов культуры, в том числе: | 2008-2010 |
|  | 1. Дом культуры, с. Пристень | 2008 |
|  | 2. Дом культуры, с.Айдар | 2008 |
|  | 3. Дом культуры, с. Ладомировка | 2009 |
|  | 4. Дом культуры, с. Харьковское | 2010 |
|  | - создание «модельных» библиотек, в том числе: | 2008-2010 |
|  | 1. Библиотечный филиал, с. Нагорье | 2008 |
|  | 2. Библиотечный филиал, с. Айдар | 2009 |
|  | 3. Библиотечный филиал, с. Новоалександровка | 2010 |
|  | - охрана, сохранение и реставрация памятников истории и архитектуры | 2008-2010 |
|  | - обеспечение всех учреждений культуры специалистами с высшим образованием | 2008-2010 |
|  | - развитие библиотечного дела | 2008-2010 |
|  | - развитие музейного дела | 2008-2010 |
|  | - сохранение и развитие традиционной народной культуры района | 2008-2010 |
|  | - развитие и сохранение народных промыслов и ремесел | 2008-2010 |
|  | - развитие кино-видео-искусства | 2008-2010 |
|  | Реализация среднесрочных муниципальных программ по возрождению народных массовых видов спорта | 2007-2010 |
|  | Разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию оздоровительных и спортивных объектов, в том числе: | 2007-2010 |
|  | 1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, п. Ровеньки | 2007 |
|  | 2. Строительство банно-оздоровительный комплекса, п. Ровеньки | 2007-2008 |
| Комплексное развитие сельских поселений |  |  |
|  | - реализация среднесрочных мероприятий в рамках областной целевой программы «Развитие сельской культуры», в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры: | 2007-2010 |
|  | 1. Капитальный ремонт сельского клуба, с. Лозная | 2007 |
|  | 2. Капитальный ремонт сельского клуба, с. Мартынцы | 2008 |
|  | 3. Капитальный ремонт сельского клуба, с. Свистовка | 2008 |
|  | 4. Капитальный ремонт сельского клуба, с. Масловка | 2008 |
|  | 5. Капитальный ремонт сельского клуба, с. Айдар | 2009 |
|  | 6. Капитальный ремонт сельского клуба, с.Нагольное | 2009 |
|  | 7. Капитальный ремонт сельского клуба, с. Нижняя Серебрянка | 2009 |
|  | 8. Капитальный ремонт сельского клуба, с.Лозовое | 2010 |
|  | 9. Капитальный ремонт сельского клуба, с. Пристень | 2010 |
|  | - строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений образования, в том числе: | 2007-2008 |
|  | 1. Строительство школы, с. Новоалександровка | 2007 |
|  | 2. Капитальный ремонт спортивного зала школы, с. Айдар | 2008 |
|  | 3. Строительство спортивного зала в школе, с. Ладомировка | 2008 |
|  | 4. Капитальный ремонт дошкольного учреждения, с. Лозная | 2008 |
|  | 5. Капитальный ремонт школы, с. Лозная | 2008 |
|  | 6. Капитальный ремонт дошкольного учреждения, с. Харьковское | 2008 |
|  | 7. Капитальный ремонт средней школы, с. Харьковское | 2010 |
|  | 8. Капитальный ремонт детского сада, с. Айдар | 2008-2009 |
|  | 9. Капитальный ремонт средней школы, с. Верхняя Серебрянка | 2010 |
|  | 10. Капитальный ремонт средней школы, с. Нижняя Серебрянка | 2010 |
|  | 11. Капитальный ремонт средней школы, с. Ладомировка | 2009 |
|  | 12. Капитальный ремонт средней школы, с. Масловка | 2009 |
|  | 13. Капитальный ремонт средней школы, с. Ясены | 2008-2009 |
|  | 14. Капитальный ремонт средней школы, с. Калиниченково | 2009 |
|  | - реализация среднесрочных мероприятий по организации центров комплексного бытового обслуживания населения в каждом сельском поселении, в том числе: | 2007-2008 |
|  | 1. Строительство бани, с. Еремовка | 2007 |
|  | 2. Капитальный ремонт бани, с. Айдар | 2009 |
|  | 3. Строительство бани, с. Лозовое | 2008 |
|  | 4. Строительство бани, с. Свистовка | 2008 |
|  | 5. Строительство бани, с. Харьковское | 2009 |
|  | 6. Строительство бани, с. Верхняя Серебрянка | 2009 |
|  | 7. Строительство бани, с. Нижняя Серебрянка | 2010 |
|  | 8. Строительство бани, с. Лозное | 2010 |
|  | - благоустройство кладбищ и устройство подъездов к ним, в том числе: | 2008 |
|  | 1. Благоустройство кладбища, с. Всесвятка | 2008 |
|  | 2. Капитальный ремонт кладбища, с. Лозовое | 2008 |
|  | 3. Капитальный ремонт кладбища, с. Ржевка | 2008 |
|  | 4. Капитальный ремонт кладбища, с. Мартынцы | 2008 |
|  | 5. Капитальный ремонт кладбища, х. Никиткин | 2008 |
|  | 6. Реконструкция кладбища, с. Харьковское | 2008 |
|  | 7. Реконструкция кладбища, с. Масловка | 2008 |
|  | - организация центров врачей общей практики, в том числе: | 2008-2010 |
|  | 1. Реконструкция и оснащение участковой больницы в центр врачей общей практики, с. Харьковское | 2008 |
|  | 2. Реконструкция и оснащение фельдшерско-акушерского пункта в центр врачей общей практики, с.Новоалександровка | 2009 |
|  | 3. Реконструкция и оснащение фельдшерско-акушерского пункта в центр врачей общей практики, с.Нагорье | 2010 |
|  | 4. Строительство центра врачей общей практики, с.Нагольное | 2010 |
|  | - строительство, реставрация, ремонт и благоустройство культовых сооружений, в том числе: | 2007-2010 |
|  | 1. Строительство храма Покрова пресвятой Богородицы, с. Еремовка | 2007 |
|  | 2. Строительство Храма Андрея Первозванного, с. Айдар | 2008-2009 |
|  | 3. Строительство церкви, с. Нагольное | 2010 |
|  | - проведение мероприятий по содействию и улучшению работы участковых милиционеров, в том числе: | 2008-2010 |
|  | 1. Строительство кабинета участкового инспектора, с. Айдар | 2008 |
|  | - реализация мероприятий по комплексному благоустройству территорий сельских поселений, в том числе выполнение ежегодных областных программ дорожных работ, в том числе: | 2007-2010 |
|  | 1. Расширение улично-дорожной сети с твердым покрытием | 2007-2010 |
|  | 2. Укладка тротуарной плитки | 2007-2010 |
|  | 3.Ландшафтное благоустройство сельских поселений | 2007-2010 |
|  | 4.Установка малых архитектурных форм | 2007-2010 |
|  | - реализация мероприятий областной целевой программы модернизации объектов водопроводно-канализационного комплекса области для улучшения обеспечения населения качественной питьевой водой и организации водоотведения в рамках ежегодных муниципальных мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | 2007-2010 |
|  | 1. Водоснабжение с. Ржевка | 2007 |
|  | 2. Водоснабжение с. Еремовка | 2007 |
|  | 3. Водоснабжение с. Свистовка | 2007 |
|  | 4. Реконструкция очистных сооружений, п.. Ровеньки | 2008-2009 |
|  | 5. Водоснабжение, п. Ровеньки | 2008-2010 |
|  | 6. Строительство коллектора для отвода поверхностных вод, п. Ровеньки | 2009 |
|  | 7. Строительство канализационно-насосной станции, п. Ровеньки | 2009-2010 |
|  | 8. Водоснабжение, с. Жабское | 2009 |
|  | 9. Водоснабжение, с. Харьковское | 2010 |
|  | 10. Строительство станции обезжелезивания, п. Ровеньки | 2010 |

- 3.2. Мероприятия по сохранению природной среды и поддержанию экологического равновесия.

- 3.2.1. Лесные кварталы гослесфонда.

Район сохраняет не значительные территории лесов, сохранившихся на коренных склонах и террасах Ровеньков, в верховья крупнейших овражно-балочных систем.  Средостабилизирующую и рекреационную роль лесов в степной зоне трудно переоценить. В этом смысле весьма сложно выделить леса экокоридоров и леса, выполняющие роль «островных» стабилизаторов на огромных пространствах распаханных степей.

- 3.2.2. Буферные зоны.

Это многофункциональные территории, на которых организовано рациональное природопользование и созданы условия для воспроизводства природных ресурсов. Они призваны интегрировать социальную сферу в природную. Степень буферности и её конфигурация определяются требованиями к охране наиболее уязвимых видов, чувствительностью природных сообществ, спецификой и интенсивностью разрушительных воздействий со стороны прилегающих территорий и свойствами ландшафта к их передаче. Они оптимизируют форму и размер КПТ и ЭК, увеличивая при этом их фактический размер и созологическую ценность; выполняют транзитную функцию. Территории занятые буферными зонами не изымаются из хозяйственной деятельности. Здесь сохраняются традиционные методы эксплуатации природных ресурсов или устанавливается щадящее землепользование.

Хозяйствующие субъекты, независимо от формы собственности, осуществляя различные виды деятельности, должны соблюдать установленные режимы территорий, ресурсы которых ими потребляются, несут ответственность за их состояние и соблюдение соответствующего статусу режима охраны.

Управление элементами экологической сети заключается в долговременном поддержании естественного хода процессов на их территориях и обеспечении сохранности природных ландшафтов. Оценка эффективности природоохранной деятельности осуществляется посредством мониторинга процессов и явлений.

- 3.2.3. Ландшафтное планирование и изменения пространственной

- мозаики землеустройства.

Ландшафтное планирование и землеустройство.

Новое время ставило перед землеустроителями новые задачи, поскольку ориентация землеустройства на решение социально-экономических и экологических проблем муниципального образования представляется принципиально отличным от задач социалистического землеустройства, до сих пор исповедуемых землеустроителями.

Земельные отношения как триада отношений — хозяйственных, правовых и территориальных не могут восприниматься раздельно, по этому, с одной стороны,  землеустройство в системе управления землепользованием должно выступать механизмом управления с функциями подготовки вариантов  управленческих решений и их реализации.  С другой стороны, очевидной является неготовность землеустроителей к подобной миссии, объясняющаяся отсутствием теоретической основы содержания землеустройства, стагнацией теории землеустройства, повлекшей за собой и развал федеральной землеустроительной службы. Как констатирует Б.И. Кочуров теоретические положения «социалистического землеустройства» отброшены логикой эволюции цивилизованного землепользования, а новые основы теории землепользования еще не созданы. В то же время ландшафтоведение уже готово заняться планированием и проектированием сельскохозяйственных территорий, более того в связи с развитием ландшафтного подхода агроландшафтные системы земледелия уже получили широкое развитие в разных регионах страны.

Возможности ландшафтного планирования в сфере сельскохозяйственного землеустройства определены двумя законодательными актами федерального уровня – Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Земельный кодекс РФ определяет земельные отношения как отношения по использованию и охране земель, ставя понятия использования и охраны земель в положение равенства во всех статьях кодекса. Глава II «Охрана земель» Земельного кодекса РФ представляет собой перечень законодательных установлений, не поддающихся реализации, норм в условно желательной форме выражения.

Между тем применение методов ландшафтного планирования в землеустройстве дает возможность корректно оценить потенциал земель и провести их функциональное зонирование, разграничив земли различного назначения с учетом оценки качества, чувствительности к антропогенным нагрузкам, современного использования и определения целевых функций дальнейшего развития. В этой логике правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

Ландшафтное планирование на местном «топо»- уровне неразрывно связано с землеустройством, так как в процессе землеустройства устанавливается определенный порядок на земле, соотношение элементов агроландшафта и их взаимозависимость, определяется характер использования земельных ресурсов. Следовательно ландшафтный план на местном уровне должен выступать в качестве экологического аспекта землеустройства: посредством формирования средостабилизирующего экологического каркаса осуществляется учет экологических взаимосвязей между преобразованными компонентами природы и элементами агроландшафта, и реализуется целенаправленное их регулирование.

- Ландшафтное планирование на местном уровне - это приспособление сельскохозяйственного производства, туризма и рекреации к природной среде, приспособление, которое к конечном счете может быть сведено к созданию заново (или реконструкции) природосообразной гетерогенной ландшафтной  структуры, проявляющейся в оптимальном соотношении между полем, лугом, лесом, гидрографической сетью и другими элементами ландшафта. Осознанное формирование экологического каркаса позволяет решать эти задачи и сохранить провинциальный ландшафт как целостную природно-культурную систему.

- В этом смысле концепция экологического каркаса служит как бы мостом между практически реализуемыми  принципами землеустройства и современными представлениями об экологической организации территории на топологическом уровне. Решить данную задачу - это значит научиться управлять процессами обмена веществ, энергией между природными и антропогенными элементами в составе культурного ландшафта, добиться оптимального подхода к решению экономических и экологических задач сельского хозяйства.

3.2.4. Землеустройство и деформации современной структуры агроландшафта.

Анализ традиционно практикуемых методов сельскохозяйственного землеустройства позволяет сделать вывод о том, что в современных агроландшафтах нет гарантии сохранения экологического равновесия. Система землеустроительных мероприятий, определяющая структуру агроландшафта, многие десятилетия разрабатывалась без необходимой экологической оценки, что привело к отрицательным экологическим последствиям, как непосредственным, (сокращение площади сельскохозяйственных угодий, развитие эрозионных процессов, снижение урожайности), так и косвенным (деградация почв, растительного покрова, загрязнение воды и воздуха, оскудение фауны птиц и животных), все это, в конечном итоге - по законам обратной связи в экологических системах -  сказалось на количестве и качестве сельскохозяйственной продукции.

В культурном ландшафте задача организации территории - установления оптимального соотношения между полем и лесом, лугом и болотом - ложится на человека. Очевидно, что в разных типах ландшафтов соотношение между различными видами сельскохозяйственных угодий  и занимаемыми ими площадями также должны быть различным. Для хозяйства, целиком расположенного в пределах крупной речной долины лесистость в 12% - нормальна, для другого - расположенного на возвышенности среди песчано-гравийных холмов конечной морены - катастрофически мала.  Однако в существующих ныне планах землеустройства это обстоятельство учитывается весьма мало.  При устройстве агроландшафтов должны быть установлены экологически и экономически обоснованные структура и соотношение размеров и площадей пашни, лугов, леса и вод для каждого определенного типа ландшафтов в границах каждого хозяйства.

Так, например хорошо известно, что ландшафты Центра и Севера Русской равнины характеризуются разнообразием физиотопов.  Разнообразие и чрезвычайная сложность формы и ориентации склонов водоразедльных холмов и гряд, материковых дюн и речных террас, пойменных грив и межгривных понижений, рождает такое же разнообразие ландшафтно-гидрологических, почвенных и микроклиматических условий. Существующие методики землеустройства пока, к сожалению, почти не учитывают эти факторы, а ведь даже в пределах одного поля в зависимости от крутизны и экспозиции склона различия по продолжительности безморозного периода могут достигать 20 дней, а различия в сумме активных температур нескольких сот градусов, разница в  запасах продуктивной влаги - десятков миллиметров.

Десятилетиями претворявшиеся в действительность проекты землеустройства советских хозяйств имели целый ряд типичных дефектов, серьезно деформировавших природосообразную структуру агроландшафта, а именно:

- создание рабочих участков всех видов без учета топологии ландшафта и соотношения в пространстве его каркасных гребне-килевых элементов;

- закладка прямолинейных  границ пашен, пастбищ и сенокосов, не соответствующих пластике рельефа;

- несоблюдение принципа дифференцированного подхода к интенсивности использования земель;

- объединение в едином пахотном клине участков с разными типами почв - вплоть до крайних членов ряда гидроморфной катены (от подзолистых почв элювиальных физиотопов до иллювиально-глеевых намытых почв аккумулятивных физиотопов);

- пересечение границами полей (или рабочих участков) форм додолинной гидрографической сети и перехват стока с образованием новых и активизацией старых эрозионных микро- и мезоформ.

- Все это за какие-нибудь 40-50 лет привело к деградации складывавшегося веками культурного ландшафта ЦЧР, выразившейся  в  обеднении пространственного и видового разнообразия среды, нарушении оптимальной структуры и соотношения элементов культурного ландшафта, нарушении совместимости (комплиментарности) природных и антропогенных элементов ландшафта.

- 3.2.5. Пластика рельефа и геотопология ландшафта как основа ландшафтного планирования для целей землеустройства

- Современные границы пахотных земель с пересеченным рельефом исторически сформировались под воздействием прямолинейного способа обработки. Вниз по склону холмов разгоняли свою пашню среднерусские  крестьяне, но пока эти прямоугольные лоскуты имели небольшие размеры, плоскостной смыв и линейная эрозия не принимали угрожающих размеров. Лишь в XX веке в условиях социалистического хозяйствования в процессе объединения мелких контуров в единый пахотный клин, когда требование прямолинейности границ в землеустройстве приобрела силу «машинного диктата»,  маховик эрозии был запущен в полную силу.

- Существующая крупноконтурная организация агроландшафта с прямыми линейными элементами - рубежами полей и рабочих участков, линиями обработки - не органична природе холмистых равнин Центра России и требует изменения. Основой экологичной системы земледелия в условиях сложного рельефа - является контурная организация территории, которая заключается в создании экологически однородных рабочих участков и размещении постоянных и временных линейных элементов (рубежи и рабочие проходы агрегатов) - а значит и элементов экологического каркаса территории в соответствии с пластикой рельефа. Очевидно, что такая организация должна учитывать природную структуру ландшафта, расчленять элементами ЭК эрозионно-опасную площадь с целью ослабления лавинообразного эффекта нарастания отрицательных явлений, разрушающих почву. Таким образом, экологически однородные рабочие участки и элементы ЭК увязываются в единую систему, учитывающую структуру ландшафта и хозяйственную деятельность.

- Организация территории агроландшафта в условиях волнистых и холмистых равнин во многом сводится к проектированию ЭК и устройству земель на склонах - комплексному и согласованному размещению основных элементов КЛ: рабочих участков (полей),  базисных рубежей,  лесов экокаркаса,  простейших линейных гидротехнических сооружений,  полевых дорог. Другими словами, контуры рабочего участка на склоне должны ограничиваться сверху и снизу линиями выпуклых и вогнутых перегибов (уступами и подножьями склонов, тыловыми швами пойм и надпойменных террас), а «справа и слева» - тальвегами гидрографической сети - ложбинами, лощинами, оврагами, и т.д.

- Безусловно, в процедуре ЛП для целей землеустройства должны быть  учтены требования производственные требования к размещению рабочих участков, а именно:

- а) в состав участка должны входить земли с равными морфологическими и почвенным условиями, однородные по степени проявления эрозионных процессов, потенциального плодородия и энергозатрат на обработку;

- б) границы рабочих участков должны размещаться поперек основного направления векторов стока, т.е., параллельно горизонталям топографической карты и линиям выпукло-вогнутых перегибов, с таким расчетом, чтобы последние, по возможности, могли стать местами расположения блоков экологического каркаса (лесных полос, буферных полос из трав), а также могли служить направляющими линиями обработки.

- в) направляющие линии, по которым осуществляется обработка склона, не должны попадать на элементы верхних звеньев речной сети - ложбин, лощин, долин ручьев и речных истоков;

- г) ширина рабочих участков должна определяться расстоянием между элементами двух комплементарных сетей на склонах – ложбинно-лощинной сети тальвегов и сети ребер- местных водоразделов, другими словами рабочий участок не должен выходить за пределы границы элементарной ячейки стока.

- В реальных условиях любого агрохозяйства экологический каркас приходится проектировать на уже существующем пространстве с «аэродромными полями». В этом случае ориентиром для проектирования является дифференцированное использование земель в зависимости от пораженности их эрозией, что в свою очередь требует проведения внутриполевой организации территории, когда поля приходится дробить на несколько рабочих участков и заново вводить более густую сеть линейных блоков ЭК, а также устраивать на появившихся в результате разделения поля рабочих участках большее число севооборотов.

- Каковы оптимальные размеры полей? Этот вопрос должен решаться конкретно для каждого типа ландшафта. В общем случае требования сельскохозяйственной технологии таковы, что участки с длиной гона менее 300 м не производительны, (возникают потери из-за поворотов и заездов), а участки площадью более 30-40 га не только экологически недопустимы, но и экономически неоправданны - поскольку в этом случае даже в условиях равнинного рельефа не удается выдержать основные требования (см. выше).

- Сформулируем основные принципы экологической организации территории на уровне хозяйства в пространстве агроландшафта.

- 1. Лесные полосы - основные блоки экологического каркаса на местном уровне, ветрозащитное и водорегулирующее влияние которых на сегодняшний день доказано достаточно строго  в работах П.Каваляускаса и Ю.Бучаса [13], А.Н.Каштанова, А.П.Щербакова  и Г.И.Швебса [15], М.И.Лопырева [28], Г.Б.Паулюкявичуса [33]. В условиях холмистых ландшафтов линейные блоки ЭК должны занимать все свободное от полей и рабочих участков пространство - располагаясь как бы комплементарно  к производственным элементам агроландшафта - полям, дорогам, рабочим участкам.

- Куртины и островки лесов должны окаймлять верховья ложбин и лощин, а полосные леса - оконтуривать все характеристические линии рельефа: лощины долины ручьев и малых рек, уступы и подошвы склонов, а также систему местных водоразделов - гребни (ребра) склонов и т.д.

- Лесные полосы - как элементы ЭК, ограничивая рабочие участки, должны задавать направляющие линии обработки.

- В условиях невыраженного рельефа в пространстве озерно-ледниковых плато, на плоских водораздельных участках и пологих склонах основным фактором размещения элементов ЭК является направление господствующих ветров: полезащитные лесные полосы могут размещаться по двум взаимно-перпендикулярным осям (поперек направлению ветра) по границам полей и внутри них если площади большие.

- 2. В ходе дробления единого пахотного массива на однородные рабочие участки, последние должны соответствовать следующим требованиям:

- длинная сторона рабочего участка должна закладываться поперек склона (вдоль линий перегибов склона - уступов и подошвы);

- поля не должны иметь чересчур сложный контур и неправильную форму (иначе не будет обеспечена работа техники), необходима также достаточная длина гона; ширина полей определяется расстоянием между элементами ЭК, занимающими гребне-килевые участки склона,

- территория полей и отдельных рабочих участков должна быть надежно дистанцирована от ложбин, лощин и других звеньев гидрологической сети.

- 3. Границы полей по возможности должны совмещаться не с полевыми дорогами (что удобно с точки зрения использования техники), а с лесными полосами, - в этом случае последние способны нести дополнительную, но очень важную функцию - служить защитно-кормовыми ремизами для диких животных, подкармливающихся на сельхозугодьях.

- 4. Дороги и другие элементы транспортной системы в культурном сельском ландшафте должны проходить параллельно лесным полосам, ни в коем случае не ограничивая сельхозугодья по замкнутому контуру, так как это препятствует перемещению дикой фауны под кров защитно-кормовых ремизов во время уборочных работ.

- Если дорога проектируется вдоль склона, то целесообразно разместить ее вдоль гребня  (ребра) склона, но не вдоль линии стока, как это рекомендуют в отраслевых наставлениях. При крутизне 3-50 вообще не следует закладывать дороги вдоль склона. Дорога, проектируемая поперек склона, должна находиться ниже (по склону) лесной полосы - чтобы обеспечить более свободный вход стока в лесную полосу по всей длине опушки; относительно господствующих метелевых ветров (или преобладающих ветров вегетационного периода) дорога должна находиться с наветренной стороны от лесополосы.

- 5. Поля (или рабочие участки дробленного массива) должны иметь удобную связь, при одновременном выполнении условия минимального числа разрывов в «ткани» ЭК. Последнее  достигается компактным расположением полей таким образом, чтобы элементы ЭК выглядели не «полосами и островами леса», а наоборот, сплошной структурой («живой тканью»), внутри которой находятся ячейки полей и полосы дорог.

- 6. Многие принципы экологической организации территории агроландшафта (выявленные полтора-два десятилетия тому назад), не нашли реализации на практике в связи с отсутствием проверенных методов закладки контурных элементов. Экологичное землеустройство становится невозможным при использовании устаревших схем нарезки прямолинейных, секущих рельеф смежных границ рабочих участков и последующей их прямолинейной обработки. Это обстоятельство заставляет особенно внимательно отнестись к проектированию и закладке контурных элементов - рубежей и рабочих проходов агрегатов в пространстве агроландшафта:

- центры контурных границ - рубежей между участками не должны приходиться на выпуклые или вогнутые перегибы склона, особенно в области местного водораздела - ребра склона;

- линейные элементы (рубежи и рабочие проходы агрегатов) должны размещаться поперек движения стока или с допустимым отклонением от горизонталей;

- элементы ЭК должны быть комплиментарны линейным элементам сельхозугодьев - рубежам между участками и направлениям рабочих проходов агрегата.

- 7. Для обеспечения контурной обработки в середине участков со сложным рельефом необходимо дополнительно размещать кулисы или контурные однорядные лесополосы в качестве направляющих линий обработки. Таки образом, линейные элементы ЭК каркаса могут выполнять роль направляющей базисной линии прямолинейной обработки,  или контурной - там, где это требуется.

- 8. Хорошо известно, что одним из способов повышения экологической устойчивости агроландшафта является полосное размещение культур, однако следует иметь ввиду, что проектирование полос на разных типах склонов имеет свои особенности. На круговых и дугообразных рассеивающих склонах холмов и гряд полосы с травосмесями (полосы залужения) должны проходить по гребню (ребру) склона. На круговых и дугообразных концентрирующих склонах полоса залужения проходит вдоль линии вогнутого перегиба (подножья).

- 9. Традиционно одним из элементов этнически укорененного сельского ландшафта любой страны являются огораживающие элементы, необходимые для устройства и организации территории пастбищных участков  таким образом, чтобы выпас не являлся фактором развития эрозионных процессов. С этой целью следует предусмотреть огораживание бровок оврагов и скотопрогонов, загонов очередного стравливания.

- 10. Самые начальные звенья гидрографической сети - крупные ложбины на пашне играют важнейшую роль в нормальном функционировании агроландшафта, осуществляя концентрацию стока (первоначальный сбор талой и дождевой воды)  нуждаются в особенно внимательном отношении. В современном агроландшафте «аэродромных» полей они подверглись повсеместной распашке. При дроблении пахотных массивов их целесообразно залужать и содержать в задернованном состоянии, причем при распашке полей такие ложбины не трогают, проводя почвообрабатывающие орудия через залуженные ложбины только в транспортном положении.

- 3.2.6. Конструктивные элементы землеустройства: полосные леса и ремизы в составе агроландшафта.

- Полезащитные полосы.

- Полезащитные лесные полосы первоначально создавались для улучшения микроклимата сельскохозяйственных угодий в лесостепной и степной зонах - отсюда и название «лесная полоса». Большую роль в развитие теории и практики лесомелиорации агроландшафта внесли работы В. Н. Сукачева,  С. С. Соболева, А. В. Альбенского, А. С. Козменко, и многих других ученых. Однако лишь в последние десятилетия было выявлено важное средостабилизирующее значение островных и полосных лесов в пределах лесной зоны северной Евразии.

- Вообще следует отметить, что представления о приуроченности засухи и суховеев только к степным областям России ошибочны: в условиях летних антициклонов вихревые потоки воздуха - своеобразные микросмерчи, приводящие к сильной дефляции почвы на пашне - регулярно наблюдаются и  на полях средней и даже северной России.

- Поскольку эффективность выполнения полосными лесами  основной функции -   оптимизации микроклимата и защиты угодий - непосредственно не зависит от ширины полос, а определяется густотой посадки деревьев, приходящихся на единицу длины полосы (при одинаковой форме и густоте крон), их принято классифицировать по параметру ветропроницаемости на плотные (непродуваемые), умеренно-ажурные, ажурные, продуваемые, ажурно-продуваемые.

- Максимальной полезащитной эффективностью обладают полосы с максимальным уменьшением ветропроницаемости с такой высотой, чтобы общая проницаемость полосы была равна 30%. Следует учитывать также, что защищаемая от эрозии площадь имеет максимальные размеры при перпендикулярном расположении по отношению к господствующему ветру, в связи с этим лесополосы закладывают по возможности под прямым углом к господствующему ветру. Наконец, влияние лесной полосы на снижение скорости ветра в значительной степени определяется видом древесных пород: продуваемость лесополос, составленных из листопадных древесных пород, сильно меняется в течение года, ибо дальность защитного действия полос при сбрасывании листьев уменьшается в 1,3 - 1,8 раза.

- Все средостабилизирующие свойства лесных полос возрастают при условии объединения их в полноценный экологический каркас территории  - связную сеть водо- и ветрорегулирующих лесных полос. Выполняя средостабилизирующие функции полосные леса одновременно играют роль базисных рубежей, определяющих направление обработки почвы и посевов сельскохозяйственных культур, размещение рабочих участков, полосных посевов, буферных полос и всех других элементов устройства сельского культурного ландшафта. Через систему лесных полос осуществляется связь между формированием ландшафтов, технологией обработки почвы и системой земледелия. Если в  условиях степной зоны России лесополосы делят на основные - продольные, размещаемые перпендикулярно к ветру и поперечные - дополнительные, то в  условиях холмистых моренных и водно-ледниковых равнин южнотаежной зоны главным фактором размещения элементов ЭК становится пластика рельефа, а главная функция - регуляция перемещения поверхностных и грунтовых воды, литодинамических потоков, геохимического латерального переноса.

Характеристика полосных лесов – элементов ландшафтного планирования агрохозяйств.

| Конст-рукция лесных полос | Характе-ристика профиля лесных полос | Особенности взаимодействия с ветром | Величина общей зоны снижения скорости ветра | Величина максимального снижения скорости | Основное воздействие | Характер укладки выдуваемого материала (снега, частиц почвы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотные | без просветов по всему профилю | увеличение турбулентности и горизонтальных скоростей ветра, формирование зоны выдувания на расстоянии 5-8 «Н» деревьев | до 20 «Н» | непосредственно у опушки | улавливание перемещающихся почвенных частиц | накопление наносов в лесной полосе и непосредственно у опушки в виде вала |
| Ажурные | среднее количество просветов по всему профилю | значительную часть воздушного потока пропускает через себя, разбивая ветровой поток на мелкие струи, скорость которых за препятствием резко уменьшается | 25-30 «Н» | 3-5 «Н» | ослабление ветра, создание благоприятного микроклимата | накопление с заветренной стороны в виде полосы |
| Продува-емые | много просветов между стволами и нет просветов в кронах | разделяет воздушный поток на две части, одна из которых переваливает через полосу, другая - проходит через крупные просветы в нижней части полосы | 30-40 «Н» | 7 «Н» | способствуют накоплению снега на полях | накопление наносов в виде длинного пологого шлейфа |

- Размещение контурных лесных полос на склонах .

- На более или менее выровненных в плане склонах - как прямых, так и слабо выпуклых, или слабовогнутых лесные полосы проектируются прямолинейно; при этом чем круче склон, тем меньше должны быть расстояние между соседними полосами.

- На сложных склонах (рассеивающих и концентрирующих), возникает необходимость контурной организации территории, при которой лесные полосы являются базисными рубежами и проектируются в тесной увязке с технологией обработки и всеми линейными мероприятиями противоэрозионной мелиорации:

- на прямых (что бывает довольно редко) или выпуклых(что типично для моренного рельефа) рассеивающих склонах холмов лесные полосы должны формироваться как дуги концентрических окружностей с разными (увеличивающимися вниз по склону) радиусами; если подобный склон содержит выраженную гребневую линию, то такое поле лучше разделить на обособленные части, что может быть осуществлено прокладыванием дороги, лесной полосы, границы поля или рабочего участка;

- на рассеивающих выпуклых склонах вдоль ярко выраженного ребра - гребневой линии склона - может также быть заложена дорога, либо лесополоса, при этом полосы соседних участков закладываются независимо друг от друга и могут не пересекаться у дороги, или другого линейного элемента;

- на рассеивающих вогнутых склонах полосные элементы каркаса должны окаймлять линию уступа водораздела, а также закладываться вдоль линии вогнутого перегиба, отделяя вышележащую крутую часть склона от нижележащей субгоризонтальной;

- мысовидная часть водораздела холмов и гряд - нижняя ступень привершинной плоскости, от выступа которой начинается идущий вниз по склону гребень,  должна окаймляться лесополосой,  в том случае, если кривизна краевой части «мыса» меньше критической, его плоскость также делится на два участка также лесополосой;

- на концентрирующих выпуклых (или прямых) склонах лесополосы закладываются в виде дуг с уменьшающимся вниз по склону радиусом, причем последняя дуга должна охватывать верховья начинающейся здесь ложбины;

- на концентрирующих вогнутых склонах - которые непосредственно открываются в гидрографическую сеть, являясь третьими склонами ячеек элементарных водосборов, могут быть подвергнуты обработке лишь самые верхние участки, которые следует отделять как от водоразделов - лесополосой, так и от собственно желоба нижележащих ложбин и лощин посевами многолетних трав;

- особенности размещения лесных полос по видам продольного профиля заключаются в том, что на нижних частях вогнутых склонов нередко может быть допущен больший угол отклонения проектируемых лесных полос от горизонталей, чем на прямых и выпуклых (так как в прогибах вогнутых склонов смыв почвы резко сокращается и нередко наблюдается даже обратный процесс - аккумуляция твердого стока с образованием шлейфов делювия и намытых почв).

Многие окраины полей, примыкающие к балкам, расположены на наиболее эрозионно-опасных участках склонов, которые целесообразно не распахивать, а превратить в защитные (буферные) зоны, занятые природными кормовыми угодьями. Некоторые поля непосредственно выходят в балку, спускаясь вниз по склонам, и граничат с пастбищами или отделяются от них узкими (шириной до 15 м) лесополосами, которые, если неверно устроены пахотные склоны, слабо сдерживают рост оврагов.

Залуженные ложбины на пашне также могут использоваться как природные сенокосы. В то же время, основная цель залужения ложбин - остановить эрозию пашни и начало оврагообразования. Вторая важнейшая цель залужения ложбин на пашне заключается в том, что они замедлят сток воды с полей и переведут его из поверхностного, стремительного и разрушающего, режущего пашню и пастбища, вызывающего рост оврагов и иссушающего склоны, в подземный сток, питающий влагой сельскохозяйственные культуры и природные кормовые угодья балочных склонов, способствующий повышению их урожайности и устойчивости к засухам.

Повышение продуктивности и расширение площадей природных кормовых угодий позволит снизить нагрузку на природные пастбища, а часть их использовать, как сенокосы. Это повысит защитную, средостабилизирующую роль природных кормовых угодий в агроландшафте.

Важным элементом рельефа на территории хозяйства являются ложбины водотоков - транспортные пути агроландшафтов, по которым осуществляются интенсивные потоки вещества и энергии. Вода с полей стекает по ложбинам, оставляя в них водороины, которые через ряд лет, постепенно углубляясь под действием воды и распашки, превращаются в промоины и овраги.

Залужение ложбин на пашне - важнейший элемент эколого-ландшафтного земледелия и конструирования адаптивных, устойчивых и продуктивных агроландшафтов. Это необходимо для решения следующих задач: борьбы с оврагообразованием; фильтрации и гашения водотоков (стока воды с полей); перевода поверхностного стока, быстро стекающего и иссушающего склоны, в подземный сток, лучше увлажняющий почву и растительность, повышающий продуктивность поля и пастбища, их устойчивость к засухам. Общая протяженность залужаемых ложбин на территории хозяйства составляет более 16 км, ширина залужаемого днища ложбины - около 20-25 м, общая площадь залужения - около 35 га.

Территория района сильно изрезана балками и оврагами, занимающими более 22% общей площади. Сильное расчленение территории  балками, оврагами и водороинами, значительные перепады высот, уклоны поверхности и тяжелый механический состав почв - все это факторы, способствующие дальнейшему развитию эрозионных процессов. Антропогенная деятельность может значительно ускорять эрозию.

Рост оврагов можно остановить только целенаправленными комплексными мерами: залужение ложбин на пашне замедлит сток воды и уведет его из поверхностного, разрушающего и иссушающего склоны, в подземный, увлажняющий; земляной вал у вершин оврагов полностью исключит поступление в овраг вод поверхностного стока; облесение вершины оврага укрепит его и защитит против разрушения; расширение площадей, повышение продуктивности и соответствующее снижение нагрузок на природные кормовые угодья повысит их защитную функцию, противостоящую оврагообразованию.

При условии залужения ложбин на пашне, создания заградительных земляных валов вблизи вершин оврагов и возрастания защитной роли природных кормовых угодий, начнется самооблесение и прекращение роста оврагов.

- 3.2.7. Выводы-предложения.

1. Ровеньской район – территория с преимущественно агрхозяйственной нагрузкой на экосистемы, характеризующийся интенсивным использованием земель. В этой связи улучшение экологической ситуации предполагает необходимость одновременной реализации долговременной экологической стратегии, рассчитанной на несколько десятилетий и актуальной экологической тактики, которая должна претворятся в жизнь в течение ближайших лет.

2. В аспекте экологической стратегии Схема территориального планирования предлагает принципиальную  конфигурацию и правовое закрепление  экологического каркаса района. Под экологическим каркасом понимается система природных и культурных ландшафтов, способных в совокупности:

стабилизировать состояние окружающей среды,

сохранить старые и сформировать новые места для отдыха и туризма,

сохранить биоразнообразие региона на уровне отдельных видов, популяций животных и растений, а также на уровне биоценозов.

В экологический каркас должны войти ландшафты и экосистемы с различным на сегодняшний день правовым статусом. Схема территориального планирования предлагает:

- закрепление статуса для объектов ЭК, в том случае если он представляется достаточным

- ужесточение (усиление) статуса для объектов, в том случае если этого требует их функция во вновь создаваемом ЭК

- предложение правового статуса для объектов, ранее его не имеющих, в связи с тем, что ценность их пересмотрена в процессе выполнения Схемы территориального планирования.

Изменение правового статуса предлагается провести в два этапа. На первом для защиты ценных объектов экокаркаса используются правовые категории, предлагаемые Федеральным Законом об Особо охраняемых природных территориях (памятники природы, природные парки, и др.). На втором этапе предлагается разработка и принятия регионального (областного) подзаконного акта о дополнительных категориях ООПТ Белгородской области, который отражал бы ландшафтную и биогеографическую специфику района.

В качестве основных функциональных блоков экологического каркаса района предлагаются  базовые резерваты, ключевые природные территории, защитные (буферные объекты), экологические коридоры. Состав функциональных блоков и предлагаемый для них юридический статус приведены в таблице.

| Блоки экологического каркаса | Природоохранные и средостабилизирующие функции | Основные экосистемы | Правовой статус Существующий | Правовой статус Предлагаемый, в том числе после принятия дополнения к закону РФ об ООПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовые резерваты | Регулирование регионального климата Водоохранная функция, Сохранение биоразнообразия на уровне популяций и биоценозов | Зональные леса различного видового состава | Леса гослесфонда | Сохранение статуса лесов ГЛФ с приданием статуса «базовые резерваты», в отдельных частях –«природный парк» либо – «туристско-рекреационная местность» |
| Ключевые природные территории | Сохранение биоразнообразия на уровне популяций видов | Экосистемы небольших лесных массивов, суходолов и балок, в том числе на меловых склонах («низкие Альпы») | отсутствует | «памятник природы», «охраняемые местообитания», |
| Буферные территории | Стабилизация роста овражно-балочной сети, защита от эрозии | Бывшие муниципальные леса и посадки в истоках овражно-балочных систем | Межхозяйственные леса, либо бывшие муниципальные леса | «охраняемые объекты», «природно-исторические ландшафты», в отдельных частях – «туристско-рекреационная местность» |
| Экологические коридоры | Оптимизация условий формирования твердого и жидкого стока в бассейнах рек, Сохранение условий миграций животных и растений | Долины рек, суходолы и овражно-балочная сеть | В долинах рек частично – защитные прибрежные полосы и водоохранные зоны | «охраняемые водные объекты», «Охраняемые природные ландшафты», в отдельных частях – «туристско-рекреационная местность» |

3. В аспекте экологической тактики Схема территориального планирования предусматривает изменение пространственной мозаики землеустройства с целью оптимизации структуры агроландшафта.

Оптимальная структура агроландшафта, построенная с учетом современных достижений геоморфологии и земледельческой науки позволит в расчетной перспективе 10-15 лет:

- затормозить и минимизировать негативные процессы плоскостного и линейного смыва, переуплотнения почв и падение плодородия почв,

- улучшить микроклимат сельскохозяйственных угодий

- повысить урожайность

- сохранить биоразнообразие за счет формирования дополнительных ремизов (стаций переживания) для животных и птиц

- улучшить качество воды в водоемах региона.

Для создания оптимальной структуры агроландшафта предлагается:

- дифференцированное использование земель в зависимости от пораженности их эрозией,

- прекращение распашки ниже главной линии уступа водораздела (показана на «Ландшафтном плане района»

- проведение внутриполевой организации территории, с дроблением полей на несколько рабочих участков посредством выращивания более густой системы защитных лесополос.

Предложена оптимальная конфигурация системы лесозащитных полос, зафиксированная на основе предварительно проведенного анализа экзогенной геодинамики территории района.

На водораздельных равнинных участках и слабопологих склонах в целях защиты пахотных земель от ветровой эрозии, засухи и суховеев создаются полезащитные ветроломные лесные полосы из долговечных и устойчивых в местных условиях пород, формирующих достаточно ветропроницаемые конструкции.

На землях подверженных водной эрозии и на эрозионноопасных землях ведущими элементами являются размещаемые поперек линий стока лесные полосы, которые в  целях более полного поглощения поверхностного стока совмещают с валами и канавами. На ложбинистых склонах по нижней опушке лесополос или в нижнем междурядье устраивают прерывистую канаву с валом, доводя рабочую отметку валов до уровня межложбинных повышений. По верхней опушке лесополос уничтожают напаши, и устраивают распылители стока. Такие рубежи предлагается размещать поперек склонов, примерно по контуру горизонталей следующими способами: на склонах с прямым поперечным профилем — параллельно-прямолинейно; на склонах собирающего и рассеивающего типа с субпараллельными горизонталями — параллельно контурно-прямолинейно или параллельно-контурно. В отдельных случаях с неравномерным расстоянием между горизонталями допускается контурно-непараллельное размещение со спрямлением на ложбинах.

Особой защиты требуют элементы балок и суходолов. Предложены насаждения вдоль бровок балок, где есть угроза размыва берегов ажурной, а по ложбинам стока — плотной конструкции. Приовражные лесополосы следует формировать вдоль бровок крупных оврагов, не подлежащих выполаживанию или облесению.

- 3.3. Развитие транспортной инфраструктуры.

- 3.3.1. Проектные предложения.

Основой для разработки проектных предложений по транспортной инфраструктуре района явились: основные положения по стратегии формирования транспортной сети области, заложенные в «Схеме территориального планирования Белгородской области»; анализ существующей транспортной инфраструктуры района и условий транспортного обслуживания территории и населения района, а также перспективы по развитию системы расселения и производственной базы.

При разработке проектных предложений были поставлены следующие задачи:

- Учет положения и роли территории района в планировочной структуре и системе расселения региона.

- Рассмотрение транспортной инфраструктуры района на уровне областных и местных транспортных связей.

- Повышение степени интегрированности транспортной сети района в транспортную сеть региона и смежных территорий.

- Повышение структурной связности территории и устойчивости транспортной сети района.

- Создание инфраструктурных условий для повышения транспортного обеспечения и качества транспортных услуг населению, как составного элемента повышения качества жизни.

- Выработка мероприятий по повышению безопасности и скорости передвижения.

- Решение выявленных проблем транспортной инфраструктуры в сочетании интересов района и области.

- Инфраструктурное обеспечение развития производственно-экономической базы района.

В   общей   планировочной     структуре      территории      Белгородской       области Ровеньской район занимает особое положение, находясь на пересечении широтных и меридиональных связей межрегионального и регионального уровня в восточной части области, что составляет его дополнительный транспортный потенциал.

Планируемая транспортная инфраструктура района включает в себя:

- автомобильные дороги общего пользования, в том числе регионального значения и местные дороги муниципального района;

- автовокзал.

При разработке проектных предложений по транспортной сети местного значения основными принципами явились:

- обеспечение кратчайших связей всех поселений района с центром муниципального района;

- обеспечение кратчайших выходов всех населенных пунктов на региональную сеть автодорог, которая дает возможность для связей с областным центром, центрами муниципальных районов в пределах региона и обеспечивает внешние связи;

- обеспечение связей между территориями поселений в пределах района в обход районного центра;

- организация дополнительных местных связей с территориями соседних районов;

- обеспечение автодорожных подъездов с твердым покрытием ко всем населенным пунктам района и расширение инфраструктурных возможностей для автобусного маршрутного транспорта.

В целом сеть автодорог местного значения формируется на базе существующих автодорог с достройкой отдельных участков.

В схеме (см. «Схему транспортной инфраструктуры») выделены две категории автодорог местного значения: основные, обеспечивающие связность территории и выход в соседние районы, и прочие, дополняющие основную автодорожную сеть и обеспечивающие связи между соседними поселениями, населенными пунктами в границах поселений, подходами к центрам поселений, транспортными узлами.

Основные автодороги местного значения являются опорными дорогами в пределах секторов, образуемых при членении территории района транспортными коридорами областного значения.

В северном секторе планируется сомкнуть основные дороги местного значения с примыканием к автодороге областного значения Нагорье-Копанки-Харьковское-Новоалександровка; Ровеньки-Лихолобов-Айдар; Нагольное-Клименково-Всесвятка-Нагорье. Ответвления от автодорог Новоалександровка-Харьковское-Масловка; Ровеньки-Лозовое; Ровеньки-Старобельск; Ровеньки-Александровка; Айдар-Ладомировка и автодорога Ровеньки-Лозная, с выходом на соседний район Вейделевка.

Сеть основных дорог обеспечивает непосредственный выход всех поселений в   областную сеть, к центру района, межселенным центрам(Айдар, Новоалександровка). Связь поселений между собой и с соседними районами.

- 3.3.2. Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобильный транспорт.

Автодороги областного значения.

1. Строительство по трассе Белгород-Валуйки-Ровеньки обхода пос. Айдар, обход пос. Ладомировка и Новоалександровка.

2. На основании положений развития дорожной сети области, предусмотренного в  «Схеме территориального планирования Белгородской области» предусматривается строительство новых участков автодорог с целью формирования второй автодороги областного значения Ровеньки-Белый Колодезь-Кубраки-Малакеево-Красное- автодорога регионального значения: Белгород-Короча-Новый Оскол-Алексеевка-Ростов-на-Дону.

А именно: строительство участка дороги Белый Колодезь-Лозная  протяженностью- 5 км.

-строительство дороги от пос. Айдар через с. Фомино к с. Соловка

-строительство автодороги от участка дороги Кучугуры-Жабское мимо с. Новоалександровка.

Автодороги местного значения.

Строительство участков прочих дорог местного значения  по нормативам 4  категории и подъездов к населенным пунктам 5 категорий:

- от с. Клименково до с. Всесвятка, протяженностью 6 км.

- от с. Лихолобов до с. Зубков, протяженностью 2,1 км.

- от  пос. Айдар до до с. Лихолобов, протяженностью 5,5 км.

- от от с. Копанки до пос. Харьковское, протяженностью 7,3 км.

  - Инженерное обустройство территории.

Инженерное обустройство территории Ровеньскиого  района в целом, находится на средне-достаточном уровне. Учитывая экономический, технический и научный потенциалы Белгородской области, при разработке инженерного раздела Схемы территориального планирования Ровеньского района, были поставлены цели:

ликвидации разрыва уровня жизни города и села;

нейтрализация факторов вредного воздействия на окружающую среду продуктов систем жизнеобеспечения населения.

Основными стратегическими задачами развития инженерных  систем сельских поселений района должны стать:

- надёжное и полное обеспечение потребителей основными  энергоносителями: электроэнергией и газом;

- достаточное и бесперебойное теплоснабжение объектов жилищно-коммунального комплекса района;

- 100 % обеспечение населения района водоснабжением питьевого качества;

- 100 % обеспечение населения района канализацией и очистка сточных вод до нормативных требований;

- повышение надёжности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

- внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ.

- обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем;

- создание современной телекоммуникационной и информационной инфраструктуры района на базе многофункциональной мультимедийной транспортной сети.

Электроснабжение.

В целях повышения надежности снабжения района электроэнергией предлагается создать  небольшие резервные источники электроэнергии на возобновляемых ресурсах.

В районе, учитывая его природно-климатические характеристики и  особенности хозяйственной деятельности на его территории (центр сельскохозяйственного  и перерабатывающего производства), возможным является использование биогазовых установок (биоэнергетика). Биоэнергетика выгодно отличается от других нетрадиционных источников непрерывностью процесса поступления биоресурса (бытовые отходы, навоз, канализационные стоки, отходы перерабатывающей промышленности, и др.). Биогазовые установки являются "активно чистыми", так как устраняют экологическую опасность своих первичных источников энергии, получаемых от многих вредных для окружающей среды продуктов жизнедеятельности  и производств. При широком внедрении этой технологии не только в сельских подворьях, но и на перерабатывающих заводах и комплексах, район может получать ежегодно большой объем биогаза (теплотворная способность 60% от природного) экологически чистого  удобрения. Например, биогазовая установка «БИОЭН-1» для фермы  в 25-30 голов КРС перерабатывает одну тонну навоза при влажности  85% и вырабатывает 40 м3 биогаза в сутки и 1 тонну удобрений достаточных для одного гектара  пашни. Срок окупаемости по реализуемым удобрениям или дополнительному урожаю  всего один год. Выработанный установкой газ  может использоваться для  получения  тепла (0,2 Гкал.) или электрической энергии 80 кВт/час. В России и Украине несколькими фирмами производятся различные установки для выработки биогаза. От установки для одного подворья (1-2 КРС или 10 свиней или 250 кур) до  комплексов  перерабатывающих сотни метров кубических отходов в сутки.

Теплоснабжение.

Для обеспечения теплом и горячим водоснабжением индивидуальные жилищные застройки, применять автономные отопительные системы, без прокладки уличных теплотрасс, топливом для которых может быть как природный газ, электроэнергия или биогаз. Принимая во внимание, что в районе  практически половина теплотрасс нуждается в замене, необходимо все дома подключенные к этим теплотрассам перевести, в ближайшие сроки, на поквартирное отопление. Это снизит затраты  муниципальных служб и значительно уменьшит расходы жильцов на отопление.

Газоснабжение и топливоснабжение.

Ровеньский район практически полностью газифицирован. На расчетный период планируется провести следующие мероприятия:

-	перевести населенные пункты, снабжаемые сжиженным газом, а таких в райне всего 3 поселения,   на снабжение природным газом; решить вопрос газефикации семи сельских населённых пунктов удалённых от поселений.

газификация сельских населенных пунктов должна проводиться с одновременным повышением доли газового топлива в общем энергопотреблении села в соответствии с областной целевой программой «Социальное развитие села до 2010 года»;

- применение  полиэтиленовых труб вместо стальных при строительстве и замене газопроводов и разводящих газовых сетей, что даст ощутимый экономический эффект, позволив сократить стоимость строительства почти в 2 раза;

-	оснащение всей системы газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя;

-	частичная замена природного газа на биогаз.

Водоснабжение.

В районе из 23.7 тыс. чел только 64,%  имеют централизованное водоснабжение, у остальных водоразборные колонки.  Большой разброс в количестве жителей, по району на одну водоразборную колонку. Обращает внимание отсутствие пожарных гидрантов во многих достаточно крупных населенных пунктах. В причинах этого разброса можно предположить отсутствие надлежащего учета.

Учитывая что, снабжение  водой является одним из важнейших факторов жизнеобеспечения, рекомендуется в ближайшее время:

провести полную регистрацию скважин и других источников водоснабжения с заполнением для каждого технических паспортов;

взять на баланс муниципалитетов все технические сооружения, обеспечивающие водоснабжение  сельского населения питьевой водой;

на скважинах и других источниках водоснабжения создать зоны санитарной охраны, регулярно брать исследовательские пробы воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям;

установить локальные фильтры доочистки воды в детских, школьных и учреждениях здравоохранения.

произвести разведку запасов подземных вод.

Водоотведение.

Рекомендуется:

На предприятиях района применять локальные очистные сооружения, без сброса сточных вод в общую канализацию, а очищенную воду использовать в качестве оборотного водоснабжения собственных технологических нужд;

для муниципальных учреждений в сельской местности устанавливать индивидуальные септики типа «Топаз», «Осина», «Флотенк» и др.;

при реконструкции старых и строительстве новых очистных сооружений применять современные технологии очистки, такие, например, как  USBF фирмы Экофлюид (Чехия), которые с минимальными затратами устанавливаются в старые очистные сооружения и позволяют минимизировать затраты при реконструкции. Степень очистки этой технологии позволяет ее выпуск непосредственно в водоемы или использовать для технических целей.

Санитарная очистка территории.

Комплексный подход к санитарной очистке территории базируется на стратегическом долговременном планировании, обеспечивает гибкость, необходимую, для того, чтобы быть способным адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве ТБО и доступности технологий  их утилизации. Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны непрерывно сопровождать разработку и осуществление программ утилизации ТБО.

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий площадки строительства полигонов ТБО в полном соответствии с требованиями п. 6.1. СНиП 11-02-96.

1. Твердые бытовые отходы состоят из различных компонент, к которым должны применяться различные подходы.

2. Комбинация технологий и мероприятий, включая сокращение количества отходов, вторичную переработку и компостирование, захоронение на полигонах и мусоросжигание, - должна использоваться для утилизации тех или иных специфических компонент ТБО. Все технологии и мероприятия разрабатываются в комплексе, дополняя друг друга.

3. Муниципальная система утилизации ТБО должна разрабатываться с учетом конкретных местных проблем и базироваться на местных ресурсах. Местный опыт в утилизации ТБО должен постепенно приобретаться посредством разработки и осуществления небольших программ.

4. Комплексный подход к переработке отходов базируется на стратегическом долговременном планировании, обеспечивает гибкость, необходимую, для того, чтобы быть способным адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве ТБО и доступности технологий утилизации. Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны непрерывно сопровождать разработку и осуществление программ утилизации ТБО.

- 5. Участие городских властей, а также всех групп населения (то есть тех, кто собственно "производит" мусор) - необходимый элемент любой программы по решению проблемы ТБО. КУО предполагает, что в дополнение к традиционным способам (мусоросжиганию и захоронению) неотъемлемой частью утилизации отходов должны стать мероприятия по сокращению количества отходов, вторичная переработка отходов и компостирование (аэробное сбраживание органической части отходов). Только комбинация нескольких взаимодополняющих программ и мероприятий, а не одна технология, пусть даже самая современная может способствовать эффективному решению проблемы ТБО.

Для каждого конкретного населенного пункта необходим выбор определенной комбинации подходов, учитывающий местный опыт и местные ресурсы. План мероприятий по комплексному управлению отходами основывается на изучении потоков отходов, оценке имеющихся вариантов и включает осуществление небольших "экспериментальных" проектов, позволяющих собрать информацию и приобрести опыт.

Связь.

Развитие связи обеспечивается в первую очередь за счет всех видов электрической связи, среди которых наиболее распространенной является телефонная связь.

Развитие местных телефонных сетей на базе цифровых АТС позволит повысить качество и возможности сервиса за счет услуг Интернет,   и интеллектуальных сетей.

Необходимо продолжить телефонизацию в сельской местности.

В условиях все еще существующего дефицита квартирных телефонов таксофонный аппарат является средством, позволяющим населению воспользоваться услугами телефонной связи. Предлагается увеличить число универсальных таксофонов (за счет государственных и муниципальных средств) в не полностью телефонизированных населенных пунктах.

На междугородной и международной телефонной сети продолжить работу по задействованию существующих электронных автоматических междугородных телефонных станций.

Произвести подключение всех школ к сети Интернет.

Мероприятия.

Весь спектр мероприятий, приведенных ниже по отдельным подразделам, разделен на первоочередные мероприятия – 2015 год и мероприятия на расчетный срок 2025 год.

Электроснабжение и теплоснабжение.

Первая очередь:

- провести реконструкцию и техническое перевооружение ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4, ТП/ТП 10/0,4 кВ в соответствии с областной программой "Социальное развитие села до 2010 года";

- провести разъяснительную работу среди фермеров и директоров животноводческих  хозяйств по внедрению биоэнергетики;

- одновременно с модернизацией отопительных котельных и проведение реконструкции (перекладки) тепловых сетей, активней внедрять «Программу перевода на поквартирное отопление многоквартирных жилых домов Белгородской области на 2007 - 2010 годы».

Расчетный срок:

- провести комплекс мероприятий необходимых для внедрения двух или трех тарифной оплаты за электроэнергию, что будет способствовать выравниванию потребления электроэнергии в течение суток.

Газоснабжение и топливоснабжение.

Необходимо в первую очередь провести следующие мероприятия:

-перевести населенные пункты, снабжаемые сжиженным газом на снабжение природным газом. В некоторых, экономически целесообразных, случаях (большая удаленность от газовой сети, малая численность населения) газовые плиты  заменить на электрические с уменьшением  тарифов на электричество, или выдачи адресной дотации;

-газификацию сельских населенных пунктов проводить с одновременным повышением доли газового топлива в общем энергопотреблении села в соответствии с областной целевой программой «Социальное развитие села до 2010 года».

На расчетный срок

- при строительстве и замене газопроводов и разводящих газовых сетей, применять  полиэтиленовые трубы, вместо стальных.

- оснастить всю систему газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя;

- частичная замена природного газа на биогаз.

Водоснабжение.

В первую очередь:

- провести полную регистрацию скважин и других источников водоснабжения с заполнением для каждого технических паспортов;

- взять на баланс муниципалитетов все технические сооружения обеспечивающие водоснабжение сельского населения питьевой водой;

- на скважинах и других источниках водоснабжения создать зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого зоны, регулярно брать исследовательские пробы воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

На расчетный срок:

-произвести разведку запасов подземных вод.

- в зависимости от качества используемой воды установить, на каждом водозаборе или скважине, соответствующие станции фильтрации и обезжелезивания;

-при строительстве и замене водопроводов применять, металлопластиковые и полипропиленовые трубы вместо стальных, другие современные технологии, что даст ощутимый экономический эффект;

- обеспечить каждое домовладение и квартиру централизованным водоснабжением;

- установить приборы учета непосредственно у каждого потребителя.

Водоотведение.

В первую очередь:

- в качестве одного из первоочередных мероприятий в районе, предлагается реконструкция и строительство современных очистных сооружений на крупных  предприятиях и животноводческих комплексах;

- предлагается произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства системы водоотведения всех водопользователей, в т.ч. сектора ЖКХ и промышленных производств;

- рекомендуется внедрение автономных систем канализаций в населенных пунктах не имеющих  централизованных канализационных систем

- предлагается стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

На расчетный срок:

- обеспечить населенные пункты с численностью жителей менее 1000 чел., автономными системами очистки заводского изготовления, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока;

- проектировать раздельные системы водоотведения, при которых стоки хозяйственно-бытовой системы водоотведения и поверхностные воды отводятся по отдельным независимым коллекторам к собственным очистным сооружениям;

ТБО.

В первую очередь:

- проверить состояние всех мест захоронения ТБО в районе. Свалки, не отвечающие  нормативным требованиям закрыть с рекультивацией территории;

- построить новые современные полигоны ТБО, отвечающие требованиям СанПиН 2.1.7.722-98;

- организовать регулярный сбор ТБО у населения

- осуществлять контроль над утилизацией в установленном порядке отходов производства на предприятиях-загрязнителях почвы;

- оптимизировать тарифы сбора, транспортировки и утилизации ТБО, с целью внедрения селективного сбора для вторичного использования;

На расчетный срок:

- организовать  в районном центре  механизированный мусоросортировочный пункт для использования пищевых и бумажных отходов в биогазовых установках;

- внедрить систему государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- внедрить ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии переработки и складирования отходов;

- усилить систему контроля над несанкционированными свалками и создать условия, исключающие возможность их появления.

Связь.

В первую очередь:

-продолжить телефонизацию в сельской местности для обеспечения Интернетом каждой школы района.

-необходимо увеличить число универсальных таксофонов (за счет государственных и муниципальных средств) в не полностью телефонизированных населенных пунктах;

На расчетный срок:

-повысить качество и возможности сервиса за счет услуг Интернет, и интеллектуальных сетей.

- 3.5. Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия.

Исторический город.

Границы зон охраны наследия и их режимы должны быть утверждены в установленном порядке и обязательны для учета при развитии населенных пунктов. Они должны быть привязаны к местности, координированы и занесены в Кадастр недвижимости.

В первую очередь, для того, чтобы не был нанесен ущерб наследию, в повседневной градостроительной деятельности, еще до разработки проекта зон охраны необходимо определить зоны композиционного влияния памятника доминанты.  Зоны композиционного влияния памятников-доминант определяются на основании натурного обследования, позволяющего выявить основные точки восприятия доминанты, и достаточно простых расчетов. Специального утверждения не требуют и являются рабочим материалом. Кроме того, до разработки проектов зон охраны могут быть выделены временные зоны – территории, градостроительная деятельность на которых требует особого внимания и согласования с органами охраны наследия. Такие территории могут быть выделены при разработке генерального плана, но до его утверждения обязательно должен быть выполнен проект зон охраны наследия. Предварительно можно предположить, что такая территория должна охватывать исторический центр в границах IXX века.

Памятники истории и памятники воинской славы.

Как правило, памятники истории в городах и селах – здания и сооружения,  свидетели исторических событий или жизни замечательных людей, а также братские могилы, мемориалы, памятные знаки. В Ровеньках 1 музей, 1 памятник архитектуры и 1 памятник в с. Нижняя Серебрянка и с. Стенки. Остальные памятники в городе и селах - памятники воинской славы – воинские захоронения, братские могилы и другие свидетели воинской славы.

Для памятников воинской славы разработка зон охраны, как правило, не требуется. Однако, специалисты Управления культуры Белгородской области, при рассмотрении Схемы территориального планирования области высказали соображения о необходимости разработки таких зон. В этом случае проектирование надо заказывать соответствующим специалистам. На первом этапе можно ограничиться выделением территории памятника и определением режима ее содержания. Но все-таки главное – содержание памятников в соответствующем порядке, обеспечение их физической сохранности, запрет их уничтожения, повреждения, переноса на другое место. В случае оправданной необходимости переноса памятника воинской славы (если, конечно, это не братская могила, которую ни при каких условиях трогать нельзя), необходимо получить специальное разрешение Управления культуры, образования и науки Белгородской области и Министерства культуры.

Памятники архитектуры.

Здесь следует рассмотреть две группы мероприятий – необходимые мероприятия на этапе, предшествующем радикальному решению проблем, и предложения по сохранению и использованию историко-культурного наследия.

До решения перечисленных в предыдущем разделе проблем необходимо руководствоваться следующими положениями:

- при организации любых строительных и хозяйственных работ необходимо предварительное обследование участка отвода земель и определение условий его использования с учетом сохранения памятника и исторического облика села;

- любое строительство или хозяйственная деятельность в селах, имеющих памятники архитектуры, должна быть согласована с районными органами охраны памятников, а при их отсутствии – с областными органами охраны памятников;

- в тех случаях, когда в селе или деревне не предполагается новая застройка и хозяйственная деятельность, необходимо только сохранять их общий облик и физически поддерживать памятники;

- до разработки проектов зон охраны памятников в населенных пунктах необходимо, с привлечением соответствующих специалистов, определить примерные границы территорий, на которых либо исключается новая застройка, либо ограничивается ее высота с целью сохранения памятника и его  композиционной роли.

Часть территорий, находящихся в одном визуальном бассейне с памятником, вообще не должна застраиваться, на остальной части должна регулироваться этажность новых сооружений.

Однако, помимо регулирования высоты новой застройки, необходимо сохранить и общий облик села. Его наиболее характерные планировочные элементы и типы застройки, являющиеся пространственной средой памятника, могут быть выявлены только при разработке проекта зон охраны памятника. Поэтому на первом этапе, до разработки проектов зон охраны памятников в селах, целесообразно для всей территории села пользоваться типовыми режимами для зоны регулирования застройки, приводимыми ниже. Впоследствии, при разработке проектов зон охраны будут выделены охранные зоны, на которых действует режим запрещения нового строительства, зоны регулирования застройки, призванные обеспечить сохранение исторического облика села и композиционного влияния памятника, и зоны охраняемого природного ландшафта.

В зоне регулирования застройки

запрещается:

-возведение любых капитальных производственных строений, принадлежащих совхозу, фермерам, иным организациям;

-строительство крупных  общественных и хозяйственных построек на новых участках, а  также зданий  выше 1,5 этажей; строительство частных домов допускается в исключительных случаях только по согласованию с органами охраны наследия

-строительство частных домов и хозяйственных сооружений из бетона в формах, диссонирующих с исторически сложившейся традиционной застройкой;

-изменение исторически сложившейся планировочной структуры (красных линий, усадебных наделов);

-окраска домов и хозяйственных построек в ядовитые цвета, диссонирующие с традиционно используемой гаммой;

разрешается:

- строительство домов и хозяйственных построек в порядке восстановления на старых местах. Высота строений не должна превышать 1,5 этажа, а сами строения, включая и их архитектурные детали и декоративное оформление, должны быть выполнены в традиционных формах и в традиционных материалах.

Состояние 7 из 10 памятников архитектуры хорошее, они эксплуатируются и поддерживаются церковью. Остальные памятники  – полуразрушенные. Планируется их восстановление, кроме церкви в Богородском, которую якобы нельзя реставрировать. Администрация села предполагает ее снести и построить новую церковь в другом месте. Следует разъяснить Администрации сел, что для сноса памятника необходимо снять его с охраны. А для этого надо доказать невозможность его восстановления. Заключение, в соответствии с Законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. 23) должна дать специальная экспертиза.

Прежде, чем принимать решение о проведении этой сложной процедуры, целесообразно произвести независимую техническую экспертизу. Если заключение независимой экспертизы подтвердит невозможность реставрации указанной церкви, надо рассмотреть возможность ее консервации и построить новую церковь на другом месте. И только в случае полной невозможности реставрации или консервации церкви можно начинать сложную процедуру исключения ее из Реестра памятников архитектуры, так как снос памятника без исключения его из Реестра – уголовно наказуемое деяние.

Предложения по развитию туризма.

Мероприятия по развитию туризма, как отрасли хозяйства должны разрабатываться на уровне области. На уровне районов они только могут уточняться. ПТГ Ровеньки не имеет предпосылок для того, чтобы стать  самостоятельным центром  притяжения туристского потока областного масштаба. Однако на территории района есть ряд объектов историко-культурного наследия, которые могли бы  вызвать интерес, особенно в сочетании с природными особенностями. Поэтому можно сделать несколько предложений, которые являются предварительными и могут уточняться при разработке программы развития туризма в районе.

- 3.6. Система градостроительных ограничений.

Градостроительные ограничения подготовлены с целью установления режимов рационального использования земельных ресурсов, бережного отношения к окружающей природе, создания предпосылок для комфортных условий проживания населения и обеспечения устойчивого  развития территорий.

Градостроительные ограничения и режимы средопользования для соответствующих функциональных зон и подзон представлены в «Сводной таблице градостроительных ограничений и режимов средопользования».