##### Департамент строительства, ЖКХ и транспорта Белгородской области

Государственное унитарное предприятие Белгородской области

«Белгородоблпроект»

308800,  г. Белгород, Белгородский пр., д. 85-А,

тел. 32-17-76, тел./факс 35-61-78

«Утверждаю»

Директор ГУП

«Белгородоблпроект»

____________А.В.Дроздов

«       »                        2008 г.

О т ч е т

«по проекту схемы территориального планирования Муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области»,

выполненный по Муниципальному контракту № 2007-155 от 30 августа 2007г.

Муниципальный заказчик – Администрация Ровеньского района

Второй этап.

«Составление обоснований «Схемы территориального планирования муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области»

Том II.

Главный инженер ГУП «Белгородоблпроект»	Шишкин А.Ю.

Главный архитектор проекта	Никифоров В.Г.

Главный инженер проекта	Сергеев А.Ф.

Белгород 2008 г.

Содержание тома II

«Составление обоснований СТП»

Общие положения	4

1. Анализ условий и тенденций развития территории

1.1.1 Цели и задачи территориального планирования	4

1.1.2 Анализ планировочной организации территории	5

1.2 Современное состояние объектов историко-культурного наследия	7

1.2.1 Краткая историческая справка	7

1.2.2 Историко-культурное наследие Ровеньского района	8

1.3 Анализ природных условий и ресурсов района, а также состояния   окружающей среды и экологической ситуации	9

1.3.1 Характеристика природных условий и ресурсов  	9

1.3.2 Воздействие производственной и хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды	12

1.4 Анализ социально-экономических условий	12

1.4.1 Административно-территориальное устройство, расселение населения и территория	12

1.4.2 Демографическая ситуация	15

1.4.3 Уровень жизни населения	17

1.4.4 Рынок труда и уровень безработицы	20

1.4.5 Социальная инфраструктура	24

1.4.6 Земельный фонд	67

1.4.7 Экономика	70

1.5 Анализ транспортного комплекса и систем, систем узлов и коридоров, функционирование транспорта	78

1.5.1 Анализ транспортного комплекса	78

1.5.2 Пассажирское сообщение	79

1.5.3 Парк автотранспортных средств района	81

1.5.4 Выводы  	86

1.6 Анализ инженерного обустройства территории	86

1.6.1 Инженерная инфраструктура	86

1.6.2Анализ развитости инженерной инфраструктуры по видам	87

1.6.3Выводы	102

2. Комплексная оценка условий развития территории. Выявление проблем и приоритетов развития территории. Формирование вариантов планируемых решений

2.1 Комплексная оценка условий развития, основные направления предполагаемого развития планировочной организации муниципального района	103

2.1.1 Общая оценка состояния территории и виды планировочных ограничений	105

2.2 Сводная оценка условий и тенденций развития территории по природным условиям и ресурсам, экологической обстановке	107

2.2.1 Оценка природных условий использования территории  и проблемы состояния природной среды и их пространственное распределение 	105

2.2.2 Ресурсно-рекреационный потенциал территории	111

2.2.3 Проблема санитарно-эпидемиологической безопасности

населения района	112

2.2.4Проблемы ситуации и ареалы по природно-экологическим показателям	114

2.2.5Выводы	114

2.3 Сводная оценка качества среды и социальных условий проживания	115

2.3.1 Основные проблемы и выводы	115

2.4 Сводная оценка территории по транспортным критериям	118

2.4.1 Транспорт	118

2.4.2 Выводы, проблемы развития транспортных систем, ограничения использования территории	122

2.5 Сводная оценка систем инженерного обустройства на территории муниципального района	123

Приложения (графический материал)

- Приложение «Схема положение района в системе внешних

связей» М 1:100 000

- Приложение «Схема современного состояния территории» (Опорный план) М 1:25 000

- Приложение «Схема планировочной структуры и расселения» М 1:25 000

- Приложение «Схема размещение объектов историко-культурного наследия. Историко-культурный опорный план» М 1:25 000

- Приложение «Схема маршрутной сети пассажирского транспорта»

М 1:25 000

- Приложение «Схема функционального зонирования территории»

М 1:25 000

- Приложение «Схема инженерного обустройства территории»

М 1:25 000

- Общие положения

Настоящий отчет (Том II) составлен по результатам выполнения 2-го этапа работ – «Составление обоснований «Схемы территориального планирования муниципального района Ровеньской  район» Белгородской области» на основании муниципального контракта  № 2007-155 от 30 августа 2007г. с Администрацией Ровеньского района.

Настоящий проект выполнялся авторским коллективом в составе:

- В.Г. Никифоров 	– 	главный архитектор проекта

- М.М. Исламов 	– 	руководитель группы

- А.Ф. Сергеев  	–	главный инженер проекта

- И.В. Никифорова    –	архитектор

- М.М. Мухсиева      –         архитектор

- Анализ условий и тенденций развития территории.

- 1.1. Анализ состояния и тенденций развития

- планировочной организации территории.

- 1.1.1. Цели и задачи территориального планирования.

- Основная цель территориального планирования Ровеньского района заключается в создании предпосылок повышения эффективности управления развитием территории за счет принятия градостроительных решений, которые должны способствовать:

- улучшению условий жизнедеятельности населения района, улучшению экологической обстановки, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия, обеспечению устойчивого градостроительного развития района;

- решению стратегических проблем и оперативных вопросов планирования развития района с учетом особенностей и проблем пространственной организации ее территории;

- взаимному согласованию интересов района в сфере градостроительной деятельности, с соответствующими интересами поселений, интересами соседних муниципальных образований области;

- градостроительному регулированию использования территории района и связанной с ней недвижимости административно-правовыми и экономическими способами;

- снижение факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В итоге, основная цель должна способствовать достижению устойчивого развития территории района на основе его согласованного планирования на всех территориальных уровнях управления территорией района, с учетом сохранения благоприятной среды жизнедеятельности для существующего и  будущих поколений и обеспечения благоприятных условий социального и экономического развития общества.

Основными задачами территориального планирования района являются определения характера:

- развития опорного пространственного каркаса района;

- планировочного районирования территории района;

- планировочного зонирования территории района;

- мер восстановления, сохранения и использования (охрана) природного и историко-культурного наследия;

- мер улучшения экологической ситуации, охрана и воспроизводство потенциала биосферных ресурсов;

- развития социальной и производственной инфраструктуры как основы использования современных технологий;

- развития рекреационно-туристической инфраструктуры района;

- развития транспортных и других инженерных инфраструктур района.

- 1.1.2. Анализ планировочной организации территории.

Ровеньский  район образован в июле 1928 года. До 1954 года район входил в состав Воронежской области. С января 1954 года Ровеньский район, как территориальное звено местного самоуправления, представляет собой часть территории Белгородской  области и является  самоуправляемой административно-территориальной единицей. Административный центр – поселок Ровеньки.

Ровеньский район расположен на юго-востоке Белгородской области, на южных склонах Средне-Русской возвышенности. Район граничит на севере  с Алексеевским, на востоке – с Россошанским и Ольховатским районами Воронежской области, на юге – с Новопсковским и Белокуракинским районами Луганской области Украины,  на западе – с Вейделевским районом Белгородской области. Расстояние от районного центра п. Ровеньки до города Белгорода составляет 270 км.

Рельеф местности представляет волнистую равнину. Наибольшие  по высоте возвышенности – платообразные участки водоразделов. Особенностью рельефа местности является наличие большого количества балок и оврагов.

Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха составляет +6,2 градусов. Продолжительность теплого периода 234 дня,  холодного – 131 день. Среднегодовое количество осадков 275 мм.

Водные ресурсы района представлены реками, ручьями, родниками, болотами, прудами, подземными водами. Самая большая река – Айдар с притоками Лозная и Нагольная. По территории района протяженность реки –      45 км, общая протяженность – 264 км, впадает река Айдар в Северский Донец. Основными почвами являются черноземы: типичные, выщелочные, карбонатные и серые лесные почвы. Механический состав почв в основном тяжелосуглинистый. Небольшую часть территории района занимают меловые обнажения на склонах балок, а в пойме р. Айдар – супеси.

Полезные ископаемые – кирпичные, гончарные, огнеупорные и тугоплавкие глины. Имеются месторождения мела и песка, которые используются в народном хозяйстве.

Флора типична для среднерусской степи. Общее число видов, произрастающих в нашем крае, нельзя считать окончательно установленным, насчитывается более 1300 дикорастущих видов. На территории района произрастает около 100 редких растений, занесенных в Красную Книгу. По характеру растительности территория является лесостепной. Общая площадь лесов  составляет 3,36 %; сельхозугодия – 83,6 %, из них пашня – 63 %.

Фауна – это сочетание лесных и степных видов. Насчитывается более           60 видов диких животных, многие из которых подлежат охране. В Красную Книгу занесены животные, встречающиеся на территории района: лось, европейский олень, косуля, куница, горностай. По наблюдениям специалистов в районе зарегистрировано 165 видов пернатых, в том числе 139 видов гнездящихся птиц. Среди них более 20 редких и исчезающих видов.

В настоящее время район представляет собой регион с развитой экономикой, социальной сферой и богатыми культурными традициями.

В соответствии с законом Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района» в муниципальном образовании «Ровеньской район» образованы 1 городское и 11 сельских поселений, на территории которых находится 50 населённых пунктов.

Численность населения района на 1 января 2007 года составляет 23,8 тыс. человек, из которых 59,2 % (14,1 тыс. человек) проживают в сельской местности и 40,8 % (9,7тыс. человек) – в городской. Доля района в общей численности населения области – 1,6 %. Плотность населения муниципального образования составляет 17,4 человек на 1 кв.км (в области 56,4 чел. на 1 кв.км).

П. Ровеньки имеет автобусное сообщение со всеми населенными пунктами района, областным центром, а также с железнодорожными станциями г. Валуйки Белгородской области и г. Россошь Воронежской области. Всего в районе имеется 441 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.

Район полностью газифицирован. Газовые сети насчитывают около 541 км.

На территории района осуществляют свою деятельность 6 промышленных,         18 сельскохозяйственных предприятий, транспортные, строительные организации, предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели.

Ведущее место в экономике района занимает сельское хозяйство.  Его доля составляет 35,3 % в обороте организаций по видам экономической деятельности.  Общая площадь пашни в обработке сельскохозяйственных предприятий составляет на 1 сентября 2007 года 70036 га. Основными направлениями сельскохозяйственного производства района являются: развитие молочного животноводства, производство зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника, кормовых культур.

Промышленными предприятиями на территории района являются:  ОАО «Содружество», ООО «Хлеб», ООО «Ритм», ГУП «Ровеньская типография», ООО «Правоторово». Ими выпускаются: масло животное, сыр жирный, сухое обезжиренное молоко, цельномолочная продукция, хлебобулочные изделия и безалкогольная продукция, осуществляется переработка зерна и подсолнечника.

В районе активно проводятся мероприятия по телефонизации и информатизации района, ведется строительство объектов производственного, социального назначения, строительство жилья по программе индивидуального жилищного строительства.

На территории района находится 176 объектов розничной торговли,               48 объектов общественного питания (кафе, столовые), 49 предприятий по оказанию бытовых услуг населению, функционируют учреждения здравоохранения, образования и культуры, кредитно-финансовые и страховые организации.

Богато культурное и историческое наследие района. На территории района  существует краеведческий музей, находится 16 памятников воинской славы, 1 памятник культуры и 3 памятника архитектуры – это Троицкий храм в  п. Ровеньки, храм Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в                        с. Ивановка, храм Святого Тихона в с. Нижняя Серебрянка.

Ровеньская земля - родина 5 Героев Советского Союза и 4 Героев Социалистического Труда. Уроженцами Ровеньского района являются генералы и ученые, писатели и деятели искусства, мастера спорта.

1.2 Современное состояние объектов историко-культурного

наследия.

1.2.1 Краткая историческая справка

Во второй трети XVII века первыми поселенцами на берегах речки Айдар были черкасы - малороссийские казаки, основавшие слободу Ровеньки, в военно-административном отношении входившую в Острогожский слободской полк. В 1765 г. из Острогожского слободского полка был сформирован гусарский полк, жители города и слобод переименованы в государственных войсковых обывателей, а Острогожск стал центром Острогожской провинции Слободско-Украинcкой губернии. В 1802 году был создан Острогожский уезд Воронежской губернии.
После создания Центрально-Черноземной области, в составе её Россошанского округа, 30 июля 1928 года, был образован Ровеньский район, оставшийся в Воронежской области после раздела в июле 1934 года Центрально-Черноземной области.

6 января 1954 года Ровеньский район был передан в состав новообразованной Белгородской области, и через 9 лет, 1 февраля 1963 года был упразднен, его территория присоединена к Вейделевскому району. Но уже через 2 года, 12 января 1965 года, район был восстановлен в прежних границах, и в 1976 году село Ровеньки получило статус поселка городского типа.

На территории Ровеньского района расположено 31 объект культурного наследия. Посёлок Ровеньки, является объектом культурного наследия федерального значения. Посёлок Ровеньки включен в 1990г. в список исторических населенных мест Российской Федерации.

    - Историко-культурное наследие Ровеньского района.

В Ровеньском районе имеются памятники архитектуры:

- Троицкая церковь (1885 год)

- Петропавловская церковь (XIX век)

- Церковь Святителя Тихона (XIX век)

Исторические населённые места Ровеньского района и время их основания:

| х. | Зубков | 18 век |
| --- | --- | --- |
| х. | Крутой | 18 век |
| х. | Лимарев | 18 век |
| х. | Максименково | 18 век |
| х. | Сидоров | 18 век |
| х. | Стенки | 18 век |
| х. | Чуфинов | 18 век |
| х. | Шевцов | 18 век |
| х. | Ямки | 18 век |

Памятники воинской славы и воинские захоронения в Ровеньском районе:

| с. Айдар | Братская могила №4 | 1957 |
| --- | --- | --- |
| п. Ровеньки | Скульптура воина. Братская могила | 1957 |
| п. Ровеньки | Скульптура война. Могила неизвестного солдата и военврача Таракановой К.В. | 1957 |
| п. Ровеньки | Бюст воина. Мемориальная плитка | 1970 |
| с. Клименково | Скульптура война | 1970 |
| с. Нагольное | Братская могила №2 | 1958 |
| с. Верхняя Серебрянка | Скульптура скорбящей матери | 1973 |
| с. Ново-Александровка | Братская могила №3 | 1966 |
| с. Пристень | Скульптура война | 1974 |
| с. Свистовка | Скульптура война | 1968 |

В посёлке Ровеньки имеется краеведческий музей, основанный

6 ноября 1978 г.

1.3 Анализ природных условий и ресурсов района, а также состояния   окружающей среды и экологической ситуации

1.3.1 Характеристика природных условий и ресурсов.

Климат.

Из элементов климата в наибольшей степени на почвообразовательный процесс влияют атмосферные осадки, испарение и температура, соотношение которых создает  определенный тепловой и водный режим развивающейся почвы.

Важное климатообразующее значение имеют имеет также положение Белгородской области в глубине огромной европейской суши на большом удалении от открытых океанских бассейнов, в следствии чего характеризуется значительной континентальностью. В юго-восточной части, где располагается Ровеньской район континентальностью,  выражается более значительно.

Климат района характеризуется теплым, часто засушливым летом и сравнительно холодной зимой.

По сумме температур выше 10° и количеству осадков за период с температурами выше 10° Ровеньской район расположен в юго-восточном агроклиматическом районе Белгородской области. Сумма средних суточных температур выше 10° составляет 2600-2800°.

Средние месячные и годовая температуры воздуха представлены в таблице:

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура | -8,7 | -8,8 | -3,5 | 6,2 | 14,8 | 18,0 | 20,4 | 19,2 | 13,4 | 6,7 | -0,8 | -6,6 | +5,85 |

Наиболее теплый месяц июль (+20,4), наиболее холодный  февраль (-8,8)

Среднегодовое количество осадков по М/СТ Ровеньки достигает 490 мм, а за период с температурой больше 10° выпадает 270 мм, испаряемость за этот период составляет 510мм.

В ниже приведенной таблице дано среднемесячное количество осадков:

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее | 29 | 24 | 28 | 33 | 50 | 68 | 61 | 57 | 35 | 38 | 37 | 34 | 494 |

Как видно из таблицы наибольшее количество осадков приходится на летний период -186 мм, совпадающий с максимальным ростом сельскохозяйственных культур, наименьшее в зимний период - 87 мм.

Большое значение для сельскохозяйственных культур имеет ветер.

В таблице приводится число дней с сильным ветром:

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дней с ветром | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 7,6 |

Роль ветра в процессе формирования урожая в большинстве случает отрицательная.

В целом климат района характеризуется континентальностью, значительной продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла, что дает возможность возделывать ценные сельскохозяйственные культуры и плодово-ягодные растения.

Геоморфология и рельеф.

По физико-географическому районированию территория Ровеньского района к Осколо-Донецкому меловому району и расположена  на южных и юго-восточных склонах Средне-Русской возвышенности, расчлененных балками и оврагами.

Рельеф района представляет довольно высокую сильно расчлененную равнину. Водораздельные пространства изрезаны густой сетью крупных балок, придающих им волнистый характер.

Река Айдар делит землепользование района на левобережье и правобережье, которые разнятся между собой как по геологическому так и в геоморфологическом отношении.

Балки, овраги, изрезавшие территории, делят ее на водоразделы, вершины которых представлены небольшими плато, слегка выпуклыми.

Склоны водоразделов преимущественно покаты, подверженные различной степени эродированности. Особенно сильно эродированы склоны южной экспозиции.

Кроме межбалочных водоразделов крупными элементами рельефа на территории района являются обширные балки различной формы.

Балки в ряде хозяйств имеют большую протяженность при различной ширине днищ. Днища часто эродированы, в них сформировались аллювиально-делювиальные намытые карбонатные и бескарбонатные почвы.

Берега балок различной крутизны, от пологих до крутых, а местами и обрывистые. на склонах балок на территории района часто встречаются  размывы, оползни, выходы коренных пород на поверхность.

В целом рельеф района благоприятен для широкого развития сельскохозяйственного производства.

Гидрографическая сеть.

Гидрографический режим  подземных вод обусловлен характером рельефа и геологическим строением местности.

Гидрографическую сеть района образуют постоянно действующие реки, ручьи, а также временные водотоки, действующие только в период весеннего снегостояния или после выпадения интенсивных ливневых дождей.

Самая большая река в районе – Айдар. Длина ее около 35 км, ширина русла, в основном 5-10м, но в отдельных местах доходит до 50м. Айдар имеет рад притоков – р.Лозная, р.Фоминка, р.Нагольная на юге района река Серебрянка и др., более мелкие.

Питание рек района осуществляется за счет снеговых, дождевых и грунтовых вод. В районе имеется большое количество водоемов. Пруды расположены, в основном, в вершинах балок, в местах, удобных для устройства земляной платины.

Болота на территории района занимают небольшую площадь. Располагаются они преимущественно по пониженным днищам речных долин.

Гидрографический режим на территории района благоприятен для развития земледелия и животноводства. При правильном использовании атмосферных осадков (в виде снега и дождя) и имеющихся водных ресурсов дефицита влаги не должно отмечаться.

Почвы.

Наиболее распространенной почвообразующей породой на территории района являются лессовидные глины и суглинки, встречающиеся повсеместно на плато и склонах различной крутизны и экспозиции. Лессовидные породы имеют палево-бурую окраску, слабо уплотнены, тонкопористые; обладают хорошей водо- и воздухопроницаемостью, значительной влагостойкостью.

Наибольшее распространение на территории района имеют третичные глины. Третичные глины имеют оливково-зеленый , реже красно-бурый цвет, в сухом состоянии они очень плотны, глыбистые.

Подстилающей породой на всей территории района является мел. Почвы, сформировавшиеся на таких породах - в различной степени смытые карбонатные отличаются рыхлостью, бесструктурностью, близким залеганием к поверхности плотных пород, что обуславливает значительный их смыв, слабую дифференцированность на горизонты, сильную иссушаемость, обогащенность профиля обломками породы.

По днищам многочисленных балок почвообразуют делювиальные отложения. Они характеризуются слоистым сложением, разнородным по вертикальному  профилю механическим составом, хорошей водопроницаемостью, насыщенностью углекислыми солями кальция.

На делювиальных наносах образовались дерновые намытые почвы днищ балок и шлейфов склонов.

В пойме рек почвообразующими породами служат современные аллювиальные отложения. Они образовались в результате наносов и переотложений почвенного материала, что объясняется деятельностью речных потоков.

Характерным для аллювиальных пород является чередование слоев по всей толще пород. слои различной окраски и механического состава с зенленовато – сизым оттенком.

На речных наносах сформировались почвы пойм – зернистые, слоистые, болотные иловато-глеевые.

Воздействие производственной и хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды территории Ровеньского района  и на здоровье человека оказывают следующие факторы: загрязнение воздушного бассейна и водной среды, деградация почвенного покрова, санитарная очистка территории, радиация, электромагнитные излучения.

1.3.2 Воздействие производственной и хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды.

Воздействие производственной и хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды территории Ровеньского района  и на здоровье человека оказывают следующие факторы: загрязнение воздушного бассейна и водной среды, деградация почвенного покрова, санитарная очистка территории, радиация, электромагнитные излучения.

1.4 Анализ социально-экономических условий.

1.4.1 Административно-территориальное устройство, расселение населения и территория.

Ровеньский район находится в юго-западной части Белгородской области. На западе район граничит с Вейделевским районом, на севере – с Алексеевским районом Белгородской области; на юге – с Харьковской областью Украины,на востоке-с Воронежской областью России. Через Ровеньский район в меридиональном направлении проходит дорога территориального значения 1Р 195 соединяющая Россошь и Старобельск. С запада примыкает дорога 1Р 187 идущая из Нового Оскола через Валуйки и Вейделевку.  Общая протяженность границы района составляет около 210,3 км.

Сравнительные показатели системы поселений Ровеньского МР и Белгородской области.

| Наименование сельского поселения | Терри-тория км2 | Числен-нос-ть насе-лениятыс. чел. | Плот-нос-ть насе-лениячел. на 1 кв. км | Муниципальные образования (количество) |  | В состав муниципальных образований входят: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | города и поселки городского типа всего (количество) | сельские населенные пункты в т.ч. без на-селения (количество) |
|  |  |  |  | город-ские посе-лени | сель-ские посе-ления |  |  |
| Белгородская обл. | 27133,5 | 1511,4 | 55,7 | 28 | 287 | 30 | 1610 |
| Ровеньской р-н | 1369,2 | 23,8 | 17,4 | 1 | 11 | 1 | 53 |

Численность населения городских, сельских поселений и сельских населенных пунктов Ровеньского района на 01.01.2007г.

| № п.п | Наименование сельского поселения | Территор ия км2 | Численность населения тысчел. | Плотнос ть населениячел. на 1 кв. км | Муниципальные образования (количество) |  | В состав муниципальных образований входят: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | поселки городского типа |  | сельские населенные пункты |  |
|  |  |  |  |  | городские посе-ления | сельские поселения | всего (количес тво) |  | в т.ч. без населения (количество) |  |
| Итого по району: |  | 1369,2 | 23,8 | 17,4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 49 | 4 |
| городское поселение |  |  | 9,8 |  | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 1 |
| сельские поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Айдарское |  | 2,0 |  |  | 1 |  |  | 8 | 1 |
| 2 | Верхнесеребрян-ское |  | 1,4 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |
| 3 | Ладомировское |  | 1,4 |  |  | 1 |  |  | 5 | 1 |
| 4 | Лознянское |  | 1,0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 5 | Лозовское |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |
| 6 | Наголенское |  | 1,8 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |
| 7 | Нагорьевское |  | 1,6 |  |  | 1 |  |  | 6 |  |
| 8 | Новоалександров-ское |  | 1,4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |
| 9 | Ржевское |  | 1,0 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |
| 10 | Свистовское |  | 0,9 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |
| 11 | Харьковское |  | 1,0 |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 |

Распределение численности населения района, в т.ч. городского и сельского, по муниципальным образованиям на 01.01.2007г.

| № п.п | Наименование сельского поселения | Все население |  | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | городское |  | сельское |  |
|  |  | человек. | %% | человек | %% | человек | %% |
| Итого по району: |  | 23796 | 100 | 9695 | 40,7 | 14101 | 59,3 |
| городское поселение |  | 9695 | 40,7 |  |  |  |  |
| сельские поселения: |  | 14101 | 59,3 |  |  |  |  |

Распределение сельских населенных пунктов по сельским поселениям

Ровеньского района

1.4.2 Демографическая ситуация

В течение последних лет в районе наблюдается устойчивое сокращение численности населения как за счет естественной, так и миграционной убыли населения. Вместе с тем, в 2006 году наметилась положительная тенденция изменения некоторых демографических показателей.

Сравнительные показатели динамики населения Ровеньского района и Белгородской области за 2001-2005 годы.

| Наименование муниципального образования | На 01.01. года, тысяч человек |  |  |  |  | Увеличение (+) или сокращение (-) насе-ления за 2002 – 2006 г., тыс.чел., (%%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| Белгородская область | 1508,1 | 1511,9 | 1513,1 | 1511,6 | 1511,4 | +3,3 (+0,2) |
| Ровеньской район | 25,3 | 25,0 | 24,6 | 24,3 | 24,0 | -1,3 (-5,1) |

Динамика численности Ровеньского района за 2002-2006 года говорит о сокращении численности населения на 1,3 тыс.человек., что оставляет 5,1% от общей численности района.

Динамика основных демографических показателей по Муниципальному району.

| Показатели | 2002 год |  | 2003 год |  | 2004 год |  | 2005 год |  | 2006 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО | область | МО | область | МО | область | МО | область | МО | область | Коэффициент сравнения (МО/область) |
| Уровень рождаемости | 9,6 | 8,6 | 9,9 | 9,2 | 10,3 | 9,1 | 9,7 | 8,9 | 10,6 | 9,5 | 1,12 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 102 | 104,9 | 103,1 | 107,0 | 109,6 | 98,9 | 94,2 | 97,8 | 109,3 | 106,7 |  |
| Уровень рождаемости городского населения | 12,2 | 8,8 | 11,6 | 9,4 | 13,5 | 9,4 | 11,9 | 9,1 | 11,7 | 9,6 | 1,22 |
| Уровень рождаемости сельского населения | 7,8 | 8,4 | 7,98 | 8,7 | 8,3 | 8,6 | 8,3 | 8,6 | 9,5 | 9,2 | 1,03 |
| Уровень смертности | 18,1 | 16,2 | 17,3 | 16,1 | 16,5 | 16,2 | 17,5 | 16 | 17,4 | 15,3 | 1,14 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 110,4 | 100,6 | 95,6 | 99,4 | 95,4 | 100,6 | 106,1 | 98,8 | 99,4 | 95,6 |  |
| Уровень смертности городского населения | 15,4 | 13,0 | 15,8 | 13,1 | 14,1 | 13,3 | 16,0 | 13,0 | 14,4 | 12,6 | 1,14 |
| Уровень смертности сельского населения | 18,9 | 22,8 | 18,3 | 21,7 | 17,7 | 21,8 | 18,5 | 21,7 | 19,1 | 20,5 | 0,93 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения | -8,5 | -7,6 | -7,4 | -6,9 | -6,2 | -7,1 | -7,8 | -7,1 | -6,8 | -5,8 | 1,17 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 121,4 | 96,2 | 87 | 90,8 | 83,8 | 102,9 | 125,8 | 100,0 | 87,9 | 87,2 |  |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) населения | -7,7 | 10,1 | -10,1 | 7,7 | -5,5 | 6,1 | -2,7 | 7,0 | -2,3 | 6,9 |  |
| Темп роста к предыдущему году, % | 68,1 | 116,1 | 131 | 76,2 | 54,5 | 79,2 | 49 | 114,8 | 85,2 | 98,6 |  |

В 2006 году уровень рождаемости составил 10,6 человек на 1000 населения, что на 10,4 % выше, чем в 2002 году, на 9,3 % выше, чем в 2005 году.

Распределение населения по полу и возрастным группам

по муниципальному району «Ровеньской район»

по состоянию на 1 января 2007 года.

| Возраст | Женщины |  | Мужчины |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | человек | % | человек | % | человек | % |
| 0-4 | 581 | 4,6 | 600 | 5,4 | 1181 | 5,0 |
| 5-9 | 614 | 4,9 | 664 | 5,9 | 1278 | 5,4 |
| 10-14 | 753 | 6,0 | 749 | 6,7 | 1502 | 6,3 |
| 15-19 | 918 | 7,3 | 939 | 8,4 | 1857 | 7,8 |
| 20-24 | 718 | 5,7 | 671 | 6,0 | 1389 | 5,8 |
| 25-29 | 798 | 6,3 | 805 | 7,2 | 1603 | 6,7 |
| 30-34 | 882 | 7,0 | 809 | 7,2 | 1691 | 7,1 |
| 35-39 | 787 | 6,2 | 795 | 7,1 | 1582 | 6,6 |
| 40-44 | 980 | 7,8 | 942 | 8,4 | 1922 | 8,1 |
| 45-49 | 1028 | 8,2 | 990 | 8,8 | 2018 | 8,5 |
| 50-54 | 826 | 6,6 | 845 | 7,5 | 1671 | 7,1 |
| 55-59 | 742 | 5,9 | 655 | 5,8 | 1397 | 5,9 |
| 60-64 | 490 | 3,9 | 326 | 2,9 | 816 | 3,4 |
| 65-69 | 855 | 6,8 | 631 | 5,6 | 1486 | 6,2 |
| 70 и более | 1613 | 12,8 | 790 | 7,1 | 2403 | 10,1 |
| Всего | 12585 | 100 | 11211 | 100 | 23796 | 100 |

Таким образом, наиболее многочисленными группами являются группы населения в возрасте от 70 лет и старше (10,1 %), 45-49 лет (8,5 %), 40-44 года     (8,1 %). Относительно малочисленны группы населения детородного возраста, а также 0-4 года и 5-9 лет.

Во всех возрастных группах до 54 лет преобладает мужское население. В группах старше 55 лет доля женщин увеличивается и становится выше доли мужчин.

Средняя продолжительность жизни в МО «Ровеньский район» в 2006 году составила 68,1 лет, (в городе - 67,6 лет,  в селе - 68,3) что ниже аналогичного показателя в области (69,3; 69,8; 67,9 лет соответственно). Средняя продолжительность жизни женщин в районе составила 74,96 лет (в области – 75,12), мужчин – 61,63 лет (в области – 63,51).

Распределение численности населения

муниципального района «Ровеньской район»

по возрастным группам по состоянию на 1 января 2007 года

| Показатели | МО | Область* | К-нт сравнения (МО/Область) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения – всего | 100 | 100 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 17,6 | 14,9 | 118,1 |
| трудоспособного возраста | 58,9 | 62,3 | 94,5 |
| старше трудоспособного возраста | 23,5 | 22,8 | 103,1 |

* на 1.01.2007 численность населения области – 1513620 чел

В структуре населения района наибольший удельный вес 58,9 % приходится на трудоспособное население. Однако этот показатель на 5 % ниже, чем в среднем по области. Население старше трудоспособного возраста превышает население моложе трудоспособного возраста в 1,3 раза. На 100 человек трудоспособного возраста приходится 70 человек в возрасте моложе и старше трудоспособного возраста. В области на 100 человек трудоспособного возраста приходится  61 человек.

1.4.3 Уровень жизни населения.

Одним из важных факторов повышения благосостояния населения района является дальнейшее увеличение его доходов и, в первую очередь, повышение заработной платы. Определяющими факторами создания условий роста заработной платы являются, прежде всего, закрепление и развитие тенденций роста экономики района, повышение финансовой обеспеченности и устойчивости предприятий и организаций, создание новых рабочих мест.

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы

в муниципальном районе «Ровеньского район»

| Виды экономической деятельности | 2002 год |  |  |  | 2003 год |  |  |  | 2004 год |  |  |  | 2005 год |  |  |  | 2006 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО |  | область |  |  | МО | область |  |  | МО | область | МО |  |  |  | область | МО | область | Коэффициент сравнения (МО/область) |
| Всего в экономике | 2077 |  | 3493,2 |  |  | 2323 | 4468,6 |  |  | 2725 | 5284,4 | 3685,2 |  |  |  | 6775,4 | 4526 | 8428,1* | 54 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 138,7 |  | 139,45 |  |  | 111,8 | 127,92 |  |  | 113,9 | 118,26 | 135,2 |  |  |  | 128,22 | 122,8 | 122,8* |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 2578,9 |  | 2293,7 |  |  | 2601 | 2683,0 |  |  | 2834,4 | 3411,9 | 3045 |  |  |  | 4431,3 | 3851,2 | 5641* | 68 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 124,8 |  | 136,48 |  |  | 100,8 | 128,80 |  |  | 108,9 | 127,17 | 119,6 |  |  |  | 129,88 | 126,5 | 126,8* |  |
| Рыболовство, рыбоводство | 1820 | 1957,7 |  |  | 2013 |  |  | 2507 | 2621 |  | 2916,8 |  | 3156 |  | 4046,5 |  | 3863,2 | 5480,8* | 70,5 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 110,2 | 113,8 |  |  | 110,6 |  |  | 128,1 | 130,2 |  | 116,3 |  | 120,4 |  | 138,7 |  | 122,4 | 136,4* |  |
| Добыча полезных ископаемых | 2675 | 11119,3 |  |  | 3781 |  |  | 16936,8 | 3960 |  | 13143,7 |  | 4202 |  | 14306,3 |  | 5572,6 | 16097,3* | 34,6 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 102,8 | 186,9 |  |  | 141,3 |  |  | 152,3 | 104,7 |  | 77,6 |  | 106,1 |  | 108,8 |  | 132,6 | 112,5* |  |
| Обрабатывающие производства - всего | 3407 | 4035,7 |  |  | 4155 |  |  | 5197,8 | 4862 |  | 6609,4 |  | 5674 |  | 8308,5 |  | 5996,3 | 9812,5* | 61,1 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 141,5 | 130,67 |  |  | 121,9 |  |  | 128,80 | 117,0 |  | 127,16 |  | 126,6 |  | 125,71 |  | 105,7 | 118* |  |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2323 | 4124,3 |  |  | 2451 |  |  | 5308,2 | 2678 |  | 6998,3 |  | 2802 |  | 8731 |  | 3167,6 | 11190,9* | 28 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 105,2 | 134,4 |  |  | 105,5 |  |  | 128,7 | 109,3 |  | 131,8 |  | 104,6 |  | 124,8 |  | 113,0 | 128,3* |  |
| Строительство | 2135 | 3560,4 |  |  | 2696 |  |  | 4634,4 | 4379 |  | 5715,8 |  | 5263 |  | 7846,3 |  | 7381,8 | 9581,8* | 77 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 100,7 | 119,88 |  |  | 126,3 |  |  | 130,17 | 162,4 |  | 123,33 |  | 120,2 |  | 137,27 |  | 140,2 | 119,9* |  |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1488 | 2320,0 |  |  | 1991 |  |  | 3167,6 | 2613 |  | 3861 |  | 3406 |  | 5235,3 |  | 4055,1 | 6570,2* | 62 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 110,1 | 110,49 |  |  | 133,8 |  |  | 136,53 | 131,2 |  | 121,89 |  | 130,3 |  | 135,59 |  | 119,1 | 120,7* |  |
| Гостиницы и рестораны | 1803 | 2063 |  |  | 2348,8 |  |  | 2454,5 | 3005,2 |  | 3137,3 |  | 3240,8 |  | 4068,6 |  | 3313,8 | 4981,5* | 66 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 109,2 |  | 132,7 |  |  | 130,3 |  | 119,0 | 127,9 |  | 127,8 |  |  | 107,8 | 129,7 |  | 102,2 | 124,3* |  |
| Транспорт и связь | 2621 |  | 3577,7 |  |  | 2907 |  | 4902,2 | 3021 |  | 6055,3 |  |  | 3621 | 7720 |  | 3710,3 | 9177,1* | 40 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 109,5 |  | 131,85 |  |  | 110,9 |  | 137,02 | 103,9 |  | 123,52 |  |  | 119,9 | 127,49 |  | 102,5 | 119,7* |  |
| Финансовая деятельность | 3393 |  | 9235,4 |  |  | 3793 |  | 11059,7 | 4369 |  | 11882,7 |  |  | 6159 | 14551,3 |  | 7104,5 | 17717,5* | 40 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 141,7 |  | 164,1 |  |  | 111,8 |  | 119,8 | 115,2 |  | 107,4 |  |  | 140,9 | 122,5 |  | 115,4 | 120,7* |  |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и представление услуг | 2143 |  | 2903 |  |  | 3220,8 |  | 3897,8 | 3767 |  | 4920,3 |  |  | 4512,3 | 6852 |  | 6661,4 | 8642,1* | 77 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 107,0 |  | 126,1 |  |  | 150,3 |  | 134,3 | 116,9 |  | 126,2 |  |  | 119,8 | 139,3 |  | 147,6 | 125* |  |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 3798 |  |  | 4166,8 |  | 5009 | 5284,6 |  |  | 5085 | 6213,6 | 7491,2 |  |  |  | 8456,5 | 8080,4 | 10087,1* | 80,1 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 152,5 |  |  | 149,6 |  | 131,9 | 126,8 |  |  | 101,5 | 117,6 | 147,3 |  |  |  | 136,1 | 107,9 | 114* |  |
| Образование | 2174 |  |  | 2098,7 |  | 2374 | 2407,5 |  |  | 2905 | 2963,3 | 3535 |  |  |  | 3870,2 | 3791,2 | 5302,4* | 71,5 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 105,2 |  |  | 166,32 |  | 109,2 | 114,71 |  |  | 122,4 | 123,09 | 121,7 |  |  |  | 130,60 | 107,2 | 136,5* |  |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1868 |  |  | 2162,1 |  | 1972 | 2387,5 |  |  | 2482 | 3082,7 | 3176 |  |  |  | 4035 | 4495,2 | 5702,7* | 78,8 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 103,4 |  |  | 164,32 |  | 105,6 | 110,43 |  |  | 125,9 | 129,12 | 127,9 |  |  |  | 130,89 | 141,5 | 141,3* |  |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2323 |  |  | 2080,5 |  | 2407 | 2445,1 |  |  | 2498 | 3114,2 | 3082 |  |  |  | 4260 | 3341 | 5310,8* | 62,9 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 101,1 |  |  | 146,80 |  | 103,6 | 117,52 |  |  | 103,8 | 127,36 | 123,4 |  |  |  | 136,79 | 108,4 | 124,7* |  |

Среднемесячная номинальная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям и организациям в Ровеньском районе в 2006 году в сравнении с 2002 годом выросла в 2,2 раза, что ниже аналогичного темпа роста по области (2,7 раза). В 2005 году темп роста номинальной заработной платы в районе превышал аналогичный среднеобластной показатель, но в 2006 году эти показатели сравнялись. В результате, средняя заработная плата в районе отстает от областной почти в 2 раза. В 2006 году среднемесячная заработная плата в районе сложилась в размере 4526 рубля, в области – 8428 рублей.

В районе наблюдается сильная дифференциация заработной платы между секторами экономики. В 2006 году самый высокий уровень оплаты труда наблюдался в государственном управлении и обеспечении военной безопасности; обязательном социальном обеспечении и строительстве 8080 рублей и 7382 рубля соответственно. Самый низкий – по разделу «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 3168 рублей. Разница составляет более 2,9 раз. Низкой и отстающей от среднеобластного показателя  остается заработная плата в секторах: «Транспорт и связь», «Образование», «Здравоохранение», «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг».

Следует отметить, что среди действующих предприятий и организаций нашего района задолженности по выплате заработной платы нет.

Показатели уровня жизни населения

| Показатели | 2002 |  |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО | область |  | МО | область | МО | область | МО | область | МО | Область | к-нт сравнения МО/оБЛАСТЬ |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения | 1252 |  | 1533 | 1693 | 1706 | 1961 | 1957 | 2272 | 2358 | 2745 | 2759 | 99,5 |
| Величина прожиточного минимума трудоспособного населения | 1428 |  | 1673 | 1915 | 1863 | 2222 | 2148 | 2583 | 2585 | 3019 | 3010 | 100,3 |
| Величина прожиточного минимума пенсионеров | 932 |  | 1165 | 1299 | 1307 | 1512 | 1481 | 1738 | 1792 | 2126 | 2106 | 100,9 |

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в МО «Ровеньский район» 2002 году отставала от областного показателя на 28 %. В 2006 году отставание составило 0,5 %. Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в 2003 и 2004 годах превышала значения областного показателя, в 2005 и 2006 годах эти значения были практически равны.

Достижение устойчивого роста отдельных отраслей реального сектора экономики, финансовая обеспеченность предприятий и организаций района, повышение покупательской способности населения, сбалансированность районного бюджета, увеличение средств на содержание отраслей социальной сферы, реализация на территории района приоритетных национальных проектов и целевых программ социальной направленности на сегодняшний день определяют политику руководства района, основной целью, которой, в конечном итоге, является создание благоприятных условий для жизнедеятельности жителей района и улучшение их благосостояния.

# 1.4.4. Рынок труда  и уровень безработицы.

Численность населения Ровеньского района по состоянию на 31 декабря каждого года и другие показатели занятости населения в динамике за 5 лет  представлены в таблице:

Основные показатели занятости населения

«Ровеньского район»

| Показатели | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | Темп роста 2006 к 2002, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения всего, тыс. чел. | 24,4 | 24,2 | 23,9 | 23,5 | 23,2 | 95,1 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс. чел. | 13,3 | 13,1 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 95,5 |
| Численность занятых в экономике, тыс. чел. | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 91,4 |
| в том числе: на крупных и средних предприятиях, тыс. чел. | 6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 87,3 |
| в филиалах и представительствах, зарегистрированных в районе, тыс. чел. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| в малом бизнесе, тыс. чел. | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 333,3 |
| занятых ведением ЛПХ с целью производства товарной продукции, тыс. чел. | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 108,0 |
| работающих за пределами муниципального образования, тыс. чел. | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 71,4 |
| Доля занятых на крупных и средних предприятиях в общей численности занятых в экономике, % | 25,8 | 25,2 | 24,3 | 23,4 | 23,3 | 90,3 |
| Доля занятых в экономике в общей численности населения в трудоспособном возрасте, % | 59,3 | 57,1 | 55,7 | 55,2 | 54,7 | 92,2 |
| Справочно: Удельный вес занятых в экономике в общей численности населения в трудоспособном возрасте БО, % | 73,5 | 71,4 | 74,2 | 72,1 | 71,6 | х |
| Коэффициент сравнения удельного веса занятых в экономике в общей численности населения (МР/Область), % | 80,7 | 80,0 | 75,1 | 76,6 | 76,4 | х |

Численность населения в трудоспособном возрасте МО «Ровеньский район» с 2004 по 2006 год увеличилась на 0,7%. Численность занятых в экономике уменьшилась на 7% в сравнении с 2004 годом. Наблюдается сокращение численности занятых на крупных и средних предприятиях, в основном за счёт отрасли сельского хозяйства, но в тоже время наметилась тенденция роста занятых в личных подсобных хозяйствах и малом бизнесе. Можно сделать вывод, что, теряя работу на крупных предприятиях, люди находят новую в малом бизнесе или же занимаются личным подсобным хозяйством.

Наряду с этим, доля занятых в экономике в общей численности населения района в трудоспособном возрасте уменьшилась на 7,3 % и достигла в 2006 году уровня 75,7 % против 81,7% в 2004 году. При этом в районе существует часть населения, работающая за его пределами: в        2006 году доля этой категории населения района в сравнение с 2004 годом возросла на 16,7% и составила 6,6 % от общей численности занятых в экономике.

Процесс сокращения численности населения в районе сопровождается незначительным увеличением численность населения в трудоспособном возрасте.

Сведения о численности безработных

в муниципальном районе «Вейделевский район»

| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность обратившихся в органы государственной службы занятости, чел. | 903 | 766 | 730 | 945 | 1286 |
| из них: - число трудоустроенных граждан, чел. | 789 | 657 | 659 | 760 | 1054 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, чел. | 198 | 319 | 362 | 433 | 620 |
| из них: - направлено на обучение, чел. | 26 | 20 | 27 | 25 | 37 |
| - трудоустроено, чел. | 74 | 136 | 161 | 145 | 200 |
| Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями, чел. | 685 | 723 | 745 | 745 | 1158 |

С целью смягчения напряженности на рынке труда в районе, повышению стимулов к активному поиску работы безработными гражданами, предупреждению процессов массовой безработицы, повышению уровня занятости населения, сдерживанию уровня безработицы в экономически и социально допустимых границах центром занятости населения Ровенского района разработана программа «Содействие занятости населения на 2006-2008 годы». Данная программа реализуется по следующим направлениям: трудоустройство на существующие вакансии; профориентация и переобучение безработных граждан; временное трудоустройство несовершеннолетних; содействие в предпринимательской деятельности; поддержка граждан, особо нуждающихся в социальной защите; временное трудоустройство безработных граждан на общественные работы; информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет; ярмарки вакансий ученических и рабочих мест; социальная поддержка безработных граждан.

Анализ рынка труда в Ровеньском районе в 2004-2006 году можно охарактеризовать, следующими, особенностями:

- профессионально-квалификационное несоответствие между требованиями работодателей и качеством рабочей силы;

- относительной нестабильностью структуры безработных по полу, возрасту, уровню образования, месту проживания.

Работа центра занятости населения Ровенского района велась исходя из реальных возможностей, связанных со спецификой сельскохозяйственного района, и все усилия сводились к сохранению существующих рабочих мест.

Среднемесячная пенсия в Ровеньском районе за период 2004-2006г.

| № п.п | Муниципальные образования | Среднемесячная пенсия руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Всего по району |  | 1874,13 | 2348,78 | 2593,66 |
| городское поселение |  |  |  |  |
| сельские поселения: |  |  |  |  |
| 1 | Айдарское | 1640 | 1869 | 2338 |
| 2 | Верхнесеребрянское | 1600 | 1700 | 1850 |
| 3 | Ладомировское | 3650 | 3900 | 4000 |
| 4 | Лознянское | 1491 | 1635 | 2113 |
| 5 | Лозовское | 1800 | 2100 | 2842 |
| 6 | Наголенское | 1615 | 1897 | 2300 |
| 7 | Нагорьевское |  |  |  |
| 8 | Новоалександровское | 2876 | 3196 | 3760 |
| 9 | Ржевское | 1850 | 2800 | 3150 |
| 10 | Свистовское | 2367 | 2487 | 2890 |
| 11 | Харьковское | 1700 | 1900 | 2300 |

Среднемесячная пенсия за 3-х годичный период времени в городском поселении и в сельских поселениях увеличивается. В некоторых сельских поселениях увеличение пенсии произошло незначительное:

- Верхнесеребрянское сельское поселение;

- Свистовское сельское поселение;

Среднемесячная заработная плата в Ровеньском районе за период 2004-2006г.

| № п.п | Муниципальные образования | Среднемесячная заработная плата руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Всего по району |  | 2725 | 3446 | 4619,2 |
| городское поселение |  |  |  |  |
| сельские поселения: |  |  |  |  |
| 1 | Айдарское | 2950 | 3540 | 3900 |
| 2 | Верхнесеребрянское | 1800 | 2100 | 2600 |
| 3 | Ладомировское | 3470 | 3650 | 4250 |
| 4 | Лознянское | 3750 | 4000 | 4428 |
| 5 | Лозовское | 1781 | 2176 | 2700 |
| 6 | Наголенское | 2723 | 2658 | 4580 |
| 7 | Нагорьевское |  |  |  |
| 8 | Новоалександровское | 4200 | 4900 | 5500 |
| 9 | Ржевское | 2870 | 3115 | 3318 |
| 10 | Свистовское | 2278 | 3567 | 3879 |
| 11 | Харьковское | 2600 | 2900 | 3900 |

Среднемесячная заработная плата за 3-х годичный период времени в городском поселении и в сельских поселениях увеличивается. В некоторых сельских поселениях увеличение заработной платы произошло незначительное:

- Ржевское сельское поселение.

### 1.4.5. Социальная инфраструктура.

# Жилой  фонд.

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования «Ровеньский район» включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, внешнее благоустройство, санитарную очистку, озеленение, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы.

Структура жилищного фонда района представлена в таблице:

Структура собственности жилищного фонда

муниципального образования по состоянию на 01.01.2007 года

| Вид собственности жилищного фонда | Домов, (единиц) | Квартир, (единиц) | Площадь, (тыс. м2) | Удельный вес в общей площади жилищного фонда (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего жилищный фонд, | 7657 | 731 | 600,5 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| муниципальная | 17 | 89 | 7,3 | 1,2 |
| государственная |  | - | 0,6 | 0,1 |
| частная | 7640 | 642 | 592,6 | 98,7 |

Наибольший удельный вес в структуре жилищного фонда района занимает частный жилой фонд – 98,7 %

Характеристика жилого фонда по формам собственности и по уровню износа по городскому и сельским поселениям на 01.01.2007 год*)

| № п/п | Городское и сельские поселения | Обеспеченность жилой площадью, м2 на жителя | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | В том числе жилой фонд, тыс. м2: |  |  | В том числе по проценту износа, (%) |  |  |  | Удельный вес ветхого и аварийного жилья, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | муници- пальный | ведомствен-ный | в личной собств. граждан | 0 –30% | 31-65% | 66-70% | более 70% |  |
|  | городское поселение | 23,4 | 243,5 | 5,5 | 2,5 | 235,5 | 25,4 10,5 | 210,2 86,1 | 1,0 0,4 | - | 0,41 |
| 1 | Айдарское | 60,2 | 53,1 | - | 0,6 | 52,5 | 14,7 27,7 | 25,8 49,0 | 12,6 23,3 | - | 0,94 |
| 2 | Верхнесеребрянское | 23,3 | 31,6 | - | - | 31,6 | 14,6 46 | 2,27 7,2 | 13,7 42,8 | - | - |
| 3 | Ладомировское | 22,3 | 29,6 | - | 0,72 | 28,88 | 22,7 75,7 | 6,49 21,6 | 0,36 1,2 | - | 0,34 |
| 4 | Лознянское | 25,5 | 28,1 | - | - | 28,1 | 8,45 28,2 | 10,22 34,0 | 9,09 3,03 | - | 0,71 |
| 5 | Лозовское | 23,8 | 12,6 | - | - | 12,6 | 7,37 56,7 | 4,49 34,5 | 0,65 5,0 | - | - |
| 6 | Наголенское | 21,2 | 36,6 | - | - | 36,6 | 18,77 50,7 | 17,2 46,5 | 0,57 1,54 | - | 0,55 |
| 7 | Нагорьевское | 22,6 | 41,2 | 0,4 | - | 40,8 | 21,1 51,5 | 19,4 47,3 | 1,1 2,7 | - | 2,67 |
| 8 | Новоалександровское | 22,63 | 31,3 | - | 0,4 | 30,9 | 1,28 4,1 | 29,76 95,1 | 0,26 0,8 | - | - |
| 9 | Ржевское | 21,8 | 21,9 | 0,2 | 1,04 | 20,66 | 8,55 38,9 | 13,04 59,3 | 0,44 1,8 | - | - |
| 10 | Свистовское | 25,5 | 22,6 | - | - | 35,04 | 19,3 83,9 | 3,1 13,5 | 0,17 0,74 | - | - |
| 11 | Харьковское | 37,1 | 36,3 | - | 1,26 |  | 10,9 30,3 | 18,2 50,5 | 6,9 19,2 | 0,3 | 0,83 |
|  | Итого |  | 588,4 | 6,1 | 5,48 |  |  |  |  |  |  |

Динамика баланса земель района за период 2002-2006г. По категориям и формам собственности земельного фонда

| № п.п | Категории и формы собственности | На начало года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
|  |  |  |  | га | % | га | % | га | % | га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения всего, | 112416 | 82,1 | 112494 | 82,76 | 112494 | 82,76 | 115350 | 84,24 | 115350 | 84,24 |
|  | в т. ч. в собственности: а) граждан, | 105945 | 77,37 | 105945 | 77,37 | 106379 | 77,69 | 106881 | 78,06 | 97598 | 71,28 |
|  | б) юридических лиц, | - | - | - | - | - | - | - | . | - | - |
|  | в) государства и муниципалитетов. | 6471 | 4,72 | 6549 | 4,78 | 6115 | 4,46 | 8469 | 6,18 | 17752 | 12,96 |
| 2 | Земли поселений всего, | 13345 | 9,74 | 13345 | 9,74 | 13345 | 9,74 | 13345 | 9,74 | 13345 | 9,74 |
|  | в т. ч. в собственности: а) граждан, | 3767 | 2,75 | 2619 | 7,97 | 2619 | 1,91 | 3780 | 2,76 | 2619 | 1,91 |
|  | б) юридических лиц, | - | - | - | - | - | - | - | - | 1161 | - |
|  | в) государства и муниципалитетов. | 9578 | 6,99 | 10726 | 7,83 | 10726 | 7,83 | 9565 | 6,98 | 9565 | 6,98 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, телевидения, радиовещания и иного специального назначения всего, | 465 | 0,33 | 465 | 0,33 | 465 | 0,33 | 465 | 0,33 | 465 | 0,33 |
|  | в т. ч. в собственности: а) граждан, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | б) юридических лиц, | - | - | - | - | . | - | - | - | . | - |
|  | в) государства и муниципалитетов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч. в собственности: а) граждан, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | б) юридических лиц, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в) государства и муниципалитетов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда всего | 2908 | 2,12 | 2908 | 2,12 | 2908 | 2,12 | 2908 | 2,12 | 2908 | 2,12 |
|  | в т. ч. в собственности: а) граждан, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | б) юридических лиц, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в) государства и муниципалитетов. | 2908 | 2,12 | 2908 | 2,12 | 2908 | 2,12 | 2908 | 2,12 | 2908 | 2,12 |
| 6 | Земли водного фонда всего, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в т. ч. в собственности: а) граждан, | - | - | - | - | . | - | - | - | - | - |
|  | б) юридических лиц, | - | - | - | - | - | - | - | . | - | - |
|  | в) государства и муниципалитетов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Земли запаса всего, | 7783 | 5,68 | 7705 | 5,62 | 7705 | 5,62 | 4849 | 3,54 | 4849 | 3,54 |
|  | в т. ч. в собственности: а) граждан, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | б) юридических, | - | - | - | - | - | - | - | . | - | - |
|  | в) государства и муниципалитетов. | 7783 | 5,68 | 7705 | 5,62 | 7705 | 5,62 | 4849 | 3,54 | 4849 | 3,54 |
| 8 | Итого земель, | 136917 | 100 | 136917 | 100 | 136917 | 100 | 136917 | 100 | 136917 | 100 |
|  | в т. ч. в собственности: а) граждан, | 109712 | 80,13 | 108564 | 79,29 | 108998 | 79,6 | 110661 | 80,82 | 100217 | 73,19 |
|  | б) юридических лиц, | - | - | - | - | - | - | - | . | 1161 | 0,84 |
|  | в) государства и муниципалитетов. | 27205 | 19,86 | 28353 | 20,7 | 27919 | 20,39 | 26256 | 18,44 | 35539 | 25,95 |

Распределение земельного фонда района по категориям и формам собственности по состоянию на 01.01.2003г. (гектары)

| № п.п | Наименование сельских поселений | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  | Земли поселений |  |  |  | Земли промышленности, энергетики.транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного специального назначения |  |  |  | Земли особоохраня-емых территорий и объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь | В совете енност играм дан | В собств енност и юридич еских лиц | В госуд.-й и муници паль ной собств енност и | Общая пло щадь | В совет венное ти граж дан | В совет венное ти юриди ческих лиц | В госуд.-й и муниц ипаль ной совет венное ти | Общая площадь | В совете еннос ти граж дан | В собств еннос ти юридич еских лиц | В госуд.-й и муници паль ной собств еннос ти | Общая пло щадь | В собств еннос ти граждан |
| Итого по району: |  | 112494 | 105945 | - | 6549 | 13345 | 3654 | - | 9691 | 465 | - | - | 465 | - | - |
| городское поселение |  | 25465 | 23876 | - | 1589 | 3305 | 725 | - | 2580 | 114 | - | - | 114 | - | - |
| сельские поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Айдарское | 12424 | 12066 | - | 358 | 1520 | 441 | - | 1079 | 56 | - | - | 56 | . | - |
| 2 | Верхнесеребрянское | 7227 | 7084 | - | 143 | 955 | 271 | - | 684 | 59 | - | - | 59 | - | - |
| 3 | Ладомировское | 5115 | 4570 | - | 545 | 882 | 249 | - | 633 | 33 | - | - | 33 | - | - |
| 4 | Лознянское | 5785 | 5608 | . | 177 | 941 | 234 | - | 707 | 25 | . | . | 25 | . | . |
| 5 | Лозовское | 3805 | 3577 | - | 228 | 240 | 94 | - | 146 | 23 | - | - | 23 | . | - |
| 6 | Наголенское | 4550 | 4137 | - | 413 | 1267 | 357 | - | 910 | 15 | . | . | 15 | - | . |
| 7 | Нагорьевское | 15053 | 13562 | - | 1491 | 950 | 363 | - | 587 | 43 | . | . | 43 | . | . |
| 8 | Новоалександровское | 11600 | 11299 | . | 301 | 1276 | 410 | . | 866 | 39 |  |  | 39 |  |  |
| 9 | Ржевское | 6948 | 6719 | - | 229 | 593 | 196 | - | 397 | 27 | - | - | 27 | - | - |
| 10 | Свистовское | 5430 | 5240 | - | 190 | 534 | 171 | - | 363 | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 11 | Харьковское | 9092 | 8207 | - | 885 | 882 | 143 | - | 739 | 28 | - | - | 28 | - | - |

Распределение земельного фонда района по категориям и формам собственности по состоянию на 01.01.2003г.(гектары)

Продолжение таблицы

| № п.п | Наименование сельских поселений | Земли особоохраня-емых территорий и объектов |  | Земли лесного фонда |  |  |  | Земли водного фонда |  |  |  | Земли запаса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В совет венное ти юриди ческих лиц | В госуд.-й и муници пальмой совете енност и | Общая пло щадь | В совет венное ти граждан | В совет венное ти юриди ческих лиц | В госуд.-й и муницип альной совстве нности | Общая площадь | В совете енност и гражда н | В совете енност и юридич еских лиц | В госуд.-й и муници паль-ной совете еннос-ти | Общая площадь | В совет венное ти граждан | В совет венное ти юриди ческих лиц | В госуд.-й и муниц ипаль-ной совет венное ти |
| Итого по району: |  | - | - | 2908 | - | - | 2908 | - | - | - | - | 4849 | - | - | 4849 |
| городское поселение |  | - | - | 1284 | - | - | 1284 | - | - | - | - | 891 | - | - | 891 |
| Сельские поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Айдарское | - | - | 173 | - | - | 173 | — | - | - | - | 250 | - | - | 250 |
| 2 | Верхнесеребрянское | - | - | 479 | - | - | 479 | - | - | - | - | 190 | . | - | 190 |
| 3 | Ладомировское | - | - | 143 | - | - | 143 | - | - | - | - | 141 | - | - | 141 |
| 4 | Лознянское | - | - | 392 | - | - | 392 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Лозовское | . | - | 175 | . | - | 175 | - | . | . | . | 104 | . | . | 104 |
| 6 | Наголенское | . | - | - | - | - | - | - | - | - | . | 54 | - | - | 54 |
| 7 | Нагорьевское | - | - | 129 | - | - | 129 | - | - | - | - | 1068 | - | - | 1068 |
| 8 | Новоалександров-ское | - | - | 56 | - | - | 56 | - | - | - | - | 475 | ' - | - | 475 |
| 9 | Ржевское | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | 849 | - | - | 849 |
| 10 | Свистовское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 | - | - | 570 |
| 11 | Харьковское | - | - | 69 | - | - | 69 | - | - | - | - | 257 | - | - | 257 |

Распределение земельного фонда района по категориям и формам собственности по состоянию на 01.01.2007г.(гектары)

| № п.п | Наименование сельских поселений | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  | Земли поселений |  |  |  | Земли промышленности, энергетики,транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного специального назначения |  |  |  | Земли особоохраня-емых территорий и объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая пло щадь | В совет венное ти граж дан | В собст венное ти юриди ческих лиц | В госуд.-й и муниц ипаль ной собст венное ти | Общая пло щадь | В собст венное ти граж дан | В собст венное ти юриди ческих лиц | В госуд.-й и муниц ипаль ной собст венное ти | Общая площадь | В совете еннос ти граж дан | 6 собств еннос ти юридич еских лиц | В госуд.-й и муници паль ной собств еннос ти | Общая пло щадь | В собств еннос ти граждан |
| Итого по району: |  | 115350 | 98285 | 11 | 17054 | 13345 | 3150 | - | 10195 | 465 | - | - | 465 | - | - |
| городское поселение |  | 28321 | 23545 | - | 4776 | 3305 | 646 | - | 2659 | 114 | - |  | 114 | - | - |
| сельские поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Айдарское | 12424 | 10806 | - | 1618 | 1520 | 441 | - | 1079 | 56 | - | - | 56 | - | - |
| 2 | Верхнесеребрянское | 7227 | 6323 | 11 | 893 | 955 | 271 | - | 684 | 59 | - | . | 59 | - | . |
| 3 | Ладомировское | 5115 | 4593 | - | 322 | 882 | 208 | - | 674 | 33 | - | . | 33 | - | . |
| 4 | Лознянское | 5785 | 5305 | - | 480 | 941 | 234 | - | 707 | 25 | - | - | 25 | - | - |
| 5 | Лозовское | 3805 | 3446 | - | 359 | 240 | 94 | - | 146 | 23 | - | . | 23 | - | - |
| 6 | Наголенское | 4550 | 3686 | - | 864 | 1267 | 338 | - | 929 | 15 | - | - | 15 | - | - |
| 7 | Нагорьевское | 15053 | 10863 | - | 4190 | 950 | 216 | - | 734 | 43 | - | - | 43 | - | - |
| 8 | Новоалександровское | 11600 | 10826 | - | 774 | 1276 | 208 | - | 1068 | 39 | - | - | 39 | - | - |
| 9 | Ржевское | 6948 | 6123 | - | 825 | 593 | 196 | - | 397 | 27 | - | . | 27 | - | . |
| 10 | Свистовское | 5430 | 4830 | - | 600 | 534 | 155 | - | 379 | 3 | - | . | 3 | - | - |
| 11 | Харьковское | 9092 | 7939 | - | 1153 | 882 | 143 | - | 739 | 28 | - | . | 28 | - | . |

Распределение земельного фонда района по категориям и формам собственности по состоянию на 01.01.2007г.(гектар)

Продолжение таблицы

| № п.п | Наименование сельских поселений |  | Земли особоохраня-емых территорий и объектов |  | Земли лесного фонда |  |  |  |  |  |  |  | Земли водного фонда |  |  |  |  |  |  |  | Земли запаса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В совет венное ти юриди ческих лиц | В госуд.-й и муници пальмой совете енност и | Общая пло щадь |  |  | В собст венное ти граждан | В собст венное ти юриди ческих лиц |  | В госуд.-й и муницип апьной собстве нности |  | Общая площадь |  | В собств енност и гражда н | В собств енност и юридич еских лиц |  |  | В госуд.-й и муници пальмой собств еннос-ти |  | Общая площадь | В собст венное ти граждан |  | В собст венное ти юриди ческих лиц |  | В госуд.-й и муниц опальной собст венное ти |  |
| Итого по району: |  |  | - | - | 2908 |  |  | - | - |  | 2908 |  | - |  | - | - |  |  | - |  | 4849 | - |  | - |  | 4849 |  |
| городское поселение |  |  | - | - | 1284 |  |  | - | - |  | 1284 |  | - |  | - | - |  |  | - |  | 891 | - |  | - |  | 891 |  |
| сельские поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Айдарское | - |  | - |  | 173 | - |  |  | - | 173 | - |  | - |  |  | - | - |  | 250 |  |  | - |  | - | 250 |  |
| 2 | Верхнесеребрянское | - |  | - |  | 479 | - |  |  | - | 479 | - |  | - |  |  | - | - |  | 190 |  |  | - |  | - | 190 |  |
| 3 | Ладомировское | - |  | - |  | 143 | - |  |  | - | 143 | - |  | - |  |  | - | - |  | 141 |  |  | , |  | - | 141 |  |
| 4 | Лознянское | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |
| 5 | Лозовское | . |  | . |  | 175 | - |  |  | - | 175 | - |  | - |  |  | - | . |  | 104 |  |  | . |  | . | 104 |  |
| 6 | Наголенское | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  |  | - | - |  | 54 |  |  | - |  | - | 54 |  |
| 7 | Нагорьевское | - |  | - |  | 129 | - |  |  | - | 129 | - |  | - |  |  | - | - |  | 1068 |  |  | - |  | - | 1068 |  |
| 8 | Новоалександров-ское | - |  | - |  | 56 | - |  |  | - | 56 | - |  | - |  |  | - | - |  | 475 |  |  | - |  | - | 475 |  |
| 9 | Ржевское | - |  | - |  | 8 | - |  |  | - | 8 | - |  | - |  |  | - | - |  | 849 |  |  | ' |  | - | 849 |  |
| 10 | Свистовское | - |  | - |  | 392 | - |  |  | - | 392 | - |  | - |  |  | - | - |  | 570 |  |  | - |  | - | 570 |  |
| 11 | Харьковское | - |  | - |  | 69 | - |  |  | - | 69 | - |  | - |  |  | - | - |  | 257 |  |  | - |  | - | 257 |  |

Основные объекты жилищно-коммунального хозяйства

муниципального района «Ровеньской район»*

(на конец года)

| Наименование показателей | Единица измерения | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество отопительных котельных, работающих на природном газе – всего, | ед. | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| в том числе расположенных в сельских поселениях | ед. | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Общая мощность котельных | Гкал/час | 33,62 | 34,12 | 34,12 | 34,45 | 35,45 |
| Протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) – всего, в т.ч.: | км | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 |
| - в городских поселениях | км | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| - в сельских поселениях | км | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Протяженность сетей водопровода – всего, в т.ч.: | км | 226 | 231 | 231 | 236 | 236 |
| - в городских поселениях | км | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| - в сельских поселениях | км | 121 | 126 | 126 | 131 | 131 |
| Протяженность сетей канализации – всего, в т.ч.: | км | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| - в городских поселениях | км | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| - в сельских поселениях | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество трансформаторных и распределительных подстанций | ед. | 280 | 324 | 349 | 359 | 365 |
| Протяженность сетей электроснабжения | км | 1250 | 1220 | 1180 | 1150 | 1101 |
| Протяженность сетей газоснабжения | км | 539,0 | 539,2 | 539,9 | 539,9 | 541,4 |
| Протяженность автодорог - всего, в т.ч.: | км | 614,0 | 614,0 | 614,0 | 614,0 | 614,0 |
| - с твердым покрытием | км | 322,4 | 361,9 | 396,9 | 418,3 | 440,5 |
| …- с твердым покрытием в населенных пунктах | км | 141,9 | 168,3 | 207,8 | 242,8 | 263,8 |
| Число муниципальных предприятий ЖКХ | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Численность персонала муниципальных предприятий ЖКХ | чел. | 233 | 219 | 209 | 223 | 98 |

*) по  данным администрации района

Обеспеченность населения жильем,

коммунальной инфраструктурой, благоустройство населенных пунктов

муниципального района «Ровеньской район»

| Наименование показателей | Единица измере-ния | Показатели по состоянию на 01.01.2007 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МО | область | Коэффициент сравнения (МО/область) |
| Обеспеченность населения жильем на одного жителя | м2/чел. | 25,2 | 23,5 | 1,07 |
| Число семей (включая одиночек), состоящих на учете для улучшения жилищных условий | тыс. единиц | 36 | 27576 | 0,001 |
| Число семей (включая одиночек), улучшивших жилищные условия | единиц | 6 | 830 | 0,007 |
| Уровень благоустройства жилищного фонда – жилищный фонд, оборудованный: |  |  |  |  |
| - водопроводом | % | 50 | 68 | 73,5 |
| - водоотведением | % | 8 | 65,7 | 12,2 |
| - отоплением | % | 100 | 91,3 | 109,52 |
| - газом | % | 99,8 | 84,5 | 118,1 |
| Средний физический износ сетей: |  |  |  |  |
| - водопроводных | % | 61,1 | 59,6 | 102,5 |
| - канализационных | % | 68,6 | 61,1 | 112,3 |
| - тепловых | % | 80 | 56,4 |  |
| - электрических | % | 56 | 45 | 124,4 |
| Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог | % | 71,7 | 91,9 | 78,0 |

Обеспеченность населения района жильем по состоянию на 01.01.2007 года на 7 % больше, чем в среднем по области и составляет 25,2 кв. м на человека.

В районе проживает около 0,13 % от всех семей (включая одиночек) области, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 2006 году 6 подобных семей смогли улучшить условия проживания.

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием района в общей протяженности дорог составляет 71,7 %, в то время как в среднем по области этот показатель выше и составляет 91,9 %.

За 2006 год в МО «Ровеньский район» построен 21 км дорог с твердым покрытием и уложено 4,4 тыс.кв. м тротуарной плитки.

Затраты на текущий и капитальный ремонт объектов ЖКХ

муниципального района «Ровеньской район»

| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
| Потребности, тыс.руб. | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 112000 |
| Затраты, тыс.руб. | - | 713 | - | - | 4800 |
| Степень удовлетворения потребности, % | - | 0,9 | - | - | 4,3 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| Потребности, тыс.руб. | 2200 | 2400 | 2600 | 2820 | 3000 |
| Затраты, тыс.руб. | 1114 | 1189 | 1401 | 1584 | 1511 |
| Степень удовлетворения потребности, % | 50,6 | 49,5 | 53,9 | 56,1 | 50,4 |

Потребности капитального ремонта складываются из затрат на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, замену ветхих водопроводных сетей, ремонт котельных и замену участков тепловых сетей, капитальный ремонт КНС  МОУ «Ровеньская средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов».

Средний физический износ жилых домов составляет 35%, а 0,7% жилого фонда с износом более 70%. Особо ветхих и аварийных домов в районе нет.

Наличие заброшенных домовладений на 01.01.2007 года

| № п/п | Городское и сельские поселения | Количество домовладений | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с жильцами | заброшенных |
|  | городское поселение | 15 | 14 | 1 |
| 1 | Айдарское | 29 | 29 | 0 |
| 2 | Верхнесеребрянское | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Ладомировское | 27 | 27 | 0 |
| 4 | Лознянское | 29 | 14 | 15 |
| 5 | Лозовское | 11 | 5 | 6 (2 в аренде под огород) |
| 6 | Наголенское | 16 | 16 | - |
| 7 | Нагорьевское | 72 | 71 | 1 |
| 8 | Новоалександровское | 16 | 16 | - |
| 9 | Ржевское | 22 | 11 | 11 |
| 10 | Свистовское | 11 | 10 | 1 |
| 11 | Харьковское | 33 | 29 | 4 |
| Всего по сельским поселениям |  | 289 | 247 | 42 |

Обеспечение жителей района качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из острейших проблем для администрации района, в связи с чем назрела необходимость реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства и по результатам анкетирования оказались самыми злободневными для жителей района.

Для решения назревших проблем в части обеспечения населения коммунальными услугами в МО «Ровеньской район» разработаны программы на 2006-2010 годы – «Модернизация жилого фонда», «Программа реформирования жилищно-коммунального комплекса», «Комплексное благоустройство и озеленение населенных пунктов района», «Программа перевода на поквартирное отопление многоквартирных жилых домов на 2007-2010гг», утверждена «Программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов на        2007-2011гг», разработаны программы «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения на 2006-2016 г.г.», «Модернизация теплоэнергетического комплекса», «Комплексное благоустройство и озеленение населенных пунктов района», «Благоустройство дворовых территорий», утверждены «Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства», «Программа энергосбережения предприятий жилищно-коммунального комплекса».

Распределение нового жилищного строительства по поселениям

Ровеньского МР

| Наименование поселений | на 01.01.2007 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Объем жил. фонда |  | Жилищная обеспеченность |
|  |  | всего | в том числе ветхий |  |
|  | чел. | тыс. кв. м | тыс. кв. м | кв.м на 1 жителя |
| Городское поселение пгт Ровеньки | 9764 | 243,5 | 1,0 | 23,4 |
| х. Двуреченка | 6 | - | - | - |
| х. Зубков | 4 | - | - | - |
| с. Ивановка | 202 | - | - | - |
| х. Клиновый | 141 | - | - | - |
| х. Лихолобов | 86 | - | - | - |
| х. Озерный | 24 | - | - | - |
| х. Стенки | 0 | - | - | - |
| х. Шевцов | 6 | - | - | - |
| х. Шияны | 159 | - | - | - |
| Итого | 10392 | - |  |  |
| Айдарское сельское поселение |  |  | 0,5 | 60,2 |
| с. Айдар | 184 | - | - | - |
| х. Новая Ивановка | 19 | - | - | - |
| х. Новая Райгородка | 24 | - | - | - |
| с. Пристень | 593 | - | - | - |
| х. Саловка | 6 | - | - | - |
| х. Старая Ивановка | 0 | - | - | - |
| х. Старая Райгородка | 44 | - | - | - |
| х. Фомина | 12 | - | - | - |
| Итого | 882 | - | - | - |
| Верхнесеребрянское сельское поселение |  |  |  | 23,3 |
| с. Верхняя Серебрянка | 910 | - | - | - |
| с. Нижняя Серебрянка | 447 | - | - | - |
| х. Ямки | 2 | - | - | - |
| Итого |  |  |  |  |
| Ладомировское сельское поселение |  |  |  |  |
| с. Ладомировка | 820 | - | - | - |
| с. Жабское | 503 | - | - | - |
| х. Лимарев | 1 | - | - | - |
| х. Сидоров | 2 | - | - | - |
| х. Чуфинов | 0 | - | - | - |
| Итого | 1326 | - | - | - |
| Лознянское сельское поселение |  |  | 0,2 | 28,1 |
| с. Лозная | 1070 | - | - | - |
| Итого | 1070 | - | - | - |
| Лозовское сельское поселение |  |  |  | 12,6 |
| с. Лозовое | 520 | - | - | - |
| х. Широконь | 9 | - | - | - |
| Итого | 529 | - | - | - |
| Наголенское сельское поселение |  |  | 0,2 | 36,6 |
| с. Нагольное | 1085 | - | - | - |
| х. Бережный | 20 | - | - | - |
| с. Клименково | 622 | - | - | - |
| Итого | 1727 | - | - | - |
| Нагорьевское сельское поселение |  |  | 1,1 | 41,2 |
| с. Нагорье | 950 | - | - | - |
| с. Барсучье | 260 | - | - | - |
| с. Всесвятка | 326 | - | - | - |
| с. Еремовка | 179 | - | - | - |
| х. Солонцы | 31 | - | - | - |
| х. Крутой | 2 | - | - | - |
| х. Вишняки | 73 | - | - | - |
| Итого | 1821 | - | - | - |
| Новоалександровское сельское поселение |  |  |  | 31,3 |
| с. Новоалександровка | 1100 | - | - | - |
| х. Калиниченково | 283 | - | - | - |
| Итого | 1383 | - | - | - |
| Ржевское сельское поселение |  |  |  | 21,9 |
| с. Ржевка | 625 | - | - | - |
| с. Копанки | 104 | - | - | - |
| с. Мартынцы | 252 | - | - | - |
| х. Никитин | 22 | - | - | - |
| Итого | 1003 | - | - | - |
| Свистовское сельское поселение |  |  |  | 22,6 |
| с. Свистовка | 610 | - | - | - |
| х. Кучугуры | 25 | - | - | - |
| с. Ясены | 250 | - | - | - |
| Итого | 885 | - | - | - |
| Харьковское сельское поселение |  |  | 0,3 | 36,3 |
| с. Харьковское | 616 | - | - | - |
| с. Масловка | 362 | - | - | - |
| х. Максименково | 0 | - | - | - |
| Итого | 978 | - | - | - |
| Всего | 23355 | - | - | - |

Образовательные учреждения.

В рамках реализации национального проекта «Образование» одной из главных задач является создание условий равного доступа населения для получения качественного дошкольного, общего школьного и профессионального образования.

Система образования в районе представлена дошкольными образовательными учреждениями, общеобразовательными школами и учреждениями дополнительного образования для детей.

Система образования Ровеньского района представлена муниципальными общеобразовательными учреждениями (средние, основные и начальная общеобразовательные  школы), дошкольными  образовательными учреждениями,  учреждениями дополнительного образования детей, государственным образовательным учреждением начального профессионального образования «Профессиональное училище № 19» .

Общеобразовательные школы

Образовательный процесс на территории района осуществляются в 32 школах, из которых: 9 школ дают начальное образование, 9 школ - неполное среднее  и 14 школ среднее образование. Всего в школах района в 2006-2007 учебном году обучается 2757 детей. Обучение в сельских школах проводится в одну смену, в Вейделевской средней школе ребята старших классов занимаются в две смены. Кроме того, в п.Вейделевка имеется образовательное учреждение областного подчинения – профессиональное училище №30.

Количественная характеристика объектов образования

муниципального района «Ровеньской район» (на начало учебного года)

| Вид образовательного учреждения | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | Темп роста 2006 к 2002, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 90 |
| Общеобразовательные школы | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 99 |
| Учреждения начального профессионального образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Учреждения среднего профессионального образования (филиал) | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Высшие учебные заведения (филиал) | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Учреждения дополнительного образования | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |

Количество дошкольных учреждений в 2006 году в сравнении с 2002 годом уменьшилось на 2 учреждения. Дошкольное образование представлено                 18 детскими садами. Все учреждения находятся в ведении отдела образования. Из 18 дошкольных образовательных учреждений два – комбинированного вида,      16 – имеют статус детского сада. На 1.09.2006 г. в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях обучалось и воспитывалось 640 детей дошкольного возраста.

Реализация идей развивающего образования обеспечивается комплексными программами «Детство», « Радуга». По этим программам работает  41 группа. Эти программы направлены на формирование базиса личностной культуры, на развитие любознательности, как основы познавательной активности дошкольников, формирование творческого воображения, развитие коммуникативности.

В ДОУ района работают 110 педагогических работников, из них 24% имеют высшее образование. Охват детей от 1,6 до 7 лет системой общественного дошкольного воспитания составляет по городу – 53 %, по селу – 32 %. Актуальным в районе стало открытие групп кратковременного пребывания детей, функционирующих в режиме детского сада.

На сегодняшний день встает еще одна из злободневных проблем образовательной сферы – организация предшкольного образования. Анализ показал, что общий охват детей 5-6 лет дошкольным образованием в районе составляет 59 %. Учитывая данную ситуацию и то, что 40 % детей 5-6 лет не посещают детские сады, в районе на базе 11 детских садов открыты группы предшкольного образования.

В 2006 году в сравнении с 2002 годом количество общеобразовательных учреждений сократилось на 1 учреждение. Закрыта Лихолобовская начальная школа из-за сокращения контингента обучающихся. По состоянию на 1 сентября 2006 года в районе насчитывается 25 школ.

Основные показатели сферы образования

муниципального района «Ровеньской район»

(на начало учебного года)

| Показатели | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 2004/ 2005 | 2005/ 2006 | 2006/ 2007 | Темп роста 2006 к 2002, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпуск учащихся общеобразовательных школ, человек | 213 | 333 | 282 | 282 | 231 | 108% |
| Обеспеченность общеобразовательных школ компьютерной техникой (компьютеров на 100 учащихся) | 3,48 | 5,49 | 5,95 | 6,47 | 6,52 | 187 |
| Число общеобразовательных школ, имеющих выход в Интернет | 2 | 2 | 2 | 5 | 24 | Почти в 5 раз |
| Выпуск специалистов средними специальными учебными заведениями, человек | - | - | - | - | 21 | - |
| Выпуск специалистов высшими учебными заведениями (человек) | - | - | - | - | - | - |

Характеристика общеобразовательных учреждений  по поселениям МР в 2006-2007 учебном году

| Наименование поселений и хуторов | Наименование школ | Количество школ / профиль школы | Год строительства | Площадь общая, м2 | Количество учебных мест |  | Нормативная обеспеченность местами, % | Численность учащихся, чел. | Наполняемость,% | Нагрузка, учеников на 1 учителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | существующие | необходимо по норме |  |  |  |  |
| Городское поселение пгт Ровеньки | Ровеньская СОШ с УИОП Ровеньская СОШ №2 Ровеньская ОШ | 3 |  |  | 1176 660 90 |  |  | 679 359 84 | 58 54 93 | 15 11 6 |
| х. Двуреченка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х. Зубков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Ивановка | Ивановская ОШ | 1 |  |  | 68 |  |  | 27 | 40 | 3 |
| х. Клиновый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х. Лихолобов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х. Озерный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х. Стенки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х. Шевцов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х. Шияны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Айдарское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Айдар | Айдарская СОШ | 1 | 1977 | 2550 | 420 | 420 | 100 | 159 | 38 | 6,1 |
| х. Новая Ивановка | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Новая Райгородка | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Пристень | Пристеньская СОШ | 1 | 1991 | 4200 | 306 | 306 | 100 | 72 | 23 | 3,1 |
| х. Саловка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х. Старая Ивановка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х. Старая Райгородка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х. Фомина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Верхнесеребрянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Верхняя Серебрянка | Верхнесеребрянская СОШ | 1 | 1973 | 684 | 125 | 125 | 100 | 101 | 80 | 5 |
| с. Нижняя Серебрянка | Нижнесеребрянская СОШ | 1 | 1990 | 4500 | 420 | 420 | 100 | 53 | 12 | 3,3 |
| х. Ямки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ладомировское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ладомировка | Ладомировская СОШ | 1 | 1966 | 1448 | 180 | 180 | 100 | 111 | 61 | 5,8 |
| с. Жабское | Жабска СОШ | 1 | 2004 | 2685 | 132 | 132 | 100 | 77 | 58 | 4,5 |
| х. Лимарев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х. Сидоров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х. Чуфинов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лознянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Лозная | Лознянская СОШ | 1 | 1969 | 1170 | 360 | 360 | 100 | 114 | 31 | 4,7 |
| Лозовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Лозовое | Лозовская СОШ | 1 | 1973 | 1500 | 225 | 225 | 100 | 57 | 25 | 2,2 |
| х. Широконь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наголенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Нагольное | Наголенская СОШ | 1 | 1912 | 3000 | 300 | 300 | 100 | 116 | 38 | 5 |
| х. Бережный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Клименково | Клименковская СОШ | 1 | 1973 | 1000 | 192 | 192 | 100 | 71 | 37 | 4,4 |
| Нагорьевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Нагорье | Нагорьевская СОШ | 1 | 1981 | 4272 | 624 | 624 | 100 | 132 | 21 | 5,5 |
| с. Барсучье | Барсучанская ОШ | 1 | 1990 | 9018 | 198 | 198 | 100 | 20 | 10 | 2 |
| с. Всесвятка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Еремовка | Еремовская ОШ | 1 | 1987 | 460 | 52 | 52 | 100 | 15 | 29 | 1,5 |
| х. Солонцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х. Крутой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новоалександровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Новоалександровка | Новоалександровская СОШ | 1 | 2007 | 2685 | 132 | 132 | 100 | 107 | 81 | 3,9 |
| с. Калиниченково | Калиниченковская ОШ | 1 | 1984 | 530 | 60 | 60 | 100 | 21 | 35 | 1,9 |
| Ржевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ржевка | Ржевска СОШ | 1 | 2001 | 3100 | 132 | 132 | 100 | 62 | 47 | 3 |
| с. Копанки | Копанская НШ | 1 |  |  | 12 |  |  | 4 | 33 | 4 |
| с. Мартынцы | Мартынцовская ОШ | 1 | 1971 | 416 | 50 | 50 | 100 | 25 | 50 | 2,2 |
| х. Никитин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Свистовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Свистовка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х. Кучугуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Ясены | Ясеновская СОШ | 1 | 1999 | 7500 | 220 | 220 | 100 | 124 | 56 | 5,9 |
| Харьковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Харьковское | Харьковская СОШ | 1 | 1974 | 2100 | 240 | 240 | 100 | 160 | 42 | 4,3 |
| с. Масловка | Масловская СОШ | 1 | 1971 | 1000 | 198 | 198 | 100 | 49 |  |  |
| х. Максименково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итог по МО |  |  |  |  | 8566 |  |  | 3821 | 41 |  |

В 2006-2007 учебном году в Ровеньском районе работало 25 общеобразовательных учреждений, в том числе: 18 средних , 6 основных школ и  1 начальная. Дошкольных образовательных учреждений в районе 18, из которых 3 учреждения дополнительного образования.

В 2006/2007 учебном году в районе было 12 учреждений образования, в которых обучалось более 100 человек. В 2007/2008 учебном году таких  школ осталось всего 9.

Более 10 учеников на одного учителя приходилось в  5 учреждениях района. Контингент учащихся в 2006/07 учебном году составил 2824 человека. Число классов-комплектов – 261, в том числе: 1-4 классов – 85, 5-9 классов – 135,              10-11 классов – 41.

Обострение демографической ситуации, сокращение числа первоклассников, снижение набора в 10 классы приводит к низкой наполняемости общеобразовательных школ – 43,9 %. Самая высокая наполняемость школ в Новоалександровской и Верхнесеребрянской средних  и Ровеньской основной школах. Самая низкая – в Нижнесеребрянской средней и Барсучанской основной школах.

В районе успешно выполняется областная программа «Школьный автобус». Подвоз 225 детей в школы  осуществляют 6 КАВЗов, 4 Газели и 2 УАЗа.

В Ровеньском районе большое внимание уделяется развитию профильного изучения предметов и дифференцированного обучения. В ряде средних общеобразовательных школ действуют профильные классы по различным профилям: физико-математический, химико-биологический, информационно-технологический, социально-гуманитарный.

В настоящее время все средние и основные общеобразовательные школы района обеспечены компьютерным оборудованием и имеют доступ к сети Интернет. Обеспеченность школ района компьютерной техникой за период с 2002-2006 года выросла  с 3,48 компьютеров на 100 учащихся до 6,52, или на 187%.

Во все учебные заведения централизованно поставлены программно-методические комплексы для организации работы школьных библиотек.

В 2006/2007 учебном году учебно-воспитательный процесс осуществляли 592 педагога.

Высшую квалификационную категорию имеют 27 учителей (4,6 %), первую – 169 (28,5%), вторую – 184 учителя (31%).  Школы полностью укомплектованы учительскими кадрами. Основную часть педагогического коллектива района составляют специалисты, имеющие опыт работы с учащимися и возраст до 45 лет – 60,1%, число работников в возрасте 45-55 лет составляет 36,3 %, пенсионного возраста – 3,6 %.

В рамках районной целевой программы «Одаренные дети» активно проводится  работа с одаренными детьми, как в области учебных дисциплин, так и по различным направлениям внеурочной деятельности. Создано 7 классов с углубленным изучением предметов. Ежегодно проводятся олимпиады по всем предметам естественно-математического и гуманитарного циклов, физической культуре, краеведению и т.д.

Дополнительное образование школьников в районе осуществляют МОУ ДОД «Дом детского творчества», МОУ ДОД «Станция юных натуралистов», МОУ ДОД «Детско-юношеский клуб физической подготовки».

Распределение общеобразовательных учреждений по вместимости на период 01.01.2007г.

| № п.п | Муниципальные образования | Число общеобразовательных учреждений. единиц | Вместимость общеобразовательных учреждений. ученических мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по району |  | 25 | 6572 |
| городское поселение |  | 4 | 1994 |
| сельские поселения: 21 4578 |  |  |  |
| 1 | Айдарское | 2 | 726 |
| 2 | Верхнесеребрянское | 2 | 545 |
| 3 | Ладомировское | 2 | 312 |
| 4 | Лознянское | 1 | 360 |
| 5 | Лозовское | 1 | 225 |
| 6 | Наголенское | 2 | 92 |
| 7 | Нагорьевское | 3 | 874 |
| 8 | Новоалександровское | 2 | 192 |
| 9 | Ржевское | 3 | 194 |
| 10 | Свистовское | 1 | 220 |
| 11 | Харьковское | 2 | 438 |

Численность учеников, посещающих общеобразовательные учреждения (в том числе начальных школ) по 2002-2006г.учебным годам.

| № п.п | Муниципальные образования | Учебные года. человек |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002- 2003г. | 2006- 2007г. |
| Всего по району |  | 3881 | 2824 |
| городское поселение |  | 1542 | 1206 |
| сельские поселения: 2339 1618 |  |  |  |
| 1 | Айдарское | 330 | 233 |
| 2 | Верхнесеребрянское | 213 | 159 |
| 3 | Ладомировское | 214 | 187 |
| 4 | Лознянское | 151 | 116 |
| 5 | Лозовское | 86 | 56 |
| 6 | Наголенское | 253 | 190 |
| 7 | Нагорьевское | 260 | 167 |
| 8 | Новоалександровское | 202 | 145 |
| 9 | Ржевское | 164 | 92 |
| 10 | Свистовское | 181 | 124 |
| 11 | Харьковское | 203 | 149 |

Численность работающих в общеобразовательных учреждениях и их заработная плата на 01.01.2007г.

| № п.п | Муниципальные образования | Численность работающих в общеобразовательных учреждениях человек | среднемесячная заработная плата рублей. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по району |  | 909 | 5548 |
| городское поселение |  | 233 | 6159 |
| сельские поселения: 676 4938 |  |  |  |
| 1 | Айдарское | 86 | 4575 |
| 2 | Верхнесеребрянское | 64 | 4419 |
| 3 | Ладомировское | 65 | 5471 |
| 4 | Лознянское | 38 | 4989 |
| 5 | Лозовское | 32 | 4770 |
| 6 | Наголенское | 66 | 5536 |
| 7 | Нагорьевское | 95 | 5677 |
| 8 | Новоалександровское | 57 | 4985 |
| 9 | Ржевское | 67 | 4713 |
| 10 | Свистовское | 38 | 4072 |
| 11 | Харьковское | 68 | 5120 |

Численность посещающих общеобразовательные учреждения уменьшилась.

Дошкольное образование

Характеристика дошкольных образовательных учреждений  по поселениям МР в 2006 году

| Наименование поселения | Наименование ДДУ | Количество ДДУ | Год строительства | Площадь общая, м2 | Количество мест | Необходимое количество мест | Обеспеченность ДДУ, % | Дети посещающие дет. сад, чел. | Наполняемость, % | Дети 0-6 лет, чел. | % детей посещающих ДДУ, от детей 0-6 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПГТ Ровеньки | №1 | 5 | 1970 | 1221 | 153 | 202 | 132 | 202 | 132 | 269 | 75 |
|  | №2 |  | 1976 | 150 | 31 | 35 | 113 | 35 | 113 | 105 | 37 |
|  | №3 |  | 1984 | 1522 | 160 | 150 | 94 | 150 | 94 | 229 | 66 |
|  | №4 |  | 1968 | 140 | 25 | 32 | 53 | 32 | 53 | 45 | 71 |
|  | №5 |  | 1984 | 390 | 36 | 19 |  | 19 |  | 21 | 90 |
| х. Двуреченка | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Зубков | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ивановка | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Клиновый | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Лихолобов | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Озерный | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Стенки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Шевцов | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Шияны | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Айдарское сельское поселение |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Айдар | Айдарский д/с | 1 | 1971 | 350 | 53 | 35 | 66 | 35 | 66 | 80 | 44 |
| х. Новая Ивановка | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Новая Райгородка | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Пристень | Пристенский д/с | 1 | 1978 | 162 | 21 | 19 | 90 | 19 | 90 | 24 | 79 |
| х. Саловка | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Старая Ивановка | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Старая Райгородка | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Фомина | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнесеребрянское сельское поселение |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Верхняя Серебрянка | В-Серебрянский д/с | 1 | 1983 | 282 | 29 | 26 | 90 | 26 | 90 | 39 | 67 |
| с. Нижняя Серебрянка | Н-Серебрянский д/с | 1 | 1990 | 150 | 17 | 16 | 94 | 16 | 94 | 21 | 76 |
| х. Ямки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ладомировское сельское поселение |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ладомировка | Ладомировский д/с | 1 | 1978 | 400 | 49 | 22 | 45 | 22 | 45 | 39 | 56 |
| с. Жабское | Жабский д/с | 1 | 1987 | 387 | 50 | 21 | 42 | 21 | 42 | 31 | 68 |
| х. Лимарев | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Сидоров | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Чуфинов | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лознянское сельское поселение |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Лозная | Лознянский д/с | 1 | 1979 | 444 | 53 | 17 | 32 | 17 | 32 | 53 | 32 |
| Лозовское сельское поселение |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Лозовое | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Широконь | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наголенское сельское поселение |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Нагольное | Наголенский д/с | 1 | 1973 | 220 | 30 | 28 | 93 | 28 | 93 | 75 | 37 |
| х. Бережный | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Клименково | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагорьевское сельское поселение |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Нагорье | Нагорьевский д/с | 1 | 1972 | 470 | 63 | 24 | 38 | 24 | 38 | 46 | 52 |
| с. Барсучье | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Всесвятка | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Еремовка | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Солонцы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Крутой | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоалександровское сельское поселение |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Новоалександровка | Новоалександровский д/с | 1 | 1973 | 350 | 61 | 30 | 49 | 30 | 49 | 61 | 49 |
| с. Калиниченково | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ржевское сельское поселение |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ржевка | Ржевский д/с | 1 | 2001 | 400 | 36 | 13 | 36 | 13 | 36 | 28 | 46 |
| с. Копанки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мартынцы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Никитин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свистовское сельское поселение |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Свистовка | Свистовский д/с | 1 | 1999 | 392 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 40 | 63 |
| х. Кучугуры | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ясены | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Харьковское сельское поселение |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Харьковское | Харьковский д/с | 1 | 1978 | 380 | 42 | 16 | 38 | 16 | 38 | 16 | 100 |
| с. Масловка | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Максименково | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Распределение детских дошкольных учреждений по вместимости на 01.01.2007г.

| № п.п | Муниципальные образования | Число детских дошкольных учреждений. единиц | Вместимость детских дошкольных учреждений. единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по району |  | 18 | 960 |
| городское поселение |  | 5 | 424 |
| сельские поселения: 13 536 |  |  |  |
| 1 | Айдарское | 2 | 53 |
| 2 | Верхнесеребрянское | 2 | 31 |
| 3 | Ладомировское | 2 | 49 |
| 4 | Лознянское | 1 | 50 |
| 5 | Лозовское | нет | нет |
| 6 | Наголенское | 1 | 30 |
| 7 | Нагорьевское | 1 | 63 |
| 8 | Новоалександровское | 1 | 61 |
| 9 | Ржевское | 1 | 36 |
| 10 | Свистовское | 1 | 50 |
| 11 | Харьковское | 1 | 42 |

Численность детей, посещающих дошкольные учреждения на период 2002-2006г.

| № п.п | Муниципальные образования | Учебные года. человек |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002- 2003г. | 2006- 2007г. |
| Всего по району |  | 567 | 640 |
| городское поселение |  | 293 | 366 |
| сельские поселения: 274 274 |  |  |  |
| 1 | Айдарское | 43 | 45 |
| 2 | Верхнесеребрянское | 40 | 41 |
| 3 | Ладомировское | 22 | 44 |
| 4 | Лознянское | 12 | 15 |
| 5 | Лозовское | нет | нет |
| 6 | Наголенское | 25 | 27 |
| 7 | Нагорьевское | 30 | 22 |
| 8 | Новоалександровское | 37 | 28 |
| 9 | Ржевское | 15 | 16 |
| 10 | Свистовское | 30 | 25 |
| 11 | Харьковское | 20 | 11 |

Дополнительное образование, воспитательная работа.

Охват детей кружковой работой в

учреждениях дополнительного образования Ровеньского района

| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ ДОД «Дом детского творчества» | 186 | 980 | 1470 | 1340 | 1334 |
| МОУ ДОД «Детско-юношеский клуб физической подготовки» | 630 | 690 | 840 | 840 | 915 |
| МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» | 575 | 539 | 557 | 742 | 792 |
| Охват детей дополнительным образованием по району | 1391 | 2209 | 2867 | 2922 | 3041 |

Если в 2002 году охват детей дополнительным образованием составлял       36 %, то в 2006 году этот показатель увеличился до 108 %. Образование осуществляется по художественно-эстетическому, туристско-краеведческому, экологическому, декоративно прикладному, информационно-технологическому направлениям. Дети занимаются волейболом, гимнастикой, баскетболом, легкой атлетикой,   футболом, боксом.

Профессиональную подготовку осуществляют 12 общеобразовательных учреждений, имеющих соответствующую лицензию и являющихся опорными школами для всех средних общеобразовательных учреждений. В них учащиеся 10-11 классов всех средних школ района  получают профессии водителя категории «ВС», тракториста категорий «С», «Е», оператора ЭВМ.

Здравоохранение.

Важным элементом социальной инфраструктуры (защищенности) является медицинское обеспечение населения. Медицинскую помощь населению муниципального образования оказывают одна центральная и две участковых больницы (Харьковская и Айдарская), 26 фельдшерско-акушерских пунктов.

Основные показатели здравоохранения

| Показатели | 2002 год |  | 2003 год |  | 2004 год |  | 2005 год |  | 2006 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО | область | МО | область | МО | область | МО | область | МО | область | Коэффициент сравнения (МО/область) |
| Заболеваемость населения с диагнозом, установленном впервые в жизни (на 1000 человек населения) | 681,2 | 781,3 | 676,5 | 822,1 | 678,0 | 806,0 | 668,4 | 781,3 | 713,9 | 783,5* | 91.1 |
| Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет с диагнозом, установленном впервые в жизни (на 1000 человек населения) | 1029,7 | 1564,3 | 972,0 | 1623,5 | 1190,2 | 1643,6 | 1060,2 | 1623,2 | 1163,9 | 1564,5* | 74.4 |
| Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений | 3 | 203 | 3 | 211 | 3 | 215 | 3 | 218 | 3 | 16 | 3..221 |
| Число фельдшерско-акушерских пунктов | 23 | 587 | 23 | 589 | 23 | 593 | 23 | 592 | 26 | 591 | 4.4 |
| Обеспеченность на 10 тыс. населения**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - врачами | 18,4 | 38,8 | 18,7 | 38,9 | 20,2 | 39,2 | 18,3 | 39,6 | 19,3 | 40,7 | 47,4 |
| - средним медицинским персоналом | 115,6 | 118,4 | 130,6 | 119,1 | 130,1 | 118,8 | 130,1 | 117,8 | 114,3 | 118,7 | 96,3 |
| - койками | 108 | 119,3 | 109,8 | 118,1 | 107 | 117,7 | 93,8 | 111,5 | 90,3 | 110 | 82,1 |

Уровень заболеваемости населения в районе в анализируемом периоде изменялся разнопланово, но всегда не превышал среднеобластной показатель. В 2006 году по сравнению с 2002 годом заболеваемость населения района в целом возросла на 4,8 %, детская заболеваемость – на 13,0 %. Район отстает от областных показателей по обеспеченности на 10 тыс. населения врачами                       (в 2006 году на 52,6 %), медицинским персоналом (в 2006 году на 3,7 %), койками (в 2006 году на 17,9%).

Наибольший удельный вес в структуре заболеваемости населения района приходится на болезни органов дыхания (в 2006 году – 18,1 % от общего числа случаев болезни), системы кровообращения (17,2 %), костно-мышечной системы (12,4%).

Обеспечение больничными койками в лечебных учреждениях за период 2002-2006г.

| № п.п | Муниципальные образования | Врачи всех специальностей |  | Больничные койки в лечебных учреждениях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2006г. | 2002г. | 2006г. |
| Всего по району |  | 37 | 44 | 270 | 215 |
| городское поселение |  | 32 | 41 | 220 | 190 |
| сельские поселения: |  | 5 | 3 | 50 | 25 |
| 1 | Айдарское | 1 | 1 | 25 | 10 |
| 2 | Верхнесеребрянское | - | - | - | - |
| 3 | Ладомировское | - | - | - | - |
| 4 | Лознянское | - | - | - | - |
| 5 | Лозовское | - | - | - | - |
| 6 | Наголенское | - | - | - | - |
| 7 | Нагорьевское | 1 | - | - | - |
| 8 | Новоалександровское | - | - | - | - |
| 9 | Ржевское | 1 | - | - | - |
| 10 | Свистовское | - | - | - | - |
| 11 | Харьковское | 2 | 2 | 25 | 15 |

Распределение поликлинических учреждений на 01.01.2007г.

| № п.п | Муниципальные образования | Поликлиники. |  | Фельдшерские акушерские пункты. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число поликлиник единиц. | Показатель посещений в смену | Число ФАП единиц | Показатели посещений в смену |
| Всего по району |  | 3 | 345 | 26 |  |
| городское поселение |  | 1 | 300 | 1 |  |
| сельские поселения: |  | 2 | 45 | 25 |  |
| 1 | Айдарское | 1 | 20 | 1 | 17 |
| 2 | Верхнесеребрянское | - | - | 2 | 25-27 |
| 3 | Ладомировское | - | - | 2 | 50 |
| 4 | Лознянское | - | - | 1 | 25 |
| 5 | Лозовское | - | - | 1 | 6 |
| 6 | Наголенское | - | - | 2 | 25 |
| 7 | Нагорьевское |  |  |  |  |
| 8 | Новоалександровское | - | - | 2 | 17 |
| 9 | Ржевское | - | - | 3 | 21 |
| 10 | Свистовское | - | - | 2 | 20 |
| 11 | Харьковское | 1 | 20 | 1 | 14 |

Обеспеченность поликлиническими учреждениями за период 2002-2006г.

| № п.п | Муниципальные образования | Посещения в смену в поликлиниках |  | Посещения в смену в фельдшерско-акушерских пунктах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2006г. | 2002г. | 2006г. |
| Всего по району |  | 405 | 345 | - | - |
| городское поселение |  | 300 | 300 | - | - |
| сельские поселения: |  |  |  |  |  |
| 1 | Айдарское | 17 | 20 | 15 | 17 |
| 2 | Верхнесеребрянское | - | - | 25 | 27 |
| 3 | Ладомировское | - | - | - | 50 |
| 4 | Лознянское | - | - | 28 | 25 |
| 5 | Лозовское | - | - | 4 | 6 |
| 6 | Наголенское | - | - | 23 | 25 |
| 7 | Нагорьевское | 20 |  | - | - |
| 8 | Новоалександровское | 20 |  | 15 | 17 |
| 9 | Ржевское | 20 | - | 17 | 18 |
| 10 | Свистовское | - | - | 25 | 30 |
| 11 | Харьковское | 20 | 20 | 14 | 14 |

Характеристика учреждений здравоохранения  МР в 2006 году

| Наименование поселения | Наименование учреждения, местоположение | Уровень благоустройства, % |  |  |  |  | Физический износ, % | Наличие коек/ посещений в смену |  | Необходимо по норме коек/ посещений в смену | Обеспеченность койками/ посещений в смену от нормы, % | Материал стен | Землеполь-зование |  | Кол-во работающих, чел. | Общая площадь, м2 | Характер обслужи-вания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжение | водоотведение | центр. отопление | газоснабжение | электроснабжение |  | всего | на 1000 жителей |  |  |  | площадь участка, м2 | право пользования (пост., аренда) |  |  | поселенческий | межпоселенческий |
| ПГТ Ровеньки | МУЗ ЦРБ, ул. Горького, 52 | + | + | + | + | + | 26 | 171 300 | 7,2 12,6 | 180 320 | 90 94 | к | 42000 | пост | 471 | 8194,4 |  | + |
| ПГТ Ровеньки | ФАП, ул. Октябрьская | + | - | - | - | + | 50 | - | 120 | - | 3 | к | 120 | пост | 2 | 85 | + |  |
| х. Двуреченка | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Зубков | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ивановка | ФАП | + | + | - | + | + | 50 |  |  |  | 3 | к | 160 | пост | 2 | 144,6 | + |  |
| х. Клиновый | ФАП | - | - | - | + | + | 40 |  |  |  | 2 | к | 55 | пост | 1 | 38,3 | + |  |
| х. Лихолобов | ФАП | + | - | - | + | + | 50 |  |  |  | 2 | к | 48 | пост | 2 | 23,1 | + |  |
| х. Озерный | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Стенки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Шевцов | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Шияны | ФАП | + | + | - | + | + | 25 |  |  |  | 2 | к | 80,9 | пост | 3 | 64,0 | + |  |
| Айдарское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Айдар | Уч. больница | + | + | + | + | + | 42 |  | 5 25 |  | 10 | к | 12000 | пост | 17 | 532,3 | + |  |
| х. Новая Ивановка | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Новая Райгородка | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Пристень | ФАП | + | + | + | - | + | 20 |  |  |  | 6 | к | 140 | пост | 3 | 98,8 | + |  |
| х. Саловка | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Старая Ивановка | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Старая Райгородка | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Фомина | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнесеребрянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Верхняя Серебрянка | ФАП | + | + | - | + | + | 30 |  |  |  | 8 | к | 60 | пост | 4 | 85,3 | + |  |
| с. Нижняя Серебрянка | ФАП | + | + | - | + | + | 45 |  |  |  | 8 | к | 55 | пост | 2 | 39,1 | + |  |
| х. Ямки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ладомировское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ладомировка | ФАП | + | + | - | + | + | 40 |  |  |  | 8 | к | 75 | пост | 4 | 59 | + |  |
| с. Жабское | ФАП | - | - | - | + | + | 35 |  |  |  | 10 | к | 120 | пост | 2 | 56,4 | + |  |
| х. Лимарев | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Сидоров | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Чуфинов | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лознянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Лозная | ФАП | + | + | - | + | + | 50 |  |  |  | 5 | к | 160 | пост | 5 | 122,8 | + |  |
| Лозовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Лозовое | ФАП | + | + | - | + | + | 25 |  |  |  | 5 | к | 155 | пост | 2 | 119,4 | + |  |
| х. Широконь | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наголенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Нагольное | ФАП | + | - | - | + | + | 40 |  |  |  | 8 | к | 85 | пост | 4 | 43,7 | + |  |
| х. Бережный | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Клименково | ФАП | - | - | - | + | + | 70 |  |  |  | 6 | к | 120 | пост | 2 | 50,9 | + |  |
| Нагорьевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Нагорье | ФАП | + | + | - | + | + | 30 |  |  |  | 10 | к | 250 | пост | 5 | 184,6 | + |  |
| с. Барсучье | ФАП | - | + | + | - | + | 20 |  |  |  | 3 | к | 200 | пост | 2 | 133 | + |  |
| с. Всесвятка | ФАП | - | - | + | - | + | 40 |  |  |  | 4 | к | 55 | пост | 2 | 28,9 | + |  |
| с. Еремовка | ФАП | - | - | + | - | + | 13 |  |  |  | 2 | к | 70 | пост | 2 | 58,8 | + |  |
| х. Солонцы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Крутой | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоалександровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новоалександровка | ФАП | + | + | - | + | + | 35 |  |  |  | 7 | к | 200 | пост | 6 | 166,8 | + |  |
| с. Калиниченково | ФАП | - | - | - | + | + | 45 |  |  |  | 4 | к | 120 | пост | 2 | 68,6 | + |  |
| Ржевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ржевка | ФАП | + | + | - | + | + | 30 |  |  |  | 8 | к | 650 | пост | 5 | 282,3 | + |  |
| с. Копанки | ФАП | - | - | + | - | + | 45 |  |  |  | 3 | к | 55 | пост | 1 | 39,7 | + |  |
| с. Мартынцы | ФАП | - | - | - | + | + | 40 |  |  |  | 3 | д | 80 | пост | 3 | 34,8 | + |  |
| х. Никитин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свистовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Свистовка | ФАП | + | - | - | + | + | 35 |  |  |  | 10 | к | 55 | пост | 3 | 44,2 | + |  |
| х. Кучугуры | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ясены | ФАП | - | - | - | + | + | 10 |  |  |  | 8 | к | 50 | пост | 3 | 27 | + |  |
| Харьковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Харьковское | Уч. больница | + | + | - | + | + | 35 |  | 5 20 |  | 9 | к | 950 | пост | 22 | 670,3 | + |  |
| с. Масловка | ФАП | - | - | - | + | + | 25 |  |  |  | 12 | к | 125 | пост | 3 | 93 | + |  |
| х. Максименково | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кадровый потенциал медицинских учреждений  муниципального района «Ровеньской район»

| Показатели | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество врачей | 37 | 41 | 42 | 41 | 43 |
| Количество врачей общей практики | - | - | - | - | - |
| Количество средних медработников | 244 | 240 | 242 | 245 | 251 |
| Укомплектованность врачами, % | 94,0 | 98,5 | 100 | 98,5 | 98,6 |
| Укомплектованность средним медперсоналом, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Из таблицы видно, что в районе на протяжении всего анализируемого периода стоит проблема нехватки врачей. При стопроцентной обеспеченности  средним медицинским персоналом, укомплектованность врачами составляет            98 %. Общий дефицит врачебных кадров в Ровеньском районе составляет  33 человека.  Кроме того, 35 % врачей – пенсионного возраста. В тоже время существует избыток кадров среднего медицинского персонала – более 10 человек могли бы работать медицинскими сестрами, акушерками, фельдшерами.

# Культура, отдых, туризм, спорт.

В МО «Ровеньский район» сохранена сеть учреждений культуры и искусства, которая включает: 1 районный дом культуры, 17 сельских домов культуры, 8 сельских клубов (26); 1 центральная районная библиотека, 1 детская центральная библиотека, 22 сельских библиотечных филиалов (24); районный организационно-методический центр (РОМЦ); Детская школа искусств с филиалом в селе Н.Серебрянка (ДШИ); краеведческий музей; 5 самодеятельных коллективов имеющих почётное звание «Народный»; 7 киноустановок; муниципальный духовой оркестр; Центр правовой информации с выходом в Интернет.

Практически во всех учреждениях культурно-досугового типа имеются музыкальные инструменты (баян, аккордеон, пианино, музыкальный центр, магнитофон, усилительное оборудование, телевизор, телефон, компьютер в Пристеньском СДК, микрофоны, микрофонные стойки), настольные игры и оборудование (шахматы, шашки, лото, домино, бильярд, настольный теннис, DVD), специализированная мебель (столы, стулья, театральные кресла, плательные и книжные шкафы, мягкий уголок, мебельная стенка).

Основные показатели, характеризующие сферу  культуры в муниципальном районе «Ровеньской район»

| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Темп роста 2006 к 2002 в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число общедоступных библиотек, ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| Обновляемость библиотечных фондов общедоступных библиотек, тыс. экз. | 9100 | 7300 | 7000 | 6800 | 7800 | 85 |
| Охват населения библиотечными услугами, % | 73 | 73.6 | 74 | 74.9 | 75.6 | 104 |
| Число музеев, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Число посещений музеев, тыс. чел. | 3800 | 5486 | 6400 | 5300 | 5900 | 55 |
| Число учреждений культурно - досугового типа, ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 |
| Число посадочных мест в учреждениях культурно - досугового типа, ед. | 6794 | 6794 | 6794 | 6794 | 6794 | 0 |
| Число культурно - досуговых мероприятий, ед. | 2805 | 4048 | 4248 | 4543 | 5072 | 81 |
| Число киноустановок, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Число посещений киносеансов, тыс. чел. | 2550 | 2639 | 5600 | 5550 | 4750 | 86 |
| Количество детей, обучающихся в ДШИ, чел. | 265 | 260 | 260 | 253 | 229 | 86 |

Из 159 человек, работающих в сфере культуры, 32 человека (20%) имеют высшее образование, 117 человек (74 %) – среднее специальное образование.

Работа учреждений культуры осуществляется с учетом постановлений губернатора Белгородской области, главы администрации Ровеньского района «О продлении срока реализации областной целевой программы «Развитие сельской культуры в Белгородской области на 2003-2005гг.», «О мерах по совершенствованию духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи», «О проведении комплексной профилактической операции «Подросток» в Ровеньском районе», приказов Управления культуры Белгородской области, законодательных актов.

В районе большое внимание уделяется здоровью и физическому воспитанию населения, реализуются мероприятия программ: «Физическое воспитание – здоровье нации 2005 – 2007 годы», «Молодежь Ровеньского района 2005-2007 годы», «Военно-патриотическое воспитание молодежи Ровеньского района». Регулярно организуются и проводятся физкультурно-массовые мероприятия, такие как чемпионаты района по различным видам спорта, спартакиады, туристические слеты. Из 15 культивируемых в районе видов спорта самым популярным является футбол.

Оздоровительные, санаторно-курортные, спортивные учреждения

МО «Ровеньской район»

| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Темп роста 2006 к 2002, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число детских оздоровительных учреждений, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Численность детей, отдохнувших в них за лето, тыс. чел. | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 100 |
| Число спортивных сооружений, ед. | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 100,9 |
| том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Стадионы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| спортивные залы | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 |
| плавательные бассейны | - | - | - | - | - | - |
| Доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, % | 12,2 | 13,5 | 14,7 | 15,1 | 15,5 | 127,0 |
| Справочно: Доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом по области, % | 28,9 | 30,1 | 30,8 | 31,2 | 31,5* | 109,0* |
| Коэффициент сравнения доли населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом по области (МО/область) | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 116,6 |

На территории района расположен детский оздоровительный центр «Айдар». Здесь за сезон отдыхают 650 мальчишек и девчонок.

В районе имеется 112 спортивных сооружений, в том числе 1 стадион,          22 спортивных зала, 52 спортивные площадки, 15 футбольных полей, 1 школа бокса, 1 стрелковый тир и т.д. В 2005 году количество спортивных сооружений пополнила Школа бокса, в которой есть тренажерный зал и теннисный залы, сауна, зал бокса, зал для бильярда, видеозал.

В районе наблюдается постепенное увеличение доли населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом. В 2006 году по сравнению с 2002 годом она выросла в 1,3 раза, однако остается на достаточно низком уровне 15,5 %, что почти в два раза меньше доли населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом по области, которая в 2006 году составила 31,5 %.

Распределение спортивных сооружений в 2002-2006г. (единиц)

| № п.п | Муниципальные образования | Спортивные сооружения |  | Стадионы |  |  |  | Спортивные залы |  |  |  |  | Плавательные бассейны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2006 | 2002 |  | 2006 |  | 2002 |  | 2006 |  |  | 2002 |  |  | 2006 |
| Всего по району |  | 24 | 24 | 1 |  | 1 |  | 20 |  | 20 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| городское поселение |  | 4 | 4 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| сельские поселения: 20 20 - - 17 17 - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Айдарское | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Верхнесеребрянское | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ладомировское | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лознянское | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лозовское | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Наголенское | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нагорьевское | 3 | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Новоалександровское | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ржевское | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Свистовское | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Харьковское | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика спортивных сооружений на 01.01.2007г.

| № п.п | Муниципальные образования | Спортивные сооружения | Стадионы | Спортивные залы | Плавательные бассейны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вместимость | количество трибун | м² пола | м²/площади водной поверхности |  |
| Всего по району |  | 1440 | 1000 | 4816 |  |  |
| городское поселение |  | 240 | 1000 | 1295 |  |  |
| сельские поселения: 1200 - 3521 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Айдарское | 120 |  | 412 |  |  |
| 2 | Верхнесеребрянское | 120 |  | 338 |  |  |
| 3 | Ладомировское | 120 |  | 280 |  |  |
| 4 | Лознянское | 60 |  | 160 |  |  |
| 5 | Лозовское | 60 |  | 170 |  |  |
| 6 | Наголенское | 120 |  | 438 |  |  |
| 7 | Нагорьевское | 180 |  | 428 |  |  |
| 8 | Новоалександровское | 120 |  | 378 |  |  |
| 9 | Ржевское | 120 |  | 300 |  |  |
| 10 | Свистовское | 60 |  | 269 |  |  |
| 11 | Харьковское | 120 |  | 348 |  |  |

Численность работающих в спортивно-оздоровительной системе на период 01.01.2007г.

| № п.п | Муниципальные образования | Численность человек | Среднемесячная заработная плата рублей. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по району |  | 31 | 5342 |
| городское поселение |  | 8 | 5288 |
| сельские поселения: 23 5397 |  |  |  |
| 1 | Айдарское | 3 | 4777 |
| 2 | Верхнесеребрянское | 3 | 5693 |
| 3 | Ладомировское | 2 | 6083 |
| 4 | Лознянское | 2 | 3677 |
| 5 | Лозовское | 1 | 5795 |
| 6 | Наголенское | 2 | 5599 |
| 7 | Нагорьевское | 3 | 5360 |
| 8 | Новоалександровское | 2 | 6187 |
| 9 | Ржевское | 2 | 4537 |
| 10 | Свистовское | 1 | 5795 |
| 11 | Харьковское | 2 | 5865 |

Информационные ресурсы.

Как показало анкетирование, большой интерес для местного сообщества представляют информационные ресурсы. Их использование служит эффективным решением многих комплексных задач. Информационные ресурсы служат источником востребованной информации для организаций и предприятий о процессе муниципального и хозяйственного управления, а также для получения жителями объективной, исчерпывающей информации при реализации ими принципов общественного самоуправления.

Телекоммуникационное пространство района обеспечивается Юго-Восточным межрайонным узлом электрической связи Белгородского филиала ОАО «Центртелеком».

Почтовые услуги обеспечиваются Ровеньским почтамтом УФПС Белгородской области филиала ФГУП «Почта России». По состоянию на 01.01.2006 года на территории района действует 53 почтовых отделения.

Средства массовой информации в муниципальном образовании «Ровеньский район» представлены районной газетой «Ровеньская нива», которая выходит два раза в неделю общим тиражом 5320 экземпляров.

###### Связь, телекоммуникации и информационные

технологии в МО «Ровеньский район»

| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Темп роста 2005 к 2001, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число телефонных аппаратов (включая таксофоны) телефонной сети общего пользования (на конец года), шт. | 3352 | 3692 | 4160 | 4234 | 4337 | 129 |
| Число квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 1000 человек населения, шт. | 104 | 118 | 138 | 143 | 147 | 141 |
| Число доставочных участков почтовой связи, ед. | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 102 |

В 2006 году по сравнению с 2002 годом количество телефонных аппаратов (включая таксофоны) телефонной сети общего пользования выросло на                 29 процентов. Число квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования в 2006 году достигло 147 штук в расчете на 1000 человек населения района и увеличилось по сравнению с 2002 годом на 41 процент. Этот показатель значительно отстает от среднеобластного показателя (205,8 телефонных аппаратов на 1000 человек в 2005 году). Главной проблемой в удовлетворении потребности населения в квартирных телефонов является дороговизна строительства линейно-кабельного хозяйства, которая в основном ложится на плечи пользователей телефонов. Число неудовлетворенных заявлений на установку домашних телефонов. В 2007 году составляет более 300. В основном это касается окраин поселка Ровеньки.

На территории района за период с декабря 2006 года по июль 2007 года в рамках федеральной программы установлено 43 таксофона универсальной услуги.

Эта проблема компенсируется использованием возможностей сотовой связи. В каждом дворе есть сотовой телефон.

Число доставочных участков почтовой связи за пять лет практически не изменилось и составило в 2006 году 53 единицы.

### 1.4.6. Земельный фонд.

Ровеньский район расположен на юго-востоке Белгородской области, на южных склонах Средне-Русской возвышенности. Район граничит на севере  с Алексеевским, на востоке – с Россошанским и Ольховатским районами Воронежской области, на юге – с Новопсковским и Белокуракинским районами Луганской области Украины,  на западе – с Вейделевским районом Белгородской области. Расстояние от районного центра п. Ровеньки до города Белгорода составляет 270 км.

Численность населения района на 1 января 2007 года составляет 23,8 тыс. человек, из которых 59,2 % (14,1 тыс. человек) проживают в сельской местности и 40,8 % (9,7тыс. человек) – в городской. Доля района в общей численности населения области – 1,6 %. Плотность населения муниципального образования составляет 17,4 человек на 1 кв.км (в области 56,4 чел. на 1 кв.км).

Баланс  земель муниципальных образований на 01.01.2007г. (гектар; %%)

| № п. п. |  | Муниципальные образования | Общая пло щадь | В том числе по категориям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сельхозназначения | поселений |  | Промы шлен ности | транспорта | особо охраняемых территорий и объектов | лесного фонда | водного фонда | запа са | другие |
|  |  |  |  |  | городские | сельские |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по району |  |  | 136917 | 115350 | 3305 | 10040 | 18 | 447 | - | 2908 | - | 4849 | - |
| городское поселение |  |  | 33915 | 28321 | 3305 | - | 14 | 100 | - | 1284 | - | 891 | - |
| Сельские поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Айдарское |  | 14418 | 12424 | - | 1520 | - | 51 | - | 173 | - | 250 | - |
| 2 | Верхнесереб-рянское |  | 8913 | 7227 | - | 955 | 4 | 58 | - | 479 | - | 190 | - |
| 3 | Ладомиров-ское |  | 6314 | 5115 | - | 882 | - | 33 | - | 143 | - | 141 | - |
| 4 | Лознянское |  | 6750 | 5785 | - | 941 | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 5 | Лозовское |  | 4347 | 3805 | - | 240 | - | 23 | - | 175 | - | 104 | - |
| 6 | Наголенское |  | 5886 | 4550 | - | 1267 | - | 15 | - | - | - | 54 | - |
| 7 | Нагорьевское |  | 17246 | 15053 | - | 950 | - | 46 | - | 129 | - | 1068 | - |
| 8 | Новоалександровское |  | 13446 | 11600 | - | 1276 | - | 39 | - | 56 | - | 475 | - |
| 9 | Ржевское |  | 8426 | 6948 | - | 593 | - | 28 | - | 8 | - | 849 | - |
| 10 | Свистовское |  | 6929 | 5430 | - | 534 | - | 3 | - | 392 | - | 570 | - |
| 11 | Харьковское |  | 10327 | 9092 | - | 882 | - | 27 | - | 69 | - | 257 | - |

Динамика баланса земель района за период 2002-2006г.

| № п. п. | Категории земельного фонда | На начало года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
|  |  | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 112416 | 82,7 | 112494 | 82,76 | 112494 | 82,16 | 115350 | 84,24 | 775350 | 84,24 |
| 2 | Земли поселений | 13345 | 9,74 | 13345 | 9,74 | 13345 | 9,74 | 13345 | 9,74 | 73345 | 9,74 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, телевидения, радиовещания и иного специального назначения | 465 | 0,33 | 465 | 0,33 | 465 | 0,33 | 465 | 0,33 | 465 | 0,33 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 2908 | 2,12 | 2908 | 2,72 | 2908 | 2,12 | 2908 | 2,12 | 2908 | 2,72 |
| 6 | Земли водного фонда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Земли запаса | 7783 | 5,68 | 7705 | 5,62 | 7705 | 5,62 | 4849 | 3,54 | 4849 | 3,54 |
| Итого земель |  | 136917 | 100 | 136917 | 100 | 136917 | 100 | 136917 | 100 | 136917 | 100 |

### 1.4.7. Экономика.

Оборот в разрезе видов экономической деятельности по крупным и средним организациям Ровеньского района по данным Белгородстата  за    2006 год составил 954,7 млн. рублей, что на 3,7 % выше уровня 2005 года. Структура экономики муниципального образования «Ровеньский район» в разрезе видов экономической деятельности с указанием удельного веса каждого вида в общем обороте организаций по итогам работы в 2006 году приведена в таблице.

Видовая структура экономики

муниципального района «Ровеньской район» в 2006 году

| Виды экономической деятельности | 2005 |  | 2006 |  | темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.руб. | уд. вес, % | млн.руб. | уд. вес, % |  |
| ВСЕГО по МО | 920,6 | 100 | 954,7 | 100 | 103,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 451,4 | 49,0 | 508,7 | 53,3 | 112,7 |
| Обрабатывающие производства | 238,4 | 25,9 | 259,6 | 27,2 | 108,9 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 5,9 | 0,6 | 15,8 | 1,7 | 270,0 |
| Строительство | 175,7 | 19,1 | 118,8 | 12,4 | 67,6 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 38,1 | 4,1 | 39,9 | 4,2 | 104,8 |
| Транспорт и связь | 4,1 | 0,4 | 4,2 | 0,4 | 103,1 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 0,9 | 0,1 | 1 | 0,1 | 117,1 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 1,4 | 0,1 | 1,5 | 0,2 | 110,1 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 2,1 | 0,2 | 2,7 | 0,3 | 129,4 |
| Образование |  |  |  |  |  |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2,8 | 0,3 | 2,5 | 0,3 | 89,3 |

В структуре оборота организаций наибольший удельный вес занимают сельское хозяйство (53,3 %), обрабатывающее производство (27,2 %), строительство

(12,4 %).

Промышленность.

Немаловажное значение в экономике МО «Ровеньский район» занимает промышленность. Промышленный сектор в экономике района представлен пятью предприятиями (ОАО «Содружество», ООО «Хлеб», ООО «Ритм», ГУП «Ровеньская типография», ООО «Правоторово»).

Основные показатели развития промышленных предприятий МО «Ровньской район»

| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Темп роста 2006 г.к 2002 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество промышленных предприятий, ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 83,3 |
| Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб. | 160,6 | 207,2 | 219,3 | 233 | 261,2 | 162,6 |
| финансовый результат (прибыль+убыток-), млн. руб. | 2,1 | 2,8 | 5,2 | 4,8 | 3,9 | 185,7 |
| Фонд оплаты труда, млн. руб. | 13,1 | 15,9 | 19 | 22,7 | 25,9 | 197,7 |
| Среднесписочная численность работающих, человек | 542 | 545 | 516 | 449 | 420 | 77,5 |
| Степень износа основных фондов, % | 72 | 69 | 68 | 63 | 61 | х |
| Поступление налогов в бюджет МО от промышленных предприятий, млн. руб. | 6,5 | 10,8 | 14,9 | 21,3 | 22,9 | 3,5 раза |
| Доля налогов от промышленных предприятий в собственных доходах бюджета МО, % | 6,7 | 16,1 | 19,1 | 43,8 | 39,8 | 5,9 раза |
| Количество убыточных предприятий, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | х |

В анализируемый период число предприятий сократилось на одно в связи с закрытием предприятия «Сельхозтехника». Среднесписочная численность занятых сократилась на 22,5 %, среднемесячная заработная плата выросла на 93,6 %. Убыточное предприятие – ГУП «Ровеньская типография». Наблюдается увеличение суммы (в 3,5 раза) и доли налогов в собственных доходах бюджета района. Однако, необходимо отметить, что этот рост связан также с изменением межбюджетных отношений.

Сельское хозяйство.

Сельское хозяйство является основной отраслью в муниципальном образовании «Ровеньский район». На его долю приходится 53,3 % общего оборота организаций района.

Основные показатели развития сельского хозяйства

муниципального района «Ровеньской район»

| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Темп роста 2006 к 2002 (раз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество сельскохозяйственных предприятий (ед.) | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 94,7 |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и малых с/х предприятий (ед.) | 36 | 37 | 43 | 49 | 54 | 150,0 |
| Кол-во ЛПХ, занимающихся производством товарной продукции, (ед.) | 5230 | 6259 | 5553 | 5702 | 5283 | 101,0 |
| Выпуск продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств в действующих ценах каждого года (млн. рублей) | 820 | 749,4 | 1006,5 | 998 | 1005,7 | 122,6 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | Х | 86,4 | 115,4 | 101,1 | 83,7 | Х |
| в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях (млн. рублей) | 534,1 | 666 | 725 | 687 | 692,2 | 129,6 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | Х | 95,6 | 108,8 | 101 | 87,7 | Х |
| Финансовый результат (прибыль + убытки) (тыс. рублей) | 12957 | 26398 | 32566 | 26114 | 47641 | 368 |
| Поступление доходов в бюджет МО от сельскохозяйственных предприятий (тыс. руб.) | 15124 | 14567 | 15665 | 14313 | 18883 | 124,9 |
| Доля доходов от сельскохозяйственных предприятий в доходной части бюджета МО (%) | 12 | 13 | 10 | 8 | 6 |  |
| Доля доходов от сельскохозяйственных предприятий в собственных доходах доходной части бюджета МО (%) | 15,6 | 21,8 | 20,2 | 29,4 | 32,8 |  |
| Степень износа основных фондов (%) | 59 | 52 | 60 | 61 | 63 | 106,8 |
| Среднемесячная заработная плата (рублей) | 2370 | 2460 | 2910 | 3221 | 3863,2 | 163,0 |
| Среднесписочная численность работников (чел.) | 4390 | 4298 | 3879 | 3248 | 3004 | 67,6 |
| Количество убыточных предприятий (ед.) | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 71 |

За исследуемый период число крупных предприятий сократилось на 1, число фермерских хозяйств увеличилось с 36 до 54, число ЛПХ, занимающихся производством товарной продукции, оставалось стабильным – в пределах         5280 единиц. Несмотря на наличие убыточных хозяйств (число которых снижается), номинальный финансовый результат деятельности сельскохозяйственных предприятий остается положительным, за рассматриваемый период он вырос почти в 3,7 раза. Однако, доходы муниципального бюджета от сельскохозяйственных предприятий выросли в значительно меньшей степени  (всего на 24,9 %) из-за изменений в налоговом законодательстве и межбюджетных отношениях. Тем не менее, в 2006 году 32,8 % собственных доходов бюджета МО «Ровеньский район» приходится на поступления от сельскохозяйственных предприятий.

Предпринимательская деятельность.

Все более значительный вклад в экономику района вносит малое предпринимательство. Малый бизнес создает благоприятные условия для расширения возможностей человека, проявления деловой инициативы, позволяет создавать новые рабочие места, дает возможность обеспечить постоянный источник дохода граждан и тем самым решает задачи улучшения благосостояния жителей района. Основные показатели деятельности малого бизнеса представлены в таблице.

Основные показатели развития предприятий малого бизнеса муниципального района «Ровеньской район»

| Показатели | Ед. изм. | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Темп роста 2006 г. 2002 г., раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество работающих субъектов малого бизнеса по состоянию на конец года - всего | ед. | 413 | 493 | 516 | 521 | 584 | 1,41 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - малые предприятия – юридические лица (по данным статистики) | ед. | 58 | 62 | 60 | 59 | 59 | 1,02 |
| - индивидуальные предприниматели – ИП (по данным налоговых органов) | ед. | 355 | 431 | 456 | 462 | 525 | 1,48 |
| Среднесписочная численность работников в малом бизнесе. | чел. | 1570 | 1654 | 1682 | 1687 | 1725 | 1,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - малые предприятия – юридические лица | чел. | 780 | 834 | 829 | 826 | 838 | 1,07 |
| - ИП | чел. | 790 | 820 | 853 | 861 | 887 | 1,1 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в малом бизнесе | руб. | 1100 | 1500 | 1800 | 2100 | 2900 | 2,6 |
| Доля занятых в малом бизнесе, включая ИП, в общей численности занятых в экономике | % | 11,8 | 12,4 | 14,8 | 15,6 | 16,3 | х |
| Оборот предприятий по малому бизнесу | млн. руб. | 90,5 | 134,9 | 181,3 | 167,9 | 183,6 | 2,03 |
| Налоговые поступления от малого бизнеса в местный бюджет | млн. руб. | 3,27 | 3,7 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 1,5 |
| Доля налогов субъектов малого бизнеса в объеме собственных доходов местного бюджета | % | 3,4 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 8,5 | 2,5 |

В малом бизнесе Ровеньского района по состоянию на 1 января                           2007 года функционировало 584 субъекта. Из них 59 малых предприятий и                    525 индивидуальных предпринимателей. Общая численность занятых в             2006 году составила 1725 человек или 16,3 % в общей численности занятых в экономике района. В анализируемом периоде наблюдается устойчивое увеличение численности и доли занятых в малом бизнесе.

Оборот предприятий малого бизнеса в 2006 году по сравнению с                            2002 годом возрос более чем в 2 раза.

Немаловажную роль играет сотрудничество предпринимателей через посредничество администрации района с Белгородским областным фондом поддержки малого предпринимательства.

С момента образования его услугами воспользовалось 94 субъекта малого предпринимательства. Объем привлеченных кредитов составил 21,9 млн. рублей, из них 10,7 млн. рублей – в 2006 году.

Полученные средства направлялись как на пополнение основных средств (строительство торговых точек, приобретение торгового или холодильного оборудования, станков, транспортных средств, сельскохозяйственной техники и т.д.), так и оборотных. Целевые займы распределялись по видам экономической деятельности следующим образом: торговля – 56,4 %, услуги – 17 %, сельское хозяйство – 18,1 %, другое производство – 3,2 %, транспорт – 5,3 %.

Строительство жилья.

В соответствии с основными направлениями приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и Стратегии развития жилищного строительства на территории Белгородской области до 2010 года в Ровеньском районе активно ведется жилищное строительство, микрорайоны индивидуального жилищного строительства обеспечиваются инженерной инфраструктурой, автомобильными дорогами, оказывается финансово-кредитная поддержка застройщикам.

Показатели по строительству жилья

в муниципальном районе «Ровеньской район»

| Показатели | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено жилья, м2 | 9302 | 5912 | 10000 | 9110 | 14043 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 102,9 | 63,6 | 169,1 | 91,1 | 154,1 |
| Введено жилья на 1000 жителей,м2 | 372 | 238 | 362 | 333 | 588 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 93,1 | 64,0 | 152,1 | 92,0 | 176,6 |
| Справочно: Введено жилья на 1000 жителей в области,м2 | 439 | 444 | 534 | 550 | 626 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 111,1 | 101,1 | 120,3 | 103,0 | 113,8 |
| Коэффициент сравнения ввода жилья на 1000 жителей (МО/Область) | 0,85 | 0,54 | 0,68 | 0,61 | 0,94 |

В целом с 2002 по 2006 годы количество вводимого жилья возросло на             51 %. Всего за 5 рассматриваемых лет введено 48367 м2. На 2006 год пришелся наибольший объем ввода – 14043 тыс.м2. Однако, показатель ввода жилья на         1000 жителей по району в 2002 – 2005 годах отставал от областного на                    18–87 процентов. В 2006 году разрыв сократился до 6%.

Застройка жилыми домами производится как на территории существующих, так и новых микрорайонов: ул.Кравцова–Дорожная, ул.Кушнарева – Кандыбина, ул.Айдарская, ул.Подгорная, которые по мере освоения обеспечиваются инженерной инфраструктурой. Строительство уличных дорог предусматривается, в том случае, когда застройщиками освоено более 50% территории.

Стоимость 1 м2 возводимого жилья в 2007 г. составляет 15500 рублей.

Развитие потребительского рынка района.

Торговая сеть района по состоянию на 1.01.2007 представлена 176 объектами розничной торговли, из которых 70 % составляют продовольственные торговые точки, 30 % - непродовольственные, 48 предприятий общественного питания на 2150 посадочных мест и ООО «Ровеньский рынок» смешанного типа общей площадью 5949 м2 . Торговая площадь предприятий розничной торговли возросла на 12,8 % за анализируемый период и составила 5687 м2

Развитие торговли и общественного питания

в муниципальном районе «Ровеньской район»

| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Темп роста 2006 к 2002, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество точек розничной торговли - всего, ед. | 158 | 187 | 190 | 192 | 176 | 111,4 |
| в том числе: - продовольственных | 109 | 129 | 130 | 130 | 123 | 112,8 |
| - непродовольственных | 49 | 58 | 60 | 62 | 53 | 108,2 |
| Торговая площадь точек розничной торговли, м2 | 5040 | 6186 | 5714 | 5914 | 5687 | 112,8 |
| Торговая площадь предприятий розничной торговли на 1 тыс. жителей | 199 | 247 | 232 | 243 | 237 | 119,1 |
| Справочно: Торговая площадь предприятий розничной торговли на 1 тыс. жителей по области | 235 | 248 | 259 | 289 | 312 | 132,8 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 105,7 | 117,6 | 133,3 | 174,9 | 195,7 | 185,1 |
| Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 4205,1 | 4747,7 | 5461,1 | 7245,2 | 8186,6 | 194,7 |
| Справочно: Оборот розничной торговли на душу населения по области, руб. | 16366 | 19227 | 24173 | 30178 | 38845 | 237,4 |
| Коэффициент сравнения оборота розничной торговли на душу населения (МО/Область), % | 25,7 | 24,7 | 22,6 | 24,0 | 21,1 | 82,0 |
| Количество розничных рынков, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество предприятий общественного питания, ед. | 50 | 50 | 51 | 49 | 48 | 96,0 |
| Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания, ед. | 2164 | 2181 | 2222 | 2174 | 2150 | 99,4 |
| Количество посадочных мест на 1 тыс. жителей, ед. | 85 | 87 | 90 | 90 | 90 | 105,9 |
| Справочно: Количество посадочных мест на 1 тыс. жителей по области, ед. | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 101,2 |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 8,6 | 9,2 | 9,4 | 12,7 | 14,5 | 168,6 |
| Оборот общественного питания на душу населения, руб. | 334,2 | 371,4 | 385,1 | 526,1 | 606,6 | 181,5 |
| Справочно: Оборот общественного питания на душу населения по области, руб. | 668 | 740 | 765 | 1083 | 1265 | 189,4 |
| Коэффициент сравнения оборота общественного питания на душу населения (МО/Область), % | 50,0 | 50,2 | 50,3 | 48,6 | 48,0 | Х |

Оборот розничной торговли в 2006 году составил 195,7 млн. руб., что на 85,1 % выше 2002 года. При этом розничный товарооборот на душу населения вырос практически в 2 раза по сравнению с 2002 годом и составил 8186,6 руб. Однако в сравнении со среднеобластным показателем остается на достаточно низком уровне (21,1 %) и имеет отрицательную тенденцию.

Оборот общественного питания за анализируемый период вырос на 68,6 % и составил 14,5 млн. руб. в 2006 году. В расчете на душу населения оборот общественного питания увеличился по сравнению с 2002 годом на 89,4 %. Несмотря на рост этого показателя, его динамика отстает от динамики среднеобластного показателя, и в 2006 году его величина в 2,1 раза меньше, чем в среднем по области.

Развитие платных услуг

в муниципальном районе «Ровеньской район»

| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Темп роста 2006 к 2002, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем платных услуг населению, млн.. руб. | 31,2 | 37 | 52,1 | 57,1 | 70,8 | 226,9 |
| в том числе: объем бытовых услуг населению, млн.. руб. | 13,1 | 15,5 | 22,3 | 26,9 | 31,2 | 238,2 |
| Количество предприятий службы быта, ед. | 45 | 47 | 49 | 49 | 49 | 108,9 |
| Объем платных услуг на душу населения, руб. | 1241,2 | 1493,7 | 2134,5 | 2365,4 | 2961,7 | 238,6 |
| Справочно: Объем платных услуг в расчете на душу населения по области, руб. | 3910 | 5141 | 6878 | 9025 | 11254 | 287,8 |
| Коэффициент сравнения объема платных услуг на душу населения (МО/Область) | 31,7 | 29,1 | 31,0 | 26,2 | 26,3 | Х |
| Объем бытовых услуг на душу населения, руб. | 521,2 | 625,8 | 913,6 | 1114,3 | 1305,2 | 250,4 |
| Справочно: Объем бытовых услуг в расчете на душу населения по области, руб. | 730 | 863 | 1078 | 1367 | 1642 | 224,9 |
| Коэффициент сравнения объема бытовых услуг на душу населения (МО/Область) | 71,4 | 72,5 | 84,7 | 81,5 | 79,5 | Х |

В 2006 году населению Ровеньского района оказано платных услуг во всех секторах реализации на сумму 70,8 млн. руб., что в 2,3 раза выше уровня 2002 года.

Объем платных услуг на одного жителя района составил 2961,7 рублей и увеличился по сравнению с 2002 годом в 2,4 раза. Однако данный показатель ниже областного в 3,8 раза. В структуре платных услуг 44,1 % занимают бытовые услуги населению, которые за период с 2002 года по 2006 год выросли в 2,4 раза и за 2006 год составили 31,2 млн. руб. При этом объем бытовых услуг на душу населения района составляет 79,5 % от областного уровня.

- 1.5. Анализ транспортного комплекса и систем,

- системы узлов и коридоров, функционирование транспорта.

1.5.1 Анализ транспортного комплекса.

Все центры сельских поселений и крупные населенные пункты связаны с районным центром и областной опорной сетью автомобильных дорог дорогами        с твердым покрытием.

В районе зарегистрировано одно транспортное предприятие ОАО «Ровеньская АК-1468» оказывающее услуги по перевозке грузов и пассажиров. Основная доля выручки (свыше 80 %) приходится на оказание услуг  по перевозке грузов. 22 автобуса обеспечивают обслуживание внутрирайонных и междугородних маршрутов. Износ автопарка составляет 95 процентов.

В последнее время в районе в транспортной сфере активно развивается малый бизнес. Грузо- и пассажироперевозки осуществляют 15 индивидуальных предпринимателей.

1.5.2 Пассажирское сообщение.

Основные сравнительные показатели работы автобусного транспорта, в целом по району.

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | 2001г. | 2004г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевозка пассажиров, всего | тыс. пассаж. | - | 33,427 | 56,706 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -в местном сообщении | тыс. пассаж. | - | 19,726 | 36,194 |
|  | -в междугороднем сообщении | тыс. пассаж. | - | 13,701 | 20,512 |
| 2. | Пассажирооборот маршрутных автобусов, всего | тыс. пассаж. км. | - | 59,691 | 75,608 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -в местном сообщении | тыс. пассаж. км. | - | 35,225 | 48,258 |
|  | -в междугороднем сообщении | тыс. пассаж. км. | - | 24,466 | 25,640 |
| 3. | Средняя дальность поездки пассажиров, всего | км. | - | 89 | 101 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -в местном сообщении | км. | - | 25 | 28 |
|  | -в междугороднем сообщении | км. | - | 153 | 174 |

Характеристика маршрутов автобусов формирующихся на автостанции пос.Ровеньки в направлении сельских поселений района.

| № п.п. | Наименование маршрута | Протяженность (км.) | Число отправлений в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от автовокзала пос. Ровеньки |  |  |
|  | Ровеньки - Серебрянка | 18 | 3 |
|  | Ровеньки - Копанки | 34 | 2 |
|  | Ровеньки - Клименково | 15 | 1 |
|  | Ровеньки - Новолозовое | 18 | 2 |
|  | Ровеньки - Пристень | 31 | 2 |
|  | Ровеньки - Ржевка | 23 | 1 |
|  | Ровеньки - Масловка | 51 | 1 |
|  | Ровеньки - Ладомировка | 47 | 1 |
|  | Ровеньки - Ерёмовка | 30 | 1 |
| Итого |  | 267 | 15 |

По данным автотранспортных организаций автобусное сообщение в 2006 году имели 9 сельских поселений из 11.В них насчитывается 9 маршрутов общей протяженностью 267 км.

Характеристика маршрутов автобусов формирующихся на автостанции пос. Ровеньки в междугородних направлениях.

| № п.п. | Наименование маршрута | Протяженность (км.) | Число отправлений в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ровеньки-Белгород ч/з Шебекино | 258,2 | 1 |
| 2 | Ровеньки-Белгород ч/з Валуйки | 265,0 | 2 |
| 3 | Ровеньки-Белгород ч/з Алексеевку | 283,0 | 1 |
| 4 | Ровеньки-Воронеж ч/з Советское | 312.0 | 1 |
| 5 | Ровеньки-Россошь ч/з Еремовку | 85,0 | 1 |

Количество маршрутов автобусов формирующихся на автостанции пос. Ровеньки в 2006 году в междугородних направлениях составило 5 маршрутов с общим числом отправлений в сутки-6 и с общей протяженностью маршрутов 1203,2 км.

1.5.3 Парк автотранспортных средств.

Наличие автомобильного транспорта (на конец год; единиц).

По сельским поселениям.

часть 1. Грузовые автомобили. (только категория «С»)

| № п.п. | Наименование сельских поселений | Грузовые автомобили, в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | транспорт общего пользования |  |  |  | в собственности граждан |  |  |  |
|  |  | 2001г. | 2003г. | 2005г. | 2006г. | 2001г. | 2003г. | 2005г. | 2006г. |
| 1. | Айдарское | 31 | 42 | 42 | 51 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 2. | Верхнесеребрянское | 13 | 13 | 16 | 17 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 3. | Ладомировское | 19 | 26 | 27 | 27 | 1 | 5 | 6 | 9 |
| 4. | Лознянское | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Лозовское | 13 | 14 | 16 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6. | Наголенское | 13 | 15 | 18 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 7. | Нагорьевское | 39 | 41 | 42 | 45 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 8. | Новоалександров-ское | 26 | 26 | 37 | 39 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9. | Ржевское | 30 | 33 | 36 | 38 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 10. | Свистовское | 15 | 24 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11. | Харьковское | 36 | 38 | 38 | 41 | 0 | 2 | 4 | 4 |
|  | всего грузовые автомобили: | 232 | 288 | 325 | 349 | 10 | 18 | 39 | 48 |

часть 2. Легковые автомобили. ( только категория «В»)

| № п.п. | Наименование сельских поселений | Легковые автомобили, в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | транспорт общего пользования |  |  |  | в собственности граждан |  |  |  |
|  |  | 2001г. | 2003г. | 2005г. | 2006г. | 2001г. | 2003г. | 2005г. | 2006г. |
| 1. | Айдарское | 3 | 12 | 15 | 19 | 117 | 176 | 235 | 295 |
| 2. | Верхнесеребрянское | 1 | 3 | 5 | 7 | 122 | 162 | 236 | 279 |
| 3. | Ладомировское | 4 | 6 | 8 | 9 | 115 | 170 | 224 | 252 |
| 4. | Лознянское | 5 | 8 | 8 | 8 | 94 | 127 | 174 | 203 |
| 5. | Лозовское | 2 | 3 | 5 | 5 | 78 | 91 | 120 | 145 |
| 6. | Наголенское | 1 | 3 | 4 | 5 | 138 | 203 | 275 | 336 |
| 7. | Нагорьевское | 11 | 11 | 11 | 12 | 152 | 208 | 287 | 337 |
| 8. | Новоалександров-ское | 5 | 7 | 9 | 19 | 138 | 192 | 271 | 320 |
| 9. | Ржевское | 8 | 9 | 10 | 11 | 82 | 116 | 160 | 178 |
| 10. | Свистовское | 6 | 7 | 8 | 11 | 107 | 150 | 203 | 225 |
| 11. | Харьковское | 6 | 7 | 9 | 10 | 117 | 149 | 194 | 223 |
|  | всего легковые автомобили: | 52 | 76 | 92 | 116 | 1260 | 1744 | 2379 | 2793 |

В 2006 году количество грузовых автомобилей общего пользования составило 349 автомобилей, в 2001 году составлял 232 автомобиля, что на 117 автомобилей увеличился парк грузовых автомобилей общего пользования.

В 2006 году количество грузовых автомобилей в личной собственности граждан составило 48 автомобилей, в 2001 году составлял 10 автомобилей, что на 38 автомобилей увеличился парк грузовых автомобилей в личной собственности граждан.

В 2006 году количество легковых автомобилей в общего пользования составило 116 автомобилей, в 2001 году составлял 52 автомобилей, что на 64 автомобилей увеличился парк легковых автомобилей в общего пользования.

В 2006 году количество легковых автомобилей в личной собственности граждан составило 2793 автомобилей, в 2001 году составлял 1260 автомобилей, что на 1533 автомобилей увеличился парк легковых автомобилей в личной собственности граждан.

Общее количество грузовых автомобилей по Ровеньскому району на конец 2006 года составило 397 автомобилей, количество легковых автомобилей на конец 2006 года составляет 2909 автомобилей.

К основным территориальным автодорогам относятся по району:

- «Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки» 1Р187, продолжением дороги на север является дорога «Новый Оскол – Старый Оскол» 1Р188, которая, совместно с 1Р187, составляют меридиональное направление в восточной части области;

- «Россошь – Старобельск» 1Р195. Автодорога в юго-восточной части области – соединяет Центрально-Черноземную часть России с Украиной.

Остальные дороги являются дорогами местного значения и делятся на дороги с твердым покрытием и дороги без твердого покрытия (грунтовые).

Интенсивность движения автомобильного транспорта за 2007г.

| № п.п | Наименование дороги | Км. учетного пункта | Интенсивность движения по учетным пунктам в обоих направоениях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Груз. | Легков. | Автоб. | Прочие | Всего физ. ед. |
| 1 | Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки | 141 |  |  |  |  | 1178 |
| 2 | Россошь - Старобельск | 57 72 |  |  |  |  | 1351 378 |
| 3 | Белгород-Павловск -Айдар | 39 |  |  |  |  | 752 |

Интенсивность движения автомобильного транспорта за 2002г.

| № п.п | Наименование дороги | Км. учетного пункта | Интенсивность движения по учетным пунктам в обоих направоениях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Груз. | Легков. | Автоб. | Прочие | Всего физ. ед. |
| 1 | Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки | 141 |  |  |  |  | 1178 |
| 2 | Россошь - Старобельск | 56,5 74 |  |  |  |  | 1278 338 |
| 3 | Белгород-Павловск -Айдар | 39 Айдар-Советское |  |  |  |  | 708 |

Крупные искусственные сооружения на дорогах

| № п.п | Наименование дороги | Тип сооружения | Местоположение (дорога-дорога, дорога-река, дорога-ж\д.) | Длина сооружения (м) | Ширина проезжей части сооружения (м) | Технич. состояние, год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Н.Оскол-Валуйки-Ровеньки | мост | р.Айдар км. 139+320 | 91,6 | 12 | хорошо |
| 2 | Н.Оскол-Валуйки-Ровеньки | мост | р.Сарам км 148+420 | 34,2 | 9,6 | хорошо 1968 |
| 3 | Белгород-Павловск-Айдар | мост | ручей км 4+500 | 36,6 | 10,9 | удовл. 1996 |
| 4 | Белгород-Павловск-Айдар | мост | р.Айдар км 12+982 | 18 | 10 | неудовл. 1976 |
| 5 | Белгород-Павловск-Айдар | мост | р.Калитва км 30+742 | 36 | 10 | неудовл. 1980 |
| Муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Белгород-Павловск-Айдар-Харьковское | мост | суходол км 14+000 | 36,2 | 11 | удовл. 1990 |
| 7 | Белгород-Павловск-Айдар-Харьковское-Масловка | мост | суходол км 16+000 | 12 | 11 | удовл. 1990 |
| 8 | Лозная-гр.Района | мост | ручей км 0+600 | 10 | 7 | удовл 1996 |
| 9 | Лозная-гр.Района | мост | ручей км 0+630 | 16 | 5 | удовл 1990 |
| 10 | Нагорье-Всесвятка-Барсучье | мост | р.Сарма | 24 | 8,5 | хорошо 1997 |
| 11 | Нагольное-Клименково | мост | р.нагольная | 9 | 10 | удовл 1984 |
| 12 | Айдар-Пристень-Староивановка | мост | р.Фоминка | 18,2 | 9 | - |

1.5.4 Выводы.

В результате анализа сложившейся транспортной сети можно констатировать следующее:

-   Район обладает развитой транспортной инфраструктурой, включающей одну основную территориальную автодорогу (областного значения) и густую сеть дорог местного значения.

-   Конфигурация сложившейся автодорожной сети позволяет осуществлять автодорожные транспортные связи в различных видах передвижений - внутриобластных, межрайонных и внутрирайонных.

-     Плотность дорог с твердым покрытием составляет – 170,8 км\1000 кв.км.

К недостаткам сложившейся транспортной инфраструктуры можно отнести:

-     Уровень  автомобилизации – на 1000 жителей составляет 262,4, что является одним из наиболее высоких показателей по Белгородской области.

- По характеру расселения поселения в зоне влияния районного центра ПГТ Ровеньки, в зоне 1 часовой доступности находятся 86% жителей от общей численности населения.

1.6 Анализ инженерного обустройства территории.

1.6.1 Инженерная инфраструктура.

Основной целью анализа инженерного обустройства территории является выявление уровня обеспеченности населения и хозяйственного комплекса района элементами инженерной инфраструктуры.       Инженерная  инфраструктура Ровеньского района включат в себя следующие элементы: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение ( канализацию ), систему связи, санитарную очистку

и инженерную защиту территории.      Система электроснабжения на районном уровне включает в себя трансформаторные подстанции и линии передач электроэнергии напряжением 35 Кв. и выше.    В систему газоснабжения районного значения входит расположение газораспределительных станций, ГРП, ШРП, а также газопроводов высокого ( первой и второй категории ) и среднего давления.

Водоснабжение и водоотведение на районном уровне отражает наличие в каждом населённом пункте водозаборов (артезианских скважин или групп скважин), очистных сооружений, оценка их запасов мощности с учётом перспективы использования на расчетный срок. Проанализировать разведанные запасы и качество подземных вод.

В санитарную очистку территории района входят санкционированные полигоны ТБО и не санкционированные свалки.

Существующее положение инженерной инфраструктуры района представлена в Приложении 4.

Системы инженерной инфраструктуры исторически складывались и развивались в разное время при разных уровнях технического прогресса и при разных экономических возможностях. В связи    с этим существенное  значение имеет  ретроспективный  анализ                                                                                                                                                                                                      функционирования в целом инженерного обустройства территории и каждого элемента в отдельности.  Ниже приводятся данные рассматриваемого района по отдельным видам инженерного обеспечения  в сравнении с другими районами  и  в динамике.      Приводятся данные анализа условий использования территории  района по обеспеченности отдельными системами инженерного обустройства территории.

- 1.6.2 Анализ развитости инженерной инфраструктуры по видам                 инженерного обеспечения.

- Электроснабжение.

Ровеньский район является энергодефицитным, как и вся Белгородская область, т.е. все энергоресурсы, поставляются из-за пределов области. В данном случае для электроснабжения района используется энергия, поставляемая в область с Нововоронежской  АЭС  электролинией  Острогожск-Алексеевка-Валуйки.

| Существующее положение системы электроснабжения района приведено на Схеме 1.6.2.1. Анализируя приведенную схему видим, что к подстанции ПС-110/35/10кВ. размещённой в с Айдар подходят две одноцепных ВЛ 110 кВ.- одна со стороны ПС-110/35/10кВ., вторая со стороны г.Алексеевка. Общая протяженность этих линий по территории района-22км. Подстанция ПС-110/35/10кВ. «Ровеньки» запитана ВЛ110кВ. от ПС110/35/10кВ. «Айдар.» Протяженность ВЛ «Ровеньки-Айдар»-17,6кМ. Итого по территории района проходит 39,6км. ВЛ 110кВ. От подстанций ПС110/35/10 размещенных в п.Ровеньки и в с.Айдар производится электроснабжение всего Ровеньского района распределительной сетью ВЛ 35кВ. через ПС 35/10кВ. На территории района в настоящее время эксплуатируется 4 подстанции ПС35/10кВ. Протяженность линий ВЛ 35/10кВ. по территории района составляет 83.5км. Динамика потребления электроэнергии по району за последние годы приведена в Таблице № 1. Техническое состояние системы электроснабжения района показана в Таблице № 2. и Таблице № 3. Таблица № 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГОД | величина потребления электроэнергии тыс.Квт/час. | динамика потребления электроэнергии в % |
| 2005 | 46670 | +1.1 |
| 2006 | 47184 | -5.5 |
| 2007 | 44580 | +11.3 |
| 2008 (по плану ) | 49624 | +1.4 |
| средний % |  | +2.3 |

Анализируя  динамику потребления электроэнергии, данную в Таблице № 1. Прсматриваем рост  потребления энергии всего на 2.3%. Учитывая осуществляемое в районе развитие действующих и создание перспективных промышленных производств,

таких как комплексы по выращиванию и содержанию ремонтного молодняка птицы и по её откорму, можно сказать что на расчетный период потребление энергии в районе значительно возрастёт. Уже в 2008- 2009годах будут введены в действие шесть объектов по производству мяса птицы. Все вводимые  объекты, согласно ПУЭ по степени ннадёжности электроснабжения отнесены к первой категории, т.е должны  обеспечивавться энергией от двух независимых источников. Всё вышеизложенное необходимо учитывать при реконструкции и строительсве новых электролиний и трансформаторных подстанций.

Таблица№ 2. Техническая характеристика ВЛ-110кВ и ВЛ-35кВ. системы      электроснабжения Ровеньского района.

| наименование | год ввода в эксплуат. |  | протяжен ность по трассе км. |  | материал электроопор | провод марка и сечени состояни | состояние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 110кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вейделевка-Айдар |  | 1969 |  | 12 | Металл, ж/б | АС-95,АЖ-120 |  | хорошее |
| Алексеевка-Айдар |  | 1990 | 10 |  | Металл, ж/б | АС-120/19 |  | хорошее |
| ВЛ 35кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Айдар-Ровеньки |  | 1972 | 15.80 |  | Металл, ж/б | АС-95 |  | хорошее |
| Айдар-Н.александровка |  | 1973 | 13.90 |  | Металл. ж/б | АС-95 |  | хорошее |
| Айдар-Б.Колодезь |  | 1971 | 10.00 |  | Металл.ж/б | АС-70 |  | хорошее |
| Н.Александровка-Харьковское |  | 1985 | 12.70 |  | Металл.ж/б | АС-70/1,АС-120/19 |  | хорошее |
| Ровеньки-Серебрянка |  | 1964 |  | 8.80 | Металл.ж/б | АС-50 |  | хорошее |
| Н.Александровка-Варваровка |  | 1965 |  | 12.50 | Металл.ж/б | АС-50 |  | хорошее |

И з данных приведенных в таблице №2 видим что все линии напряжением 110 и 35кВ. обеспечивающие район энергией находятся в хорошем состоянии.

- Таблица№3. Техническая характеристика и место размещения ПС 35-110кВ.

| Наименование подстанций | Напряжение, кВ. |  | Год ввода | Мощьность трансформатоторов, МВТ |  | Техническое состоян. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Айдар |  | 110/35/10 | 1972 | 1Т | 16 | удовлетворит. |
|  |  |  |  | 2Т | 10 |  |
| Ровеньки | 110/35/10 |  | 2000 | 1Т | 16 | хорошее |
| Н.Александровка | 35/10 |  | 1966 | 1Т | 2,5 | удовлетворит. |
|  |  |  | 1978 | 2Т | 2,5 |  |
| Ровеньки | 35/10 |  | 1964 | 1Т | 4 | удовлевориит. |
|  |  |  |  | 2Т | 4 |  |
|  |  |  |  | 3Т | 4 |  |
| Всесвятка | 35/10 |  | 1981 | 1Т | 2,5 | удовлетворит. |
|  |  |  |  | 2Т | 2.5 |  |
| Харьковское | 35/10 |  | 1985 | 1Т | 2ю5 | удовлетв. |

Из данных Таблицы№ 3видно что ПС-110/35/10  размещенная в п.Роиеньки имеет хорошее техническое состояние, а все остальные подстанции находятся в удовлетвортельном состо

Кроме всего сказанного необходимо обратить особое внимание на то, что район является энергодефицитным как и вся область, вся электроэнергия поставляется с Курской и Нововоронежской АЭС.

В научно-исследовательской работе «Схема территориального планирования Белгородской области», выполненной  ЦНИИП градостроительства РААСН, учитывается тот факт, что в России к 2020гу подлежит выводу из эксплуатации 40% мощностей АЭС, в связи с чем, возникает необходимость к поиску альтернативных источников энергии. Этот факт касается непосредственно и РовеньскогоРайона.

- Топливоснабжение.

По данным администрации в настоящее время в районе не используется в качестве топлива уголь, мазут, дрова, торф и отходы производства. Основным видом топлива на территории района является природный газ.

Газоснабжение района осуществляется от магистрального газопровода «Северный Кавказ-Центр трасса которого проходит по территории Ровеньского района пересекая землепользование района с Юга на Север.

Характеристика существующей системы газоснабжения района дана в Таблице № 5. Анализ системы газоснабженияРовеньского района приведён на схеме 1.6.2.2.

Таблица № 5.

| поселение | потребл сетев.газа тыс.м³/ год всего | в том числе |  |  | протяженнос ть газо про- водов КМ. |  | количество штук |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населением | промышлен ностью | коммунал. бытовыми |  |  | ГРС | ГРП | ШРП | катод ные стан ции |
|  |  |  |  | прдприят. |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району | 37008 | 27994 | 2841 | 6174 | 677.6 |  | 5 | 39 | 109 | 134 |
| в т.ч. городское поселение | 17 609 | 11 601 | 2 841 | 3 165 | 195.2 |  | 1 | 11 | 41 | 37 |
| Айдарское | 2 505 | 2 162 | 0 | 343 | 70.1 |  | 1 | 3 | 17 | 13 |
| Верхнесеребрянское | 1960 | 1655 | 0 | 305 | 31.9 |  | 1 | 5 | 1 | 8 |
| Ладомировское | 1 735 | 1 476 | 0 | 259 | 50.7 |  | - | 1 | 6 | 6 |
| Лознянское | 1 492 | 1 363 | 0 | 129 | 29.9 |  | 1 | - | 6 | 6 |
| Лозовское | 1 021 | 917 | 0 | 104 | 24.2 |  | - | - | 3 | 3 |
| Наголенское | 2 055 | 2 007 | 0 | 48 | 61.7 | - |  | 2 | 9 | 16 |
| Нагорьевское | 2 147 | 1 806 | 0 | 341 | 73.2 | - |  | 3 | 12 | 16 |
| Новоалександровское | 1955 | 1 381 | 0 | 574 | 44.2 | 1 |  | 6 | 6 | 8 |
| Ржевское | 1 420 | 1 087 | 0 | 334 | 38.7 | - |  | 4 | 3 | 9 |
| Свистовское | 1 368 | 1 110 | 0 | 257 | 293 | - |  | 2 | 5 | 7 |
| Харьковское | 1743 | 1 429 | 0 | 314 | 28.6 | - |  | 2 |  | 5 |

Таблица № 5. ( продолжение )

| потребление сжиженного газа всего по району Кг./год | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | населением | предприятиями | АГЗС моторное топливо |
| 339650 | 12300 | 6 700 | 320650 |

Анализ данных приведенных в Таблице № 5. показывает, что все поселения района обеспечены сетевым природным газом. По данным РЭГС удельный вес газа в топливном балансе составляет по сельским поселениям 96% , а по городскому поселению 99.8%. Общий объём потребляемого природного сетевого газа составил в 2007 году  37008 тыс.Куб.М, а потребление его непосредственно населением -27994 тыс. Куб.М.год

Потребление сжиженного газа составляет всего 339650 кг/год , в том числе населёнными пунктами с населением менее  50 человек и удалёнными от центров поселений – 12300 кг./год. Всего в районе газефицировано 39  населённых пунктов из них сельских-32. Сжиженным газом газефицировано 3 населённых пункта. Количество негазефицированных населённых пунктов по району всего 8 из них-7 сельских.

Снабжение населения сжиженным газом является вынужденной мерой до прокладки в эти населённые пункты сетей газопровода.   Основной объём потребления сжиженного газа -167 400 кг./год  приходится на АГЗС в качестве реализации моторного топлива.

Анализ существующей системы газоснабжения района показан на схеме 1.6.2.2.

Доставка дизельного топлива на территорию области производится нефтепродуктоводом через ЛПДС  «Белгород» ОАО  АК «Транснефтепродукт». На территорию района нефтепродукты поставляются автомобильным транспортом.

- Водоснабжение.

Водоснабжение района осуществляется вдозаборами эксплуатирующими, в основном артезианский  турон – маахстрихтский водоносный горизонт, который приурочен к трещиноватой зоне мело-мергельной толщи мощьностью до 25м.Питание этого водоносного комплекса осуществляется за счет   инфильтрации атмосферных осадков, а так  же  перетока  из  вышезалегающих водоносных   горизонтов и  комплексов,  т.е.   воды   эксплуатируемого водоносного   комплекса   имеют   гидравлическую   связь   с   вышележащими   аллювиальными   отложениями и поверхностными водами, поэтому могут быть подвержены поверхностному загрязнению. В 2006г. Было проведено обследование водозаборов находящихся на балнсе МУП «Коммунальщик», Ровеньского района. В результате обследования 22-х скважин размещённых на территории п.Ровеньки, с.Нагольное, с.Нагорье, х.Озёрный-оздоровительный центр зделано заключение: По результатам экспертной оценки водозаборы п.Ровеньки, с.Нагольное, с.Нагорье, х.Озёрный соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-о2 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СП 2.1.5.1059-0

«Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»,СанПиН 2.1.4.107-04

«Вода питьевая» и рекомендуется для выдачи положительного санитарно-эпидемиоло

Гического заключения.

Кроме вышеуказаннх скважин на территории района размещено ещё 166 водозаборных скважин из них 13-требующиих реконструкции.Некоторые из них вследствии коррозии обсадных труб и по другим причинам необходимо тампонировать,так они стали опасными источниками загрязнения подземных вод, в том числе  эксплуатируемых водных горизонтов.

На территории района отсутствуют наблюдательные скважины т.е. не ведутся замеры уровней подземных вод, поэтому определить дефицитные сельские поселения не  предоставляется     возможным без проведения дополнительных обследований.

Водозабор осуществляется одной или несколькими скважинами. Глубина скважин колеблется от 60м. до 140м. Скважины оборудованы глубинными насосами, подающими воду в водонапорные башни или резервуары. Вода из водонапорных башен самотёком, а из резервуаров насными станциями подаётся в систему.

Санитарная обстановка на многих водозаборах неудовлетворительная так как на территории района большинство скважин являются ведомственными, т.е. принадлежат различным предприятиям, и должных наблюдений за ними не ведётся. Кроме этого жителями района используются нецентрализованные источники  водоснабжения, таких в районе 18 источников.

Данных ТУ Роспотребнадзора по Белгородской области об их санитарном состоянии в районе нет.

- Таблица №4. Динамика расхода воды.

|  | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воды ( мил. Куб. м ) | 1.76 | 4.19 | 8.33 | 6.62 | 6.53 |
| Потери воды при транспортировке (мил. Куб.м) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.04 |

Из таблицы № 4. Можно сделать вывод, что динамика расхода воды зависит от погодных условий, а потери при транспортировке увеличиваются. Происходит это из-за увеличения изношенности труб водопроводной системы. По данным, приведенным в таблицах № 5и №6, водопроводы в районе имеют износ более 74%. Практически все водопроводные системы сельских поселений находятся на балансе различных ведомственных и сельскохозяйственных организаций.

Таблица № 5  Состояние системы водоснабжения района.

| № | Населённе пункты |  | количество жите лей чел. | кол-во воды на одного жителя л./чел. в сутки |  | рсходводы населением м3.сутки |  | факт. производительность во дозаборов м3.сут |  | количество водозабоных скважин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | ведомственных и с/х. | требующих реконструкц. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 7 8 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
|  | Итого по Району |  | 24013 | 215 |  |  | 5174.4 | 15934 |  | 186 |  | 124 | 13 |  |
|  | п.г.т.Ровеньки |  | 9622 | 163 |  |  | 1569 | 9110 |  | 28 |  | - | 6 |  |
|  | Городское поселение |  | 699 |  | 150 |  | 105 174.5 |  | 738 | 5 |  | - | - |  |
|  | х. Двуреченка |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х. Зубков |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с..Ивановка |  | 208 |  | 225 |  | 47 |  | 180 | 1 |  | - | - |  |
|  | х..Клиновой |  | 161 |  | 93 |  | 15 |  | 168 | 1 |  | - | - |  |
|  | х..Лихолобов |  | 95 |  | 147 |  | 14 |  | 150 | 1 |  | - | - |  |
|  | х. Озёрный |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | - | - |  |
|  | х. Стенки |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х. Шевцов |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х. Шияны |  | 195 |  | 149 |  | 29 |  | 240 | 1 |  | - | - |  |
|  | Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Айдарское |  | 2075 | 145 |  |  | 248 518.8 | 259 |  | 36 |  | 33 | 1 |  |
|  | с.Айдар |  | 1311 | 145 |  |  | 160 327.7 | 160 |  | 19 |  | 19 | - |  |
|  | х.Новая Ивановка |  | 33 | 152 |  |  | 5 | 20 |  | 1 |  | 1 | - |  |
|  | х.Новая Райгородка |  | 31 | 161 |  |  | 5 | 5 |  | 1 |  | 1 | - |  |
|  | с.Пристень |  | 613 | 98 |  |  | 60 | 60 |  | 13 |  | 10 | - |  |
|  | х.Саловка |  | 7 |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | - |  |
|  | х.Старая Ивановка |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х.Старая Райгородка |  | 56 | 214 |  |  | 12 | 12 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | х.Фомина |  | 23 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Верхнесеребрянское |  | 1352 | 170 |  |  | 125 | 640 |  | 16 |  | 16 | 0 |  |
|  | с.Верхняя серебрянка |  | 909 | 99 |  |  | 90 | 400 |  | 10 |  | 10 | - |  |
|  | с.Нижняя Серебрянка |  | 441 | 79 |  |  | 35 | 240 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  | х.Ямки |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ладомировское |  | 1407 | 156 |  |  | 219 351/8 | 219 |  | 10 |  | 9 | 0 |  |
|  | с.Ладомировка |  | 862 | 162 |  |  | 140 | 140 |  | 7 |  | 6 |  |  |
|  | с.Жабское |  | 541 | 146 |  |  | 79 | 79 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  | х.Лимарев |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х.Сидоров |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х.Чуфинов |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лознянское |  | 1040 | 160 |  |  | 280 | 280 |  | 10 |  | 5 | 0 |  |
|  | с.Лозная |  | 1040 | 160 |  |  | 280 | 280 |  | 10 |  | 5 | 0 |  |
| 5 | Лозовское |  | 540 | 193 |  |  | 107 | 123 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
|  | с.Лозовое |  | 523 | 201 |  |  | 105 | 123 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
|  | х.Широконь |  | 17 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Наголенское |  | 1793 | 220 |  |  | 345.2 | 480 |  | 16 |  | 13 | 3 |  |
|  | с.Нагольное |  | 1121 | 230 |  |  | 258 | 320 |  | 10 |  | 10 | - |  |
|  | х.Бережной |  | 21 | 105 |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Клименково |  | 651 | 137 |  |  | 85 | 160 |  | 6 |  | 5 | 3 |  |
| 7 | Нагорьевское |  | 1848 | 200 |  |  | 502 | 502 |  | 10 |  | 8 | 0 |  |
|  | с.Нагорье |  | 948 | 289 |  |  | 274 | 274 |  | 5 |  | 3 |  |  |
|  | с.Барсучье |  | 288 | 132 |  |  | 38 | 38 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | с.Всесвятка |  | 343 | 200 |  |  | 152 | 152 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  | с.Ерёмовка |  | 225 | 169 |  |  | 38 |  | 38 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | х.Солонцы |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х.Крутой |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Н.Александровское | 1420 |  | 200 |  |  | 768 |  | 768 |  | 21 | 19 | 0 |  |
|  | с.Новоалександровка | 1139 |  | 253 |  |  | 288 |  | 288 |  | 15 | 15 |  |  |
|  | с.Калинеченково | 281 |  | 200 |  |  | 488 |  | 488 |  | 6 | 4 |  |  |
| 9 | Ржевское | 1046 |  | 98 |  |  | 396.6 |  | 685 |  | 14 | 7 | 0 |  |
|  | с.Ржевка | 650 |  |  |  |  | 250 |  | 430 |  | 7 | 7 |  |  |
|  | с.Копанки | 111 |  |  |  |  | 51.6 |  | 75 |  | 3 |  |  |  |
|  | с.Мартынцы | 260 |  |  |  |  | 95 |  | 180 |  | 4 |  |  |  |
|  | х.Никитин | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Свистовское | 943 |  | 140 |  |  | 300 |  | 1800 |  | 8 | 2 | 0 |  |
|  | с.Свистовка | 635 |  |  |  |  | 200 |  | 1200 |  | 6 |  |  |  |
|  | х.Кучугуры | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | с.Ясены | 275 |  |  |  |  | 100 |  | 600 |  | 1 | 1 |  |  |
| 11 | Харьковское | 1071 |  | 95 |  |  | 210 |  | 340 |  | 9 | 9 | 0 |  |
|  | с.Хфрьковское | 646 |  |  |  |  | 140 |  | 140 |  | 4 | 4 |  |  |
|  | с.Масловка | 425 |  |  |  |  | 70 |  | 200 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | х.Максимов | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица № 6 Состояние системы водоснабжения района. №; Населённые пункты; протяжённость водопроводной сети; кол-во водоразборных колонок, шт.; кол-во пожарных гидрантов, шт.; водонапорные башни. ВСЕГО, км; из них ведомственные и с/х, км; процент ветхих; имеется всего; из них ведомственных и с/х; необходимо. построить; реконструировать. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Итого по Району; 175.6; 174.5; 45; 312; 34; 125; 93; 9; 29. п.г.т.Ровеньки; 20; 5; -; 4. Городское поселение; 11.5; 50; 50; 5; 1; 5; 0; 0; 0. х.Двуреченка. х.Зубков. с.Ивановка; 2.35; 50; 5; 2. х.Клиновой; 2.6; 0.5; 50; 1. х.Лихолобов; 1.55; 50; 1. х.Озёрный. х.Стенки. х.Шевцов. х.Шияны; 4.95; 50; 1; 1. Сельские поселения. 1; Айдарское; 7; 3; 12; 12; 0; 7. с.Айдар; 4; 3; 7; 7; 7. х.Н.Ивановка; 3; 1; 1. х.Н.Райгородка. с.Пристень; 4; 4. х.Саловка. х.Старая Ивановка. Старая Райгородка. х.Фомина. 2; Верхне серебрянское; 11.1; 11.1; 50; 0; 1; 8; 8; 0; 0. с.В.Серебрянка; 7.2; 7.2; 50; 5; 5. с.Н.Серебрянка; 3.9; 3.9; 50; 1; 3; 3. х.Ямки. Ладомировское; 33.3; 32.8; 55; 48; 10; 10; 9; 0; 0. с.Ладомировка; 14.8; 14.3; 10; 35; 9; 7; 6. с.Жабское; 18.5; 18.5; 100; 13; 1; 3; 3. хЛимарев. х.Сидоров. х.Чуфинов. 4; Лознянское; 11.9; 0; 50; 0; 0; 7; 7; 0; 2. с.Лозное; 11.9; 50; 7; 7; 2. 5; Лозовское; 7.5; 0; 40; 22; 0; 2; 2; 1; 2. с.Лозовое; 7.5; 40; 22; 2; 2; 1; 2. х.Широконь. 6; Нагольное; 24.7; 18.2; 65; 28; 8; 11; 10; 1; 10. с.Нагольное; 18.2; 18.2; 50; 4; 6; 6; 6; 5. х.Бережной; 1. с.Клименково; 6.5; 80; 24; 2; 5; 4; 5. 7; Нагорьевское; 28.14; 16.14; 50; 0; 0; 9; 8; 0; 0. с.Нагорье; 20.4; 8.4; 50; 4; 3. с.Барсучье; 4.2; 4.2; 50; 1; 1. с.Всесвятка; 2.7; 2.7; 50; 3; 3. с.Ерёмовка; 0.84; 0.84; 50; 1; 1. х.Солонци. х.Крутой. 8; Новоалександровское; 12.5; 12.5; 50; 0; 7; 13; 13; 3; 4. с.Новоалександровка; 12.5; 12.5; 50; 7; 11; 11; 4. с.Калиниченково; 2; 2; 3. 9; Ржевское; 9.6; 8.4; 53; 114; 0; 8; 0; 0; 0. с.Ржевка; 7.1; 7.1; 60; 75; 4. с.Копанки; 1.3; 1.3; 50; 11; 2. с.Мартынци; 1.2; 50; 28; 2. х.Никитин. Свистовское; 7.6; 7.6; 30; 3; 4; 6; 5; 3; 0. с.Свистовка; 5.4; 5.4; 30; 4; 4; 3; 1. х.Кучугуры; 1. с.Ясены; 2.2; 2.2; 30; 3; 2; 2; 1. Харьковское; 17.8; 17.8; 50; 85; 0; 14; 14; 1; 0. с.Харьковское; 11; 11; 50; 52; 9; 9; 1. с.Масловка; 6.8; 6.8; 50; 33; 5; 5. х.Максимовка. |

Анализ системы водоснабжения района представлен на схеме № 1.6.2.3.

- Теплоснабжение.

Теплоснабжение потребителей районного центра осуществляется на 38/1% централизованно от котельных производительностью 16/6 Гкал/час размещённой в Ровеньки,  а остальная часть потребителей района снабжается теплом децентрализовано от мелких котельных  и индивидуальных тепловых установок. В настоящее время на территории района работает всего 15котельных различной подчинённости с годовым объёмом выработки тепла-20137Гкал.и обслуживающих 82 потребителя в т.ч.23 многоквартирных жилых дома.

Полная характеристика существующей системы теплоснабжения района приведена в Табл.

- Таблица №4

| поселения | год ввода в эксплуа тацию | тип котла | количество котлов | мощность котельной Гкал/ч | отпущено тепла за2007г. ТысГал | протя жен. тепло вых сетей км. | из них вет- ких км. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная | 1982 | ТВГ-8М | 2 | 16.6 | 7.50408 | 7.5 | 0.9 |  |
| ЦРБ | 1980 | ТВГ-1.5 У-5 | 1 2 | 2.5 | 2.72971 | 0.764 | 0.5 |  |
| Д/с № 4 | 1984 | У-6 | 3 | 0.9 | 0.71319 | 0.521 | - |  |
| Средняя школа№2 | 1995 | КСВ-2 | 2 | 3.44 | 1.08264 | о.253 | - |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Айдарское | 1992 | НР-18 | 2 | 1.2 | 1.08093 | 0.05 | - |  |
| В.Серебрянское | 1991 | НР-18 | 2 | 1.2 | 0.98058 | 0.238 | 0.238 |  |
| Ладомировское | 2004 | VK-165 | 2 | 0.33 | 0.32323 | 0.053 | - |  |
| Свистовское | 1999 | КВГ0.7-115 | 2 | 1.4 | 0.36196 | 0.087 | - |  |
| Нагорьевское | 1992 | Е1.009Г | 4 | 2.65 | 1.04014 | 0.188 | 0.025 |  |
| Ржевское | 2001 | VK-300 | 2 | 0.6 | 0.35196 | 0.087 | - |  |
| ПУ-19 | 2005 | VK-600 | 2 | 1.2 | - | -- | - |  |
| с.Пристень | 1991 | ФакелГ | 4 | 3.44 | - | - | - |  |
|  | - |  |  | 35.46 | 16.167 | 9.741 | 1.663 |  |

Анализируя характеристику системы теплоснабжения, данную Ровеньским УТС видим, что оснавная часть  котельных имеет сравнительно малый срок эксплуатации, а их установленная производительность превышает количество потребляемого тепла поселениями. Протяженность ветхих тепловых сетей составляет 17%

от всех сетей, а в Ровеньском поселении износ тепловых сетей-12%. В Серебрянском поселении сети изношены на 100%.

- Водоотведение.

В районе из всех поселений только Ровеньское поселение имеет систему отведения и очистки канализационных стоков. Мощность существующих в поселении очистных сооружений составляет 0.7тыс. куб.м./сут .Объём хозяйственно-бытовых стоков сбрасываемых населением и промышленностью равен 0.589тыс.куб.м./сутки, в том числе хозяйственно-бытовые стоки составляют 0.142тыс.куб.м./с. В системе водоотведения в настоящее время работают 6 канализационных насосных станций, из них с большим процентом износа 1 станция. Протяженность канализационных сетей составляет 20км .Сети находятся в удовлетворительном состоянии. Из 9.6тыс. жителей городского                                              поселения всего 56.4 проживает в жилом фонде оборудованном канализационным водоотведением. Сельские поселения очистных сооружений не имеют.

.     Вывоз жидких отходов по районному центру на 01.01.2008г. составил 7.8 тыс.куб.м.  На остальной территории района хоз.бытовые и производственные сточные воды сбрасываются без всякой очистки, что приводит к загрязнению воды, в том числе используемой для нужд населения.

Учитывая тот факт, что на хозяйственно-питьевые нужды часть населения использует грунтовые воды, ситуация  с водоотведением в районе вызывает серьёзные опасения и требует принятия незамедлительных мер.

- Санитарная очистка.

Санитарная очистка в районе проводится только в посёлке городского типа Ровеньки, а на остальной территории, населённые пункты даже с относительно большой численностью населения не имеют возможности для механизированной очистки.

По данным управления ЖКХ площадь убираемая механизированным способом в 2007 году составила 243.5тыс.кв.м.

Вывезено за тот же период жидких отходов 7.8 тыс.куб.м. Объём вывезенных твёрдых бытовых отходов составил 13.7тыс.куб.м.

Полигон по захоронению твёрдых бытовых отходов находится на окраине п.Ровеньки и занимает площадь 2га. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона более 500м.под полигон отведен участок, с учётом наличия зелёных насаждений в санитарно-защитной зоне и земляных насыпей, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод путём устройства перехватывающих водоотводных каналов для отвода этих вод в открытые водоёмы. На полигоне принимаются отходы 4 и 5го классов опасности.

- Развитость системы связи.

В современных условиях связь является одной из наиболее перспективных, быстроразвивающихся сфер деятельности.

Связь включает в себя две крупные составляющие: электрическую и почтовую, которые в свою очередь разделяются на самостоятельные подотрасли. Внедрение высоких технологий, стремление удовлетворить возрастающие потребности населения и экономии создают новые услуги связи.

Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая повсеместное предоставление универсальных услуг связь, так как услуги других видов связи менее доступны для значительной части населения в силу недостаточного развития их сетей и средств, а также высоких тарифов.

Почтовая связь по прежнему доминирует на рынке по распространению печати. Однако прочес по виду деятельности «связь» определяется развитием всех видов электрической связи, среди которой  наиболее распространенной является телефонная связь и подвижная электросвязь.

В районе почтовой и электрической связью могут пользоваться практически все население. По состоянию на 01.01.2007года общая емкость телефонных станций составляет 4730 №№, а задействовано- 4133 номера. В том числе: ГТС- 2560 №№ - задействовано 2198 №№ и соответственно, СТС – 2170 №№ - задействованно 1935 №№

Телефонная плотность на 1000 жителей составляет171.2. – ГТС-230.2;СТС-133.2.

Подвижная сотовая связь за последние годы сильно распространилась и на Белгородскую область. Всего в области насчитывается более 850 тыс. пользователей. Вейделевский район обеспечивают крупные Российские операторы – МТС (бренд «Реком»), Вымпел Ком («Бирайн»), Мобил ком (Мегафон) и Теле2. Представителем Теле 2 является ЗАО «Белгородская сотовая связь» основанная в 1994 году.

Зона покрытия МТС, Мобил Ком, Вымпел Ком 100% территории района, а Теле 2 недавно пришедшие в Белгородскую область иностранный оператор, постепенно увеличивает зону покрытия, в ближайший год планируется покрыть всю территорию района. Учитывая наличие иностранного оператора сотовой связи создается для рыночной конкуренции, в следствии чего, необъективно  завышенные тарифы будут существенно снижены, следовательно, большее количество жителей района сможет пользоваться  услугами сотовой связи.

Характеристика межстанционных связей Ровеньского УЭС дана на нижеприведенной схеме.

- Телевидение и радиовещание.

Одним из важнейших направлений обслуживания населения в области связи является телевидение и радиовещание, которые несут важную информационную нагрузку, но и является в отдельных районах единственным средством культурного досуга.

По данным филиала «Белгородской областной радиотелевизионный центр» охват населения вещанием ТВ составляет:

по 1 каналу – 474,1 тыс. чел.

по ТВ Россия – 498,56 тыс. чел.

по ТВ канал «Культура» - 333,4 тыс. чел.

по ТВ «НТВ» - 343,3 тыс. чел.

Продолжается уменьшение количества основных радиоточек, вызванное из переводом на УКВ – ЧМ вещание.

Таблица №1. охват населения радиовещанием (в % от общей численности населения).

| Имеют возможность принимать государственные радиовещательные программы | 2007 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Городское поселение | Сельское поселение |
| «Радио России» |  |  |
| «Маяк» |  |  |

Основные объемы строительства и ввод в эксплуатацию линий радиофикации приходилось на период 60-х-70-х годов, и в настоящее время требуется их полная реконструкция. Учитывая, что приводное радиовещание в районе практически не функционирует. Рекомендуется финансовые средства направить на развитие современных технологий в области электронной связи.

- Инженерная защита территории.

Защита территории района от возможных экологических, природных и техногенных воздействий определяется в основном природными, инженерно-геологическими и гидрогеологическими особенностями.

Территория Ровееньского района представлена широковолнистыми участками водораздельных пространств и водораздельными склонам, густо изрезанными овражисто-балочной сетью и подверженные различной степенью эродированности.

Кроме межбалочных водоразделов крупными элементами территории являются обширные балки. Берега балок длинные, различной формы и крутизны. На склонах всех балок имеются размывы и оползни.

Учитывая выше сказанное, видим, что защищать территорию необходимо от образований оползней и поражения эрозией (оврагообразования)

- Степень пораженности территории приведена в таблице.

| Вид пораженности | Площадь района, км² | Степень пораженности (площадь км²\%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | сильная | средняя | слабая |
| оползни | 1369,2 | 157/11,6% | 71/5,2% | 39/2,5% | 47/3,5% |
| карсты | 1369.2 | 70/5,2% | 10/0,8% | 18/13% | 42/3,1% |
| эрозия | 1369.2 | 888/65% | 178/13% | 444/32% | 266/20% |

Анализируя данные приведенные в таблице видно, что необходимо принимать меры по защите территории, прилегающих  к оврагам и балкам со склонами подвергающимися размывам, оползням и эрозии.

- 1.6.3 Выводы.

1. Район электродефицитен, т.е. на территории района нет источников электроэнергии, следовательно , для создания надежного и качественного электроснабжения объектов возникает необходимость к поиску альтернативных источников энергии.

2. Анализ состояния теплоснабжения района показал, что мощности теплоустановок на существующих котельных имеют резерв на перспективу. Принятая программа перевода на поквартирное отопление многоквартирных домов Белгородской области на 2007-2010 годы, поможет ликвидации нерентабельных котельных и изношенных тепловых сетей.

3. Система  газоснабжения района находится на высоком уровне. Все поселения обеспечиваются сетевым природным газом. У дельный вес газа в топливном балансе составляет по сельским поселениям 96% ,по городскому поселению-99.8%.Только населенные пункты с населением менее 50 человек снабжаются сжиженным газом.

4. Система водоснабжения находится в состоянии, требущем затрат на приведение ее в порядок. На  территории района существует 18 скважин, требующих реконструкции. Водопроводы имеют износ более 60%.

Эксплуатируемые скважины не имеют сведений об утвержденных запасах. Жителями района используется нецентрализованные источники водоснабжения на которые нет данных о санитарном состоянии.

5. На территории района большой объем хоз-бытовых и производственных стоков сбрасывается без очистки, а учитывая что на хозяйственно- питьевые нужды населения используют подземные воды с верхних горизонтов, ситуация с водоотведением вызывает серьезных опасений и требует увеличения средств для строительства очистных сооружений.

6. С утилизацией твердых бытовых отходов в настоящее время в районе наводится порядок. На территории сельских поселений  прводится работа по выбору и обустройству площадок для складирования и утилизации ТБО.

7. Развитость системы связи в районе находится в удовлетворительном состоянии, поскольку эта сфера деятельности является одной из наиболее перспективных.

8. Инженерная защита территорий в раоне требует особого внимания, особенно защита отпораженности территории эрозией (оврагообразованием).Т.к. по результатам анализа 65% территории райна в различной степени поражена эрозией.

2. Комплексная оценка условий развития территории. Выявление проблем и приоритетов развития территории. Формирование вариантов планируемых решений.

2.1 Комплексная оценка условий развития, основные направления предполагаемого развития планировочной организации муниципального района.

Оценка условий функционального использования территории производилась на основе выявления ограничений, накладываемых на ее использование. Эти ограничения определяются, как природными и антропогенными факторами, так и административно-правовыми решениями.

Ограничения, определяемые природными и антропогенными факторами, позволяют условно оценить степень пригодности территории для тех или иных сочетаний видов ее использования. Эти ограничения являются основанием для принятия градостроительных решений. В конечном счете, снижение степени пригодности территории для конкретного сочетания видов ее использования при принятии решения об использовании данной территории влечет за собой удорожание стоимости или снижение качества ее освоения.

Ограничения, определяемые административно-правовыми решениями, связанные с установлением категории земель или переводом их из одной категории в другую, установлением границ санитарно-защитных зон и др. носят характер планировочных ограничений.

В  данной работе, при анализе и комплексной оценке территории,  в качестве основных сочетаний видов ее использования  были выделены:

градостроительное развитие;

ведение сельского хозяйства;

рекреационное использование и ведение лесного хозяйства;

сохранение природной и историко-культурной среды.

В качестве природных факторов, оказывающих влияние и накладывающих ограничения на различные сочетания видов использования территории, рассматривались:

инженерно-геологические условия;

почвенно-растительный покров;

водные ресурсы;

минерально-сырьевые ресурсы;

рельеф;

климатические условия;

геоморфологические условия.

экологическая ситуация.

В качестве объектов, создающих антропогенные нагрузки на окружающую среду, были выделены:

транспортные системы;

инженерные системы;

поселения;

промышленные и сельскохозяйственные объекты;

рекреационные системы;

системы объектов историко-культурного наследия.

Рассматривались также социально-экономические и санитарно-гигиенические условия.

2.1.1 Общая оценка состояния территории и виды планировочных ограничений.

При оценке условий использования территории район для градостроительного развития  определялись ограничения, накладываемые землями водного и лесного фондов, землями особоохраняемых территорий и объектов регионального значения.

Черноземы являются основными почвами на территории района: развитие чернозема происходит под пологом травянистой растительности, оставляющей в почве ежегодно большое количество органических осадков.

На территории района выделены черноземы выщелоченные, обыкновенные, остаточно-карбонатные и балочные. По мощности гумусного горизонта все эти черноземы среднемощные. По содержанию гумуса в    верхнем горизонте черноземы делятся на среднегумусные (6-9% гумуса и малогумусные 4-6%).

Планировочными ограничениями в данном случае являются территории ценных сельскохозяйственных земель.

В числе антропогенных факторов были рассмотрены плотность и состояние транспортных сетей, транспортная доступность, состояние инженерных сетей (газопроводы, ЛЭП).

Территория области в достаточной мере обеспечена транспортными сетями.

Автодорожная сеть отличается значительной плотностью, высоким процентом дорог с усовершенствованным твердым покрытием. Однако весомая часть сети основных территориальных дорог нуждается в реконструкции, поскольку состояние покрытия не отвечает современным увеличивающимся нагрузкам, где большой процент составляют большегрузные автомобили. Несмотря на развитость автомобильных дорог,  значительная часть территории района имеет ограниченную транспортную доступность, что создает ряд затруднений при использовании территории в интересах градостроительного развития.

Инженерные сети, представленные в основном газопроводами, показывают, что все поселения района обеспечены сетевым природным газом: по сельским поселениям 96%, по городскому поселению 98,5%.

Ограничения, накладываемые инженерными сетями, состоят в недопустимости ведения промышленного строительства в пределах их охранных зон, а применительно к ЛЭП высокого напряжения, недопустимости использования земель в пределах охранных зон ЛЭП даже для размещения участков садоводческих товариществ.

Анализ  уровня социально-экономического развития, проведенный на основе сопоставления результатов оценки уровня социального и уровня экономического развития муниципальных образований, позволил выделить проблемные районы Ровеньского района. Это  Верхнесерябрянское, Лознянское, Харьковское, Лозовское поселения.

Оценка производилась на основе  анализа сложившейся на территории района социально-экономической ситуации, которая оценивалась по следующим факторам: уровень доходов населения; обеспеченность детскими, школьными учреждениями, учреждениями здравоохранения, культуры и спорта; жилищная обеспеченность;  занятость трудоспособного населения; миграция; смертность населения; нагрузка пенсионеров на население в трудоспособном возрасте; объем производимой валовой продукции на одного работника. Применительно к указанным поселениям, все приведенные показатели значительно ниже, чем в остальных поселениях района.

Условия градостроительного развития территории этих районов можно отнести к разряду планировочных ограничений.

Анализ состояния санитарно-гигиенических условий района выявил ряд проблемных ситуаций, накладывающих планировочные ограничения при градостроительном развитии территорий районов. К ним относятся:

Низкий процент обеспеченности канализацией.

Ровеньки имеют очистные сооружения, мощностью  700 м³/сут.

Сложное положение в районе с утилизацией бытовых отходов. Санкционированные полигоны ТБО есть не во всех поселениях.

Планировочные ограничения для градостроительного развития приведены на карте-схеме «Градостроительных ограничений».

На Схеме выделены территории, на которые распространяются планировочные ограничения по градостроительному развитию: земли лесного, водного фондов; земли особоохраняемых территорий федерального значения; санитарно-защитные зоны инженерных сетей (газопроводы, ЛЭП высокого напряжения), агропромышленных предприятий, кладбищ, свалок, скотомогильников.

При оценке условий использования территории области ограничения для ведения сельского хозяйства проводилось в основном с учетом последствий антропогенных воздействий на природную среду и транспортной доступности в местах возможного ведения сельского хозяйства.

Природные условия и сложившаяся система земледелия способствуют развитию как линейной, так и плоскостной системе смыва почв. Основным природным фактором, определяющим высокие темпы эрозии, является преобладающий склоновый тип рельефа.

Кроме того, огромный ущерб сельскому хозяйству приносит эрозия. Урожайность зерновых на слабоэродированных землях снижается в среднем на 10-20%, на среднеэродированных – 30-50%, на сильноэродированных 50-70%.  В связи с этим повышение урожайности даже до исходного состояния потребует дополнительных капитальных вложений.

Загрязнение атмосферы выбросами загрязняющих веществ стационарных и мобильных источников, сброс загрязняющих веществ в поверхностные водоемы, складирование промышленных и бытовых отходов, воздействие сельскохозяйственного производства, химическое загрязнение почв и донных отложений, физическое воздействия транспорта также приводит к ухудшению состояния почв и накладывает ограничения на их использование.

Утилизация бытовых отходов в районе предусмотрена на  полигонах твердых бытовых отходов (ТБО), большинство из которых не отвечают гигиеническим требованиям, предъявляемым к подобным объектам.

Как отмечалось выше, район обладает большой плотностью автомобильных дорог с твердым покрытием. Кроме того, в районе развита сеть районных дорог без твердого покрытия. Плотность сети тех и других в основном достаточны для выполнения сельскохозяйственных работ, доставки сырья для переработки и вывоза конечного продукта к местам назначения.

Ограничения на сельскохозяйственное использование территории  накладывают зоны особо охраняемой природной, историко-культурной среды и защитные леса. Их использование в интересах сельского хозяйства недопустимо.

При оценке условий использования территории области для сохранения природной, историко-культурной среды, рассматривались ареалы заказниками, зонами рекреации, места сосредоточения памятников истории и культуры, в том числе вошедшие в категорию земель особо охраняемых территорий.

Основными ограничениями применительно к особо охраняемым территориям являются высокие антропогенные нагрузки, связанные с проведением населением кратковременного отдыха, особенно это характерно для рекреационных зон.

- 2.2. Сводная оценка условий и тенденций развития территории по природным условиям и ресурсам, экологической обстановке.

Планировочные и инженерные ограничения и приоритеты использования территории по комплексу природных и экологических факторов в целях:

- градостроительного использования земель;

-  пространственной организации рекреационного комплекса;

- сельскохозяйственного использования земель;

- 2.2.1. Оценка природных условий использования территории и проблемы состояния природной среды и их пространственное распределение.

Характерной особенностью всех ландшафтов Ровеньского района является преобладание процессов денудации над остальными экзогенными процессами. Развитая здесь эрозия является составной частью общей направленности разрушения метогенной основы.

Сельскохозяйственное и градостроительное использование земель и их пространственное распределение с учетом компонентов природной среды и экологических факторов.

Ровеньской район занимает территорию 136 920 га и включает следующее распределение земельного фонда по категориям в га:

- сельскохозяйственного назначения  - 115350;

- земли поселений – 13345;

- земли лесного фонда – 2908;

- земли водного фонда –;

- земли запаса – 4849.

Состояние почвенного покрова.

На рассматриваемой территории господствуют черноземы (оподзоленные, типичные) и реже темно-серые лесные почвы, они приурочены к лесным массивам и долинам балок.

Территория Ровеньского района интенсивно распахана (пахотные земли занимают около 80 % территории района).

Проблема сохранения почв района связана с двумя основными факторами: развитие плоскостной овражной эрозии, разрушающей гумусовый горизонт и влияющей на изменение биотических компонентов, и, во-вторых – значительное превышение использования пахотных земель под технические культуры.

Неблагоприятным фактором является вспышка земель на больших склонах территории, что влияет на состояние почв, в результате смыва паводковыми водами плодородного слоя.

На территории района выявлены суффозионно-эрозионные и оползневые процессы, имеет место также дефляция почв. От линейной эрозии наиболее пострадали долинные и приводораздельные коридоры. Эрозия отмечается так же на длинных пологих склонах оврагов. Ущерб от эрозии на состояние почв значительно превышает антропогенный ущерб.

Антропогенный ущерб состоянию почвенного покрова наносят автомобильный транспорт, а также линии электропередач.

Воздействие отражается на изменении физико-механических и водно-физических свойств грунтов (техногенные загрязняющие, динамические, вибрационные, электрокоррозионные).

В работе дана оценка производительной способности земель на территории Ровеньского района. Определены следующие классы: земли хорошего высокого качества, земли среднего качества  и земли умеренного качества. В таблице приводится характеристика почв, условия их формирования и ограничения при возделывании сельскохозяйственных культур.

| Оценка производительной способности земель | Характеристика почв, условий их формирования и ограничений при возделывании сельскохозяйственных культур |
| --- | --- |
| II класс Хорошие земли (высокого качества) | Преимущественно древовидно-эрозионные сочетания черноземов выщелоченных, типичных и обыкновенных равнинно-увалистого рельефа средней степени расчленения; почвы формируются на лессовидных тяжелых суглинках и глинах в условиях узких гребневидных водоразделов и приводораздельных склонов; имеют умеренные ограничения при возделывании сельскохозяйственных культур вследствие плоскостной и линейной эрозии, а также относительного дефицита влаги |
| II -1 подкласс | Комплексы и пятнистости черноземов типичных (фоновых - 60%) малогумусированных, образующих микрокомбинации с выщелоченными и остаточно-карбонатными черноземами; эрозионно-слабозащищенные |
| II - 2 подкласс | Мозаики и пятнистости черноземов типичных (фоновых - 60%) малогумусированных, образующих микрокомбинации с выщелоченными, солонцеватыми и карбонатными черноземами; эрозионно-слабозащищенные |
| II - 3 подкласс | Мозаики и пятнистости черноземов оподзоленных (фоновых - 60%) малогумусированных, образующих микрокомбинации с карбонатными черноземами и серыми лесными почвами; эрозионно-слабозащищенные |
| II - 4 подкласс | Эрозионно-древовидные комплексы, мозаики и сочетания черноземов обыкновенных (фоновых - 60%) образующих микро- и мезокомбинации с солонцеватыми и карбонатными черноземами; очень слабо защищены от водной эрозии |
| III класс Земли среднего качества | Древовидно-эрозионные сочетания и мозаики черноземов выщелоченных, оподзоленных, обыкновенных, карбонатных и серых лесных почв сильно расчлененного холмисто-увалистого рельефа с очень узкими водоразделами и густой овражно-балочной сетью; почвы формируются на средне- и маломощных лессовидных суглинках, песках и элюво-делювии меловых пород на прибалочных и балочных склонах; имеют существенные ограничения при возделывании сельскохозяйственных культур вследствие плоскостной и линейной эрозии и дефицита влаги |
| III -1 подкласс | Древовидно-эрозионные вариации-сочетания оподзоленных и выщелоченных черноземов (фоновых - 70%) с темно-серыми лесными почвами; эрозионно-слабозащищенные |
| III - 2 подкласс | Древовидно-эрозионные вариации-сочетания темно-серых лесных почв (фоновых - 60%) с серыми лесными и выщелоченными черноземами;эрозионно-слабозащищенные |
| III - 3 подкласс | Древовидно-эрозионные сочетания и мозаики типичных черноземов (фоновых - 60%) с карбонатными и солонцеватыми; очень слабо защищены от водной эрозии |
| III - 4 подкласс | Древовидно-эрозионные сочетания и мозаики обыкновенных черноземов (фоновых - 60%) с карбонатными и солонцеватыми; очень слабо защищены от водной эрозии |
| IV класс Земли умеренного качества | Древовидно-эрозионные сочетания-вариации черноземов оподзоленных, выщелоченных, лугово-черноземных и аллювиальных почв, а также песков аккумулятивно-цокольных террас и пойм; формируются на породах легкого гранулометрического состава; имеют ограничения при возделывании сельскохозяйственных культур вследствие легкого гранулометрического состава, эрозии, солонцеватости, дефляции, частично переувлажнения |
| IV -1 подкласс | Вариации и мозаики оподзоленных и выщелоченных черноземов, а также песков надпойменных террас, лугово-черноземных и аллювиальных почв поймы р. Оскол; эрозионно слабозащищенные вследствие дефляции и плоскостной эрозии |
| IV - 2 подкласс | Сочетания аллювиальных почв (фоновых 70%) с лугово-черноземными и серыми лесными в поймах основных крупных рек; эрозионноустойчивые |

Следует особенно отметить, что в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства необходимо расширение площадей полезащитных лесных полос (в настоящее время высаживается ежегодно около 50 га лесозащитных полос).

Состояние водных ресурсов и гидрологической среды.

В систему водного «каркаса» включаются полосы вдоль малых рек, с водоохранной зоной – 50 м. (реки Айдар, Лозная, Фоминка, Нагольная, Серебрянка) и рад поселковых небольших озер.

В пределах водоохранных зон по берегам рек и озер выделяются прибрежные защитные полосы, представляющие собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности. Минимальная ширина прибрежных защитных полос для рек, озер, водохранилищ и других водных объектов устанавливается в соответствии   с таблицей 1.

Таблица 1.

| Виды угодий, прилегающих к водному объекту | Ширина прибрежной полосы (м) при крутизне склонов прилегающих территорий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обратный и нулевой уклон | уклон до 3 градусов | уклон более 3 градусов |
| Пашня | 15 - 30 | 35 - 55 | 55 - 100 |
| Луга, сенокосы | 15 - 25 | 25 - 35 | 35 - 50 |
| Лес, кустарник | 35 | 35 - 50 | 55 - 100 |

Вся береговая полоса подвержена воздействию паводка  реки – пойма затапливается, а  грунтовые воды на террасах оказываются в подпоре от высокого уровня вод реки. Поэтому пойменная часть долины целесообразно максимально озеленять, использовать под рекреацию.

Пополнение подземного стока инфильтрационными водами вызывает повышение уровней грунтовых вод, которое может привести к суффозиям, ослаблению несущих свойств грунтов.

Существенную роль в поддержании уровня грунтовых вод, регулирования стока рек и питание озер играют болотные комплексы, расположенные главным образом по пониженным днищам рек, по краям прудов и озер.

Паводковые затопления имеют место в многочисленных оврагах и балках,  со склонами подвергающимися ежегодным размывам. Склоновый сток нарушает устойчивость склонов, вызывает мелкие оползни, а также суффозии (ослабление несущих свойств грунтов).

Изменение естественного режима и неблагополучное состояние водных объектов на территории Вейделевского района вызвано в основном следующими причинами:

естественные факторы:

- климатические изменения приводят к снижению водоносности рек, усыханию бессточных озер (летом при абсолютном максимуме + 38,5 С);

- техногенные причины  - вызывающие ухудшение стокоформирования на водосборах (регулирование стока реки);

- антропогенные – выпуски без очистки сточных вод, сбросы загрязняющих веществ, скапливающиеся на поверхностном слое почвы (несанкционированные свалки, выбросы от автотранспорта, отходы сельскохозяйственной продукции и др.), и попадающие в водоемы в результате смыва  с поверхностного слоя почв склоновыми стоками и поверхностным ливневым стоком.

- 2.2.2. Ресурсно-рекреационный потенциал территории.

Актуальной проблемной в Ровеньском районе является проблема охраны и воспроизводства ресурсно-биосферного потенциала, включающего лесные ресурсы, водно-болотные угодья, особо охраняемые территории, памятники природы, истории, культуры, растительные ресурсы, рыбные ресурсы, агроландшафты. Комплексная оценка данного потенциала показывает возможность развития рекреационной деятельности. На карте-схеме (легенда) выделены ареалы концентрации объектов рекреационного комплекса, центры с историко-культурным потенциалом, водоемы с рыбопромысловым назначением.

На территории Ровеньского района имеются ресурсы для расширения озелененных территорий за счет посадки новых насаждений на неиспользованных землях, на эродированных малопродуктивных сельскохозяйственных землях, облесении оврагов и территорий пострадавших от линейной эрозии.

При развитии  рекреационного комплекса района необходимо совершенствование природоохранной инфраструктуры и опережающего развития биосферного потенциала, в том числе:

- выделение особо охраняемых территорий с охранными зонами;

- охрану и сохранение лесных массивов– создание «буферных зон»;

- увеличение облесенных территорий (лесозащитные полосы на сельскохозяйственных угодьях, склоны оврагов, долины рек);

- болота как потенциальные территории для освоения нелесных ресурсов (дикоросты) места сбора грибов, ягод, лекарственных растений;

- совершенствование рыбохозяйственной деятельности на водоемах района (зарыбление водоемов).

В настоящее время в городском поселении отсутствует достаточно разветвленная и организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения.

Развитие рекреационных зон предполагается развивать на пограничной территории  лесных массивов  гослесхоза и муниципальных озелененных территориях, а также вдоль побережья рек и озер.

Рекреационные зоны по возможности приближены к территориям сельских населенных пунктов, а  также к транспортным коммуникациям. В рекреационных зонах целесообразно размещение спортивных площадок, спортивно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Необходимо дальнейшее развитие и благоустройство функционирующих на территории Ровеньского района парков и зон отдыха.

- 2.2.3. Проблемы санитарно-эпидемиологической безопасности населения Ровеньского района.

Проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения Белгородской области в полной мере отражены в областном докладе «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Белгородской области в 2006 году», в котором, в частности, отмечено следующее: «На фоне неудовлетворительного состояния окружающей среды за период 2002-2006 гг. наметилась устойчивая тенденция к росту показателей первичной и общей заболеваемости детского, подросткового и взрослого населения (таблица). Увеличилась также доля маловесных новорожденных».

Темпы прироста заболеваемости населения связанной с качеством окружающей среды

| Наименование классов и отдельных болезней | Темпы прироста 2002-2006 гг., % |  | Темпы прироста 2005-2006 гг., % |
| --- | --- | --- | --- |
| Взрослого населения с диагнозом, установленным впервые в жизни |  |  |  |
| Болезни крови и кроветворных органов | 40,7 |  | 9,6 |
| Болезни эндокринной системы | 31,3 |  | 48,7 |
| Болезни системы кровообращения | 94,7 |  | 13,4 |
| из них: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 196,2 |  | 40,8 |
| Болезни органов дыхания (астма, астматический статус) | 61,4 |  | 14,5 |
| Болезни органов пищеварения (гастрит и дуоденит) | 71,3 | 7,1 |  |
| Болезни мочеполовой системы | 33,1 | 9,8 |  |
| Подросткового населения с диагнозом, установленным впервые в жизни |  |  |  |
| Болезни крови и кроветворных органов | 41,48 | 12,38 |  |
| Болезни системы кровообращения | 30,86 | 4,92 |  |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки (атопический дерматит) | 76,15 | -28,57 |  |
| Общей заболеваемости подросткового населения |  |  |  |
| Болезни крови и кроветворных органов | 29,49 | -1,88 |  |
| Болезни системы кровообращения | 38,23 | 9,91 |  |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки (атопический дерматит) | 159,36 | -0,81 |  |
| Болезни мочеполовой системы (мочекаменная болезнь) | 56,71 | 9,03 |  |

Становится всё более актуальной проблема клещевого боррелиоза. На территории области постоянно регистрируются природно-очаговые и зоонозные инфекционные заболевания. Остается актуальной заболеваемость паразитарными болезнями: ежегодно регистрируется около 15 нозологических форм.

В соответствии с Национальным проектом «Здоровье» необходимы фундаментальные обследования по состоянию здоровья населения Вейделевского района с учетом овременной методологией по «оценке риска проживания» (по интегральным показателям оценки окружающей среды и условий жизнедеятельности).

- 2.2.4. Проблемные ситуации и ареалы по природно-экологическим показателям.

В результате анализа всей совокупности факторов и данных, характеризующих экологическую ситуацию Ровеньского района выявлены две группы экологически проблемных ситуаций и ареалов:

- ареалы обусловленные факторами естественного происхождения (процессы оврагообразования – плоскостная и линейная эрозия, процессы денудации, суффозийно-эрозионные и оползневые процессы, дефляция почв, подтопление территорий, неравномерность распределения атмосферных осадков по месяцам и отдельным годам);

- ареалы, вызванные в результате антропогенной деятельности на территории района (загрязнение атмосферного воздуха автотранспортными выбросами, загрязнение поверхностных и подземных вод в результате неблагоприятного санитарного состояния района – несанкционированные свалки твердых бытовых отходов, выпуски без очистки сточных вод и их сбросы в водоемы, нерациональное возделывание сельскохозяйственных культур, нарушение границ водоохранных зон).

- 2.2.5. Выводы.

Экологическая ситуация позволяет не только выявить проблемные ситуации, но также предложить направление их решения, а именно:

- Проблема охраны потенциала биосферных ресурсов:

- развитие системы особо охраняемых природных территорий;

- расширение воспроизводства площади защитных и охранных лесов и создание вокруг них буферных зон;

- увеличение посадок лесозащитных полос, залесение долинных и приводораздельных коридоров, пострадавших от линейной и площадной эрозии;

- повышение качества и уровня рыбопромыслового хозяйства, а  также развития нелесных ресурсов – лекарственных растений;

- развитие на современной основе концентрации объектов рекреационного комплекса;

- сохранение и рациональное использование историко-культурного наследия;

2. Снижение неблагоприятного антропогенного воздействия на экологическую ситуацию:

- развитие системы водообеспечения, исключающую загрязнение водотоков;

- инженерная защита в направлении паводкового подъема воды и склоновых стоков;

- санитарно-защитные зоны от  выхлопов вдоль дорог загрязняющих веществ автотранспорта и железнодорожной сети.

Значительная доля указанных выше проблем может быть решена при реализации предложений, которые будут сформулированы на  Схемы территориального планирования района, а также – в результате разработки и реализации мероприятий соответствующих областных программ.

- 2.3. Сводная оценка качества среды и социальных условий проживания.

### 2.3.1. Основные проблемы и выводы.

Анализ сложившейся ситуации позволил выявить основные проблемы:

- среднепоселковость  (50 населенных пунктов имеют численность населения от 1до 1300 человек);

- отрицательное сальдо миграции -2,3 чел. / на 1000 жит., в то время, как  в  целом по области  наблюдается миграционный прирост населения – 12 чел. на 1000 жит.;

- менее благоприятная, чем в среднем по области возрастная структура населения. Доля лиц в возрасте, моложе  трудоспособного населения -  17,6 (в среднем по области – 14,9), доля лиц пенсионного возраста – 23,5% (в среднем по области – 22,8%);

- уровень жизни населения, который определяется соотношением среднедушевого дохода населения и прожиточного минимума ниже, чем в среднем по области. Среднемесячная заработная плата ниже среднеобластного значения;

- В целях формирования рынка доступного и комфортного жилья в районе полным ходом идет реализация мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программы «Жилище» и Стратегией развития жилищного строительства на территории Белгородской области до 2010 года, которые предусматривают новые подходы в жилищном строительстве, увеличение ввода жилья, обустройство микрорайонов массовой застройки инженерными коммуникациями, что позволит, в конечном итоге, добиться создания более комфортных условий для проживания людей. В рамках выше указанных проектов предусмотрено за период с 2004 до 2010 года строительство жилья на территории Ровеньского района в количестве 647,1 тыс. кв.м.

- Обеспечение жителей района жильем и качественными коммунальными услугами на сегодня является одной из важнейших проблем. И хотя в районе уровень обеспеченности жильем на одного жителя выше средне областного (25,5 против 25,8), жилищный вопрос, как и везде в Российской Федерации, остается по-прежнему острым. Уровень благоустройства жилищного фонда по ряду показателей также превышает средне областной. Так, по состоянию на 01.01.2007г. обеспеченность жилых домов и квартир отоплением составила 99 %, газом

– 98,5%. В сельских поселениях обеспеченности горячей водой и электроплитами нет, за исключением Харьковского сельского поселения (15% обеспеченность горячей водой).

- в большинстве поселений емкость школ превышает нормативную, что приводит к низкой наполняемости, низким нагрузкам на одного учителя,  в мелких населенных пунктах школы отсутствуют, детей подвозят в близ лежащие школы на школьных автобусах;

- Здравоохранение жителей Ровеньского района осуществляют 29 больничных учреждений.

- администрация района, работая над выполнением программы «Развитие  культуры Ровеньского района на 2006 – 2008 годы», понимает и по достоинству оценивает и поддерживает роль учреждений культуры и искусства, их потенциальные возможности для духовного обогащения жизни села.

Сеть учреждений культуры Ровеньского района состоит из:

- 1 районный дом культуры, 17 сельских домов культуры, 8 сельских клубов (26); 1 центральная районная библиотека, 1 детская центральная библиотека, 22 сельских библиотечных филиалов (24); районный организационно-методический центр (РОМЦ); Детская школа искусств с филиалом в селе Н.Серебрянка (ДШИ); краеведческий музей; 5 самодеятельных коллективов имеющих почётное звание «Народный»; 7 киноустановок; муниципальный духовой оркестр; Центр правовой информации с выходом в Интернет.

- Ведется работа, направленная на содействие по обеспечению жильем населения в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», других федеральных и региональных целевых программ. В настоящее время строительство жилья осуществляется застройщиками за счет собственных средств, жилищных займов, оказываемых ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС», ПИК «Свой дом», целевых жилищных кредитов на строительство и приобретение жилья, выдаваемых банками под поручительство.

- Агропромышленный комплекс является основой производственной сферы Ровеньского района, определяет инфраструктуру других отраслей экономики и обеспечивает жизнедеятельность района. На 01.01.2007 г. на территории Ровеньского района функционируют                   18 сельскохозяйственных предприятий: из них 7 предприятий работают без инвесторов, среди которых наиболее рентабельными являются колхоз «Советская Россия», СПК «1 Мая», СПК «Ленинский путь», 2 предприятия,  учредителем которых выступает физическое лицо, и 54 крестьянских фермерских хозяйств. Крестьянско-фермерские хозяйства в основном занимаются выращиванием зерновых и подсолнечника. Высоких показателей добиваются КФХ «Жаворонок», КФХ «Клиновое», ИП Алафердов В.В. (глава КФХ), КФХ «Зорька». В районе функционируют 3 крупных инвестора «ЭФКО-Ресурс», «Рус-Агро», «Продимекс».

- Промышленность в муниципальном районе «Ровеньской район» представлена ОАО «Содружество». В 2006 году численность работников на нем составила 263 человека.

С 1999 года предприятие вошло в состав Компаний группы «Эфко». С этого периода идет постоянное увеличение заготовок молока. В 2002 г. заготовлено и переработано 26073 тонны, в    2003 г. – 27031 тонны, в 2004 году – 24794 тонны, в 2005 г. – 25038 тонн, в 2006 г. – 28575 тонн. Предприятие перерабатывает молоко, поступающее от хозяйств, и производит  жизненно необходимые продукты: масло животное, сыр жирный, цельномолочную продукцию и сухое молоко. Продукция ОАО «Содружество известна не только на территории Ровеньского района и Белгородской  области, но и за их пределами.

- Проанализировав ситуацию, сложившуюся по итогам социально-экономического развития Ровеньского района за последние годы, можно отметить сохранение благоприятных условий, способствующих дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства, инвестиционной активности в экономике района. Так, в 2006 году по сравнению с уровнем 2002 года  можно отметить положительные тенденции в следующих отраслях экономики района:

- рост объемов розничного товарооборота на 85,1 %,

- рост объемов оборота общественного питания на 68,6 %,

- увеличение размера среднемесячной заработной платы одного работника в 2,2     раза.

Система поселений и связывающие их коммуникации Ровеньского района определяют ее планировочную структуру, как модель пространственной организации территории, состоящую из планировочных центров – ПГТ Ровеньки, сельских поселков и осей взаимосвязи между ними.

Роль планировочных центров играют центры поселений, которыми, как правило, являются населенные пункты с наибольшим количеством населения в данном поселении.

Наличие транзитных транспортных магистралей(1Р187) обуславливает формирование основных внешних связей Белгородской области с другими субъектами Российской Федерации, странами зарубежья и их районными центрами: Вейделевский, Воронежская область, Украина. Одновременно указанные транспортные магистрали являются главными планировочными осями Ровеньского района. Остальные автодороги с твердым покрытием, по которым осуществляется автобусное сообщение между центрами поселений, можно отнести к числу второстепенных планировочных осей.

Поселения и их центры различаются по объемам и состоянию социальной инфраструктуры.

Система образования Ровеньского района включает общеобразовательные школы, дошкольные образовательные учреждения и др. Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях района в 2006/2007 годах составила 2824 человек. При этом нагрузка на одного учителя составила от 1 до 10 человек при нормальной нагрузке 8-11 человек на одного учителя.

2.4 Сводная оценка территории по транспортным критериям.

2.4.1 Транспорт.

В настоящем разделе произведена комплексная оценка территории Ровеньского района по транспортным критериям, включающим  оценку состояния сложившейся транспортной инфраструктуры, потенциала ее развития и наличия ограничений использования территории,  а также оценку транспортного обслуживания населения и производственного комплекса района.

Ровеньской муниципальный район включает 1 городское и 11 сельских поселений, равномерно распределенных по территории района. Размещение ПГТ Ровеньки в центре муниципального образования на пересечении территориальной дороги областного значения с основными дорогами местного значения, а также наличие густой сети дорог местного значения, реализующих внутрирайонные связи, обеспечивают

1 – часовую транспортную доступность районного центра  для 86% территории района. Наибольшее расстояние от ПГТ Ровеньки до удаленных центров сельских поселений – Ладомировка, Харьковское, Новоалександровка - составляет порядка 35 километров.

Ниже приводится сравнительная таблица протяженности автомобильных дорог  по годам:

Характеристика сети автомобильных дорог района.

| № п.п | Наименование дороги | народно-хозяйственное и административное значение дороги | Категория дороги | Протяженность, км. | Тип покрытия/ширина проезжей части |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфальтобетонное | Цементобетонное | Гравийнощебеночное | Прочие |
| 1 | Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки | областной собственности | III | 22,4 | 22,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Россошь-Старобельск | областной собственности | III | 34,6 | 34,6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Белгород-Павловск-Айдар | областной собственности | IV | 33,6 | 33,6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Россошь-Старобельск | муниципаль ной собственности | III | 9,1 | 9,1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ровеньки-Лозовое | муниципаль ной собственности | IV | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Нагорье-Ржевка-Граница области | муниципаль ной собственности | IV | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Белгород-Павловск-Айдар-Харьковское-Масловка | муниципаль ной собственности | IV | 15,8 | 15,8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Россошь-Старобельск-Лозная | муниципаль ной собственности | IV | 15,2 | 15,2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нагорье-Всесвятка-Барсучье | муниципаль ной собственности | IV | 13,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Айдар-Пристень-Староивановка | муниципаль ной собственности | IV | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ровеньки-Лихоболово | муниципаль ной собственности | IV | 8,9 | 8,9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ровеньки-Шияны-граница Украины | муниципаль ной собственности | IV | 7,6 | 7,6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Россошь-Старобельск-Верхняя Серебрянка | муниципаль ной собственности | IV | 6,9 | 6,9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Нагольное-Клименки | муниципаль ной собственности | IV | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Белгород-Павловск-Айдар-Свистовка-Ясены | муниципаль ной собственности | IV | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Всесвятка-Вишняки | муниципаль ной собственности | IV | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Россошь-Старобельск-Солонцы | муниципаль ной собственности | IV | 1,7 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Белгород-Павловск-Айдар-Харьковское-Масловка-караичное-Колиниченково | муниципаль ной собственности | IV | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Белгород-Павловск-Айдар-жабское | муниципаль ной собственности | iV | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Айдар-Ржевка | муниципаль ной собственности | V | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 21 | Лозовое-Барсучье | муниципаль ной собственности | V | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 15,9 |
| 22 | Копанки-Харьковское | муниципаль ной собственности | V | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | Лозная-граница района | муниципаль ной собственности | V | 6,1 | 1,1 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Айдар-Лихоболов | муниципаль ной собственности | V | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| 25 | Белгород-Павловск-Айдар-Хаьковское-Масловка-Максименково | муниципаль ной собственности | V | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 4,4 |
| 26 | Ровеньки-Шияны-граница Украины-Двуреченка | муниципаль ной собственности | V | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Новый Оскл-Валуйки-Ровеньки-Шевцов | муниципаль ной собственности | V | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Вейделевка-Белый Колодезь-Олейники | муниципаль ной собственности | V | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Николаевка-Малокеево-Ромахово-Грицинин | муниципаль ной собственности | V | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Подъезд к с.Попасный | муниципаль ной собственности | V | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Подъезд к с.Куликовы Липяги | муниципаль ной собственности | V | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Николаевка-Малокеево-Ромахово-Избушки | муниципаль ной собственности | V | 0,69 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Вейделевка-Белый Колодезь-Орлов | муниципаль ной собственности | V | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Новый оскол-Валуйки-Ровеньки-Банкино | муниципаль ной собственности | V | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Вейделевка-Белый Колодезь-Опытный | муниципаль ной собственности | V | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 204,0 | 196,1 | 0,0 | 3,2 | 4,7 |

На территории Ровеньского района проходит дорога междугороднего значения. Все дороги междугороднего значения и большая часть местных дорог имеют асфальтобетонное покрытие; наибольшим протяжение грунтовых дорог отличаются Айдарское, Ладомировское, Ржевское поселения. Наименьший показатель с твердым покрытием дорог имеет  Лозовское поселение.

2.4.2 Выводы, проблемы развития транспортных систем, ограничения использования территории.

В целом инфраструктура муниципального района имеет высокий потенциал.

Наличие развитой инфраструктуры, включающей 1 дорогу регионального значения и густую сеть дорог местного значения, большей частью с асфальтобетонным покрытием, обеспечивает возможность для размещения на территории района предприятий любого типа.

Наиболее благоприятные по обеспеченности транспортной инфраструктурой городского и сельских поселений территории вдоль транспортных коридоров местного значения. Это поселения: Ровеньское, Нагольное, Лозная, Лозовое, Айдар, Нагольное.

Проблемы развития транспортных систем.

В результате анализа транспортной инфраструктуры района и сводной оценки территории по условиям обеспеченности транспортными коммуникациями и транспортного обслуживания населения можно констатировать достаточно высокий уровень развития существующей транспортной сети и степень обслуживания транспортом территории хозяйственного комплекса и населения. Вместе с тем выявлены следующие проблемы:

-   Прохождение трассы региональной автодороги по территории населенных пунктов.

-   При развитой автодорожной сети внутри района - недостаточно количество выходов в соседние районы, что ослабляет связанность территории в целом.

-   Наличие населенных пунктов, не имеющих подъездов с твердым покрытием.

-   При наличии местных связей с центром муниципального района отсутствие удобной и короткой связи отдельных центров сельских поселений с сетью региональных дорог, что снижает их доступность до центров более высокого ранга.

Ограничения использования территории по транспортным критериям.

Ограничением использования территории можно считать земли транспортных коммуникаций и сооружений. Для автомобильных дорог это полосы отвода дорог.

Кроме того, для автомобильных дорог устанавливаются (вне населенных пунктов) придорожные полосы, использование которых должно быть согласовано с исполнительными органами власти на областном и местном уровне, -  в пределах района для дорог областного значения (3 категории) – 100 м.

2.5 Сводная оценка систем инженерного обустройства на территории муниципального района.

В данном разделе даётся оценка условий использования территории муниципальных образований по обеспеченности отдельными системами инженерного обустройства территории, такими как электроснабжение, газоснабжение, водообеспечение и система связи. Остальные составляющие инженерного обустройства территории имеют характер единых образований, проанализированных в предыдущей главе и произвести комплексную оценку не представляется возможным.

- Электроснабжение.

Комплексная оценка электроснабжения района, приведенная в таблице № 7, производилась по муниципальным образованиям для линий электропередач напряжением 35Кв. и выше при учёте повышающего коэффициента пропускной способности и наличия понижающих подстанций

- Таблица № 7.   Оценка системы электроснабжения поселений района.

| поселения | кол-во жителей | площадь поселения квадратных км. | коэффициент плотности эл.снабжения | количество понижающих подстанций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| итого по району: | 23796 | 1369.2 | 0.03 | 6 |
| городское поселение | 9695 | 339.15 | 0.02 | 2 |
| сельские поселения: |  |  |  | 5 |
| Айдарское | 2075 | 144.18 | 0.15 | 1 |
| В.Серебрянское | 1352 | 89.13 | 0 | 1 |
| Ладомировское | 1407 | 63.14 | 0 | - |
| Лознянское | 1040 | 67.50 | 0 | - |
| Лозовское | 540 | 43.47 | 0 | - |
| Наголенское | 1793 | 58.86 | 0.07 | - |
| Нагорьевское | 1848 | 172.46 | 0.04 | 1 |
| Н.Александровское | 1420 | 134.46 | 0 | 1 |
| Ржевское | 1046 | 84.26 | 0 | - |
| Свистовское | 943 | 69.29 | 0 | - |
| Харьковское | 1071 | 103.27 | 0 | 1 |

Оценка плотности сетей электроснабжения напряжением выше 35кВ. демонстрирует, что только по территории трёх сельских поселений и городского поселения проходит ВЛ 110кВ, а трансформаторные подстанции ПС 35/10 кВ. размещены на территории Айдарского, Ладомировского, Нагорьевского, Н.Александровского и Харьковского сельских поселений. Электроснабжение остальных шести поселений осуществляется от вышеуказанных подстанций. Техническая характеристика подстанций дана в Таблице № 2, приведенной в предыдущей главе данного раздела.

- Газоснабжение.

Комплексная оценка газоснабжения района, приведенная в Таблице № 8, производилась по поселениям района для газовых сетей среднего и высокого давления при учете повышающего коэффициента пропускной способности и наличии понижающих подстанций.

Таблица № 8.

| поселения | количество жителей | площадь поселения | коэффициент плотности газоснабжения | количество станций понижающих давление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по району | 23796 | 1369.2 | 0.495 | 153 |  |
| в т. ч. Городское поселение | 9695 | 339.15 | 0.58 | 53 |  |
| Айдарское | 2075 | 144.18 | 0.49 | 21 |  |
| В.Серебрянское | 1352 | 89.13 | 0.36 | 7 |  |
| Ладомировское | 1407 | 63.14 | 0.80 | 7 |  |
| Лознянское | 1040 | 67.50 | 0.44 | 7 |  |
| Лозовское | 540 | 43.47 | 0.56 |  | 3 |
| Наголенское | 1793 | 58.86 | 1.05 | 11 |  |
| Нагорьевско | 1848 | 172.46 | 0.42 | 15 |  |
| Н.Александровское | 1420 | 134.46 | 0.33 | 13 |  |
| Ржеское | 1046 | 84.26 | 0.46 | 7 |  |
| Свистовское | 943 | 69.29 | 0.42 | 7 |  |
| Харьковское | 1071 | 103.27 | 0.28 | 2 |  |

Оценка плотности сетей газоснабжения по поселениям района показывает, что на территории Наголенского, Ладомировского, Ровеньского и Лозовского поселений плотность сетей выше средней плотности по району, а в Харьковском, Верхнесеребрянском и в Новоалександровском поселениях плотность газовых сетей самая низкая по поселениям района.

Сводная оценка газоснабжения дана на Схеме  2.6.2.

- Водоотведение.

В районе из всех поселений только Ровеньское имеет систему отведения и очистки канализационных стоков. Мощность существующих в поселении очистных сооружений составляет 0.750тыс. куб.м./сут.  Объём хозяйственно-бытовых стоков сбрасываемых  населением и промышленностью равен 589 куб.м./сут. Система отведения стоков на очистные сооружения имеет 6 насосных станции, одна из которых с большим процентом износа. Протяженность канализационных сетей составляет  18.8км., из них в ветхом состоянии – 2.5 км. Из 7.5тыс. жителей городского поселения всего 56.4% проживает в жилом фонде оборудованном канализационным водоотведением, остальная часть населения сбрасывает сточные воды без очистки.

Все  сельские поселения района, по данным администрации муниципального образования, очистных сооружений не имеют.  Вывоз жидких отходов по районному центр составил всего 7.8тыс.куб.м.  Остальные хоз-бытовые и производственные сточные воды сбрасываются без всякой очистки, что приводит к загрязнению воды.     Учитывая тот факт, что на хозяйственно-питьевые нужды часть населения использует грунтовые воды, ситуация  с водоотведением в районе вызывает серьёзные опасения и требует принятия незамедлительных мер.

- Санитарная очистка.

Санитарная очистка в районе проводится только в посёлке городского типа, Ровеньки, а на остальной территории, населённые пункты даже с относительно большой численностью населения не имеют возможности для механизированной очистки.

По данным управления ЖКХ площадь убираемая механизированным способом в 2007 году составила 243.5тыс.кв.м.

Вывезено за 2008год жидких отходов 7.8 тыс.куб.м. Объём вывезенных твёрдых бытовых отходов составил 14.5тыс.куб.м.

Полигон по захоронению твёрдых бытовых отходов находится на юго-западной окраине п.Ровеньки и занимает площадь2га.с перспективой расширения до 4га.Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона более 500м.под полигон отведен участок бывшего карьера. На полигоне принимаются отходы 4 и 5го классов опасности.

Кроме полигона под ТБО в Ровеньском поселении, по данным Экологической службы выбраны участки для складирования и утилизации бытовых отходов, а также сброса жидких нечистот во всех сельских поселениях- всего отведено 22 участка под размещение санкционированных полигонов за которыми ведётся экологический контроль.

- Водоснабжение.

Сводная оценка водоснабжения Ровеньского района приведена на Схеме 2.6.3.

В таблице № 9 приведена оценка водоснабжения жителей села по населённым пунктам, произведённая по данным предоставленным управлением ЖКХ.

Таблица № 9. Оценка водоснабжения жителей села.

| Сёла поселений района | На одного человека литров в сутки. | Число жителей на одну водоразборную колонку |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ИТОГО по району | 215 | 49 |
| Городское поселение | 150 | 140 |
| х.Двуреченка |  |  |
| х.Зубков |  |  |
| с. Ивановка | 225 | 42 |
| х.Клиновой | 93 |  |
| х.Лихолобов | 147 |  |
| х.Озёрный |  |  |
| х.Стенки |  |  |
| х.Шевцов |  |  |
| х.Шияны | 149 |  |
| Айдарское поселение | 145 | 296 |
| с.Айдар | 145 | 328 |
| х.Новая Ивановка | 152 | 11 |
| х.Новая Райгородка | 161 |  |
| с.Пристень | 98 |  |
| х.Саловка |  |  |
| х.Старая Ивановка |  |  |
| х.Старая Райгородка | 214 |  |
| х.Фомина |  |  |
| Верхнесеребрянское | 170 | - |
| с.Верхняя Серебрянка | 99 |  |
| с.Нижняясребрянка | 79 |  |
| х.Ямки |  |  |
| Ладомировское | 156 | 29 |
| с.Ладомировка | 169 | 25 |
| с.Жабское | 146 | 42 |
| х.Лимарев |  |  |
| х.Сидоров |  |  |
| х.Чуфинов |  |  |
| Лознянское | 160 | - |
| с.Лозная | 160 |  |
| Лозовское | 193 | 24 |
| с.Лозовое | 201 | 24 |
| х.Широконь |  |  |
| Наголенское | 220 | 64 |
| с.Нагольное | 230 | 280 |
| х.Бережной | 105 |  |
| с.Климнково | 137 | 27 |
| Нагорьевское | 200 | - |
| с.Нагорье | 289 |  |
| с.Барсучье | 132 |  |
| с.Всесвятка | 200 |  |
| с.Ерёмовка | 163 |  |
| х.Солонцы |  |  |
| х.Крутой |  |  |
| Новоалександровское | 200 | - |
| с.Новоалександровка | 253 |  |
| с.Калиниченково | 200 |  |
| Ржевское | 98 | 9 |
| с.Ржевка |  | 8 |
| с.Копанки |  | 10 |
| с.Мартынцы |  | 9 |
| х.Никитин |  |  |
| Свистовское | 140 |  |
| с.Свистовка |  |  |
| х.Кучугуры |  |  |
| с.Ясены |  | 91 |
| Харьковское | 95 | 13 |
| с.Харьковское |  | 12 |
| с.Масловка |  | 13 |

Оценка приведенных в таблице данных показывает, что среднее потребление воды по району составляет 215л./чел. это близко к расчётной норме. Самое большое потребление воды-220л./чел. в Наголенском поселении, а самое низкое в Ржевском поселении -98л./чел. Еще большее различие в количестве жителей на одну водоразборную колонку.

Таблица №10  Оценка цетрализованного водоснабжения сельских поселений

Ровеньского района.

.

| поселения | Количество желей | Плщадь кв.км. | Кол-во скважин | Площадь территории обслуживаемой одной скважиной. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по району | 23796 | 1369.2 | 186 | 7.36 |
| Городское поселение | 9693 | 339.16 | 33 | 10.27 |
| Айдарское | 2075 | 144.18 | 36 | 4.01 |
| Верхнесеребрянское | 1352 | 89.13 | 16 | 5.57 |
| Ладомировское | 1407 | 63.14 | 10 | 6.31 |
| Лознянское | 1040 | 67.50 | 10 | 6.75 |
| Лозовское | 540 | 43.47 | 3 | 14.49 |
| Наголенское | 1793 | 58.86 | 16 | 3.68 |
| Нагорьевское | 1848 | 172.46 | 10 | 17.25 |
| Новоалександровское | 1420 | 134.46 | 21 | 6.40 |
| Ржевское | 1046 | 84.26 | 14 | 6.01 |
| Свистовское | 943 | 69.29 | 8 | 8.66 |
| Харьковское | 1071 | 103.27 | 9 | 11.47 |

Из таблицы №10 видно что средняя территория по району обслуживаемая одной водозаборной скважиной составляет 7.36кв.км. Самая большая нагрузка на одну скважину в Нагорьевском,Харьковском и Лозовском поселениях.

- Система связи.

Развитость системы связи в районе оценивается как достаточно равномерно распределенная, охватывающая всю территорию района, с усилением в муниципальных поселениях прилегающих к п.г.т.Ровеньки.